У Р О К  -  Т У Р Н И Р  В  10 КЛАССЕ  при обобщении темы  «Законы постоянного

тока»

Название: ВСЕ    о    ТОКЕ.

Продолжительность  1 час .

ЦЕЛИ:	- Обобщить, повторить,закрепить изученное по теме «Законы постоянного

тока»;

- развить навыки решения экспериментальных, расчетных и качественных

задач;

- развитие устной речи учащихся;

-развитие коммуникативных способностей;

- подготовка к контрольной работе.

ОФОРМЛЕНИЕ:- п л а к а т:  Пусть кипит работа,

Сложны соревнованья,

Успех решает не судьба,

А ваши знанья!

- портреты ученых: Ома, Ленца, Ампера, Вольта;

-выставка литературы ''Все об электричестве'';

- газета, выпущенная самими учащимися «В мире электричества и токов».

Класс заранее делится на две команды, примерно равные по силам, в каждой назначается капитан. Внутри команды самостоятельно распределяются следующие роли:

-Экспериментаторы – 2 человека;

-Историк физики ;

-Аналитики –2 человека (решение задач)

-Теоретики –2 человека.

-Составители кроссвордов – 2 человека;

- Эрудиты – 2 человека.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

Команды заранее получают задания:

1.Познакомиться с биографиями Ома,Вольта,Ампера, Ленца и историей их открытий.

2.Составить кроссворд, состоящий из десяти слов, для команды- соперницы:

по теме «Законы постоянного тока».

3. На информационном стенде за неделю вывешиваются примерные вопросы и задания.

Х ОД   У Р О К А:

1.Вступительное слово учителя.

Ребята, сегодня  на уроке мы должны повторить знания , полученные при изучении темы

''Законы постоянного тока'', повторить приемы решения  качественных и расчетных задач,

приемы сборки и измерения основных характеристик эл.цепей как одного из этапов под-

готовки к контрольной работе,а также с целью отработки  навыков применения законов

постоянного тока на практике.

2.Экспериментальный турнир ''Защита десертаций''

Экспериментаторы получают задания:

-Получить и исследовать зависимость силы тока от сопротивления при постоянном

напряжении, используя лабораторное оборудование.

-Измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

Необходимое оборудование:источник тока, вольтметр,амперметр,магазин сопротивлений,

ключ, соединительные провода.

Результаты исследований докладываются у доски, коллективно обсуждаются.

3.Физическая эстафета.

Пока работают экспериментаторы, остальные члены команд учавствуют

в физической эстафете.

Задания эстафеты вывешиваются  на доске, участники по очереди подходят к ней и выполняют задание под своим номером, в качестве исходных данных используется ответ  предыдущего участника.

4.К О Н К У Р С Ы:

К о н к у р с  э р у д и т о в «Дальше…Дальше…»

Проводится по примеру гейма игры «Счастливый случай».

Эрудиты в течении двух минут отвечают на вопрос ведущего, если ответа нет,

говорят:''Дальше…''.Очки присваиваются по количеству правильных ответов.

ТЕСТ

____________

-Электрическим током называется …. (направленное,упорядоченное движение

заряженных частиц)

-Единица электрического сопротивления. (Ом)

-Формула закона Ома для участка цепи. (                 )

-Основное действие электрического тока (магнитное)

-Мощность равна отношению работы ко ….(времени).

-Закон о тепловом действии тока принадлежит …(Джоулю-Ленцу).

- При последовательном сопротивлении проводников напряжение прямо пропорционально…

(их сопротивлению).

-Причиной сопротивления является взаимодействие движущихся электронов с….

(ионами кристаллической решетки).

-Условием существования электрического тока является наличие свободных зарядов и …

(электрического поля).

-Единица ЭДС. (вольт)

-Электрическое сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного

сечения и ….(рода материала).

-Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при …(при параллельном

соединении).

-Электрическое напряжение измеряют….(вольтметром).

- 1 кВТ  ч – единица …(работы).

-Короткое замыкание возникает,если…(внешнее сопротивление цепи мало).

2-я команда

-Формула закона Ома для полной цепи.    (               ).

-Амперметр включают в цепь…(последовательно).

-При параллельном соединении сила тока в  неразветвленной части цепи равна…

(                   )

-Электрический ток в проводнике создается….(свободными электронами).

-Единица силы тока. (ампер).

-Формула сопротивления проводника. (              ).

-Силу тока измеряют…(амперметром).

-Единица мощности. (ватт)

-Внутреннее сопротивление цепи – это сопротивление…(источника тока).

-Вольтметр включают в цепь…(параллельно)

-Сила тока во все потребителях одинакова при их ….(последовательном соединении)

- Специальный прибор для измерения мощности, это- … (ваттметр).

Конкурс  «Быстро и в точку».

Проводится во время конкурса эрудитов.

Команде предлагаются тестовые задания с выбором ответа по 5 вопросов.

Теоретики обеих команд работают на скрытых досках.Учитель проверяет их работу,и по коду правильных ответов соперники проверяют работы друг друга и выводят средний бал.

1-я команда	.

1.Какие действия электрического тока наблюдаются при пропускании тока через металли-

ческий проводник.

А.Нагревание,химическое и магнитное действия.

Б.Химическое и магнитное действия, нагревания нет.

В.Нагревание и магнитное действие, нет химического действия.

Г.Нагревание и химическое действие, магнитного действия нет.

Д.Только магнитное действие.

2.Два проводника одинаковой длины изготовлены из одного материала. Какое из приведенных ниже соотношений для электрических сопротивлений первого R и второго

R  проводников справедливо, если площадь поперечного сечения первого проводника в 4 раза больше второго.

А.                          Б.                 В.                   Г.Среди ответов А-Г нет правильного ответа.

3.При включении по какой схеме из приведенных на рис.  вольтметр наиболее точно

измеряет напряжение на резисторе .

А.1. Б.2. В.3 Г.4 Д.Точность измерения напряжения во всех случаях одинакова.

4.Чему равна работа тока на участке цепи за 2 с, если сила тока в цепи равна  3 А, а напряжение на участке цепи – 6 В.

А. 1Дж. Б.4 Дж. В.9Дж   Г.36 Дж. Д. среди ответов А-Г нет правильного ответа

5.Как изменяеться количество теплоты, выделяемое за единицу времени, в проводнике с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в цепи в 4 раза.

А.уменьшится в 4 раза.  Б.увеличится в 2 раза .В.Увеличится в 4 раза  Г.увеличится в 16 раз.

Д. нет правильного ответа.

КОД правильных ответов: 1-В, 2-В, 3-Г, 4-Г, 5- Г.

3.Конкурс ''Люди науки''.

Историки обеих команд получают таблички с фамилиями: Ампер; Вольт;Ом;Ленц;Кулон;

Джоуль.

После прочтения вопроса, участники поднимают табличку с фамилией того ученого,

о котором, по их мнению, шла речь.

Каждый правильный ответ оценивается в один бал.

Задание:

-О нем великий Максвелл сказал:'' Исследования…, в которых он установил законы механического взаимодействия электрических токов, принадлежат к числу самых блестящих работ….''  (Ампер)

- Он открыл один из важнейших количественных законов цепи электрического тока.

Он установил постоянство силы тока в различных участках цепи, показал, что сила тока убывает с увеличением длина провода и с уменьшением площади его поперечного сечения.

Он нашел ряд из многих веществ по возрастанию сопротивления. (Ом).

- В 1823-1826 гг.он принимал участие в кругосветной экспедиции в должности физика, где ярко проявился его изобретательский талант. Будучи академиком, он направляет свои исследования в область электричества. Энергетический подход к электрическим явлениям

был методом его исследований.  (Эмиль Христианович Ленц).

- По профессии пивовар, он был прекрасным экспериментатором, исследовал законы выделения теплоты электрическим током, внес большой вклад в кинетическую теорию газовю (Джоуль).

-Он был рыцарем Почетного легиона, получил звание сенатора и графа. Наполеон не упускал случая посетить заседания Французской академии наук, где он выступал. Он изобрел электрическую батарею, пышно названную ''Короной сосудов'' (Алессандро  Вольта)

-Он славился своей рассеянностью. Про него рассказывали, что однажды он с сосредоточен-

ным видом варил в воде свои часы 3 минуты, держа яйцо в руке. (Ампер).

-Он открыл один из важнейших законов электричества в 1785 году, используя для этого

крутильные весы.Прием, использованный им, лишний раз доказывает, что изобретательность

человеческого ума не знает границ. (Шарль Кулон).

4.Конкурс  ''П о р е ш а е м  ! ''.

Аналитики обеих команд работают над предложенными заданиями на доске.

Команды работают над задачами в тетрадях. Оценивается быстрота и правильность

решения.

1-я команда.

1.Нарисовать схему соединения резисторов R = 2 Ом, R = 4 Ом и  R = 6 Ом, в котором

общее сопротивление цепи равно  3 Ом.

ОТВЕТ:

2.Электрическая цепь состоит из двух резисторов сопротивлением по  4 Ом, амперметра и источника тока с ЭДС = 30 В и внутренним сопротивлением 2 Ом. Нарисовать схему соединения этих элементов цепи, при котором амперметр показывает 3 А.

ОТВЕТ

2-я команда

1.Нарисовать схему соединения резисторов R = 3 Ом, R = 4 Ом и  R = 12 Ом, при котором общее сопротивление цепи равно 6 Ом.

ОТВЕТ:

2.Электрическая цепь состоит из двух резисторов, каждый сопротивлением 4 Ом, амперметра и источника тока с ЭДС=12 В и внутренним сопротивлением 2Ом.

Нарисовать схему соединения этих элементов цепи, при котором амперметр показывает

3 А.

ОТВЕТ:

5.Конкурс любителей кроссвордов.

Команды обмениваются составленными ранее кроссвордами и разгадывают их.

Оценивается скорость и правильность.

Заключительный этап урока – подведение итогов; награждение победителей;

оценка участников конкурсов; выставление оценок в журнал.

МАТЕРИАЛ   К  ГАЗЕТЕ.

'' В электричестве человек нашел путь к решению самых разнообразных,

самых фантастических задач своего ума''.

/А.Г.Столетов/

Электричество кругом,

Полон им завод и дом,

Везде заряды:там и тут,

В любом атоме '' живут''.

А если вдруг они бегут,

То тут же токи создают.

Нам токи очень помогают,

Жизнь кардинально облегчают!

Удивительно оно,

На благо нам обращено,

Всех проводов '' величество ''

Зовется :'' Электричество !'

Одно из условий возникновения и существования эл.тока – это наличие электрического поля.

Понятие поля впервые было выдвинуто Майклом Фарадеем. Даже если бы Фарадей

подарил миру одну лишь эту идею, его имя стало бы бессмертным. Однако многочисленные исследования Фарадея в области электрических и магнитных явлений

сделали его поистине  ОСНОВАТЕЛЕМ  СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА.

Фарадей считался самым проницательным теоретиком. Электричество было главной целью его изысканий. Медицина обязана ему открытием фарадизации, или

способом лечения посредством гальванических токов.

ЛЮБОПЫТНО, что ….

КАВЕНДИШ, работы которого по электричеству долгое время оставались неизвестными, более чем на 50 лет раньше Ома экспериментально установил

пропорциональность тока напряжению, но в свойственной для него манере не

удосужился никому сообщить об этом.

Леонович А. А. Физический калейдоскоп.

М.,1994 год

…энергия, ''расходуемая'' всеми молниями за год, по оценке, сделанной на

основе закона Джоуля-Ленца, более чем втрое превышает мировую годичную

выработку электроэенргии.

Леонович А.А. Физический калейдоскоп М., 1994 г.

Ампер славился своей рассеянностью. Про него рассказывали, что однажды он

с сосредоточенным видом варил в воде три минуты свои часы, держа яйцо в руке.

Карцев В.Приключения великих  уравнений. М.,1978 г.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…..

Когда человек помещается так, что тело его не находится в соседстве с заземлен-

ным проводником /удалено, например, от стен комнаты/, то электрическая емкость его равна 30 ''сантиметрам''. Это значит, что электроемкость человеческого тела при указан-

ных условиях равна емкости шарообразного проводника радиусом 30 см.

Стекло не всегда изолятор: в накаленном состоянии оно становится проводником

электричества.

Частое включение и выключение вредно для лампочек с вольфрамовым волоском.

Металлическая нить накала в холодном состоянии поглощает следы газа, оставшиеся в колбе лампы после откачки. В накаленном состоянии нить снова выделяет поглощеннный газ; вырываясь из нити, газ разрушает ее.

О размере молний редко кто имеет правильное представление. Длина их измеряется не метрами , а километрами. Наблюдался случай, когда молния имела в длину

49 км.

СЛЕДУЕТ  ПОМНИТЬ, ЧТО….

Сила тока в осветительной сети достигает  0.5 А, но – только до тех пор, пока в цепь не включилось человеческое тело. Включение последнего значительно понижает

силу тока, так как сопротивление нашего  тела весьма велико:  оно колеблется от сотни до

нескольких десятков тысяч омов, т.е. может далеко превосходить сопротивление всей

телеграфной линии Москва-Ленинград.

Но большой оплошностью было бы заключать, что можно безбоязненно подставлять свое тело действию тока осветительной сети /220 вольт/. СЛЕДУЕТ помнить,

что сопротивление человеческого тела не есть величина постоянная; она колеблется в

зависимости от многих причин, предусмотреть которые невозможно. ПОЭТОМУ и ток

сравнительно невысокого напряжения может неожиданно оказаться весьма вредоносным.

Установить определенный вольтаж, превысив который ток становится опасным, - нельзя.