Вводная часть

Каждый год на закупку тепла, света, горячей и холодной воды для бюджетных учреждений государство тратит астрономическую сумму – более 350 млрд. руб., около 5% консолидированного бюджета Российской Федерации. В частности, сумма, потраченная на закупку ресурсов для системы образования Бикинского района составляет 7 208 264, 99 рублей, для  МОУ СОШ №6 г.Бикина – 1 143 988,48 рублей. А это не малые деньги.

При этом по статистике, в среднем через стены теряется до 40% тепла, через окна - 18%, подвал - 10%, крышу - 18%, вентиляцию - 14%;  Топливо тратится напрасно, только из-за того что у нас  забывают гасить осветительные приборы. А ведь за два последних года цены на электроэнергию выросли на 45,8%;

То же самое происходит и с водопотреблением. А между тем, за тепло и свет мы платим не только деньгами, а еще и парниковыми газами, которые выделяются в атмосферу и оказывают влияние на климат, его изменения. Как сократить эти расходы и негативное влияние на окружающую среду?

Школа располагает значительным потенциалом энергосбережения и реальными возможностями экономии бюджетных  средств.  Также в школе существует возможность сформировать сознательное отношение у учащихся к сбережению и экономии энергоресурсов.

Цели и задачи работы

Цель работы: выявление и расчет энергетической эффективности помещений школы; повышение экономических показателей Школы; улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии предоставляемых услуг; снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию; снижение  до минимума теплопотерь в окружающую среду; снижение «сжигания» нефти и угля, загрязнения окружающей, природной среды выделением вредных веществ; снижение потребления энергоресурсов.

Задачи работы: рассчитать энергетическую эффективность школы через такие показатели как теплопотери здания, потери электрической энергии при работе оборудования в режиме ожидания, неэффективность ламп накаливания по сравнению с энергосберегающими ит.п.; внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности школы; систематически проводить энергосберегающие мероприятия; оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной воды; минимизировать расходы бюджета школы по оплате за потребляемые энергоресурсы (за счет учёта и контроля над фактическим потреблением); сформировать сознательное отношение у работников школы, учащихся и их родителей к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах школы.

В соответствии с целью проекта, основной задачей является максимальная реализация потенциала энергосбережения во всех видах деятельности и, как следствие, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Эта задача будет решена путем совершенствования управления энергосбережением.

# Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий

Исполнение мероприятий, предусмотренных проектом позволит:

- Снизить результаты потребления и затраты на топливно-энергитические ресурсы на 5%: потребление электроэнергии – на 4,0 т.р в год, потребление воды – на 1,5 т.р. в год, потребление тепла – на 33,0 т.р. в год.

- Экономию средств при энергосбережении направить на улучшение качества оказываемых образовательных услуг.

- Сбережение энергетических ресурсов способствует улучшению состояния окружающей среды, снижение выброса парниковых газов, углекислого газа.

- Сформировать сознательное отношение у работников школы, учащихся с целью дальнейшего энергосбережения не только в пределах школы, но и в социуме, дома.

# Практическая часть

Любое исследование всегда начинается с мониторинга ситуации, в нашем случае - энергоаудит школы. Так как наш проект касается энергосбережения, а энергосбережение – понятие, включающее в себя рациональное использование электрической энергии, тепла, воды, то с целью определения энергетической эффективности нашей школы нами были проведены следующие расчеты: расчет теплопотерь здания, расчет потерь электрической энергии при работе оборудования в режиме ожидания (на холостом ходу), расчет потерь электрической энергии при использовании ламп накаливания, расчет достаточности или избытка ламп освещения на кабинет, расчет эффективности замены старых окон на новые (пластиковые).

## Расчет потерь электрической энергии при работе оборудования в режиме ожидания (на холостом ходу)

Уходя из дома, кабинетов, мы выключаем обязательно свет и при этом думаем, что лишние КВт/часы у нас не будут появляться, но это не так. Если внимательно посмотреть на счетчик электроэнергии, то мы увидим, что он все равно «крутит», но почему? Потому что у нас много оборудования находится в режиме ожидания или stand-by. Например, монитор, колонки, бесперебойники и т.д. За 18 часов работы в режиме ожидания телевизор потребляет 0,25 КВт/ч, за год – более 92 КВт/ч.

Мы взялись рассчитать объемы потерь электроэнергии при работе приборов вхолостую самостоятельно с помощью специального калькулятора http://energosber.info/calc/waiting/ .  Итак, за год мы тратим в пустоту в среднем 10 433 рубля. В атмосферу выделяется углекислого газа 2 087 кг. Чтобы переработать выделенный углекислый газ потребуется 83 дерева.

## Расчет эффективности замены старых окон на новые (пластиковые)

Для выявления эффективности замены старых окон на новые пластиковые мы воспользовались on-lain- калькуляторомhttp://www.verdit.ru/energocalc/1852.html?task=view. Расчеты весьма точные, т.к. мы выбрали свой регион, город, среднюю температуру на улице, в помещении, тип топлива, тариф на тип топлива, сделали замеры окон. Та как теплопотери напрямую связаны с количеством окон в помещении и их воздухопроницаемостью, то мы разделили все помещения школы на группы по количеству в них окон.

| №п/п | Количество окон | Количество кабинетов | Результат для 1 кабинета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замена окна привела к снижению выброса в атмосферу углекислого газа за год на: | Для его поглощения необходимо деревьев: | Экономия за год: |  |
|  |  |  |  |  | Кг | Руб |
| 1 | 6 | 2 | 2111 | 85 | 575,1 | 1610 |
| 2 |  |  | 352 | 15 | 95,9 | 268 |
| 3 | 2 | 8 | 704 | 29 | 191,7 | 537 |
| 4 | 3 | 7 | 1055 | 43 | 287,6 | 805 |
| 5 | 4 | 3 | 1407 | 57 | 383,4 | 1074 |
| 6 | 7 | 3 | 2463 | 99 | 671,0 | 1879 |
| 7 | 10 | 1 | 3518 | 141 | 958,6 | 2684 |

Таким образом, мы получили, что замена окон привела бы к снижению выброса в атмосферу углекислого газа за год на 22169 кг. Для его поглощения необходимо деревьев: 1069 штук.

Экономия за год составила бы 121 040,9 рублей и 17234 кг топлива.

## Расчет потерь электрической энергии при использовании ламп накаливания

Начнем с простой статистики: в нашей стране на освещение расходуется пятая часть электроэнергии в каждой семье. По нашим подсчетам в здании нашей школы 26,64% ламп –энергосберегающие. Одной из причин, по которой идет медленный переход на энергосберегающие лампы – их дороговизна. Но если подсчитать окупаемость таких ламп пусть даже за год, то получится хорошая экономия. Мы воспользовались калькулятором расчета эффективности применения энергосберегающих ламп http://energosber.info/calc/lamp/ и провели нехитрые подсчеты.

По нашим приближенным расчетам следует, что если всецело перейти нашему образовательному учреждению на использование энергосберегающих ламп, то за год будет сэкономлено 125 705 рублей. Энергосберегающие лампы окупятся в течение 4,5 месяцев, а выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся на 30 522 кг, для поглощения которых необходимо 1221 дерево.

## Расчет теплопотерь здания

По нашим приблизительным расчетам с помощью калькулятора теплопотерь здания  помещения нашей школы не соответствует нормам по удельному расходу энергии на отопление примерно в 3,4 раза. Это довольно таки большое значение. Как фактор этого материал из которого сделаны оконные рамы, двери, пол. У нас конечно же нет для точных расчетов тепловизора, но даже по нашим расчетам видна энергетическая неэффективность здания.

Итоги энергоаудита

Посмотрим на цифры. По нашим подсчетам если все факторы, уменьшающие энергоэффективность школы, исключить или снизить до минимума, то мы бы сэкономили 257 178,9 рублей, выбросы углекислого газа снизились бы на 54 778 кг, для поглощения которых необходимо 2 373 дерева.

Проведенные расчеты показывают, что энергетическая эффективность школы низкая. Но если посмотреть на факторы, влияющие на энергоэффективность школы, можно увидеть, что часть из них напрямую связана с человеком и его образом жизни. А значит, возможность изменить ситуацию – в наших руках. В частности, снизить объем потребляемой электрической энергии можно соблюдая световой режим,  следя за тем, чтобы как можно меньше оборудование работало в режиме ожидания (на холостом ходу), следя за плотностью закрытия дверей, окон, пользуясь не лампами накаливания, а энергосберегающими лампами, рационально пользоваться водой.

Помимо этого есть несколько простых способов повысить эффективность отопления. Например, можно повысить температуру в помещениях на 2-3 градуса, если установить на стене за радиаторами отопления слой отражающего тепло материала (изофол, фольгопласт, пенофол). Он направит тепло в помещение, и вы не будете впустую обогревать стены. Можно такой теплоотражатель сделать самим: лист фанеры покрасить серебристой краской и поместить за батарею. Вместо покраски лист фанеры можно оклеить алюминиевой фольгой. Или если радиаторы работают эффективно, стоит установить регуляторы отопления. В морозные дни вы включите отопление на максимум, а в более теплое время сможете снизить отопление, чтобы чувствовать себя комфортно и не расходовать энергию напрасно. Можно заставить наши привычные чугунные батареи греть с большей отдачей. Для этого необходимо снять с них старую краску, ошкурить и выкрасить в темный цвет – гладкая и темная поверхность отдает на 5-10 % тепла больше. Экономить электричество можно, правильно выбирая цвет стен в помещении. При светлых стенах тот же световой комфорт вы получаете при вдвое меньших затратах, чем при темных. Установка счетчиков воды даст возможность оплачивать только фактически потребляемые ресурсы. Экономя воду, мы экономим энергию, которая затрачивается на подачу чистой и отвод использованной воды, подогрев воды, а также снижаем поступление в природу загрязненных сточных вод.

Решая все эти вопросы в комплексе можно достигнуть значительной экономии средств. Но для повышения энергоэффективности школы необходимо, что в процесс энергосбережения включился не только педколлектив школы, но и учащиеся, техперсонал. С этой целью нами была разработана программа мероприятий для достижения поставленных целей. В ходе реализации проекта мы планируем установить пластиковые окна, что снизит до минимума теплопотери в окружающую среду, что в противном случае приводит к выделению парниковых газов; установка энергосберегающих ламп позволит снизить «сжигание» нефти и угля, загрязнение окружающей, природной среды выделением вредных веществ; установка счетчиков потребления и работа с педагогами, учащимися и техническим персоналом (инструктаж и контроль)  помогут снизить потребление энергоресурсов.

Хочется обратить внимание на тот факт, что наша программа действует не только на территории школы. Мы стараемся развить в сознании учащихся экологическую культуру, с которой каждый день они возвращаются домой и, хочется верить, не забывают об энергосбережении дома.

Программа начала свою работу с 30 сентября. За это время мы достигли некоторых результатов. Во –первых, возможно, самое главное, мы сумели привлечь внимание учащихся к этой проблеме путем бесед, конкурса «Энергосберегай!» и собственным примером.

Не маловажным результатом мы считаем участие за столь малый период в следующих проектах: свои силы в октябре мы попробовали, подав заявку на финансирование по Программе Развития Муниципальных Образований на территории РФ с использованием информационно-коммуникационных технологий, 2011-2012 гг. «Внедрение лучших практик энергосбережения на муниципальном уровне»; на сайте ecodelo.ru мы разместили заявку на финансирование и разместили сам проект. Раз в неделю мы обязательно обновляем и дополняем материал по проекту и в феврале месяце узнаем, одобрен ли наш проект организаторами конкурса; готовимся принять участие в Конкурсе проектов “Моя страна – моя Россия” в марте месяце; в марте 2012 года мы попробуем свои силы на районной научно-практической конференции и конкурсе «Я-гражданин».

# План мероприятий

Достижение реальных результатов по снижению потребления энергоресурсов и сокращению финансовых затрат на коммунальные нужды возможно за счет введения режима экономии и внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Разработать систему мероприятий 2012-2013 год по организации экономии энергоресурсов | Январь 2012 | Инициативная группа, координатор проекта |
| 2 | Контроль за техническим состоянием технологического оборудования в школе, своевременно проводить ремонт технологического и иного оборудования. | В течение года | Зам.директора по АХР |
| 3 | Своевременная замена и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования | В течение года | Зам.директора по АХР |
| 4 | Отслеживать работу систем учета и регулирования, работу вентиляции, своевременно делать заявку на проведение профилактических или ремонтных работ | В течение года | Зам.директора по АХР |
| 5 | Создание банка информационно-методических материалов для проведения уроков по энергосбережению | В течение года | Инициативная группа, координатор проекта |
| 6 | Создание банка методических разработок классных часов, бесед, уроков бережливости | В течение года | Инициативная группа, координатор проекта |
| Мониторинговые мероприятия |  |  |  |
| 1 | Анализ потребления энергоресурсов. | Ежемесячно | Инициативная группа, координатор проекта, зам.директора по АХР |
| 2 | Ежемесячный анализ расхода водотеплоэнергоресурсов | Ежемесячно | зам.директора по АХР |
| 3 | Анализ режима работы учреждения по данным приборов учета. | Ежемесячно | Инициативная группа, координатор проекта, зам.директора по АХР |
| Техническая работа |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания компактными люминесцентными | В течение года | зам.директора по АХР |
| 2 | Установка оконных стеклопакетов | В течение года | зам.директора по АХР |
| Работа с педагогами, учащимися и техническим персоналом |  |  |  |
| 1 | Приказ о закреплении ответственных за соблюдением экономии энергоресурсов | Январь 2012 | Директор ОУ |
| 2 | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, горячей и холодной воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники | Раз в квартал | зам.директора по АХР |
| 3 | Контроль за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов, не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | Постоянно | зам.директора по АХР |
| 4 | Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории школы. | Постоянно | Инициативная группа, координатор проекта, зам.директора по АХР |
| Работа с учащимися |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности детских постов бережливости | Постоянно | Классные руководители, координатор проекта |
| 2 | Организация проведения конкурса проектов среди классных коллективов по вопросам энергосбережения | В течение года | Инициативная группа, координатор проекта |
| 3 | Организация выпуска школьных газет, бюллетеней по результатам выполнения мероприятий по энергосбережению | В течение года | Инициативная группа, координатор проекта |
| 4 | Проведение массовых мероприятий с участием детей, направленных на пропаганду энергосбережения (классные часы, беседы, уроки бережливости, конкурсы, агитбригады) | В течение года | Инициативная группа, координатор проекта |
| Работа с родителями |  |  |  |
| 1 | Общешкольное тематическое родительское собрание по проблеме экономии энергоресурсов | В течение года | Классные руководители, Инициативная группа, координатор проекта, зам.директора по АХР |
| 2 | Организовать участие родителей в проведении уроков бережливости. Участие родителей в реализации социально-значимых проектах по энергосбережению | В течение года | Инициативная группа, координатор проекта, классные руководители |

# Заключение

Сегодня видно, что школа один из основных инструментов воспитания бережного отношения к ресурсам у молодого поколения, а решение проблемы энергоэффективности в школах имеет первостепенное значение. И надо помнить: сберечь одну единицу энергии гораздо лучше, чем произвести новую. Сберегая энергию в школе или дома, мы также уменьшаем потери энергии при ее производстве и транспортировке.

Таким образом, не только наша Школа, но и любое образовательное учреждение сможет значительно сократить энергорасходы, а обучающиеся  могут сами участвовать в программе энергосбережения, что позволит сформировать в их сознании представление о важности энергосбережения.

Мы надеемся, что настанет то время, года энергосбережение будет стилем жизни!