Курбанов Рустам Алымджанович

МБОУ ДОД СДЮСШОР

«Югория» имени Пилояна А.А.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТУРИСТА

СОДЕРЖАНИЕ:

- Значение топографии и ориентирования для туристов.

- Подготовка картографического материала района похода: карты, планы, схемы, кроки.

- Условные основные обозначения, рельеф.

- Ориентирование на местности с помощью карты, компаса и местных ориентиров.

- Список литературы.

1. Значение топографии и ориентирования для туристов.

Туризм – спорт для всех: он является неотъемлемой частью физической культуры. Туристские походы укрепляют здоровье, тренируют, закаливают организм, обогащают знаниями, позволяют познать многие явления природы.

Выбор маршрута – наиболее ответственный этап подготовки к походу. Просмотр литературы, в которой  рассказывается о географических особенностях района и его истории; работа с картами, схемами, где отмечаются места, удобные для устройства привалов, лесные массивы, где нужно идти по компасу, естественные различные препятствия – овраги, болота, чащи, опасные участки и тому подобное. Маршрут разрабатывают все участники похода. Если же маршрут разрабатывают руководитель и топограф группы, то они сообщают остальным участникам подробные сведения о предстоящем путешествии.

Во время похода ведется постоянная работа с картой по ее дополнению и уточнению. Умение ориентироваться на незнакомой местности позволяет туристу точно идти по намеченному маршруту. Составляя письменный отчет о туристском походе, группа обязательно указывает ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПОХОДА: дается описание и порядок движения на маршруте; приметы и ориентиры; описание перевалов, бродов, порожистых мест и порядок их прохождения; рекомендуемые меры безопасности; наличие питьевой воды; удобных площадок для разбивки биваков. Сложные участки маршрута описываются подробно, в виде схем, включаются советы другим группам по разработке наиболее целесообразной нитки маршрута.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ включает обзорную карту района, маршрутную топографическую ленту движения  (вычерченную в масштабе –                     1:100 000), на основании корректировки и дополнения.

Поэтому каждый турист должен знать топографию, уметь читать карту, уверенно ориентироваться на местности. Если этими знаниями не обладать, можно неправильно оценить маршрут, потерять много времени, а иногда даже заблудиться и сорвать само путешествие.

Турист, собирающийся в поход, должен хорошо изучить топографические знаки и запомнить все условные изображения на карте. Только тогда он сможет ее ''читать'', т.е. абстрагируясь от изображения на карте. Мысленно представить себе дороги, просеки, реки, рельеф, растительность и т.д.

Пренебрежение к изучению условных знаков часто ставит группы путешественников в тупик, заставляя шагать лишние километры, а иногда может привести и к сложным ситуациям. Ведь для каждого ландшафта важны свои специфические, свойственные только данной местности условные знаки.

Знание топографии, умение ''читать'' карту, уверенно ориентироваться, обязательны для туриста и являются  одним из важнейших разделов в его теоретической и практической подготовке.

2. Подготовка картографического материала района похода: карты, планы, схемы, кроки.

Выделение в составе туристского района конкретного подрайона, в границах которого будет проложен маршрут, производится на основе картографического материала и ''Перечня классифицированных туристских маршрутов''.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА – это уменьшенное изображение земной поверхности на бумаге, выполненное условными знаками в определенном масштабе.

Подробная, достаточно точная карта района, масштаба 1: 500 000 удобна для общего планирования маршрута и выработки общего тактического плана: приблизительной оценки его протяженности, предварительной разбивки на дневные переходы, определения мест забросок (продуктов питания, топлива и т.д.), ночевок, дневок, оценки продолжительности похода, наиболее удобных запасных вариантов маршрута, отдельных его участков, а также всех вероятных путей эвакуации группы с маршрута в случае стихийного бедствия, заболевания или травмы участника.

Для детальной обработки маршрута необходим более подробный картографический материал.

Таковым являются туристские КАРТОСХЕМЫ – выполненные в масштабе              1: 100 000 или 1: 200 000, а также еще более крупномасштабные схемы, так называемые КРОКИ, перевальных участков, порогов и других естественных препятствий и участков сложного ориентирования. Кроки обычно выполняются

в масштабе 1: 50 000 и даже 1: 25 000.

Обзорную карту района можно выполнить самостоятельно с использованием в качестве основы физико-географической карты  масштаба 1: 2 500 000.

Точность, объективность, информативность карты, выполненной по стандартным требованиям, обусловливает техническое совершенство маршрута туристского похода, служит залогом итогового успеха группы. К сожалению, в настоящее время имеющиеся картографические материалы, используемые в походах туристскими группами, далеко не в полной мере могут удовлетворить требования, предъявляемые к качеству, точности, информативности и объективности современной карты.

В процессе подготовки обзорной карты района масштаба 1: 500 000 рекомендуется использовать два способа:

- перерисовку карты с одновременным увеличением основы;

- фотоувеличение карты-основы.

Пересъемку следует выполнять специальным репродуктивным фотоаппаратом на контрастный негатив.

Если переснимаемый участок карты не помещается на один негатив, можно сделать несколько кадров, но обязательно с одной установкой фотоаппарата. В результате фоторабот получаем единую топооснову на матовой фотобумаге. Чтобы избежать деформации карты в дальнейшей работе, ее необходимо сразу наклеить (лучше резиновым клеем) на картон.

На топооснове целесообразно ''поднять фломастерами основные элементы гидрографии (реки, озера, ручьи), что сделает ее более наглядной.

При перерисовке (калькировании) используют простые твердые карандаши, а затем выполняется обводка тушью и нанесение географических названий необходимого размера.

Туристские картосхемы масштаба 1: 100 000 (для высокогорных и сложных среднегорных районов) или масштаба 1: 200 000 для других, менее сложных районов, а также кроки перевальных и других сложных участков более крупного масштаба обычно переходят от группы к группе либо прямой передачей, либо копированием (пересъемкой) материала, содержащегося в отчетах предшественников.

3. Условные основные обозначения, рельеф.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

Чтобы ''читать'' карту необходимо знать топографические знаки. Условными топографическими знаками изображаются на картах местные предметы, рельеф. Различают три вида условных знаков:

1. Масштабные – изображающие местные предметы, которые по своим размерам могут быть выражены в масштабе карты: населенные пункты, участки леса, пашни, озера, болота, крупные реки и т.д.

Контуры (внешние границы) таких местных предметов показываются на карте сплошными линиями (озера, широкие реки, кварталы населенных пунктов) или точками (контуры леса, луга, болота) в точном соответствии с действительными очертаниями на местности. Площадь внутри контура на карте покрывается краской соответствующего цвета или заполняется условными дополнительными  знаками.

2. Внемасштабные знаки – изображаемые местные предметы, которые не могут быть выражены в масштабе карты, но имеют важное значение: колодцы в пустыне, зимовки в тайге, предметы, имеющие значения ориентиров, как-то: радиомачты, фабричные трубы, различного рода башни и т.д. Изображения этих местных предметов на карте делаются увеличенными, поэтому по ним нельзя судить об их действительных размерах. Если основой изображения такого условного знака является квадрат, прямоугольник или окружность, то положению предмета на местности будет соответствовать точка в центре их. Положение других условных знаков определяется вершиной прямого угла в нижней части условного знака или серединой основания у знаков, имеющих форму изображаемого местного предмета.

Например: метеостанция, флюгер, памятник и т.д.

С уменьшением масштаба карты некоторые масштабные условные знаки могут превращаться во внемасштабные. Например, на картах мелкого масштаба населенные пункты изображаются уже внемасштабным условным знаком – кружком.

На картах имеются условные знаки дорог, троп, ручьев, электролиний и других местных предметов, у которых в масштабе выражается только длина. Такие условные знаки занимают промежуточное положение между масштабными и внемасштабными и называются линейными. Их точное положение на карте определяется продольной осью.

3.  Пояснительные знаки – к которым  относятся все цифры, собственные наименования объектов и подписи, дающие дополнительную характеристику местным предметам. Например, если в контуре леса имеется изображение лиственного дерева, то это показывает, что лес лиственный, или цифрами отмечается высота вершин, перевалов.

РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ:

совокупность неровностей земной поверхности. По характеру рельефа местность делится на равнинную,холмистую и горную. Типовыми формами рельефа являются:

Г о р а (холм, курган) – куполообразная возвышенность, склоны которой понижаются  во всех направлениях.

К о т л о в и н а – замкнутая бессточная впадина.

Х р е б е т – вытянутая в каком-либо направлении возвышенность. Линия, разделяющая склоны хребта и проходящая по его наивысшим точкам, называется  в о д о р а з д е л о м.

Л о щ и н а – вытянутое в одном направлении углубление местности. Линия, проходящая по дну и соединяющая наиболее низкие точки лощины, называется водосливом, или тальвегом.

С е д л о в и н а – пониженная часть хребта, от которой местность в двух противоположных направлениях повышается и в двух, перпендикулярных им, - понижается. Наиболее низкие седловины в горах, доступные для перехода через хребет или горный массив, называются п е р е в а л а м и.

Существует несколько способов изображения рельефа на картах.

1. Способ горизонталей. Применяется на топографических картах масштаба             1: 1 000 000 и крупнее. Сущность состоит в том, что все неровности местности изображаются замкнутыми кривыми линиями – горизонталями, соединяющие одинаковые по высоте точки местности.

2. Способы отмывки и гипсометрический применяются вместе с горизонталями на картах более мелких масштабов для лучшей читаемости и большей наглядности изображения рельефа местности.

В основу способа отмывки положен принцип сгущения теней по мере увеличения крутизны склона.

Оттенение склонов производится серой или коричневой краской. Горизонтальные поверхности остаются белыми.

Сущность гипсометрического способа заключается в окраске высотных слоев: выше 200 м. – коричневой краской (по принципу ''чем выше, тем темнее''), а ниже 200 м. – зеленой краской (''чем ниже, тем темнее''). Способ применяется на картах масштаба 1: 1 500 000 и мельче.

4.Ориентирование на местности с помощью карты, компаса и местных ориентиров.

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА МЕСТНОСТИ – значит найти направление сторон горизонта и свое местонахождение относительно окружающих местных предметов  и форм рельефа. Ориентирование при передвижении на незнакомой местности состоит в определении расстояний, направления движения и выдерживании этого направления до выхода к ориентиру. Ориентироваться можно без карты и по карте.	Ориентирование на местности начинается с определения сторон горизонта, которые могут быть найдены по компасу, небесным светилам, местным предметам и различным признакам.

Пользование КОМПАСОМ общеизвестно. Из многочисленных систем компасов в туристской практике наиболее распространен компас Адрианова. Помимо общих для каждого компаса деталей, он имеет вращающуюся крышку с приспособлением для визирования, для измерения и откладывания углов (азимутов). Магнитная стрелка, указатели для отсчетов, а также деления на шкале, соответствующие 0, 90, 180 и 270, для удобства использования в темноте сделаны светящимися. Наименьшее деление лимба (градусного кольца) равно 3. При определении сторон горизонта, измерении и откладывании азимутов компас необходимо ориентировать, т.е., отпустив тормоз, совместить северный конец стрелки с нулем лимба. Тогда стороны горизонта будут располагаться в направлении соответствующих начальных букв, обозначенных на лимбе.

При определении по компасу сторон горизонта следует иметь в виду, что в большинстве случаев направление, указываемое магнитной стрелкой (магнитный меридиан), отклоняется от направления истинного (географического) меридиана на некоторый угол, называемый м а г н и т н ы м  с к л о н е н и е м. Поэтому при ориентировании карты или определении по ней азимута вводят поправку на магнитное склонение, если его величина больше 3

На территории России магнитное склонение колеблется от +25 (побережье Карского моря) до –17 (Якутия). Магнитное склонение не остается постоянным и изменяется с течением времени. Максимальные изменения наблюдаются на Кольском полуострове и у устья реки Лены.

Пользоваться компасом не везде возможно. Например, в районах магнитных аномалий, во время грозы, в горах, вблизи линий электропередач и электрифицированных железных дорог показания компаса искажаются и ориентироваться на местности приходится другими способами.

В случае невозможности пользоваться компасом или его утери направление сторон горизонта может быть определено по НЕБЕСНЫМ СВЕТИЛАМ.

Днем можно ориентироваться по часам и солнцу. Для этого часовую стрелку направляют в сторону солнца; при таком положении часов прямая, делящая пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, укажет примерное направление на юг. Этот способ ориентирования дает сравнительно правильные в северных и отчасти в средних широтах, особенно зимой, менее точно – весной и осенью, летом же ошибка в ориентировании может достигать 20 – 25. В южных широтах точность ориентирования еще меньше, и пользоваться этим способом там не рекомендуется.

В ночное время ориентируются по Полярной звезде или луне. Через две крайние звезды ''ковша'' Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой откладывается пятикратное расстояние между этими звездами. В конце пятого отрезка находится Полярная звезда, располагающаяся на севере.

Точность ориентирования 1 – 2. При слабой облачности, когда Полярная звезда  не видна, но хорошо различима луна, стороны горизонта определяются по ней и часам, но точность определения будет меньше.

При полнолунии стороны горизонта можно определять так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце. При других фазах луны необходимо ввести поправку в отсчет времени по часам.

Если луна убывает, то к показанию времени на часах прибавляют такое количество часов, сколько шестых долей радиуса составляет освещенная часть диска. Например, если освещенная часть диска составляет 3/6 радиуса луны, поправка – 3 часа, т.е., к основному времени прибавляют три часа. Если луна прибывает, то из показания времени это число вычитается.

Приближенно стороны горизонта можно определять по МЕСТНЫМ ПРЕДМЕТАМ И РАЗЛИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ, большинство из которых связано с расположением данного предмета относительно солнца.

Различная степень освещенности солнцем южной и северной сторон деревьев позволяет судить о направлении север – юг. Кора отдельно стоящих деревьев бывает грубее и обычно покрыта мхом с северной стороны. Кора берез светлее и содержит меньше трещин и темных пятен с юга.

Ягоды и фрукты при созревании раньше окрашиваются с южной стороны.

Весной снег быстрее таит на северных склонах оврагов и с южной стороны деревьев и скатов крыш.

Существуют и другие признаки (например, муравейники и гнезда стенных пчел расположены с южной стороны деревьев или камня). Однако все эти способы дают возможность лишь приблизительно судить о сторонах горизонта, и при пользовании ими не следует ограничиваться лишь одним из них, а взаимно проверять.

Для ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ требуется прежде ориентировать карту, т.е., придать ей такое положение, чтобы ее верхний обрез был обращен к северу, а остальные – соответственно странам света, и затем определить по карте точку своего стояния.

Ориентирование карты может быть осуществлено по компасу, по линиям местности и по двум ориентирам.

По  к о м п а с у – необходимо положить компас нулевым диаметром (0 – 180) на боковую рамку карты или на линию меридиана и повернуть карту так, чтобы магнитная стрелка компаса установилась на отсчете, соответствующем величине и направлению магнитного склонения.

По  д в у м   о р и е н т и р а м  карту ориентируют следующим образом. Находясь на местности у одного ориентира, с которого виден другой, и отыскав на карте первый ориентир, поворачивают ее так, чтобы направление на второй ориентир на карте совпало с направлением на него на местности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАРТЕ ТОЧКИ СВОЕГО СТОЯНИЯ требует особого тщательного ориентирования карты, в противном случае ошибка определения точки стояния будет значительной.

Определяют точку своего стояния следующими способами:

1. По ближайшим местным предметам на глаз. Ориентируют карту и, опознав на ней и на местности 1-2 предмета, на глаз определяют расстояние до них и помечают точку своего стояния на карте.

2. Промером расстояния. При движении по дороге (вдоль линии связи или электропередачи и     других ориентиров, имеющих линейное начертание) следует промерить расстояние от опознаваемого на местности и изображенного на карте предмета, а затем отложить его по масштабу. Это и будет точка стояния.

3. Обратной засечкой. Сориентировав карту с учетом магнитного склонения, последовательно визируют и прочерчивают направления от нескольких ориентиров. Точка пересечения этих линий и будет точка стояния.

Если туристский маршрут проходит по незнакомой местности, вне дорог, или если возможность ориентирования по местным предметам исключена (например, густой лес, в камышах, ночью, в тумане или при преодолении большого водоема), движение осуществляется по АЗИМУТУ. Сущность этого движения состоит в определении на местности нужного направления по заданному магнитному азимуту и выдерживании его до выхода к намеченному пункту.

5. Список литературы.

1. Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ. – СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2000. – 192 с.

2. Воронов Ю.С. Основы подготовки спортивного резерва в ориентировании. Учебное пособие. - М.: ЦДЮТиК, 2001. – 72 с.

3. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ориентирование: Учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 208 с.

4. Константинов Ю.С., Куликов В.Т. Детско-юношеский туризм: педагогика школьного туризма. Учебно-методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2006 – 208 с.

5. Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путешествии. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. – 72 с.

6.  Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Метод. пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. – 328 с.

7. Лукашев Ю.В., Ченцов В.А. Программы для дополнительного образования детей. Спортивное ориентирование. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. – 67 с.

8. Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии: Учебное пособие. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. – 72 с.

9. Панов С.Н., Говоров В.В. Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий. 2-е изд., испр. и доп. – М. ТССР., 2008. – 175 с.

10. Панов С.Н. Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов. – М. ТССР., 2008. – 153 с.