Длинная скамья из одного стула

Так мы получаем длинную скамью из одного стула.

Можно ее использовать как полочку для цветов, а можно и для сидения на нем . Во дворе или в саду такой стул - скамейка будет как нельзя кстати, одновременно будет служить и украшением участка и местом где можно отдохнуть в тени деревьев.

Для изготовления стула-скамьи нам нужно будет: 1 стул, доска (толстая фанера или плита МДФ), пила, деревянные брусы или металлические трубы (для укрепления конструкции изнутри), чтобы наш стул не разъехался в разные стороны когда на него кто то сядет.

1) Распиливаем пополам стул.

2) Устанавливаем необходимое расстояние между половинками стула, и с нижней части стула к раме прикрепляем металлическую квадратную трубу или деревянный брус.

3) Далее, прочно скрепленные детали между собой (половинки стула соединенные брусами или трубой) ставим на ножки и производим замеры для изготовления недостающих частей стула.

4) Сиденье и элементы спинки (недостающие детали) вырезаем из дерева, фанеры или МДФ

5) Закрепляем сиденье и спинку.

6) Рашпилем или брусом с крупной наждачной бумагой закругляем все острые углы и щероховатости.

7) Изделие полностью зашкуриваем мелкой наждачной бумагой и покрываем лаком в 2-3 слоя.

Все. Стул, после высыхания лака, готов к использованию.