Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Республики Хакасия

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса»

Проект

«Индивидуальный жилой дом»

(учебное пособие – макет)

Выполнил: Бунаков Роман Евгеньевич

обучающийся ТКХиС , 3 курс

специальность:

«Мастер столярно-мебельного производства»

Руководители:

Казанаев Вячеслав Васильевич- мастер п/о

Коваль Лариса Александровна- мастер п/о

Юрьева Лилия Владимировна-преподаватель

Абакан 2012 г.

Оглавление

- Введение                                                                                                                     3

- Основная часть

  - Разработка проекта «Индивидуальный жилой дом» (чертежи)                4

  - Материал для возведения сруба и стропил.                                                4

  - Расчет количества материала для возведения сруба и стропил.               6

  - Изготовление заготовок для изготовления  макета сруба и стропил.      7

  - Сборка  макета «Индивидуальный жилой дом»

- Заключение										   11

Введение.

В 2011 году в  техникуме открыли новую специальность 270843.04 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник».

Эта профессия требует от обучающихся умения   не только определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий, но и осуществлять эксплуатацию зданий, поэтому обучающиеся хорошо должны знать основные конструктивные элементы здания.

Изготовление учебного пособия- макета «Индивидуальный жилой дом» позволяет рассмотреть все необходимые элементы и материалы, которые необходимы для изготовления жилого дома  из бруса. Обучающиеся на практике потренируются в  изготовлении тех или иных конструкций брусового дома, рассмотрят соединения, применяемые в данных конструкциях. Что обеспечит их знаниями необходимыми как для эксплуатации, так и для ремонта конструктивных элементов здания.

Цель работы: изготовление учебного  пособия-макета  «Индивидуальный жилой дом»

Задачи:

- Разработать проект «Индивидуальный жилой дом» (чертежи)

- Определиться с материалом  для возведения сруба и стропил.

- Рассчитать количество материала для возведения сруба и стропил.

- Изготовить заготовки для возведения макета сруба и стропил

- Собрать макет «Индивидуальный жилой дом»

Деревянные дома отлично подходят для любых климатических зон России. При этом уникальные свойства древесины позволяют воздуху свободно проходить через стены. Поэтому деревянные дома отличаются особым микроклиматом, который не под силу воспроизвести самым совершенным кондиционерам. Деревянные дома имеют неповторимый слегка смолистый запах, который нравится практически любому человеку, а для людей с проблемами дыхания, нервной системы и аллергиков очень полезен. Кроме долговечности, древесина имеет ряд других преимуществ перед искусственными строительными материалами: высокая экологичность и теплопроводность, постоянная влажность и воздухообмен, особый микроклимат внутри помещения. Кроме того, дерево является антисептиком, поэтому деревянные дома наиболее комфортны, удобны, безопасны, очень красивы и эстетичны, да к тому же еще и доступны по цене.

Если строительство, отделку и утепление деревянного дома выполнить по всем правилам, то в нем во время зимних морозов будет всегда тепло, а в летний зной – прохладно. И, конечно, не стоит забывать, что деревянные дома до сих пор остаются наиболее экологически чистыми в сравнении со зданиями из других материалов. Дерево и сегодня является современным строительным материалом.

Данный проект актуален сегодня еще и потому, что увеличивается индивидуальное жилое строительство. Сегодня у нас в Хакасии работают такие программы, по которым застройщикам бесплатно определяются участки земли в собственность.  Поэтому востребованы специалисты, которые смогут обслуживать не только многоквартирные дома, но и индивидуальные жилые постройки.

Основная часть

- Разработка проекта «Индивидуальный жилой дом» (чертежи)

Нами был разработан проект жилого дома размером 12м*12м.

- Материал  для возведения сруба и стропил.

В нашей работе мы применяем брус из сосны размером 150х200 при длине 6 м. Стены брусовых домов делаем из бруса сосны  сечением 150*200, (для эксплуатации при температуре -350 С).

Изготавливают брус обрезной путём распила пиловочных брёвен на квадрат, с заданными параметрами брусьев.

И все же, почему именно брус? А не, скажем, обычное бревно? Специалисты скажут, что преимущество бруса заключается в том, что это идеальный вариант для работы. В том плане, что он исключительно хорошо стыкуется, а в итоге стенка ставится не только быстро, но и смотрится ровной, а в итоге получается теплой.

В качестве исходного материала используют сосну, ель, кедр, пихту и лиственницу. Выбор того или иного материала зависит от области использования бруса. Наиболее востребована сосна, что неудивительно, поскольку она отличается минимальным числом сучков, наибольшей прямизной ствола и вполне удовлетворительными техническими характеристиками. В Европе

наиболее востребованным является именно брус обрезной из сосны.

Основные характеристики бруса:

Влажность

Влажность бруса характеризует содержание свободной воды в его древесине. В зависимости от марки его нормативная влажность составляет 10…12 +- 2%. В том случае, если влажность превышает нормативную, брус должен быть подвергнут дополнительной естественной или промышленной сушке. Брус естественной влажности достигает 80-90%, в зависимости от породы древесины.

Коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности и размер бруса определяют его теплоизолирующие способности, а потому значение этой характеристики не следует недооценивать. В среднем коэффициент теплопроводности составляет порядка 0,1…0,35 ккал/м*град*час, причем для марок, которые изготавливаются преимущественно из мягкой и рыхлой сосны его значение стремится к нижнему порогу. У влажного материала теплопроводность чуть выше, со временем она снижается, в связи с естественной усушкой материала.

Прочность

Предел прочности при изгибе и сжатии зависит от архитектуры бруса, его толщины и материала из типа древесины. В целом более толстые модели прочнее тонких, изделия из ели прочнее сосновых.

Плотность древесины

Плотность древесины напрямую влияет на простоту обработки прочность и теплопроводность. Самая высокая плотность у видов из твердых лиственных пород, однако такой материал в России практически не встречается. Ель и сосна, из которых и изготавливается большая часть российского бруса, имеют минимальную плотность – порядка 0,45…0,53 граммов на см.куб. Такой материал легко обрабатывается и обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но его механическая прочность относительно невелика.

Особенности

Брус обрезной, как впрочем, и любой другой пиломатериал имеет, как сильные, так и слабые стороны. Среди слабых сторон отмечают его возможную деформацию, поскольку брус обрезной не проходит принудительной сушки и не подвергается обработке различными составами. Однако в этом же и его сильная сторона, так как он обладает экологической чистотой, что является куда более важным преимуществом. К тому же хвойные породы дерева пропитывают брус обрезной смолистыми веществами, препятствуя тем самым увлажнению. Среди прочих достоинств, которыми обладает брус обрезной, следует выделить: воздухопроницаемость, теплоизоляционные свойства, однородность структуры и прочностные характеристики, которые превосходят даже оцилиндрованное бревно, не говоря уже о кирпиче.

- Расчет количества материала.

Дома из бруса в сравнении с деревянными бревенчатыми домами имеют ряд преимуществ. Благодаря тому, что брус имеет геометрически правильную форму (в сечении это либо квадрат, либо прямоугольник) в доме появляется гораздо больше  полезного пространства, гораздо проще рассчитать количество бруса необходимого для сборки стен. Для этого нужно сложить длинны всех стен умножить на их высоту и толщину бруса.

Для возведения сруба

Vбруса = длина стен х высоту стен х толщину бруса,

длина стен = 12+12+12+12+4.8 х 4=67,2м; высота стен 2.8м; толщина бруса0,15м;

Vбруса=67.2 х 2.8 х 0.15=28.2м3

Стропил

В нашем  проекте применяем несколько видов стропил, рассчитываем расход материалов на разные стропила отдельно.

Декоративная стропильная ферма выполнена из бруса 150*100, состоит из стропильная нога-2 шт.,стойка-1шт.,подкос-2 шт.,затяжка-1шт.

Стропила 4,3м х2шт=8,6м; подкос 2,15м х2шт=15.9м; стойка3м; затяжка6м. Таких стропил у нас 4. Vбруса на стропила=(8,6+15,9+3+6) х0.1 х0.15 х4=1.3м3

Основные стропила выполнены из обрезной доски 50*150*6, стропила состоят из стропильная нога 4.3м-2 шт., ригель2.8м-1шт.. подкос2м-2шт., затяжка-1шт.таких ферм 12шт.,

а также яндовые стропила длина 5.1 в кол-ве 4 шт,

малые фермы длстропильной ноги  2 м  -2шт , ригель 2.8 таких ферм -4 шт

дополнительные стропильные ноги дл 1.6-8шт

коньковый прогон 12м-2шт

(4.3*2+2.8+2*2)*12=184.8 м погонный

5.1*4=20.4 метр погонный

(2*2+2.8)*4=27.2 метр погонный

1.6*8=12.8 метр погонный

12*2.=24 метр погонный

Итого 269.2 метр погонный

269.2* 0.05*0.15=2.019м3   доска пятерка

Брус для балки перекрытия и затяжки стропильных ног применяем 150*200

12шт длиной 6м=72 пог м*0.15*0.2=2.16м 3

Все фронтоны зашиваем доской 25*150 длиной 6м

Фронтон  ширина 6м высота 3м колво4 шт на один фронтон уходит 9 кв м

9*4=36*0.025=.0.9м 3

Фронтон карниза 14.4кв.м*0.025=0.36 м3

Ветровая доска карниза 24 м пог*0.025*0,15=0.09м 3

Итого: брус 150*100,- 1.3м3

Брус 150*200-2.16м 3

Доска обрезная 50*150-2.019м3

Доска обрезная 25*150-1,35м 3

Итого нам потребуется:

брус 150*200=30,4м 3

брус150*100,- 1.3м3 ,

доска обрезная 50*150-2.019м3,

доска обрезная 25*150-1,35м 3

Стоимость 1м3 бруса и доски составляет 55000р т.е на материал мы затратим 192880 рублей.

- Изготовление заготовок для изготовления  макета сруба и стропил

Для того, чтобы собрать макет сруба жилого дома, необходимо рассмотреть технологию строительства дома из бруса.

Технология строительства дома из бруса включает в себя четыре основных этапа: монтаж фундамента, установление дома из бруса на фундаменте, монтаж наружных стен первого этажа, а также находящихся внутри перегородок, монтаж крыши.

В нашей работе мы рассматриваем этап монтажа наружных стен первого этажа, а также находящихся внутри перегородок и  монтажа крыши.

Монтаж стен.

Монтаж брусовых домов происходит следующим образом. Поступившие на строительную площадку комплекты деталей домов в виде брусьев, прирезанных по длине, готовых оконных и дверных блоков и других деталей и изделий раскладываем в порядке очередности сборки у фундаментов.

На верх фундамента укладываем два слоя толя, а затем обвязку из антисептированных досок толщиной 50 мм. По пакле или уплотнителю, уложенным на обвязку. Кладем первый ряд брусьев.

Стены брусовых домов делаем из бруса сосны  сечением 150*200, ( для эксплуатации при температуре -400С). Брусовые дома приходится утеплять, так как при таких толщинах они не соответствуют теплотехническим нормам.

Внутренние стены собирают из брусьев сечением 150*200. Между каждым рядом брусьев по высоте укладывают слой пакли или утеплителя. Сегодня широкое применение получил ТермоДЖУТ. Межвенцовый войлок – современный теплоизоляционный материал, изготавливается по иглопробивной технологии из натуральных волокон льна и джута в различных пропорциях (от 100 % льноволокна до 90% джута) В процессе изготовления формируется полотно, которое пробивается специальными иглами с зазубринами и скрепляется собственными волокнами. Утеплитель получается более плотным и однородным по толщине, что позволяет обеспечить надежное уплотнение между венцами в срубе. Полученное полотно нарезается на полосы необходимой ширины.

В углах брусья соединяют в двухсторонний замочный паз (в «обло»)

По длине брусья соединяют на шпонках или рейках. Нижние венцы брусовых стен должны быть антисептированы.

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют нагелями диаметром 25-30 мм, которые устанавливают в шахматном порядке с шагом 1.5м.

Сопряжение наружных и внутренних стен выполнены «в полдерева.»

Монтаж крыши.

Деревянные фермы могут делаться из кругляка, брусьев или досок. Для сопряжения элементов бревенчатых и брусчатых стропил применяются врубки и для сопряжения дощатых стропил – болты; кроме того – гвозди и зубчато-кольцевые шпонки.

Конструктивные решения простых треугольных ферм:

При небольшом пролете до 6 м треугольная ферма может быть образована из трёх элементов: двух наклонных стропильных ног и горизонтальной затяжки. В такой ферме распор от вертикальной нагрузки полностью воспринимается затяжкой, а чердачное перекрытие, ввиду небольшого пролёта, может быть оперто непосредственно на наружные стены. В нашем случае наша ферма состоит из 6 элементов:

- Стропильная нога-2 шт

- Ригеля-1шт

- Подкоса-2 шт

- Балки перекрытия – затяжки-1 шт

Затяжки ферм сильно затрудняют проход по чердаку. Чтобы избежать этого, концы ног опирают непосредственно на стены, а затяжку ставят примерно на половине высоты ферм. Такая затяжка называется ригелем, или повышенной затяжкой.

С наружных сторон дома применена стропильная ферма, которая  выполняет функции распределение  основных нагрузок и является декоративным элементом. Это стропильная ферма выполнена из бруса 150*100 типа фахверк. Фахверк (нем. Fachwerk — (каркасная [фахверковая]конструкция) — тип строительной конструкции, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных (под различным углом) балок из древесины хвойных пород. Эти балки видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. В нашем случае ферма состоит из 6 элементов:

- Стропильная нога-2 шт

- Стойка-1 шт

- Подкос

- Затяжка

Врубая стропила в конец затяжки, зуб отодвигают как можно дальше. Высота зуба при этом должна равняться 1/3 высоты затяжки.

Чтобы крыша здания имела свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм.

Заключение

Вывод: учебное пособие-макет индивидуальный жилой дом изготовлен.

Данный макет можно использовать на уроках спецтехнологии  и производственного обучения показывая:

- конструкцию брусового дома

- соединения брусьев в углах

- сопряжение наружных и внутренних стен

- конструкцию стропил (два вида стропил)

- соединения элементов стропил

В процессе работы над макетом у нас появились новые идеи, захотелось продолжить работу показать опалубку под этот дом, вставить окна и двери, покрыть крышу, т.е. изготовить наш дом готовым к эксплуатации.

Список литературы

Основная литература:

- Степанов Б. А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных

работ. - М. Издательский центр «Академия», 2009.

- Крейдлин Л. Н. Столярные и плотничные работы.-  М.: Высшая школа, 2008.

- Степанов Б. А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древесины. - М. Издательский центр «Академия», 2009.