#### ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

##### ТЕМА: “НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ”

Выполнила:

###### Бычкова Анастасия Валерьевна

ученица 11 «А» класса

МБОУ «СОШ №57» г. Астрахани

Руководитель:

учитель технологии

МБОУ «СОШ №57» г.Астрахани

Матвеева Елена Магомедовна

Астрахань, 2012 г.

Содержание

стр.

- Выбор и обоснование проблемы	3

- История и традиции новогодних костюмов	4

- Выбор изделия (детали кроя)	5

- Используемые материалы	6-7

- Технологическая карта изготовления изделия	8

- Самоанализ и реклама	9

- Экономические расчеты	10

- Литература	11

- Выбор и обоснование проблемы

Вот уже несколько лет мы выполняем творческие проекты, которые отражают наши творческие способности, полет фантазии, умения, приобретенные на уроках технологии и в творческих объединениях по интересам. К новогоднему карнавалу я решила   порадовать себя костюмом, сшитым своими руками, накидка у меня уже была, осталось сшить сарафан  для большей торжественности, мне  я решила украсить его стразами. Прежде чем приступить к изготовлению изделия мне было интересно прочитать информацию, откуда пошла мода на карнавальные костюмы .Далее хорошо изучив все элементы сарафана  я разработала «звездочку» обдумывания, в которой оказались отражены все мои действия.

Новогодний костюм

техника безопасности

технологическая карта

экономические расчеты

используемые материалы и инструменты

материал

виды моделей изделия

история и традиции

Моделирование и конструирование

реклама

### Звездочка обдумывания

2. История и традиции новогоднего костюма

В России маскарадная традиция получила культурный импульс с реформами      Императора Петра.

До него переодевание в основном было прерогативой святочных и масленичных обрядов, и культивировались в народной среде на уровне массовой культуры.

Осознавая глубину воздействия на массовое сознание театральных представлений, Петр 1 начал использовать элементы переодевания в своей борьбе за реформы. Так возникла и начала развиваться в России традиция аллегорических маскарадов, в которых на первый план выступали аллегорические сюжеты чаще всего с дидактическим подтекстом, выраженные набором сцен и жестов. Такие маскарады были тщательно продуманы отрежиссированы и ставились как серьезные театральные представления. Рисовались и строились декорации, шились специальные костюмы, актеры разучивали роли, а зрители смотрели на этот спектакль из окон с балконов и крыш домов.

Истоки маскарадов лежат в глубокой древности, начиная с архаических времен и древней Греции. Что же касается России, то прототипами маскарадов были святочно-масленичные гуляния, скоморошество, т.е. истоки, находятся в русском фольклоре.

Однако маскарадно-карнавальные традиции все же сохранились в нашей жизни, хотя они и изменили свою форму почти до неузнаваемости. Маскарады проявляются в форме костюмированных вечеров и карнавальных шествий.

3. Детали кроя изделия.

Мои мерки: Сг11 -42

Дст -38

Дпт- 40

Ст-32

Сб-44

Ди -70

Для работы я взяла готовую выкройку из журнала «Бурда», произвела моделироние ,т.е изменила немного вырез горловины по своему фасону.  Далее подкорректировала чертеж по своим меркам.

- средняя часть спинки со сгибом – 1 деталь

- боковая часть спинки – 2 детали

- боковая часть переда – 2 детали

- средняя часть переда со сгибом – 1 деталь

- юбка – 2 детали                        6. бретель – 2 детали

4. Используемые материалы.

новогодний костюм

Нитки

Ткань-атлас (1 м, шир. 150 см)

Линейка «Закройщица»

мел

карандаш

швейная машина

ножницы

ручная игла

Клеевая ткань

выкройка сарафана

сантиметровая лента

стразы

утюг

Техника безопасности

Иглы и булавки

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы проверить их наличие.

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять иголку в изделии.

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться.

7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.

Ножницы

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей коробку.

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их за сомкнутые лезвия.

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями.

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы.

6. Использовать ножницы только по назначению.

Техника безопасности при пользовании электрического утюга

Требования безопасности перед началом работы

1.  Волосы убрать под косынку или заколоть.

2.  Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.

3.  Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга электрического, коврика на полу около места для глажения.

Требования безопасности во время работы

1.  Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками.

2.  При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.

3.  При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюг не касалась электрического шнура.

4.  Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.

5.  Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

6.  Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.

Требования безопасности по окончании работы

1.  Отключить электрический утюг от электросети.

2.  Привести в порядок рабочее место.

При работе на швейной машине

Во избежание травматизма при работе на швейной машине необходимо:
1. Своевременно и внимательно ухаживать за оборудованием, проверять исправность (сохранность изоляции, соединений электрического провода, исправность вилки, целостность иглы машины и др.) и темп работы машины.
2. Хорошо организовывать рабочее место: на полу резиновый коврик, нельзя класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.

3. Длинные волосы должны быть подобраны, не наклоняться близко к машине.

4. Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить при выключенной машине.
5. Включать или выключать электрическую вилку из розетки сухими руками.

5. Технологическая карта изготовляемого изделия

| № п/п | Последовательность работ | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Переснять выкройку с журнала на прозрачную бумагу. |  | Карандаш, прозрачная бумага, линейка |
| 2 | Вырезать выкройку |  | Ножницы |
| 3 | Подготовить ткань к раскрою, разложить выкройки на материал, учитывая направление долевой нити, обвести мелом, отметить припуски на швы, вырезать. |  | Мел, ткань, ножницы |
| 4 | Сметать детали полочки и спинки, произвести примерку, устранить недочёты, стачать, обработать края на оверлоке. |  | Игла ручная, нитки, машина швейная, ножницы, оверлок |
| 5 | В боковой шов втачать молнию |  | Машина швейная |
| 6 | Юбку притачать к верхней части изделия, обработать срез. Низ юбки, обработать оверлоком и подшить швом в подгибку с открытым срезом. |  | Игла ручная, нитки, машина швейная, ножницы, оверлок |
| 7 | Горловину обработать подкройной обтачкой, продублированной клеевой тканью, вставить детали бретелей, прострочить. |  | Игла ручная, нитки, утюг, машина швейная. |
| 8 | Произвести контрольную зачистку изделия. ВТО. |  | Ножницы, утюг. |
| Примечание: рекомендуемые припуски на швы – 1-1,5см, на подгибку низа – 0,5-1см. |  |  |  |

6.Самоанализ и реклама.

Я рада, что теперь в моем гардеробе появилась ещё одна новенькая вещь. Её не увидишь ни на одном рынке, ни в одном магазине, а главное – она выполнена мною. Этот сарафан нравится мне и моим друзьям. Свою основную функцию, а именно основного изделия новогоднего костюма, он выполнил ,но и в дальнейшем я смогу одевать его на торжественные мероприятия.

7. Экономические расчеты.

С1 = плательная ткань атлас (1 м) = 150 руб.

С2 = нитки 2 катушки  = 20 руб.

С3 = клеевая (20 см.) = 4 руб.

С4 = стразы = 300 руб.

С5 = застежка «молния»= 10 руб.

С1 + С2 + С3 +С4 +C5=484 руб

На рынке такой сарафан стоит около 1000-1500 рублей, мои затраты 484 руб.

8. Литература.

- Кобякова Н.Н., Шитье для девочек – М., 2010г.

- Волина В.В., Откуда пришли слова – М., 1996г.

- Ю.А.Дмитриев «История русского драматического театра» т.1. Искусство. М. 1977

- Е.В.Киреева. История костюма. Европейский костюм от античности до XX в.

- А.Ф.Некрылова Русские народные городские праздники и зрелища. Ис-во. 1988 г.

- Ю.С.Рябцев. История русской культуры 18-19 вв. М. Владос. 1998г

- Журнал «Бурда» 2010 г. №5