ТЕСТ

УРОК 19

«ФАСАД,  ПЛАН,  РАЗРЕЗ»

* ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ

ВОПРОСЫ – ФАСАД,  ПЛАН,  РАЗРЕЗ.

1.  Что называется фасадом?

А)*  Внешний вид здания

Б)    Внутренний вид здания

В)*  Экстерьер здания.

2.  На какие виды подразделяются фасады?

А)    Фасад сбоку

Б)     Фасад спереди

В)    Фасад сзади

Г)*   Главный фасад, фасад слева,

фасад справа, фасад сзади (дворовый)

3.  Как обозначается фасад на чертеже?

А)*  Прописными буквами русского алфавита А, Б..

Б)    Строчными буквами русского алфавита

В)*  Цифрами 1, 2…

4.  Что называется планом здания?

А)    Разрез здания горизонтальной плоскостью

Б)    Вид сверху

В)*  Разрез здания горизонтальной плоскостью,

вид сверху.

5.   Какие выполняются планы здания?

А)*   Типовые планы этажей

Б)*   Планы этажей здания

В)*    Планы фундаментов

Г)*    Планы оборудования и другие.

- 2 –

6.  Что называется разрезом?

А)* Изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью

Б)   Разрез здания горизонтальной плоскостью

В)   Разрез здания горизонтальной и вертикальной плоскостью

7.  Какие разрезы выполняются на архитектурно - строительных

чертежах?

А)  Продольные

Б)   Поперечные

В)* Продольные и поперечные

8.  Как обозначаются разрезы?

А)   Прописными буквами русского алфавита

Б)*  Пишется слово «Разрез 1 – 1»

В)    Разрезы не обозначаются

Г)*  Допускаются обозначения «Разрез А – А»

9.  Что означают высотные отметки?

А)*  Высота в метрах отдельных элементов здания относительно

нулевой отметки

Б)    Высота этажа здания

10.  Где ставятся высотные отметки?

А)*  На разрезах здания

Б)    На фасадах жилых зданий

В)*  На фасадах промышленных зданий

11.  Разрезы на архитектурных чертежах могут быть

выполнены при помощи:

А)*  Одна секущая плоскость

Б)*  Несколько секущих плоскостей – сложный или ступенчатый