муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников №2»

Тема «КАРТИНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРИД».

Автор: Золотая Виктория Анатольевна

Педагог дополнительного образования

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.

Материалы: хлопчатобумажные или полушерстяные нити соответствующих цветов.

Инструменты и оборудование: подушка для плетения,

- иглы-булавки, чтобы прикрепить работу к подушке;

- ножницы;

- сантиметр, чтобы отмерять нити нужной длины.            Фото 1

Порядок выполнения картин:

1. Выбрать схему для плетения крестиком;

2.  Навешиваются на основу направляющие нити, расчёт количества и длины которых можно сделать по следующим формулам:

К = Г / 2

Д = (В / 2 + 10) * 2   или  Д = В + 20, где

К – количество    направляющих нитей.

Г – количество клеточек в   рисунке горизонтально.       Фото 2

Д – длина направляющих нитей.

В – количество клеточек в рисунке вертикально.

Например: К = 120/2 = 60 (нитей) – надо намерить.

Д = (118/2 + 10)* 2 = 138 (см) – длина направляющей нити.

3.  Проплетается справа налево в соответствии со схемой первый ряд вертикальных брид (фото 1);

4.  Выполняется слева направо по схеме второй ряд вертикальных брид;

5. Далее плетётся столько рядов, сколько необходимо по схеме;

6. После окончания плетения оформить направляющие и оставить работу, как гобелен, а можно обрезать все выглядывающие направляющие, наклеить работу на фанеру или ДВП и сделать рамочку.

Рекомендации. 1. В ходе изготовления картин из вертикальных брид в технике макраме можно при подготовке выполнить эскиз на листах в клетку (тетрадных), перерисовав необходимое количество цветов по рисунку. Это важно сделать, если выбранная схема для вышивки имеет большое количество оттенков цветов.

2. Так как в картине встречается много цветов, то чтобы не было пропусков при переходе от одного цвета к другому при плетении брид необходимо во время второго витка репсового узла нитью нового цвета захватить нить предыдущего цвета (фото 2).

3. Начинающим лучше выбирать рисунки с небольшим количеством цветов, можно даже контурные, где присутствуют  только  два цвета.

Некоторые слайды – презентации мастер-класса.