XI Республиканская научно-исследовательская конференция

«Рождественские чтения»

Секция

(география)

Исследовательская работа

Построение профиля речной долины реки Килевка

Горина Анжелика,  11  класс

«Кадетская школа» Чистопольский муниципальный район

Научный руководитель 
учитель географии Федорова И.Т.

2012

Содержание

I.  Введение.                                                                                        Стр.3

II. Основная часть                                                                               Стр.4-7

1. Изготовление нивелира                                                                 Стр.4

2. Выбор участка для вертикальной съемки                                    Стр.4

3. Техника нивелирной съемки                                                         Стр.5-6

4. Оформление результатов                                                               Стр.6-7

III. Заключение                                                                                    Стр.7

IV. Литература                                                                                      Стр.7

V. Приложение                                                                                    Стр. 8

Введение

При проведении  исследований, связанных с изучением природных  комплексов, приходится наглядно отображать взаимосвязи основных компонентов среды - геологической основы, рельефа, почвы, растительности и животного мира. Такие данные можно получить двумя основными

способами: путём составления ландшафтной карты или в результате заложения комплексного ландшафтного профиля.

Более наглядное, чем карта, представление о характере взаимосвязей компонентов  ландшафта дают комплексные профили, пересекающие основные элементы рельефа, свойственные исследуемой территории. Комплексный ландшафтный профиль включает  в себя изображение всех основных компонентов среды, начиная с рельефа и кончая животным миром.

Основу комплексного профиля составляет профиль рельефа, т.е. наглядное изображение местности «сбоку», в разрезе, чаще всего - по линии, пересекающей поперек основные формы рельефа.

Построение профиля рельефа – одна из форм так называемой вертикальной съемки местности, которая в отличие от горизонтальной съемки (построение плана местности), позволяет наглядно показать рельеф изучаемого участка.

В данной  работе я показала построение  профиля рельефа –долины не-

большой реки Килевки, впадающей в Каму. Знания и навыки, а также результаты, полученные при составлении профиля послужат основой для проведения более комплексной работы по изучению  взаимосвязи компонентов природы на ландшафтном профиле.

Я считаю, что работа на сегодняшний день актуальна, т.к. материал может быть использован при изучении профильного курса « Основы топографии в кадетской школе » и при подготовке к ЕГЭ.

Цели моей работы:  построение профиля рельефа долины небольшой реки.

Задачи моей работы:

- Собрать материал, который может быть использован при изучении профильного курса « Основы топографии в кадетской школе ».

- Расширить свои знания.

- Формировать коммуникативные навыки в общении.

Методы и приемы исследования:

- Метод нивелирования.

- Маршрутный метод описания.

- Обработка и анализ.

Оборудование

2 школьных нивелира,    50-метровая лента-рулетка, компас,    миллиметровая бумага, компьютер, программа ZGraphik.

II. Основная часть

- Изготовление нивелира

Школьный нивелир – простейший прибор для определения превышения одной точки местности над другой при проведении вертикальной съемки местности (фото).

Нивелир изготовили  самостоятельно. Он представляет собой две Т-образно

скрепленных рейки высотой 1 метр. Горизонтальная рейка (визир) имеет длину 30 см и соединена с вертикальной строго перпендикулярно.            Соединение реек должно быть максимально жестким, чтобы при длитель-

ном пользовании перпендикулярность угла не нарушилась. Для этого рейки скрепили  по бокам двумя шурупами. Перпендикулярность прикрепле-

ния реек очень строго выверена по угольнику. Высота нивелира от верхней плоскости горизонтальной рейки до основания вертикальной ровно 1 метр. Поэтому вертикальную рейку для изготовления нивелира заранее взяли  немного длиннее, а окончательно измерили  длину и отрезали нижний край только после сколачивания реек. В точке соединения реек вбили  маленький гвоздик и к нему на ниточке подвесили  груз ( гайку ). По положению отвеса при работе судли о вертикальности нивелира.

Вертикальная (метровая) рейка размечена  перманентным фломастером на  отрезки по 5 см сверху вниз, т.е. верхняя плоскость горизонтальной рейки принимается за нулевую отметку, а нижний край вертикальной рейки – за 100 см.

Для удобства выполнения работы заготовили  2 одинаковых нивелира.

2.Выбор участка для вертикальной съемки

Целью моей работы является построение профиля рельефа долины

небольшой реки Килевки, впадающей в Каму в районе Читопольского элеватора, с последующим анализом на этом же участке взаимосвязи

компонентов ландшафта – рельефа, почв, растительности. В соответствие с этой целью выбирали и участок местности.

Оптимальным является участок долины небольшой реки или ручья с перепадом высот от уреза воды до верхней точки рельефа в пределах 5-15 метров. Важно, чтобы расстояние между этими крайними точками было не  очень большим – в пределах от  100 до 300 метров. На более коротком склоне различия почв и растительности (важные  при выполнении последующих заданий) могут быть слишком незаметными. Работа на  более длинном склоне будет слишком трудоемкой.

Для выполнения данной работы желательно выбрать не просто склон (холма, горы), а именно склон долины водотока, включающий в себя в идеале такие стандартные части долины, как: русло реки (ручья), прирусловой вал, высокая пойма, низкая пойма  (например, заросшая старица реки), склон надпойменной террасы, терраса (одна или  несколько), водораздельный склон, водораздел. Это идеальная картина ландшафтного

участка, к которой следует стремиться при выборе места исследования.

3.Техника нивелирной съемки

Прежде, чем приступить к  полевой работе, изучила  некоторые теоретические моменты, связанные с вертикальной съемкой.

Известно, что линия подвешенного в спокойном состоянии отвеса совпадает с направлением силы тяжести и называется вертикальной линией. Плоскость, перпендикулярная к вертикальной линии, называется горизонтальной плоскостью. Единственная горизонтальная плоскость в природе – это спокойная поверхность воды, ограниченную часть которой можно принять за плоскость.

Высотами точек земной поверхности называются расстояния от этих точек до какой-либо горизонтальной плоскости, а разность высот носит название превышения и может быть величиной положительной и отрицательной.

Геодезические работы, при помощи которых определяются высоты точек или их разности (превышения), называются вертикальной съемкой, или нивелированием.

Приемы геометрического нивелирования различны, но в общем все они сводятся к тому, чтобы получить горизонтальный луч зрения и благодаря ему судить о том, какие точки выше него и какие ниже.

Все точки, в которые попадет горизонтальный луч зрения, или визирования, будут на одной высоте с нашим инструментом, т.е. на горизонте инструмента.

Если имеется инструмент, с помощью которого можно получить горизонтальный луч визирования, то, поставив его в нижнюю точку, измерив по рейке его высоту и поставив в точку визирования (падения горизонтального луча визирования) рейку, можно  узнать превышение верхней точки над нижней .Работу  проводили  снизу вверх.  Удобнее иметь 2 нивелира, размеченные на 5 - сантиметровые отрезки, т.е. нивелиры, являющиеся одновременно измерительными рейками.

Работу начали с установки одного из нивелиров в нижней части склона, у уреза воды (реки  Килевка), так, чтобы горизонтальная планка была направ-

лена одним из своих концов в сторону, куда уходит линия профиля.

Работу с первым нивелиром провели  вдвоем. Один держал нивелир и глядя на отвес устанавил  нивелир вертикально (нитка с грузиком должна

висеть строго параллельно рейке). Другой учащийся не трогая нивелира руками (можно только слегка повернуть его, так, чтобы верхняя планка «смотрела» по линии профиля), прицелился  по верхней плоскости горизонтальной планки и руководил  третьим участником, который держа в руках второй нивелир установил  его в точке падения визирного луча (туда, куда падает взгляд «прицеливающегося»). В точку визирования поставил основание второго нивелира. Эта  вторая точка, на метр по высоте превышающая первую.

После этого, не сдвигая нивелиров, двое других учащихся замерили  рулеткой расстояние между двумя нивелирами. Наиболее точно – между верхом первого (нижнего) нивелира и основанием второго (верхнего). Но при этом лента  была  туго натянута, а нивелиры нельзя наклонять.

Данные измерений записывали  в рабочую  таблицу.

| Левый склон |  |  | Правый склон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Высота, метр | Расстояние, метр |  | № | Высота, метр | Расстояние, метр |
| 1 | 1 | 2,4 |  | 1 | 1 | 3,4 |
| 2 | 0,8 | 4,1 |  | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 2,1 |  | 3 | 1 | 2,1 |
| 4 | 0,6 | 3,3 |  | 4 | 0,8 | 2,2 |
| 5 | 1 | 2,3 |  | 5 | 1 | 4,8 |
| 6 | 1 | 5,3 |  | 6 | 0,9 | 2,3 |
| 7 | 0,9 | 7,1 |  | 7 | 1 | 2,4 |
| 8 | 1 | 4,4 |  | 8 | 0,6 | 2,3 |
| 9 | 0,8 | 6,1 |  | 9 | 1 | 2,4 |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 1,9 |
|  |  |  |  | 11 | 0,6 | 2,1 |
|  |  |  |  | 12 | 1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 13 | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  | 14 | 1 | 2,1 |
|  |  |  |  | 15 | 0,8 | 2,3 |
|  |  |  |  | 16 | 0,9 | 3,2 |

Каждая последующая точка будет выше предыдущей на 1 метр, и  напротив точки записывали расстояние от предыдущей (в метрах).

После измерения первой пары точек, нижний нивелир перемещали  наверх – и ставили  в третью точку. Так, последовательно, переставляя нивелиры, шли  вдоль по склону, от самого низа до самого верха, постоянно измеряя расстояния и  записывая данные в таблицу.

Вначале все мои помощники учебной группы потренировались в проведении нивелирной съемки и побывали во всех ролях (держащего отвес, «стреляющего», ставящего верхний нивелир, работающего с рулеткой).

Помимо собственно нивелирной съемки с помощью компаса зафиксировали  направление линии профиля по отношению к сторонам света (измерили  азимут линии профиля)

4.Оформление результатов

В лабораторных условиях на основании данных рабочей таблицы строится профиль измеренного склона. Удобнее делать это на миллиметровой или любой клетчатой  бумаге.

В нижней части листа провела горизонтальную линию, обозначающую условную  «горизонтальную плоскость». Это линия поверхности воды в водоеме – реке Килевка.

Всю длину этой линии приняла  за общую длину линии профиля и исходя из  этого определила  горизонтальный масштаб. При длине профиля в 77,4  метров и 3 метра ширина реки– масштаб будет 1:300 (в 1 см – 3 метра).

Далее перпендикулярно начертила  вертикальную линию и выбрала  вертикальный  масштаб. Его выбрала  произвольно, чтобы профиль хорошо («красиво») смотрелся –чтобы были четко видны перепады высот на ключевых участках рельефа. В нашем  примере, при высоте профиля в 31 метр вполне подойдет масштаб 1: 100 (в 1 см – 1метр).

Таким образом линия «нашего» профиля «уложится» в прямоугольник размером 27 х 10 см. Для вычерчивания демонстрационного («настенного») профиля масштаб, естественно, выбрала  крупнее.

Затем, следуя записям рабочей таблицы, внесла  в поле между осями последовательно точку за точкой, отмеряя в масштабе ее вертикальные и горизонтальные координаты, и подписывая номер точки. Затем точки соединила  плавной линией. Это и есть искомая линия профиля. Профиль выполнила на компьютере,  используя программу ZGrahik.

В  последующем на данный профиль рельефа будут наносится остальные компоненты ландшафта (почвы и растительность).

Заключение

Целью моей работы является построение профиля рельефа речной долины

небольшой реки Килевки, впадающей в Каму в районе Читопольского элеватора.

У нас есть робота по исследованию воды в реке Килевка.

В приложении показаны опыты, которые мы проводили.  В последующем  планируем изучить остальные компоненты ландшафта- почвы, растительность.

Знания и навыки, а также результаты, полученные при составлении профиля послужат основой для проведения более комплексной работы по изучению  взаимосвязи компонентов природы на ландшафтном профиле.

Литература

1.Алексеев С.В., Муравьев А.Г. ”, Груздева Н.В., Гущина Э.В. Практикум по экологии”, Москва, АО МДС, 1996 г.

2.Учебные видеофильмы и методические пособия, ассоциация «Экосистема»: Московский полевой учебный Центр.

3.Филоненко – Алексеева А.Л., Нехлюдова А.С., Севастьянов В.И. – Полевая практика по природоведению: Экскурсии в природу – М.: ВЛАДОС, 2000 .

Приложение №1

Профиль речной долины реки Килевка

Построение профиля речной долины реки Килевка

Горина Анжелика

МБОУ «Кадетская школа» 11 класс

Научный руководитель- учитель первой категории Федорова И.Т.

При проведении  исследований, связанных с изучением природных  комплексов, приходится наглядно отображать взаимосвязи основных компонентов среды - геологической основы, рельефа, почвы, растительности и животного мира. Такие данные можно получить двумя основными способами: путём составления ландшафтной карты или в результате заложения комплексного ландшафтного профиля.

В данной  работе я показала построение  профиля рельефа –долины небольшой реки Килевки..  Я считаю, что работа на сегодняшний день актуальна, т.к. материал может быть использован при изучении профильного курса « Основы топографии в кадетской школе » и при подготовке к ЕГЭ.

Школьный нивелир – простейший прибор для определения превышения одной точки местности над другой при проведении вертикальной съемки местности (фото).

Нивелир изготовили  самостоятельно.

Работу начали с установки одного из нивелиров в нижней части склона, у уреза воды (реки  Килевка), так, чтобы горизонтальная планка была направлена одним из своих концов в сторону, куда уходит линия профиля.

Работу с первым нивелиром провели  вдвоем. Один держал нивелир и глядя на отвес устанавил  нивелир вертикально (нитка с грузиком должна  висеть строго параллельно рейке). Другой учащийся не трогая нивелира руками (можно только слегка повернуть его, так, чтобы верхняя планка «смотрела» по линии профиля), прицелился  по верхней плоскости горизонтальной планки и руководил  третьим участником, который держа в руках второй нивелир установил  его в точке падения визирного луча (туда, куда падает взгляд «прицеливающегося»). В точку визирования поставил основание второго нивелира. Эта  вторая точка, на метр по высоте превышающая первую.

После этого, не сдвигая нивелиров, двое других учащихся замерили  рулеткой расстояние между двумя нивелирами. Наиболее точно – между верхом первого (нижнего) нивелира и основанием второго (верхнего). Но при этом лента  была  туго натянута, а нивелиры нельзя наклонять. Данные измерений записывали  в рабочую  таблицу.

Каждая последующая точка будет выше предыдущей на 1 метр, и  напротив точки записывали расстояние от предыдущей (в метрах).

После измерения первой пары точек, нижний нивелир перемещали  наверх – и ставили  в третью точку. Так, последовательно, переставляя нивелиры, шли  вдоль по склону, от самого низа до самого верха, постоянно измеряя расстояния и  записывая данные в таблицу.

В лабораторных условиях на основании данных рабочей таблицы строится профиль измеренного склона. Удобнее делать это на миллиметровой или любой клетчатой  бумаге.

В нижней части листа провела горизонтальную линию. Всю длину этой линии приняла  за общую длину линии профиля и исходя из  этого определила  горизонтальный масштаб. При длине профиля в 77,4  метров плюс 3 метра ширина реки– масштаб будет 1:300 (в 1 см – 3 метра). Далее перпендикулярно начертила  вертикальную линию и выбрала  вертикальный  масштаб. В нашем  примере, при высоте профиля в 31 метр вполне подойдет масштаб 1: 100 (в 1 см – 1метр).

Затем, следуя записям рабочей таблицы, внесла  в поле между осями последовательно точку за точкой, отмеряя в масштабе ее вертикальные и горизонтальные координаты, и подписывая номер точки. Затем точки соединила  плавной линией. Это и есть искомая линия профиля. Профиль выполнила на компьютере,  используя программу ZGrahik.