Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Краснодарский гуманитарно-технологический колледж

КУРС ЛЕКЦИЙ

по дисциплине  «Техническая механика»

для специальности 0308 «Профессиональное обучение»

2005

Составлена в соответствии с

Государственными требованиями

к минимуму содержания и

уровню подготовки выпускника

по специальности

Рассмотрено                                             Утверждаю

На заседании  кафедры естественно-                               Зам. Директора по УР

научных и математических дисциплин               ___________  Г.А. Словцова

__________  С.В.Медведева                              «____» ______________ 2006 г.                        «____» ______________ 2006 г.

Автор: Яценко Татьяна Сергеевна, преподаватель КГГТК

Тема: Задачи сопротивления материала

l Прочность, жёсткость, устойчивость.

Любая машина или постройка должна испытывать определенные (иногда очень значительные) нагрузки.

В теоретической механике все тела считались абсолютно твёрдыми, т.е. неизменными. На самом деле под действием внешних сил все твёрдые материалы деформируются, т.е. изменяют Фому и размер.

Представим себе балку АВ, один конец которой шарнирно закреплён на неподвижной опоре, а второй так же шарнирно опирается на вертикальный стержень ВС.

Если конструкцию нагрузить силой F, то она деформируется: балка изгибается, а стержень укорачивается и отклоняется от первоначального вертикального положения. После снятия нагрузки F (при условии, если не произойдёт разрушение конструкции) конструкция либо полностью восстанавливает  первоначальную форму, либо останется деформированной.

В первом случае под действием силы F в конструкции возникли упругие деформации, а во втором, помимо упругих, появились остаточный деформации. Возникновение остаточных деформаций может привести к нарушению нормальной работы конструкции, поэтому они недопустимы.

Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку, не разрушаясь  и без появления остаточных деформаций, называется прочностью.

Из рисунка видно, что под действием силы F балка прогибается на величину б, называемой стрелой прогиба. Если при упругой деформации стрела прогиба превысит допустимые значения, то также нарушается нормальная работа конструкции.

Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям называется жёсткостью.

Стержень BC, поддерживающий балку, при некотором значении силы F, действующей на конструкцию, может внезапно изогнуться. В этом случае сжатый стержень теряет своё первоначальное состояние равновесия.

Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия называют устойчивостью.

В сопротивлении материалов всё многообразие форм конструкций сводиться к трём геометрическим схемам: брус, оболочка, массив.

Брусом называется тело, одно из измерений которого (длина) значительно больше двух других.

Кроме брусьев с неизменным поперечным сечением вдоль всей оси могут быть брусья с непрерывно изменяющимися сечениями или с сечениями, форма и площадь которых меняется скачками (ступенчатые брусья).

Брус с непрерывно изменяющимися сечениями.

Брус, у которого форма и площадь сечений изменяются скачками (ступенчатый брус).

К оболочкам относятся тела, одно из измерений которых (толщина) во много раз меньше других двух (стенки баков, цистерн, корпус ракеты и т.п.).

Массивом считается тело, все три размера которого имеют одинаковый порядок.

ll Классификация нагрузок.

Нагрузки классифицируют по двум признакам – способу их приложения к элементу конструкции и характеру действия на него.

По способу приложения к телу нагрузки делятся на поверхностные и объёмные.

Поверхностные (нагрузки) силы приложены к участкам поверхности и характеризуют непосредственное контактное взаимодействие рассматриваемого объекта с окружающими телами. В свою очередь поверхностные силы делятся на распределённые и сосредоточенные.

Силы, распределённые по объёму тела, такие как сила тяжести, магнитные силы и прочее относятся к объёмным силам.

По характеру действия на тело нагрузки делятся на статические, повторно-переменные, динамические (ударные).

К статическим нагрузкам относятся такие, которые медленно возрастают от нуля до некоторого значения, а далее остаются неизменными (например, на ротор электродвигателя при разгоне действующая центробежная сила, которая далее остаётся неизменной).

К повторно – переменным (циклическим) относятся нагрузки, многократно изменяющиеся во времени, по какому либо периодическому закону (например, силы, действующего на зубья зубчатого колеса).

К динамическим (ударным) силам относятся нагрузки, прикладываемые внезапно или даже с некоторой скоростью в момент удара (забивание свай, удар молотком).

lll Основные допущения.

Допущения о свойствах материалов.

- Материал однороден, его свойства не зависят от размеров выделенного из тела объёма.

В действительности однородности материалов нет.  Например, структура металла зернистая, но так как размеры конструкций из металла превышают размер кристаллов, то допущение об однородности полностью применено.

- Материал представляет собой сплошную среду.

- Материал изотропен, т.е. физико-механические свойства одинаковы по всем направлениям.

Например, металлы – изотропны, но древесина, ткань, фанера и некоторые пластмассы – анизотропные.

- Материал в определённых пределах нагружения тела обладает идеальной упругостью, т.е. после снятия нагрузки тело полностью восстанавливает первоначальные формы и размеры.

Допущения о характере деформирования элементов конструкций.

- Перемещение точек элемента конструкции, обусловленные его упругими деформациями, незначительны по сравнению с размерами самого тела (принцип начальных размеров).

- Перемещение точек упругого тела в известных пределах прямо пропорционально силам, вызывающим это перемещение.

Конструкции, для которых (допустимы) справедливы эти допущения, называются линейно-деформируемыми.

- Для линейно-деформируемых конструкций справедлив принцип независимости действия сил – результат действия нескольких сил не зависит от последовательности нагружения ими данной конструкции и равен сумме результатов действия каждой силы в отдельности.

Тема: Метод сечений.

Напряжение.

Метод сечений.

Чтобы правильно рассчитать конструкцию на прочность или на жёсткость, необходимо уметь определять внутренние силы по заданной нагрузке.

Для выявления внутренних сил в сопротивлениях материалов применяют метод сечений. Практически метод сечений сводится к выполнению следующих операций:

- разрезаем брус на две части;

- отбрасываем одну из частей (лучше ту, на которую действует большее число внешних сил, или часть, содержащую заделку);

- заменяем действие отброшенной части на оставленную шестью внутренними силовыми факторами;

- определяем значение внутренних силовых факторов их условия равновесия для отсеченной части бруса;

- устанавливаем вид нагружения.

Рассмотрим брус, нагруженный уравновешенной системой сил Fk.

Рассечём мысленно брус на две части и мысленно отбросим одну из них (например, 1).

Чтобы сохранить равновесие оставшейся части бруса, заменим действие отброшенной части системой сил, у которой будут главный вектор Fгл и главный момент Мгл.

Выберем оси координат: x,y,z. Пусть ось x направлена перпендикулярно сечению, а оси y,z расположены в плоскости сечения, причём ось y совпала с основной симметрии.

Разложим главный момент и главный вектор на составляющие: N, Qx, Qy и Mx, My, Mz которые называются внутренними силовыми факторами.

Qy=FkyMy=My(Fk)Qx=Fkx	N=FkzMz=Mz(Fk)

Составляющая N главного вектора внутренних сил, направлена перпендикулярно плоскости бруса, называется нормальной (продольной) силой.

Составляющие Qx и Qy называется поперечными силами.

Составляющий главного момента Mz (или Mk) называется крутящимся моментом, а составляющие Mx и My называется изгибающими моментом.

По аналогии с приведёнными наименованиями внутренних силовых факторов производится классификация видов нагружения бруса. Так, если в поперечных сечениях бруса возникает только нормальная сила N, то брус растянут (сила N направлена от сечения) или сжат (сила N направлена к сечению). Если в поперечном сечении возникают только моменты My (или Mx), то происходит чистый изгиб.

Бывают случаи, когда брус работает сразу на кручение и изгиб и на кручение и растяжение.

Напряжения.

Для оценки прочности необходимо уметь определять внутренние силы в любой точке сечения рассматриваемого бруса. Поэтому вводится понятие напряжения.

Рассечём брус поперечной плоскостью, отбросим левую часть и заменим её внутренней силой ΔF.

Выделим вокруг произвольной точки малую площадку ΔA.

Отношение этой внутренней силы ΔF(ΔR) к площади выделенной площадки называется средним напряжением.

ρср=ΔFΔA

При стремлении ΔA→0получим истинное напряжение   ρ=limΔA→0ΔFΔA

Напряжение – величина векторная. Единица измерения напряжения – Па.

ρ=1H1м2=1Па

Вектор ρ напряжение можно разложить на три составляющие по трём осям x,y,z.

Составляющая вдоль оси z ρz=δ называется нормальным напряжением.

Две другие составляющие называются касательными напряжениями: ρx=τx,ρy=τy

Тогда: ρ=δ2+τy2+τx2

Можно получить элементарные силы:

dN=δdA⇒N=δdA

dQx=τxdA⇒Qx=τxdA

dQy=τydA⇒Qy=τydA

Если умножить каждую силу на расстояние до соответствующей оси, то получим моменты внутренних сил.

Тема: Растяжение и сжатие.

Силы в поперечных сечениях бруса.

При растяжении (сжатие) прямого бруса в его поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – продольная сила, обозначаемая Nz, N.

Прямые брусья, работающие на растяжение или сжатие, называют стержнями.

Условимся считать, что продольные силы, соответствующие деформации растяжения, будут положительными, а силы, соответствующие деформации сжатия, - отрицательными.

Для того чтобы брус работал на растяжение или сжатие равнодействующая внешних сил, приложенных по одну сторону от любого поперечного сечения, должна быть направлена вдоль его оси.

Основные условия: Ост.частиZ=0    N+Ост.частиFiz=0     N=−Ост.частиFiz

Сумма проекций всех внешних сил, приложенных к оставленной части, на продольную ось Z равна продольной силе в произвольном поперечном сечении бруса.

Продольной силой в поперечном сечении бруса называют равнодействующую внутренних нормальных сил, возникающие в этом сечении.

Она так же определяется N=δzdA

δz- нормальное напряжение dA – элементарная площадка.

В тех случаях, когда продольные силы в разных поперечных сечениях неодинаково строят эпюры продольных сил.

Эпюра продольных сил – это график функции N=f(z)

Пример: Построить эпюру продольных сил для бруса, изображённого на рисунке.

Самостоятельно

Пример 2: Защемленный в сечении D брус нагружен в сечениях A, B и C осевыми силами. Пренебрегая силой тяжести бруса определить нормальные силы по всей длине брус и построить их эпюры.

Решение:

- Разделим брус на три участка AB, BC, CD.

- На участке AB разрежем брус по некоторому сечению 1-1, оно может быть выбрано в любом месте. N1=F;=0 F=N1≠0⇒N1=F

- Разрежем брус на участке BC (сечение 2-2)      N2=F−2F=−F

- На участке CD разрежем брус по сечению 3-3. Отбросим верхнюю часть всякий раз, потому что реакция заделки неизвестна.      N3=−2F+F+1,5F=0,5F

- Переходим к построению эпюры: проводим базовую линию: вправо откладываем «+»N, слева «−»N.

Определение напряжения в поперечных сечениях бруса.

При растяжении или сжатии бруса в его поперечных сечениях возникают только нормальные напряжения      V=δzdA

Поэтому чтобы определить нормальное напряжение при известной продольной силе, необходимо установить зоны их распределения по поречному сечению бруса.

Это задача решается на основе гипотезы плоских сечений (гипотез Бернулли).

Гипотеза Бернулли.

Сечения бруса плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и при деформации.

Например: брус из резины: риски остаются параллельными и взаимно перпендикулярными при растяжении бруса

Пусть брус состоит из бесконечно большого числа продольных сечений (будем называть их волокнами).

Из гипотезы Бернулли следует, что все волокна в рассматриваемом случае деформируются одинаково. При однородном материале равным деформациям соответствуют одинаковые напряжения. Таким образом: При растяжении (сжатии) бруса нормальные напряжения распределены по его поперечному сечению равномерно.

N=δzdA=δzdA=δz∗A  где A – площадь поперечного сечения

Тогда: δ=NA

Для напряжения выбирают те же знаки что и для продольных сил («+» при растяжении, «-» при сжатии)

Принцип Сен-Венана:

Распределение напряжений существенно зависит от способа приложения внешних сил лишь вблизи места нагружения. В частях, достаточно удалённых от места, приложения сил, распределение напряжений практически зависит от статического эквивалента этих сил, а не от способа их приложения.

В местах резкого изменения формы и размеров поперечного сечения бруса так же возникают местные напряжения (концентрация напряжений)

Закон изменения напряжения в поперечных сечениях принято показывать в виде эпюр нормальных напряжений.

Пример: для бруса со ступенчато-переменным сечением построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

δ1=N1A1=80∗1035∗10−4=160∗106Па=160МПа

δ2=N2A2=80∗1038∗10−4=100МПа

δ3=N38∗10−4=120∗1038∗10−4=150МПа

δ4=120∗10310∗10−4=120МПа

δ5=−70∗10310∗10−4=−70МПа

Для расчёта на прочность интерес представлены те сечения, в которых возникают наибольшие напряжения. В рассмотренном случае они не совпадают с теми сечениями, где продольные силы максимальны.

P.S.: в случаях, когда сечение по всей длине одинаково эпюра δ не отличается от эпюры N, поэтому строят только одну эпюру.

Тема: Деформация и перемещение.

При растяжении бруса его первоначальная длина l увеличивается на Δl, а первоначальный поперечный размер d уменьшается на Δl,  называется абсолютным удлинением, а величина Δd называется абсолютным поперечным сужением.

При сжатии бруса его длина укорачивается на Δl, а поперечный размер увеличивается на Δd.

При сжатии: Δl<0, Δd>0

При растяжении: Δl>0, Δd<0

Деформирование бруса при растяжении или сжатии характеризуют величины:

Ε=±Δll и  Ε'=∓Δdd

E – продольная деформация

Ε' - поперечная деформация

Продольная и поперечная деформации связаны между собой по формуле:  Ε'=μΕ

μ - коэффициент Пуассона (французский учёный внёс большой вклад в науку о прочности).

Для разных материалов μ колеблется в пределах от нуля до 0,5.

Например: пробка: μ=0

резина: μ0,5

сталь: μ0,25-0,3

Если δ - нормальное напряжение; E– продольная деформация, то

Закон Гука

δ=Ε⋅E

Е коэффициент пропорциональности, модуль Юнга или модуль упругости.

Модуль упругости характеризует жёсткость материала.

Если заменить E=Δll, то δ=ΕΔll откуда Δl=δ⋅lΕ, а так как δ=NA, то Δl=N⋅lΕ⋅A

А – площадка сечения

Δl=N⋅lΕ⋅A

Выражение: 1)                         называют формулой Гука

Иногда удобно заменить величину Ε⋅Al на коэффициент С (жёсткость бруса).

C=Ε⋅Al

Жёсткость бруса численно равна силе, вызывающей удлинение бруса на 1 м (или 1 см). C=H/м

Вводят ещё и величину обратную коэффициенту жёсткости.

β=1С=lA⋅Ε   коэффициент податливости

Δl=NC

Δl=β⋅N

Учитывая всё это можно записать  2) 	или 3)

Формулы 1), 2), 3) применимы лишь для отдельных участков бруса при ступенчатом изменении поперечного сечения и скачкообразном изменении продольной силы.

Изменение длины всего бруса будет равна алгебраической сумме удлинений (или укорочений) отдельных участков.

Δl=i=1kΔli=i=1kNi⋅liAi⋅Εi

Если поперечное сечение или продольная сила изменяются непрерывно, то удлинение (укорочение бруса) нужно высчитывать по формуле:

Δl=i=1kliNdzΕA

При растяжении или сжатии бруса его поперечные сечения перемещаются в направлении оси. Перемещения всех сечений одинаковы и равномерны удлинению бруса:

λ=Δl=F⋅aΕ⋅A              λ=Δl=F⋅zΕ⋅A

А – площадь сечения; а(z) – расстояние от сечения до заделки.

Перемещение произвольного сечения бруса равно изменению длины участка, заключённого между этим сечением и заделкой.

График зависимости перемещения сечения от расстояния до неподвижного конца называется эпюрой перемещений (построение эпюры следует начинать от неподвижного (или условно принятым неподвижным) сечения).

Задача: Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений поперечных сечений по длине бруса.

Базовая линия N

Базовая линияδ

Базовая линия λ

λA=0

λB=N⋅lΕ⋅A=3F⋅lΕ⋅2,5A=1,2FlΕA

λc=3Fl2,5A⋅Ε−Fl2,5AΕ=0,8FlΕA

λd=λc−FlEA=0,8FlEA−FlEA=−0,2FlEA

λk=λd+FlEA=−0,2FlEA+FlEA=0,8FlEA

λм=λk+FlE⋅2A=0,8FlEA+0,5FlEA=1,3FlEA

Самостоятельно построить эпюры N, δ, λ.

Тема: Статические испытания на растяжение и сжатие.

Общие сведения о механических испытаниях материалов.

Конструктор, выбирая материал для деталей и рассчитывая её на прочность, должен располагать данными о механических свойствах материала (прочность, пластичность, а так же модуль Юнга Е, и коэффициент Пуассона μ).

Основные механические характеристики материалов; определяемые при испытаниях:

Прочность – способность материала, не разрушаясь воспринимать внешние механические воздействия.

Пластичность – способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь.

Упругость – способность материала восстанавливаться после снятия нагрузок свои первоначальные формы и размеры.

Твёрдость – способность материала сопротивляться  проникновению в него другого тела практически не получающего статочные деформации.

Механические испытания материалов отличаются большим разнообразием.

По характеру нагружения различают статические, динамические и испытание на усталость.

По виду деформации различают испытание на сжатие, растяжение, срез, изгиб, кручение (иногда на совместное действие изгиба и кручения).

Большинство испытаний проводятся при нормальных условиях, но для деталей паровых котлов и турбин реактивных двигателей необходимо знать их свойства при высоких температурах.

Механические испытания проводят на образцах формы и размеры, которых установлены ГОСТами или ТУ (технические условия).

Статические испытания на растяжение.

Испытание проводят на разрывных или на универсальных машинах с механических или гидравлическим силообразованием.

Машина снабжена  диаграммным аппаратом, который в процессе испытания вычерчивают график зависимости между силой F, растягивающей образец и соответствующим удлинением.

Получается так называемая диаграмма растяжения. Для того чтобы исключить влияние размеров образца эту диаграмму перечерчивают: все одинаковые ординаты делят на начальную площадь поперечного сечения A0, а все абсциссы – на начальную расчётную длину l0. В результате получается условная диаграмма растяжения.

- Участок AO – зависимость между силой и удлинением линейная, т.е. выполняется закон Гука (δпц - предел пропорциональности).

- Участок AB – предел упругости, в образце возникают первые остаточные деформации.

- Участок BC – наблюдается рост удлинения без увеличения нагрузки. Это явление – текучесть материала.

- Участок CD – площадка текучести.

- Участок DM – зона упрочнения – удлинение растёт быстрее нагрузки δпч - предел прочности – напряжение соответствующее наибольшей нагрузке. Здесь возникает местное утоньшение на образце, появляется шейка. В результате сопротивление образца падает и происходит разрыв при силе, значительно меньшей Fпч.

- Точка K – обрыв (разрушение).

При расчёте на пластичность важной характеристикой является относительно остаточное удлинение при разрыве.

δ=lk−l0l0⋅100%

lk – коечная длина; l0 – начальная длина.

Бывают образцы с δ5 и δ10 (т.е. l0d=5;l0d=10).

δ5 - короткие образцы, δ10 - длинные образцы.

Другая важная характеристика образца – относительно остаточное уменьшение площади начального сечения образца при разрыве.

Ψ=A0−AkA0⋅100%

A0 – начальная площадь сечения; Ak – площадь сечения шейки

Статистические испытания на сжатие.

Строительные материалы, такие как бетон, цемент, естественные камни, дерево в основном испытывают на сжатие.

Образцы для сжатия стали или чугуна имеют форму цилиндра, соотношение высоты к диаметру h/d=1/3. Длинные образцы не используют т.к. они изгибаются и результат искажается.

Образец из малоуглеродистой стали до, и после испытания имеют вид:

Диаграмма сжатия  малоуглеродистой стали:

Площадка текучести выражена слабо.

Для пластичных материалов значения предела пропорциональности и текучести практически одинаковы.

Диаграмма сжатия для серого чугуна имеет вид: (при первых трещинах образец разрушается) единственное, что можно выявить из диаграммы δпчс - предел прочности при сжатии.

Коэффициент запаса прочности.

Конструкционные материалы делят на группы: пластичные, хрупкопластичные, хрупкие.

Механические испытания позволяют определить те напряжения, при которых материал разрушается или в нём возникают остаточные деформации. Эти деформации называются предельными.

Для пластичных материалов предел текучести практически одинаковый для растяжения и сжатия и разрушение происходит при больших пластических деформациях.

Для хрупкопластичных материалов  предел текучести при растяжении меньше предела текучести при сжатии и разрушение происходит при сравнительно небольших пластических деформациях.

Для хрупких материалов предел прочности при растяжении меньше предела прочности при сжатии и разрушение происходит при малых деформациях.

Коэффициентом запаса прочности называется отношение предельного напряжения δпред. к наибольшему расчётному напряжению δ, возникающие при эксплуатационной нагрузке.

n=δпред.δ

Ясно, что n>1 иначе прочность конструкции нарушается.

Чем больше n, тем прочнее конструкция, в то же время слишком большой запас прочности приводит к перерасходу материала, делает конструкцию тяжёлой. Поэтому вводится понятие требуемого коэффициента запаса прочности. n

Прочность элемента конструкции считают обеспеченной, если его расчётный коэффициент запаса прочности не ниже требуемого.

n≥n	Условия прочности

Т.к. n=δпред.δ, то δпред.δ≥n  отсюда:  δ≤δпред.n или Допускаемое             напряжение

δ=δпред.n

Прочность конструкции обеспечена, если возникающее в ней наибольшее напряжение не превышает допускаемого.

δ≤δ

Условия прочности

На протяжении курса «Сопротивления материалов» будут встречаться три вида напряжения.

- Предельные напряжения (они зависят от свойств материалов и вида деформации. При достижении предельных напряжений появляются признаки разрушения или возникают пластичные деформации).

- Допускаемые напряжения (они зависят от свойств материалов, вида деформации и требуемого запаса прочности).

- Расчётные напряжения (возникают в конструкции под действием приложенных нагрузок и зависят от размеров конструкции).

Тема: Статические испытания на растяжение и сжатие

В зависимости от цели расчёта различают три вида расчётов на прочность: проверочный, проектный и определение допускаемой нагрузки.

При проверочном расчёте нагрузка бруса, его материал и размеры известны, определяют наибольшее расчётное напряжение. Расчётная формула для этого имеет вид:

δ=NA≤δ  1)

δ - напряжение, возникающее в опасном поперечном сечении бруса (наиболее опасным называют сечение, где коэффициент запаса прочности имеет наименьшее значение).

N – продольная сила в указанном (месте) сечении.

A – площадь этого сечения

δ - допускаемое напряжение при растяжении или сжатии.

В некоторых случаях проще определить расчётный коэффициент запаса прочности и сравнить его с требуемым, т.е. n=δпред.δ≥n.

При проектном расчёте известна нагрузка, материал и из формулы 1 определяют требуемую площадь сечения бруса.

При определении допускаемой нагрузки считаются известными размеры бруса, его материал и по условию прочности определяют допускаемое значение продольной силы N, применяют метод сечений и высчитывают внешние силы.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1: Проверить прочность тяги BC. Материал –См-3-сталь, допускаемое напряжение δ=160 МПа.

Решение:

Применяя метод сечения, получим.

M=0 балка находится в равновесии.

Момент силы F: -F*l

Момент силы N: N*sinα

Запишем условие равновесия:

N⋅sinα⋅a−Fl=0

Отсюда: N=F⋅lsinα⋅a=40⋅103⋅2,50,5⋅2=100⋅103H=100kH

Определить напряжение δ:                  δ=NA=105H2⋅3,08⋅10−4=162⋅106Па=162МПа

Где A=2*А1=2*3,08см2 (т.к. по ГОСТу площадь поперечного сечения уголка размером 40/40/4 3,08см2).

Согласно условия допускаемое напряжение 160МПа, а расчётное 162МПа, но это составляет лишь 1,25%, а превышение не должно составлять 3%. Значит, прочность тяги обеспечена.

Пример 2: Проверить прочность ступенчатого чугунного бруса, если требуемый коэффициент запаса прочности n=4. Предел прочности материала бруса на растяжение δпчр=150МПа и на сжатие δпчр=580МПа.

Решение:

- Строим эпюру продольных сил N.

- Строим эпюры напряжений δ:

δ1=−NA1=−40⋅103H⋅43,14(20⋅10−3)2=−40⋅103314⋅10−6=0,27⋅109=−127МПа

δ2=−NA2=−40⋅10−3⋅43,14⋅(30⋅10−3)2=−56МПаδ3=NA2=25⋅10−3⋅43,14⋅(30⋅10−3)2=−35,5МПа

δ3=NA=25⋅10−3⋅43,14⋅(30⋅10−3)2=35,5МПа

- Наибольшее напряжение возникает в сечениях l участка. Рассчитаем на нём коэффициент запаса прочности:

n1=δпчсδ=580МПа127МПа=4,57

Условиеn>n (4,25>4) выполняется.

Прочность бруса достаточна.

Пример 3: Определить из расчета на прочность требуемые диаметры стержней BC, CD, CK в конструкции. Принять δ=150МПа.

Решение:

- Применяя метод сечений, запишем уравнение равновесия для балки AL.

M=0

−R1⋅a+q⋅a⋅1,5a=0 (считаем что F=q*aприложена к середине BL, т.е. плечо равно 1,5a).

Отсюда R1*a=q*a*1,5a

R1=1,5aq

Т.к. R1=N1, но противоположна ей по направлению N1=1,5qa.

- Составим уравнение равновесия для сил, приложенных к узлу С.

Fkx=0                            N1−N2cos450−N3cos450=0

Т.к. N2=N3, то    N1−2N2cos450=0.

Значит N3=N2=N12cos450=1,5qa÷222=1,5⋅50⋅103⋅1,21,4=64,2kH

- Т.к. δ=NA, откуда A=Nδ

A1=N1δ=1,5qaδ=1,5⋅50⋅103⋅1,2150⋅106=0,6⋅10−3м2=600мм2

Т.к. A=πd24⇒d=4A1π=4⋅6003,14=27,5мм

A2=A3=N2δ=64,2⋅103150⋅1060,424⋅10−3м2=424мм2

d2=d3=4A2π=4⋅4243,14=23,2мм

- Если принять d2=d3=23мм, то напряжение δ=N2A2=64,2⋅1030,424⋅10−3=151,4МПа, что составит на 4,66% больше допустимого. Если принять d2=d3=24мм, то δ=64,20,455⋅10−3=141МПа это на 6% ниже допустимого. Значит следует принять d=24мм.

Тема: Срез и смятие. Практическая работа.

Срез. Основные расчетные предпосылки.

Если два бруса соединить между собой штифтом, а затем нагрузить направленными в противоположные стороны силами F, то при значительных силах или небольшом диаметре штифта он может быть разрушен по сечению расположенному в плоскости сопротивления поверхностей соединённых брусьев.

Расчёты на срез носят условный характер и основываются на трёх допущениях:

- В поперечном сечении возникает только один силовой фактор – поперечная сила Q.

- Касательные напряжения, возникающие в поперечном сечении, распределены по сечению равномерно.

- Если соединение осуществлено несколькими одинаковыми деталями (болтами, заклёпками и т.д.) то считается, что все они нагружены одинаково.

Исходя из этих условий, можно записать:

τср=QAср≤τср   условия прочности на срез

τср - допускаемое напряжение среза (зависит от материала, соединения деталей, условий работы, конструкции).

Q – поперечная сила; Q=Fi.

Аср – площадь среза.

τср - расчётное напряжение среза.

I – число соединительных деталей.

Из условия прочности можно производить три вида расчётов: проверочный; проектный (определить число соединительных деталей при заданных размерах, либо определить размеры деталей при заданном их числе), расчётный.

Смятие.

При небольшой толщине соединительных брусьев и значительной нагрузке между поверхностью соединительной детали и стенками отверстия возникает большое взаимное давление, в результате которого стенка отверстия может обмяться, форма отверстия изменится и соединение разрушится.

Давление, возникшее между поверхностями соединительной детали и отверстия, называется напряжением смятия δсм.

Расчёты на смятие, как и расчёты на срез носят условный характер. Считают, что силы давления распределены по всей поверхности смятия равномерно и перпендикулярны ей. Отсюда условие прочности на смятие имеют вид:

δсм=FiAсм≤δсм

Условие прочности на смятие

Где Fi - нагрузка на один соединительный элемент

I – число элементов

Aсм – площадь смятия.

δсм - допускаемое напряжение на смятие.

Если поверхность смятия плоская, то площадь смятия считается как произведение длины на ширину.

Если поверхность смятия цилиндрическая, то считается условная площадь смятия, равная площади проекции поверхности на диаметральную плоскость Aсм=h⋅d.

Пример1: Проверить прочность стержня на растяжение, его головки на срез, опорной поверхности под головкой на смятие, если допускаемые напряжения δp=110Hмм2,τср=60Нмм2,δсм=120Нмм2

Решение:

- Диаметр стержня d=5мм, следовательно, площадь сечения:

A=πd24=3,14⋅254=19,6мм2

- Нормальная сила: N=F=2kH=2000H.

- Вычислить δ: δ=NA=200019,6=102H/мм2<δр=110H/мм2.

- Вычислить τср: τср=QAcp=2000πh⋅d=20002⋅5⋅3,14=63,7H/мм2

Перегрузка составляет   63,7−6060⋅100%=3,760⋅100%=6,3%

Это недопустимо, надо либо снизить нагрузку, либо взять стержень с высокой головкой.

- Поверхность контакта между головкой стержня и опорой имеет вид кольца.

Поэтому:  Acм=πD24−πd24=π4D2−d2

Тогда: δсм=QAсм=2000⋅4π64−25=65Н/мм2

Пример 2: Дюралюминиевая пластина 1 толщиной t1=1мм склеена карбинальным клеем со стеклопластиковой пластиной 2. определить толщину t2 пластины 2, ширину в обеих пластин и длину клеевого шва, если: F=500H, δрд=100H/мм2;δрс=75H/мм2;τсркл=5Н/мм2

Дано:

F=500H

t1=1мм

δpд=100H/мм2

δрс=75Н/мм2

δсркл=5Н/мм2

Найти: в, l, t2.

Решение:

- Рассмотрим дюралюминиевый лист 1): N=F=500H, A=в*t1 т.к. δ=NA, то δpд≥Nв⋅t1, Отсюда в=Fδpд⋅t1=500H100⋅1мм=5мм

- Запишем условие прочности для стеклопластины: δрс≥Nв⋅t2⇒t2=Fвδpc=5005⋅75=1,33мм.

- Запишем условие прочности соединений на срез:

τср≥QAcp;Q=F;Acp=l⋅вτcp≥Fв⋅l⇒l=Fв⋅τcp=5005⋅5=20мм

Ответ: в=5мм; l=20мм; t2=1,33мм.

Тема: Срез и смятие. Практическая работа.

Неразъёмные детали машин и конструкций имеют две разновидности: заклёпочные и сварочные.

Неразъёмные эти соединения называются так, потому что для их разборки необходимо разрушить соединительные элементы – заклёпки и сварочные швы.

В обоих этих случаях срез происходит по одному поперечному сечению (показано волнистой линией). Поэтому эти соединения называются односрезными.

Срез каждой заклёпки при разрушении происходит по двум поперечным сечениям, и соединение называют двухсрезным.

Склепываемые элементы рассчитывают на растяжение (сжатие) с учётом ослабления их поперечных сечений отверстиями для заклёпок.

Расстояние от центра первой заклёпки до края полосы принимают обычно равным удвоенному диаметру заклёпки. При таком расстоянии прочность края полосы на срез обеспечена.

Диаметр отверстия в склёпываемых элементах на 0,5-1 мм больше диаметра непоставленной заклёпки. В расчётных формулах записывается d-диаметр отверстия, т.к. в соединении заклёпка полностью заполняет отверстие.

1. Расчёт заклёпочного соединения на срез.

τср=Fikπd24≤τcp

Где i  - общее число заклёпок, передающих заданную нагрузку (если соединение встык, то i – число заклёпок по одну сторону стыка).

k – число плоскостей среза одной заклёпки.

- Расчёт заклёпочных соединений на смятие.

δсм=Fidδ≤δcм

Где i – число заклёпок

d – диаметр отверстия

δ - наименьшая из толщин склёпываемых элементов – для односрезных соединений. Наименьшая из величин δ или 2δн - для двухсрезных соединений (δннаименование толщин).

При проектном расчёте диаметры заклёпок задаются от (1,5-2,5) δ. При различной толщине склёпываемых элементов под δпонимают меньшую из них. Затем определяют допускаемую силу на одну заклёпку:

- Из условия прочности на срез:  Qcp=τcpK⋅πd24

- Из условия прочности на смятие:  Qcм=δсмd⋅δ

По меньшей из сил определяют требуемое число заклёпок: i≥FQmin

Задача: Стержень фермы, состоящий из двух швеллеров, №18, соединён с фасонным листом (косынкой) узла фермы заклёпками расчётными диаметром d=17мм. Определить требуемое число заклёпок при допускаемых напряжениях.

δp=160МПа;δсм=320МПа;τср=140МПа

Решение:

- Допускаемая сила на заклёпку из условия прочности на срез:

Qcp=τcpK⋅πd24=140⋅106⋅2⋅3,14⋅0,01724=63,5kH

K=2, т.к. заклёпки двухсрезные.

- Допустимая сила на одну заклёпку из условия прочности на смятие.

Qсм=δсм⋅dδk=320⋅106⋅0,017⋅0,008=43,6kH

Т.к. толщина косынки меньше удвоенной толщины стенки швеллера, поэтому она взята в качестве расчетной.

- Т.к. Qсм>Qср, то число заклёпок рассчитываем:i≥FQсм=500kH43kH≈11,5т.е. i=12

- Напряжение в опасном сечении 1-1:

δ=FA=F2A−6dδ=500⋅1032⋅20,7⋅10−4−6⋅0,017⋅0,005=138⋅106Па

A=20,7см2 – по ГОСТу –площадь сечения одного швеллера.

Задача 2: Проверить прочность заклёпочного соединения. Допустимые напряжения.

δр=160МПа;τср=140МПа;δсм=320МПа

Решение:

- Для сечения 1-1:   δ1=FA=Fδ(в−d)=280⋅103H0,012(0,18−0,023)=149⋅106Па<δp

б(в-d) – площадь (нетто) – полная площадь за вычетом площади отверстия для заклёпок.

- Для сечения 2-2:   δ2=45Fδ(в−2d)=45280⋅1030,012(0,18−2⋅0,023)=139⋅106Па

- Проверяем заклёпки на срез:   τср=F⋅4iπd2=4⋅280⋅1035⋅3,14⋅0,0232=135⋅106Па

- Проверяем соединение на смятие:   δсм=Fidδ=280⋅1035⋅0,023⋅0,012203⋅106Па

Тема: Кручение. Крутящий момент.

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге.

Рассмотрим напряжённое состояние, которое называется чистым сдвигом. При чистом сдвиге на гранях выделенного элемента возникают только касательные напряжения, а две грани свободны от напряжения. Согласно закону парности, касательные напряжения τ на всех четырёх площадках равны по абсолютной величине, но направлены по смежным граням либо от ребра, либо к ребру.

Явление сдвига состоит в том, что под действием внешних сил первоначальная форма выделенного элемента искажается.

Величина Δdx - называется абсолютным сдвигом

γ - угол сдвига – мера деформации сдвига (угловая деформация).

Между угловой деформацией и касательным напряжением существует связь:

τ=G⋅γ

Закон Гука при сдвиге.

G – модуль сдвига, характеризует жёсткость материала при сдвиге.

Между модулем сдвига G, модуль Юнга Е и коэффициентом Пуассона μ для одного и того же материала существует связь:

G=E2(1+μ)

Таким образом: Чистый сдвиг – это частый случай плоского напряженного состояния, при котором главные напряжения равны по значению и противоположны по закону.

Чистым сдвигом называют такое плоское напряженное состояние, при котором в окрестности данной точки можно выделить элемент таким образом, чтобы на четырёх его гранях были только равные между собой касательные напряжения.

Крутящий момент. Построение эпюр.

Кручение – это такой вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает единственный внутренний силовой фактор – крутящий момент.

Деформация кручения возникает при нагружении бруса парами сил, плоскости, действия которых перпендикулярны его продольной оси. Момент этих пар будем называть скручивающими моментами и обозначать М.

Применяя метод сечения и рассматривая равновесие оставленной части придём к выводу, что внутренние силы, возникающие в поперечном сечении бруса, должны дать момент, уравновешивающий внешние моменты приложение к оставленной части.

Крутящий момент, возникающий в произвольном поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме скручивающий момент, приложенных к оставленной части.

Крутящим моментом называется результирующий момент относительно продольной оси бруса внутренних касательных сил, возникающих в его поперечном сечении.

Для расчета на прочность надо знать опасные сечения бруса. В случае, если размеры поперечного сечения по длине бруса постоянны, опасными будут те сечения, в которых крутящий момент максимален. График, показывающий закон изменения крутящих моментов по длине бруса, называется эпюрой крутящих моментов.

В случаях, когда на брус действует несколько скручивающих моментов, при вычислении крутящих моментов применяют правило знаков: при рассмотрении любой из оставленных частей бруса со стороны сечения внешние моменты, действующие по ходу часовой стрелки считаем положительными, против хода – отрицательными.

Построение эпюры крутящих моментов рассмотрим на примере.

На рисунке изображён брус, нагруженный четырьмя моментами. Из условия равновесия можно записать: T1+T2+T3+T0=0.

Сечениями, в которых приложены скручивающие моменты, брус разделён на четыре участка.

- Участок : проведём сечение и отбросим правую часть, левая часть останется ненагруженной, значит MI=0.

- Участок: проведём сечение, отбросим правую часть и рассмотрим сечение слева, MII=T1.

- Участок: MIII=T1+T2.

- Участок: MIV=T1+T2−T0.

Из условия равновесия следует: T1+T2+T3=T0, тогда MV=T1+T2−T1−T2−T3=T−3.

Можно было эпюру строить и справа налево.

Тема: Напряжения и перемещение бруса круглого поперечного сечения.

Теория кручения бруса круглого сплошного или кольцевого поперечного сечения основана на следующих допущениях:

- Поперечные сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и при деформации. (гипотеза Бернулли).

- Поперечное сечение остаётся круглым, радиусы не меняют своей длины и не искривляются.

- Материал бруса при деформации следует закону Гука.

Представим себе заделанный одним концом в неподатливой стенке брус круглого поперечного сечения радиуса ч. Если свободный конец бруса нагрузить моментом T0, то брус скручивается. Для, исследования выделим из бруса элемент длиной dx.

Угол BO1B1=dϕ называется углом закручивания выделенного элемента. Этот угол зависит от длины элемента dx. Деформация бруса при кручении характеризуется величиной

ϕ0=dϕdz

Относительный угол закручивания.

При повороте бруса каждая его точка (кроме лежащей на оси бруса) перемещается по дуге окружности. Возникающие в этих точках касательные напряжения перпендикулярны, соответствующим радиусом. Элементарная сила, действующая на площадку dA определяется: τdA. Момент этой силы относительно оси Z:

dMz=(τdA)⋅ρ, где ρ - соответствующий радиус.

Полный момент Mz=AτρdA.

Максимальный угол сдвига: γmax=чdϕdZ.

Угол сдвига для произвольного радиуса γ=ρdϕdZ.

Применяя закон Гука τ=G⋅γ получим выражение для касательного напряжения:

τ=GρdϕdZ

Mz=AτρdA=AGρ2dAdϕdZ=GdϕdZρ2dA.

ρ2dA=Jp - полярный момент инерции.

Mz=GJpdϕdZ

τ=Mz⋅ρJp

Тогда: dϕdZ=MzG⋅Jp⇒

τmax=Mk⋅чJp

1) 	 τmax=MWp

Wp=Jpч полярный момент сечения.

Можно также определить полный угол закручивания dϕ=MdZGJp  	2)

ϕ=Mk⋅lG⋅Jp

Относительный угол закручивания:

ϕ0=MkGJp  3)

При вычислении значений ϕ0,ϕ,τmax по формулам 1-3 нужно знать не только Mk (крутящий момент), модуль сдвига G, длина l, нужно знать значение полярного момента инерции τp или полярного момента сопротивления Wp, которые зависят от формы и размеров сечения.

Для круглого сечения: Jp=πd432      Wp=πd316  4)

Для кольцевого сечения: Jp=π32(d4−d04)=πd432(1−c4)

где c=d0d  d0 - внутренний диаметр кольца, d – наружный диаметр кольца.

Wp=πd316(1−c4)     5)

Тема: Расчёты на прочность и жёсткость.

Условия прочности при кручении имеет вид:

τmax=MkWp≤τk

Поэтому условия прочности выполняют три вида расчётов.

- Проектировочный расчёт.

Определив крутящий момент в сечении бруса и приняв τmax=τk, находим требуемое значение полярного момента сопротивления.

Wp=Mkτk

Затем, исходя из формы поперечного сечения (круг или кольцо) находим диметр бруса из формулы 4 или 5. Полученное значение диаметра в миллиметрах следует округлить до ближайшего большего чётного числа или числа оканчивающегося на 5.

- Расчёт допускаемой нагрузки.

Определив полярный момент сопротивления бруса и приняв τmax=τk находим допускаемое значение крутящего момента.

Mk=Wpτk

Затем исходя из схемы нагружения, находим максимально допустимую нагрузку.

- Проверочный расчёт.

Определив максимальный крутящий момент в поперечном сечении бруса и полярный момент сопротивления сечения, находим τmax и сравниваем его с τk.

ϕ0=MkG⋅Jp≤ϕ0 условия жёсткости бруса при кручении.

В СИ ϕ0=радм; но чаще град/м их домнож π1800.

По условия жёсткости тоже выполняют три вида расчётов:

- Проверочный – непосредственно по расчётной формуле.

- Проектировочный – по расчётной формуле: Jp=MkG⋅ϕ0.

- Расчёт допускаемой нагрузки – выполняют по формуле: Mk=G⋅Jpϕ0.

Объектом расчётов на прочность или жёсткость чаще всего становится брус, который называют валом. На вал при передаче мощности всегда действуют по крайней мере два скручивающих моментом.

Между вращающим (скручивающим) моментом Твр, передаваемой мощностью Р и угловой скоростью ω имеется связь:

Твр=Рω

ω=π⋅n30

ω=С−1;n=мин−1⇒

Тема: Статические моменты плоских сечений.

Моменты инерции плоских сечений.

l Моменты инерции сечений.

Любой сечение бруса имеет определённую геометрическую форму и площадь.

Произведение элементарных площадок на координаты их центров тяжести называется статическим моментом сечения.

Статические моменты относительно осей x и y можно записать:

Sx=AydA      Sy=AxdA

или: Sx=Ay;Sy=Axc   где А – площадь сечения

xc; yc – координаты центра тяжести сечения.

Легко заменить, что yc=0⇒Sx=0 т.е. ось x проходит через центр тяжести.

Статические моменты сечения относительно центральных осей равны нулю.

При исследовании зависимости между крутящим моментом и касательным напряжениями возникла геометрическая характеристика: полярный момент инерции Jp. Появление этой характеристики обусловлено неравномерностью распределения касательных напряжений по сечению при кручении.

Представим себе, что сечение разделено на множество элементарных площадок dA. Координаты площадок x и y/

Интегралы:

Jx=Ay2dA  и   Jy=Ax2dA

Называется моментами инерции сечения относительно осей x и y.

Интеграл Jxy=AxydA называется центробежным моментом инерции сечения относительно осей x и y.

Осевые моменты инерции всегда положительны а центробежные моменты инерции могут иметь знак «+» и «-» всё зависит от распределения сечения относительно осей x и y.

Расстояние ρ от начала координат до площадки dA с координатами связано формулой:

ρ2=x2+y2             x dA и возьмём интеграл

Aρ2dA=Ax2dA+Ay2dA

Сумма осевых моментов инерции сечения относительно взаимно перпендикулярных осей равна полярному моменту инерции относительно точки пересечения этих осей.

Jp=Jy+Jx

Моменты инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения, называется центральным.

Расположим сечение в осях координат x1Oy1.

Пусть точка С – центр тяжести сечения. Проведём через точку С оси xC‖x1O и yC‖y1O.

Координаты элементарной площадки dA в осях x1Oy1 связаны с координатами в центральных, осях связаны формулами:

y1=y=a   x1=x+e  где а и е – расстояние между осями.

y12=(y+a)2=y2+2ay+a2 (xdA и проинтегрируем).

y12dA=y2dA+2aydA+a2dAJx1=Jx+2aydA+a2dA

ydA=Sx - статический момент сечения относительно центральной оси (Sx=0).

Jx1=Jx+a2AJy1=Jy+e2AТаким образом:

Или:

Момент инерции сечения относительно оси, параллельной центральной равен сумме центрального момента и произведения площади сечения на квадрат расстояния между осями.

2 Главные центральные моменты иенрции.

Оси, относительно котолрых центробежный момент равен нулю, а осевые моменты инерции сечения принимают экстримальные значения называются главными.

Допустим, что некоторое сечение расположено в осях x1Oy1. Центробежный момент инерции Jx1y1>0 , так как все элементарные центробежные моменты инерции xiyidA>0.

При постепенном повороте осей значение Jx1y1 станет уменьшаться, так как для площадок dAi выше оси Ox1 элементарные центробежные моменты инерции xiyidA>0, а для площадок dAk ниже оси Ox1 xkykdk<0, так как yk<0.

Наконец при некотором положении осей центробежный момент инерции Jxiyi=0, а для площадок dAk ниже оси Ox1 xkykdk<0, так как yk<0.

Наконец при некотором положении осей центробежный момент инерции Jx1y1=0. Оси x1Oy1 в этот момент займут положение главных осей.

Главное значение имеют не любые главные оси, а главные центральные оси.

Если сечение имеет центр тяжести, то он обязательно лежит на оси симметрии. (для симметричных сечений).

Если сечение имеет две оси симметрии, то обе они являются главным центральным, так как их пересечение определяет положение центра тяжести сечения.

Момент инерции сечения относительно главных центральных осей называются главными центральными моментами инерции.

Плоскости, проведённые через ось бруса и главные оси инерции его поперечного сечения, называется главными плоскостями.

Тема: Моменты инерции некоторых простейших сечений.

Моменты инерции сложных сечений.

l Круг и кольцо.

Воспользуемся зависимостью

Jp=Jx+Jy

Так как в силу симметрии Jx=Jy, то

Jp=2Jx=2Jy или:

Jx=Jy=Jp2

Так как для круга: Jp=πd432

Для кольца: Jp=π(d4−d04)32

Поэтому для круга:

Jx=Jy=πd464≈0,05d4

Для кольца:

Jx=Jy=π(d4−d04)64≈0,05(d4−d04)

2 Полукруг.

Главная ось – ось Oy и ей Ox.

Jy=12Jyкруга=12⋅πd464=πd4128≈πч48

Jx'=Jy=πч48 - относительно оси Ox'.

Так как центр тяжести для полукруга находится в точке с координатами (О; 0,424*ч), то получим:

Jx=Jx'−yc2A=πч48−0,4242⋅ч2πч22

Jx≈0,00686d4

Jy=πч48

Jx≈0,00686d4

3 Прямоугольник.

Сначала определим момент инерции относительно Ox' совподающей с основанием прямоугольника: Jx'=y2dA.

Разобьём сечение на элементарные площадки, шириной в и толщиной dy', тогда элементарная площадь dA=вd {y'.

Jx'=0hв⋅ydy'=вy'33|0h=вh33

Воспользуемся формулой: Jx'=Jx+a2A, где а – расстояние между осями.

Отсюда: Jx=Jx'−a2A           a=h2;A=h⋅в

Jx=вh33−h24⋅h⋅в=вh33−вh34=вh312

Аналогично: Jy=hв312

Jx=вh312

Jy=hв312

Если сечение квадрат, то h=в и тогда

Jx=Jy=в412

4 Треугольник.

Вычислим момент инерции относительно оси x', проходящей через основание треугольника

Jx'=y'dA.

Выберем элементарное сечение толщиной dy' и шириной вx, тогда dA=вx⋅dy'.

Jx'=yвxdy'=вxy3

ΔABC∞ΔA1BC1⇒hh−y'=вxвили:вx=h⋅вh−y'

Jx'=вh312

Подставляя вx в формулу для Jx', получим: Jx'=вh33−вh⋅h44 или

Момент инерции относительно оси x, определяется:

Jx=Jx'−a2A     a=13h     A=12h⋅в     Jx=вh312−h29⋅hв2=вh312−вh318=вh336

Jx=вh336

Jy=hв348

Для равнобедренного треугольника, если ось Y совпадает с основанием.

Моменты инерции сложных сечений.

Для вычисления главных моментов инерции сложных сечений их разбивают на простейшие части, моменты инерции которых определяют по готовым формулам или таблицам. Дальнейший расчёт ведут в следующем порядке:

- определяют положение центра тяжести сечения, а следовательно и главных центральных осей.

- вычисляют (или берут из таблицы) значения моментов инерции отдельных сечений относительно собственных центральных осей, параллельных главным центральным осям всего сечения.

- вычисляют моменты инерции частей составляющих сечение относительно его главных центральных осей. При этом используют зависимость: Jx=Jx'+a2A.

- определяют главные центральные моменты инерции всего сечения путём суммирования для каждой из главных осей величин вычисленных в пункте 3.

Момент инерции сечения относительно данной оси равен сумме моментов инерции составляющих это сечение частей относительно той же оси.

В ответственных случаях во избежание ошибок при вычислении моментов инерции сечения их вычисляют дважды, разбивая сечения разными способами. Если результаты вычисления совпадают – это является гарантией правильности решения.

Тема: Прямой изгиб. Поперечные силы и изгибающие моменты.

l Основные понятия и определения.

Изгиб – это такой вид деформации бруса, при котором в его поперечном сечении возникают изгибающие моменты.

Если одновременно с изгибающим моментом возникают и поперечные силы, то изгиб называют  поперечным. Если поперечные силы не возникают, то изгиб называют чистым.

С геометрической точки зрения изгиб характеризуется тем, что ось бруса, прямолинейная до деформации, при изгибе становится кривой линией.

Деформация изгиба возникает при нагружении бруса силами, действующими в плоскостях, перпендикулярных оси бруса, и парами сил, действующими в тех же плоскостях.

Если все нагрузки действуют в одной плоскости, то изгиб называют плоским.

Плоскость, проходящая через продольную ось бруса и одну из главных центральных осей его поперечного сечения, называют главной плоскостью бруса.

Если силовая плоскость (плоскость действия нагрузки) совпадает с одной из главных плоскостей, то имеет место прямой изгиб.

При прямом изгибе деформация происходит в силовой плоскости, то есть в этой плоскости располагается ось изогнутого бруса. Если силовая плоскость не совпадает ни с одной из главных плоскостей бруса, то изгиб называют косым.

Применяя метод сечения и рассматривая условие равновесия к отсечённой части бруса в случае прямого изгиба в поперечных сечениях бруса возникают два фактора:

Поперечная сила Qy

Изгибающий момент Mx

Случай прямого изгиба, при котором изгибающий момент и поперечная сила не равна нулю, называется поперечным прямым изгибом.

Достаточно очевидно и доказывается, что брус при изгибе деформируется так, что часть его волокон расположенных в выпуклой части, растягивается, а другая часть волокон, расположенных в вогнутой части бруса, испытывает сжатие. Но есть такой слой, который лишь испытывает искривление, не испытывая ни сжатия ни растяжения. Этот слой называется нейтральным слоем.

Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения бруса называется нейтральной осью или нулевой линией.

Брусья работающие на прямой изгиб, принято называть балками.

Схемы основных типов балок:

Расстояние между опорами балки называют пролётом. Длину балки, защемлённой одним концом называют вылетом. Консолью называют часть балки, расположенную по одну сторону от опор.

2 Поперечные силы и изгибающие моменты.

При прямом поперечном изгибе в поперечных сечениях бруса возникают поперечная сила Qy и изгибающий момент Mx.

Qy=τzydA;Mx=δz⋅ydA

Эти формулы позволяют дать следующие определения:

Поперечной силой Qy называется равнодействующая внутренних касательных сил, возникающих в поперечном сечении бруса.

Изгибающим моментом Mx называют результирующий момент внутренних нормальных сил, возникающих в поперечном сечении бруса, взятый относительно нейтральной оси этого сечения.

Для наиболее наглядного представления о характере изменения внутренних силовых факторов по длине бруса и для нахождения его опасных сечений строят график – эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Рассмотрим двухопорную балку. Будем считать, что опорные реакции известны.

F - сосредоточенная сила

q – равномерно распределённая нагрузка

Ra, Rв –реакции опор

Применим метод сечений и рассмотрим условие равновесия левой отсечённой части балки

А) В проведённом поперечном сечении возникают два фактора: Qy и Mx.

Б) В отображённой части балки возникают такие же по значению но противоположные по направлению поперечная сила Qy и изгибающий момент Mx.

Составим два уравнения равновесия Qy=0;Mx=0. В проекции на ось y:

Fy=0⇒RA−q⋅Z−Qy=0⇒Qy=RA−q⋅Z

M=0⇒RA⋅Z−q⋅ZZ2−Mx=0⇒Mx=−q⋅Z22+RA⋅Z

Общие правила:

- Поперечная сила Qy в произвольном сечении бруса численно равна алгебраической сумме внешних сил, приложенных к его отсечённой части.

- Изгибающий момент Mx в произвольном поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме моментов всех внешних сил, приложенных к отсечённой части, относительно той точки продольной оси бруса, через которую проходит рассматриваемое сечение.

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

Поперечная сила Qy и изгибающих моментов Mx в различных сечениях балки имеют разные числовые значения, в зависимости от вида нагрузки и места их приложения.

Исходя из этого сформулируем следующие правила определения значений Qy и Mx.

Поперечная сила Qy численно равна алгебраической сумме значений внешних сил, приложенных к балке по одну сторону сечения, при этом силам, поворачивающим относительно сечения оставленную часть балки по ходу часовой стрелки, приписывается знак плюс, а силам, поворачивающим относительно сечения оставленную часть балки против хода часовой стрелки, приписывается знак минус.

Знак изгибающего момента связан с характером деформации бруса:

Изгибающим моментом считается положительным если элемент бруса изгибается выпуклостью вниз то есть таким образом, что его сжатые волокна находятся в верхней части (правило сжатого волокна).

Рассмотрим несколько примеров построения эпюр.

1) Балка, защемлённая одним концом (консоль) и нагруженная двумя численно равными силами.

- Разобьём балку на два участка.

- На 1-ом участке проведём произвольное сечение 1-1 и отбросим правую часть. Находим, что Qy=F. Эпюра Qy на участке 1 изобразится отрезком прямой параллельной базовой линии.

- На участке 2 поперечная сила Qy равна сумме приложенных сил: Qy=F−F=0

- Изгибающий момент Mx на участке 1: Mx=F⋅Z,  где Z меняется от 0 до а. MxA=0;MxB=F⋅a

- Изгибающий момент на 2-ом участке:

Mx=F⋅Z−F⋅Z−a=F⋅a

То есть на участке 2 возникает только один силовой фактор – изгибающий момент, значит, имеет место чистый изгиб.

2) Двухопорная балка нагружена между опорами A и B силой F.

- Необходимо определить реакции опор балки RA и RB. Относительно опоры B находим:

MB=RA⋅a+b−F⋅b⇒0

F⋅b=RA⋅a+b⇒RA=F⋅b/(a+b)

Аналогично: MA=F⋅a−Rb⋅a+b=0

F⋅a=RB(a+b)⇒RB=F⋅a/(a+b)

- На 1-ом участке проведём произвольное сечение на расстояние Z от точки А.

Qy=RA=F⋅ba+b   Mx=RA⋅Z=F⋅b⋅Z(a+b),0≤Z≤a

- На 2-ом участке проведём сечение 2-2 и отбросим в право часть: Qy=RA−F=F⋅ba+b−F=−F⋅aa+b

Mx=RA⋅Z−F⋅(Z−a), где Z – расстояние от точки A до плоскости 2-2.

Mx=F⋅b(a+b)⋅Z−F(Z−a)  если Z=a, то Mx=F⋅a⋅b(a+b), если Z=a+b, то Mx=F⋅b(a+b)(a+b)−F⋅a+b−a=0

Если Z изменяется от нуля до (a+b), то изгибающий момент убывает от Fa⋅ba+b до нуля.

3) Двухопорная балка нагружена между опорами парой сил.

Пусть пара сил имеет момент T. Уравновесить пару сил можно только парой сил. Поэтому, реакции опор образуют пару сил (RA, RB)       RA=RB=T/(a+b).

- Разобьём балку на 2 части. В 1- ой части проведём сечение 1-1 и отбросим правую часть. Qy1=RA=T(a+b)

- Аналогично Qy2=RB=T(a+b) то есть поперечная сила на всём участке одинакова.

- Изгибающий момент на 1-ом участке. Пусть расстояние от точки А до сечения 1-1 равен Z. Mx1=RA⋅Z=Ta+b⋅Z, если 0≤Z≤a, то 0≤Mx1≤T⋅aa+b

- Пусть расстояние от точки А до сечения 2-2 равно Z, тогда: Mx2=RA⋅Z−T=T⋅Za+b−T       a≤Z≤a+b        T⋅aa+b−T≤Mx2≤T(a+b)a+b−T −T⋅ba+b≤Mx2≤0

4) Двухопорная балка нагружена равномерно распределённой нагрузкой интенсивностью q

1. Найдите реакции балок: MB=RA⋅3a−q⋅2a=0

RA=2qa23a=2qa3MA=RB⋅3a−q2a⋅2a=0

RB=4qa23a=4qa3

2. Разобьём баоку на два участка: на 1-ом участке:   Qy=RA=2q⋅a3     Mx=RA⋅Z=2qa3Z

Если 0≤Z<a, то 0≤2qa3⋅Z≤a     0≤Mx≤2qa23

3. Во втором сечении: Qy=RA−q(Z−a)=2qa3−q(Z−a)

Mx=RA⋅Z−q(Z−a)⋅(Z−a)2=2qa3⋅Z−q(2−a)22

Если   a≤Z≤3a, то: 2qa3≤Qy≤−4qa3

Сечение, в котором Qy=0, определяется: Qy=2qa3−q(Z−a)=0   Z=a+2a3=5a3

4. При Z=a Mxc=23qa2   при Z=53a   Mxd=2qa3⋅53a−q(53a−a)22=8qa29

При Z=3a MxB=2qa3⋅3a−a2(3a−a)2=0

Основные правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

- На участке балки без равномерно распределённой нагрузки (q=0) поперечная сила Qy=const  и её эпюра изображается отрезком прямой, параллельной базовой линии, а изгибающий момент изменяется по линейному закону и эпюра Mx изображается наклонённой к базовой линии.

- На участке балки, несущем равномерно распределённую нагрузку, поперечная сила Qy изменяется по линейному закону и её эпюра изображается наклонной прямой, а изгибающий момент изменяется по квадратному закону и его эпюра изображается дугой параболы, выпуклость которой обращена в сторону противоположную направлению действия нагрузки.

- Если на участках Q>0, то изгибающий момент возрастает; если Q<0, то изгибающий момент убывает; если Q=0, то изгибающий момент постоянен.

- Если поперечная сила, изменяясь по линейному закону, проходит через нулевое значение, то в сечении, где Qy=0, изгибающий момент достигает экстремальное значение (max, если от Q>0 до Q<0 min, если от Q<0, до Q>0).

- Если границей участка балки служит точка приложения сосредоточенной силы F, то эпюра Q в этом месте изменяется скачкообразно на значение F а на эпюре Mx возникает излом, то есть происходит резкое изменение угла наклона отрезка прямой или параболы.

- Если границей участка балки служит точка приложения сосредоточенной пары сил, то на эпюре Q это не отражается, а на эпюре Mx возникает скачок, равный значению момента пары.

- Если границей участка служит начало или окончание действия равномерно распределённой нагрузки, то на эпюре Q возникает излом, а на эпюре Mx прямолинейный и параболический участки сопрягаются плавно.

- В сечении на свободном или шарнирно опёртом конце балки изгибающий момент равен нулю, если в этом месте не приложена сосредоточенная пара сил.

- В сечении, совпадающем с заделкой, Qy и Mx численно равны опорной реакции и реактивному моменту.

Алгоритм построения эпюр Qy и Mx.

- Найти опорные реакции (для консоли их можно не находить).

- Разбить брус на части, границами которых является сечения, в которых приложены сосредоточенные силы и пары и начинается или заканчивается распределённая нагрузка (такие сечения называют характерными).

- Применяя метод сечения построить эпюры поперечных сил. Если поперечная сила изменяясь непрерывно проходит через нулевое значение, то необходимо определить абсциссу сечения, где Qy обращается в нуль.

- Вычислить в характерных сечениях значения изгибающих моментов и по найденным ординатам построить эпюру Mx.

Задание для практической работы №6.

Вариант №1.

Построить эпюры Qy и Mx для двухопорной балки, нагруженной следующим образом.

Вариант №2.

Построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающий моментов Mx.

Вариант №3.

Построить эпюры Qy и Mx для балки, защемлённой одним концом и нагруженной на свободном конце парой сил с моментом М.

Вариант №4.

Построить эпюры Qy и Mx для балки, изображённой на рисунке:

Вариант №5.

Построить эпюры Qy и Mx для балки, изображённой на рисунке:

Вариант №6.

Построить эпюры Qy и Mx для балки, изображённой на рисунке:

Вариант №7.

Построить эпюры Qy и Mx для двухопорной балки.

Тема: Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределённой нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом.

Построение эпюр поперечных и изгибающих моментов существенно упрощается при использовании дифференциальных зависимостей между интенсивностью распределённой нагрузки q, поперечной силой Qy и изгибающим моментом Mx.

Выделим из балки двумя поперечными сечениями, расстояние между которыми равно dZ, бесконечно-малый элемент. Действие левой и правой отброшенных частей балки на выделенный элемент заменим поперечными силами и изгибающими моментами.

Пусть в сечении 1-1, поперечная сила Qy и изгибающий момент Mx, ф в сечении 2-2 Qy+dQy и Mx+dMx.

Составим уравнение равновесия для выделенного элемента спроецируем все силы на вертикальную ось.

Qy+qdZ−(Qy+dQy)=0

dQdZ=q

Откуда: 1) 	Производная от поперечной силы по длине балки равна интенсивности распределённой нагрузки.

Теперь составим сумму моментов относительно точки К.

Mx+Qy⋅dZ+(qdZ)⋅dZ2−(Mx+dMx)=0

Mx+QydZ+qdZ22−Mx−dMx=0

Пренебрегая qdZ22 как малой величиной, получим:

dMxdZ=Qy

2) 	Производная от изгибающего момента по длине балки равна поперечной силе.

d2MxdZ2−q

Из 1и 2 зависимости следует:

Интенсивность распределённой нагрузки равна второй производной от изгибающего момента.

Тема: Касательные напряжения при поперечном изгибе.

При поперечном изгибе кроме нормальных напряжений в поперечном сечении бруса возникают касательные напряжения в продольных сечениях бруса возникновение касательных напряжений в продольных сечениях можно проиллюстрировать таким примером:

Отсюда видно, что при изгибе целого бруса высотой 2h между частями бруса, разделёнными продольными слоями возникает взаимодействие (возникают касательные напряжения).

При поперечном изгибе изгибающий момент при переходе от одного сечения к другому вдоль оси бруса изменяется.

Вносим в брус элемент длиной dZ, то в его сечении изгибающие моменты справа и слева отличаются друг от друга на dMx (соответственно отличаются и нормальные напряжения).

Равнодействующая всех сил: Nотс=δdA

Касательное напряжение:

τ=Qy⋅SотсJx⋅b

Формула Журавского

Где Qy – продольная сила;

Sотс – площадь отсечённой части;

Jx – момент инерции относительно оси x;

b – ширина сечения.

Тема: Линейные и угловые перемещения при изгибе.

При изгибе под действием поперечных нагрузок продольная ось бруса искривляется. Если изгиб протекает в пределах упругих свойств материала, то есть в пределах закона Гука, то после снятия нагрузки, ось снова выпрямляется. Поэтому изогнутую ось бруса называют упругой  линией. По форме упругой линии можно судить об угловых и линейных перемещений при изгибе.

δmax- стрела прогиба наибольший прогиб v1; v2 – прогибы в произвольных сечениях.

Пусть ρ- радиус кривизны, тогда величина называется кривизной изгиба.

Между кривизной изгиба и крутящим моментом существует связь.

1ρ=−MxEJx

1)                          где Е – модуль Юнга; Jx – момент инерции сечения относительно оси x.

«-» указав на разное направление ρ и Mx.

Из курса математики известно 1ρ=d2Ydx2            2)   d2Ydx2=−MxE⋅Jx

Первый раз интегрируем, получим угол поворота заданного сечения:

Θ=dydx=MxdxEJx+C

Второй раз интегрируем, получим прогиб:

v=MxdxEJx+Cx+D

Интеграл Мора.

Уравнение 2 нужно решать для каждого участка нагружения. Решение получается очень громоздким, поэтому для определения перемещения сечения балок пользуются интегралом Мора:

vk=eMxfMx1E⋅JxdZ

MxF – уравнение изгибающего момента от нагрузки F.

Mx1 – уравнение изгибающего момента от единичной силы (безразмерной).

Если жёсткость сечения бруса по всей длине постоянна, то vk=1E⋅JxMxFMx1dZ

Для определения угла поворота пользуются тем же интегралом Мора: Θk=1E⋅JxMxFMx1dZ только в том случае Mx1 – уравнение изгибающего момента от единичного момента.

Правило Верещагина.

Вычисление интеграла Мора целесообразно вести по правилу Верещагина.

Уравнения изгибающих моментов MxF и Mx1 это некоторые функции от х.

Пусть MxF=f1, Mx1=f2.

Причём если y=f1 может быть и не линейной функцией, а Mx1 (изгибающий момент от единичной силы) обязательно линейная функция, поэтому представим её в виде.

y=f2=kx+b

Или f2=k⋅Z+b

Вычислим интеграл: eMxF⋅Mx1dZ:

eMxF⋅Mx1=f1(Z)⋅(kZ+b)dZ=ef1(Z)⋅k⋅Z+f1(Z)⋅bdZ=keZ⋅f1(Z)dZ+bf1(Z)dZ

Здесь ef1(Z)dZ есть не что иное, как площадь фигуры.

Под линией эпюры MxF,  а Z⋅f1(Z)dZ - статический момент тоже площади               (P.S. S*Zc – произведение площади на координату центра тяжести).

Если площадь эпюры MxF обозначить через ϖ, то: интеграл Мора примет вид:

0ef1(Z)⋅f2(Z)dz=k⋅ϖ⋅Zc+b⋅ϖ=ϖ(k⋅Zc+b)

Пусть b+Z⋅xc=η - координата эпюры Mx1 под центром тяжести с.

0eMxF⋅Mx1dZ=0ef1(Z)f2(Z)dZ=ϖ⋅ηc

Теперь формула интеграла Мора примет вид: vk=1E⋅Jxϖ⋅ηc.

Вычисление интеграла Мора по правилу обычно называют методом перемножения эпюр.

Эпюру MxF называют грузовой эпюры, а эпюра Mx1 называется единичной.

Раздел lll: Статика сооружений.

1) Задачи строительной механики.

Основной задачей строительной механики является разработка методов расчёта и получения данных для надёжного и экономического проектирования зданий и сооружений.

В строительной механике различают плоские задачи которые решаются в двух измерениях, пространственные задачи, которые рассматриваются в трёх измерениях. Обычно пространственные задачи стремятся расчленить на плоские элементы, которые рассчитать намного легче. Строительная механика делится на линейную и нелинейную.

Геометрическая нелинейность возникает при больших перемещениях и деформациях.

Физическая нелинейность появляется при отсутствии пропорциональности между усилиями и деформациями.

Различают также статические задачи и динамические (задачи, выражаемые через производные по времени).

2) Элементы и связи системы.

Часто схему конструкции называют системой элементами системы могут быть отдельные стержни пластинки и массивы. Их часто считают абсолютно жёсткими телами.

Другими основными элементами систем является жёсткие связи между дисками или блоками. Эти связи препятствуют взаимному смещению дисков или блоков.

Элементами системы могут быть отдельные стержни пластинки и массивы. Они считаются абсолютно жёсткими телами. Такие тела в плоских системах называется жёсткими дисками, а в пространстве – жёсткими блоками.

3) Изменяемые системы.

Свойство системы изменять свою форму при отсутствии деформации называется изменяемостью.

Каждый жёсткий диск имеет в своей плоскости три степени свободы: два поступательных перемещениях в направлении осей x и y и один поворот.

Каждый жёсткий блок в пространственной системе обладает 6 степенями свободы: три вдоль осей x, y, z и тремя поворотами вокруг этих осей.

Общее число степеней свободы плоской системы:

N=3D-C

Где D – число жёстких дисков.

С – число жёстких элементарных связей.

Общее число степеней свободы для пространственной системы:  n=6Б-С

Где Б – число жёстких дисков.

Определённое таким образом число степеней свободы системы называется степенью изменяемости системы.

Системы с одной степенью изменяемости называется механизмами, с несколькими степенями кинематическими цепями. Системы с нулевой степенью изменяемости называется статически определяемыми.

4) Статически определяемые системы.

Если число уравнений равновесия равно числу элементарных связей системы, то усилия в этих связях можно однозначно определить из этих уравнений. Для этого необходимо чтобы число связей было равно утроенному числу дисков (C=3D) или ушестерённому числу блоков (C=6Б). иными словами n=0 (нулевая степень свободы). Такие системы называются статически определяемыми.

5) Шарнирно – стержневые системы.

В шарнирно – стержневой системе элементами являются стержни, шарнирно скрепленные между собой по концам. Точки соединения стержней называются узлами. Каждый узел считается обладающий двумя степенями свободы в плоскости и тремя в пространстве. Число степеней свободы получается равным удвоенному числу узлов для плоскости и устроенному для пространственной шарнирно – стержневой системы.

Степень общей изменяемости фермы можно рассчитать.

А) для плоскости системы n=2Y-C

Y – Число узлов.

C – Число стержней.

Б) для пространственной системы: n=3Y-C.

6) Определение усилий в статически определимых фермах.

Наиболее простым методом определения усилий в стержнях статически определяемой фермы является метод вырезания. Разрезая мысленно стержни, сходящие в данном узле, и уравновешивая внешнюю силу, приложенную к нему, продольными силами, действующими по направлению каждого стержня, получаем необходимые уравнения для определения этих сил. При составлении уравнений равновесия предполагаем, что все внутренние силы растягивающими и действующими по направлению от узла.  Так как все силы, действующие на узел, пересекаются в одной точке, то для каждого узла плоской фермы можно составить два уравнения (проекции на оси x и y). Т.о.  получится 2Y уравнения, где Y  - число узлов фермы. Так как число стержней тоже равно 2Y (C=2Y), то получается система из 2Y уравнения с 2Y неизвестными, которые легко решаемы.

Другим методом определения усилий в стержнях статически определяемых фермах является метод разрезов. Для этого мысленно разрезают ферму на две части и отбрасывают одну из них, составляют три уравнения для оставшейся части. Систему из трёх уравнений можно составить как равенство нулю суммы моментов всех сил действующих на оставшуюся часть фермы.

7) Распорные системы. Трехшарнирные арки.

Распорной называется такая система у которой вертикаьная нагрузка вызывет горизонтальные опорные реакции – распор. Типичным и простым примером распорной системы является трёхшарнирная арка.

Рассчитывают такую систему следующим образом:

1. Исключим средний шарнир, заменив его жёсткой связью между половинками арки и удалим одну горизонтальную опору.

Получилась новая система, которая представляет собой статически определяемую однопролётную балку с криволинейной осью. Отброшенную горизонтальную опору заменяем усилием Н – неизвестным пока распором арки.

От воздействия внешней нагрузки строим вдоль горизонтальной проекции арки эпюру моментов как в обычной балке.

От воздействия единичного усилия Н=1 так же строим эпюру моментов.

Окончательную эпюру моментов в арке можно вычислить по формуле: M=Mб-H*f.

Так как в точке С момент должен быть равен нулю, то: Mc=Mcб−H⋅fc=0.

Отсюда: H=Mcбfc, тогда: M=Mб−Mcбfc⋅f

Где: Мб – ординаты балочной эпюры моментов от внешней нагрузки.

f – ординаты оси арки и эпюры моментов в криволинейной балке от единичного распора.

8) Статически неопределимые системы

Системы, в которых внутренние силовые факторы, в частности продольные силы, не могут быть определены с помощью только методом сечений, называют статически неопределимыми системами.

При решении статически неопределимых задач можно составить, например, два уравнения равновесия, а неизвестных сил будет больше числа уравнений. Степенью статической неопределимости называют разность между общим числом неизвестных и количеством независимых уравнений равновесия, которые можно составить для данной системы (например: один раз статически неопределимая система).

Для решения статически неопределимых задач пользуются двумя, методом: методом сил и методом перемещений.

В методе сил в качестве основной системы выбирается обычно статически определимая система, получаемая из заданной n раз статически неопределимой системы отбрасыванием nжёстких связей. Этими связями могут быть опоры или связи соединяющие одну часть стержня с другой. Можно удалять связи, препятствующие взаимному сдвигу сечений и заменить их поперечными силами.

В метод перемещений основная система получается из заданной путём введения жёстких связей. Часть связей при этом будут препятствовать поворотам узлов. Далее системе придают такие же смещения и повороты и добиваются равенства нулю реакций всех введенных связей, сопротивляющихся этим поворотам и смещениям.

Тогда основная система станет вполне эквивалентной заданной.

Тема: Расчёты статически определимых многопролётных балок. Линии влияния.

В плоских балочных и рамных системах отдельные стержни могут быть соединены между собой жёстко, с помощью шарниров, либо подвижными связям. Для определения внутренних усилий в стержнях можно составить условия равновесия каждого стержня, получив таким образом систему уравнений с неизвестными внутренними усилиями, концевыми значениями продольных сил, поперечных сил и изгибающих моментов для каждого стержня.

В статически определяемых системах число составленных таким образом уравнений будет равно числу неизвестных, так что можно решить полученную систему уравнений относительно всех внутренних сил.

Однако, такой способ расчёта является слишком громоздким. Анализ структуры системы и выявление приспособленных к основной части системы элементов, позволяют вести расчёт без решения полной системы уравнений со многими неизвестными.

Присоединённой называется такая часть системы, которую можно удалить без нарушения изменяемости оставшейся части.

Присоединённую систему можно рассчитать независимо от оставшейся части, причём опорные реакции присоединённой системы будут служить внешними силами для оставшейся.

Статически определимая многопролётная балка и этапы её расчёта.

Основной балкой является 1, 3 балки является присоединённой ко 2, а 2 присоединённой к 1.

Степень изменяемости системы определяется.

N=3D-С

Число степеней свободы: W=3D-2Ш-Co

Со – опорные стержни.

Определение внутренних усилий в каждой балке рассматриваются самостоятельно, считая их статически определимыми системами.

Принципы независимости действия сил позволяет расчленить нагрузки на отдельные части и вести расчёт порознь на действие каждой из них. Простейшей базовой нагрузкой является простейшая единичная сосредоточенная сила, приложенная в определённой точке и в определённом направлении. Из сосредоточенных сил можно получить любую нагрузку, в том числе и распределённую, путём предельного перехода к бесконечной сумме бесконечного числа сосредоточенных сил. Поэтому имея расчёт системы на действие единичной сосредоточенной силы, приложенной в произвольной точке и по произвольному направлению, мы сможем легко рассчитать систему и на любую нагрузку.

При перемещении точки приложения сосредоточенной силы усилие в рассматриваемом сечении системы изменяется. График, изображающий закон изменения усилия или деформационного фактора в данном сечении в зависимости от положения на сооружении  единичного груза C=1, называется линией влияния. Линии влияния главным образом применяют в балочных системах (арках, фермах, стержневых системах), в которых сосредоточенная сила может перемещаться вдоль пролёта, сохраняя своё направление.

Построим линии влияния усилий в простых статически определяемых балках.

MA:P⋅x=RB⋅l=0

RB=xl⋅P=xl

MB:RA⋅l−P⋅(l−x)=0

RA=(l−x)l⋅P=l−xl

Для сечений расположенных слева, от точки приложения сил (a<x) момент M=RA*a а для правой стороны: M=RB(l-a).

Ma=l−xl⋅a,0<x<a

Т.о. получится треугольник с вершиной  = а.

Аналогично строиться линия влияния поперечной силы в произвольной точке, находящейся на расстоянии а от левого конца однопролётной балки.

Qa=RA=l−xl

Тема: Расчёт трёхмерных арок. Линии влияния опорных реакций и усилий.

Трёхмерной аркой называется трёхмерная система из двух криволинейных брусьев.

Трёхшарнирные арки относятся к распорным системам которые характеризуются тем, что вертикальные нагрузки вызывают горизонтальные опорные реакции – распор.

Для расчёта трёхшарнирной арки применяют следующий подход. Исключают средний шарнир арки, и удалив одну горизонтальную опору. Полученная новая система представляет собой статически определимую однопролётную балку с криволинейной осью. Отброшенную горизонтальную опору заменяют неизвестным пока усилением Н. от действия внешней нагрузки, строят вдоль горизонтальной поверхности арки эпюру моментов, как в обычной балке.

От действия единичного усилия Н=1 также строят эпюру моментов, ординаты которой будут совпадать с ординатами. Окончательно эпюру моментов в арке можно построить по формуле:

М=МБ-Н*f

МБ – ординаты балочной эпюры моментов от внешней нагрузки.

f – ординаты оси балки.

С расположением среднего шарнира момент арки должен быть равен нулю:  Mc=McБ−H⋅fc=0H=McБfc, тогда: M=MБ−MсБffc.

Окончательно эпюра моментов в арке строиться как на рисунке 4.

Если эту же эпюру отложить от горизонтальной линии, то получим «спрямлённую эпюру» рисунок 5.

Продольные и поперечные силы в любом сечении арки определяются из условия равновесия части системы, расположенной по одну сторону от рассматриваемого сечения. Сумма вертикальных сил, приложенных слева от заданного сечения равна балочной поева от заданного сечения равна балочной ределяются из условия равновесия части системы, расположенной по одну сторону от рассмперечной силе QсБ в спрямленной балке свободно лежащей на крайних опорах арки и нагруженной заданной вертикальной нагрузки.

Проектируя все силы, действующие слева от сечения x=a на направление касательной к оси арки в точке А, получим:

N=−H⋅cosϕA−QAБ⋅cosπ2−ϕAN=−HcosϕA−QAБsinϕA

Проектируя эти же силы на направление нормы, получим: Q=QБAcosϕA−H⋅sinϕA.

Геометрическое место точек, построенных для всех сечений арки, называется, кривой давления арки. Она представляет собой линии действия внутренней силы, передающейся вдоль арки. Отношение QANAравно тангенсу угла между касательными к кривой давления и к оси арки в том же сечении.

В особых случаях кривая давления может совпадать с осью арки,  - это оптимальное очертание оси арки, являющиеся наиболее выгодным приданной нагрузки.