- Тестовые задания по теме:

- «Пожарная защита на производственных объектах»

- Вариант 1

- Что называется пожаром?

а) химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением;

б) неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб;

в) явление резкого увеличения скорости экзотермической реакции.

- Как называется самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные давать вспышку в воздухе от источника зажигания, но скорость образования паров и газов недостаточна для устойчивого горения?

а) температурой вспышки;

б) температурой воспламенения;

в) температурой самовоспламенения;

г) температурой возгорания.

- К какой категории по пожарной опасности можно отнести металлургические производства, котельные, литейные, транспортные цеха?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- Какое огнегасящее вещество можно применить для тушения пожаров на складах ЛВЖ, аккумуляторных станциях, в помещениях и зонах, где расположено электрооборудование, находящееся под напряжением?

а) водяной пар;

б) вода;

в) углекислый газ;

г) твердые огнегасительные вещества.

- Сколько степеней огнестойкости имеют здания согласно

СНиП 21-01-97?

а) 1-3;

б) 1-5;

в) 1-8;

г) 1-12.

Вариант 2

- Что называют горением?

а) это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества теплоты и свечением;

б) это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб;

в) явление резкого увеличения скорости экзотермической реакции.

- К какой категории по пожарной опасности можно отнести нефтеперерабатывающие заводы, химические производства, склады бензина, растворителей, красок?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- Как называется самая низкая температура вещества, при которой оно загорается в процессе нагревания без непосредственного контакта с огнем?

а) температурой вспышки;

б) температурой воспламенения;

в) температурой самовоспламенения;

г) температурой возгорания.

- На какой высоте от уровня пола располагают внутренние пожарные краны с присоединенными к ним рукавами и стволами устанавливают в нишах и шкафах у входов, на отапливаемых лестничных клетках?

а) 2 м;

б) 1,35 м;

в) 1,5 м;

г) 1,75 м.

- Что не относится к первичным средствам пожаротушения: огнетушители, гидропомпы, ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, кошма, пожарные краны, ломы, пилы, топоры?

а) кошма;

б) гидропомпы;

в) огнетушители;

г) пожарные краны;

д) ящики с песком.

Вариант 3

- Как называется процесс мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся и горюющих жидкостей, вызванный непосредственным воздействием источника воспламенения?

а) взрывом;

б) горением;

в) пожаром;

г) возгоранием;

д) вспышкой.

- Какой категории по пожарной опасности можно отнести производство приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, воздушные коммуникации?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- К какой группе горючести можно отнести материалы, которые способны воспламенятся только под воздействием мощного источника зажигания?

а) легковоспламеняющиеся;

б) средней воспламеняемости;

в) трудновоспламеняющиеся.

- Каким огнегасящим веществом нельзя тушить щелочные и щелочноземельные металлы, некоторые гидриды металлов?

а) водой;

б) водяным паром;

в) углекислым газом;

г) пеной.

- Какова площадь орошения каждой спринклерной  головки?

а) от 9 до 12 м²;

б) от 12 до 30 м²;

в) до 9 м².

Вариант 4

- Как называется быстрое химическое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу?

а) вспышкой;

б) возгоранием;

в) взрывом;

г) детонацией.

- Какое огнегасящее вещество нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением?

а) воду;

б) химическую пену;

в) инертные и дымовые газы;

г) твердые огнегасительные вещества.

- Какой категории по пожарной опасности можно отнести деревообрабатывающие производства, склады леса, масел, текстильные производства, штапеля с деревянными лесами?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- Какой тип огнетушителей чаще всего применяют для тушения пожаров в книгохранилищах и электроустановках?

а) воздушно-пенные;

б) углекислотные;

в) химические пенные;

г) бромэтиловые;

д) порошковые.

- К какой группе по противопожарной защите относятся проведения бесед, лекций по пожарной безопасности, издание необходимых инструкций и плакатов?

а) режимные;

б) эксплуатационные;

в) технические;

г) организационные.

Вариант 5

- К какой категории по пожарной опасности можно отнести предприятия по холодной обработке металла, корпусные, механосборочные цеха?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- При какой степени огнестойкости здания должны быть одноэтажными, могут быть из сгораемых строительных материалов?

а) 1;				б) 2;				в) 3;

г) 4;				д) 5.

- Какие мероприятия по противопожарной защите предусматривают соблюдение противопожарных правил и норм при устройстве систем отопления, вентиляции, при сооружении зданий, установке технологического оборудования?

а) организационные;

б) технические;

в) эксплуатационные;

г) режимные;

д) специальные.

- Какой тип огнетушителя чаще всего применяют при возникновении огня в автомобилях, в помещениях малого объема (в закрытых электрораспределительных устройствах, бытовых помещениях)?

а) порошковые;

б) химические пенные;

в) бромэтиловые;

г) воздушно-пенные.

- Как называется комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара?

а) правила пожарной безопасности;

б) пожарная безопасность объекта;

в) система предотвращения;

г) пожарная профилактика.

Вариант 6

- Как называется комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара?

а) пожарной профилактикой;

б) системой предотвращения пожара;

в) пожарной безопасностью;

г) правилами пожарной безопасности.

- Какие мероприятия по противопожарной защите предусматривают правильную эксплуатацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, правильное содержание зданий и территорий?

а) организационные;

б) технические;

в) эксплуатационные;

г) режимные.

- К какой категории по пожарной и взрывной опасности можно отнести помещения закрытых складов дизельного топлива, цистерны с мазутом в помещениях?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- К какому виду относится беспламенное горение твердого вещества, поверхность которого раскалена и излучает свет и тепло, сопровождается термическим разложением горючего вещества и обильным выделением горючих газов?

а) вспышка;			б) возгорание;			в) воспламенение;

г) взрыв;				д) тление.

- Какой тип огнетушителей предназначен для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочноземельных металлов, кремнийорганических соединений?

а) углекислотные;

б) химические пенные;

в) воздушнопенные;

г) порошковые;

д) хладоновые.

Вариант 7

- Какой тип огнетушителей используют для тушения горящих твердых и жидких материалов, электрооборудования радиоэлектронной аппаратуры?

а) хладоновые;

б) химические пенные;

в) воздушнопенные;

г) углекислотные;

д) порошковые.

- Какие мероприятия по противопожарной защите предусматривают запрещение или ограничение применения открытого огня в пожароопасных местах, курение в неустановленных местах, обязательное соблюдение норм и правил при работе с огнеопасными и взрывоопасными веществами?

а) организационные;				б) технические;

в) эксплуатационные;				г) режимные.

- Какой опасный фактор пожара нарушает тепловой режим тела человека, вызывает перегрев, ухудшение самочувствия из-за интенсивного выделения необходимых организму солей, нарушения ритма дыхания, деятельности сердца и сосудов?

а) открытое пламя и искры;

б) повышенная температура окружающей среды;

в) токсичные продукты горения;

г) дым.

- Как называется состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей?

а) пожарная профилактика;			б) система предотвращения пожара;

в) пожарная безопасность объекта;		г) правила пожарной безопасности.

- К какой категории по пожарной и взрывной опасности можно отнести котельные, литейные, кузнечные и сварочные мастерские?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

Вариант 8

- К какой категории по пожарной и взрывной опасности можно отнести помещения щитов управления, механические и электроремонтные мастерские и компрессорные станции?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- Как называется быстропротекающая химическая реакция соединения вещества с кислородом воздуха, сопровождающаяся интенсивным выделением теплоты и света?

а) пожаром;

б) горением;

в) взрывом;

г) вспышкой;

д) возгоранием;

е) детонацией.

- К какой группе горючести можно отнести вещества, которые способны самостоятельно гореть после удаления источника зажигания с низкой энергией?

а) легковоспламеняющиеся;

б) вещества средней воспламеняемости;

в) трудновоспламеняющиеся.

- Как называется комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдений требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта?

а) пожарная профилактика;

б) система предотвращения пожара;

в) пожарная безопасность объекта;

г) правила пожарной безопасности.

- Какой тип огнетушителя чаще применяют при возникновении огня в автомобилях, в закрытых электрораспределительных устройствах, небольших складах, бытовых помещениях?

а) химические пенные;

б) углекислотные;

в) порошковые;

г) бромэтиловые;

д) воздушно-пенные.

Вариант 9

- Как называется наименьшая температура вещества, при которой вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания начинается устойчивое горение

а) температура вспышки;

б) температура воспламенения;

в) температура самовоспламенения.

- Что не относится к первичным средствам пожаротушения?

а) емкости с водой;

б) ящики с песком;

в) кошма;

г) огнетушители;

д) пожарная сигнализация;

е) топоры.

- Что включает в себя система предотвращения пожара?

а) комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара;

б) комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта;

в) комплекс установленных норм поведения людей, правила выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

- К какой категории по пожарной или взрывной опасности можно отнести газогенераторные помещения, участки и отделения, где выполняются работы с красками и органическими растворителями?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- Какой тип огнетушителей используют для тушения электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры?

а) порошковые;

б) химические пенные;

в) углекислотно-бромэтиловые;

г) воздушно-пенные;

д) жидкостные.

Вариант 10

- В какой стационарной установке тушения пожара выходное отверстие закрыто легкоплавким замком (температура плавления припоя замка 72ºС), вода разбрызгивается, ударяясь о дефлектор?

а) спринклерные установки;

б) дренчерные установки;

в) установки водопенного тушения;

г) установки газового пожаротушения.

- Какой опасный фактор пожара приводит к быстрому обрушению конструкций, человек может быть также поражен ударной волной, разлетающимися осколками и элементами конструкций?

а) открытое пламя и искры;

б) дым;

в) токсичные продукты горения;

г) повышенная температура окружающей среды;

д) взрыв;

е) обрушение и разрушение несущих конструкций зданий.

- Что понимают под неконтролируемым процессом горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей?

а) взрыв;

б) возгорание;

в) пожар;

г) тление.

- К какой категории по пожарной опасности относятся помещения щитов управления, механические и электроремонтные мастерские и компрессорные станции?

а) А;				б) Б;				в) В;

г) Г;				д) Д.

- Какое огнегасящее вещество, попадая на горящую поверхность, создает слой, изолирующий ее от кислорода, используют в бытовых помещениях, гаражах, на небольших складах?

а) вода;

б) водяной пар;

в) пены;

г) диоксид углерода;

д) инертные, дымовые газы;

е) твердые огнегасительные вещества.

Ключ к тесту

| Вопрос/ Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | а | г | в | б |
| 2 | а | а | в | б | г |
| 3 | д | б | в | в | а |
| 4 | в | а | в | б | г |
| 5 | д | д | б | а | в |
| 6 | а | в | б | д | г |
| 7 | г | г | б | в | г |
| 8 | б | б | а | г | в |
| 9 | б | д | а | а | в |
| 10 | а | д | в | д | е |