АГРОЦЕНОЗ — см. Агроэкосистема.

АГРОЭКОСИСТЕМА (АГРОЦЕНОЗ) — созданный с целью получения сельскохозяйственной продукции и регулярно поддерживаемый человеком биогеоценоз (поле, пастбище, огород, сад, защитное лесное насаждение, ягодник, цветник и т. д.). От естественного биоценоза агроэкосистема отличается малым разнообразием входящих в нее видов и доминированием культурных растений, которые, в свою очередь, обладают пониженной способностью противостоять конкурентам и вредителям. Агроэкосистемы поддерживаются человеком при помощи системы агрономических мероприятий (вспашка, внесение удобрений, ядохимикатов и т. д.), требующих больших энергетических затрат. Без поддержки человека агроэкосистемы быстро распадаются, возвращаясь к естественному состоянию. См. Сукцессия, Биоценоз, видовая структура.

АДСОРБЦИЯ — поглощение вещества из раствора или газа поверхностным слоем жидкости или твердого тела. Используется в очистке сточных вод и газовых выбросов.

АКТИВНЫЙ ИЛ — скопление большого количества микроорганизмов, которые в процессе биологической очистки сточных вод разрушают содержащиеся в воде растворенные органические соединения.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ       ИСТОЧНИКИ     ЭНЕРГИИ —

получение энергии не из ее традиционных источников (уголь, нефть, газ, сланцы и др.), а из возобновляемых, и спользующих энергию Солнца, ветра, приливов и отливов, геотермальных источников. Традиционные источники получения энергии, обеспечивающие 88% мировой потребности в энергии, послужили основной причиной загрязнения окружающей среды, создав ряд сложных экологических проблем («Парниковый эффект», разрушение озонового слоя и др.). Поэтому в последние годы особое внимание обращено на альтернативные источники энергии, которые могут понизить остроту возникших проблем.

АЭРОЗОЛЬ — газообразная среда с взвешенными в ней твердыми или жидкими частицами. К аэрозолям относятся дымы, туманы. См. Смог.

АЭРОТЕНК — сооружение для биологической очистки сточных вод, представляющее собой резервуар, содержащий аэробные микроорганизмы и продуваемый воздухом.

БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — технологии, в которых практически применяются знания, методы и средства с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить рациональное использование природных ресурсов и энергии и защитить окружающую среду. (Определение принято Европейской экономической комиссией ООН в 1974 г.)

БИОГАЗ — смесь газов (примерно 2/3 метана, 1/3 углекислого газа и небольшое количество других компонентов), образующаяся при анаэробном сбраживании органических веществ. Наличие метана позволяет использовать биогаз как топливо.

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (БИОГЕНЫ) — химические элементы, непременно входящие в состав живых организмов.

БИОГЕНЫ — см. Биогенные элементы.

БИОДЕГРАДАЦИЯ — свойство материалов или веществ изменять свою структуру или качество под влиянием биологических объектов.

БИОДИАГНОСТИКА — выявление причин или факторов изменения состояния среды на основе видов-биоиндикаторов. Включает в себя биотестирование.

БИОИНДИКАТОР — организм, группа особей одного вида по наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде, в том числе о присутствии и концентрации загрязнителей. См. Биодиагностика.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ — пруды, используемые для биологической очистки сточных вод. Действуют по принципу самоочищения воды, живущими в ней организмами, в результате чего накапливается илообразная масса, которая может быть использована в сельском хозяйстве в качестве удобрения или как сырье для его производства. Иногда биологические пруды попутно используют для выращивания рыбы.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (ВПК) — показатель загрязнения воды, определяемый количеством кислорода (мг/л или г/л воды), израсходованным за установленное время (обычно за 5 суток — БПК5) на аэробное биохимическое окисление органических соединений, содержащихся в воде.

БИОТЕСТИРОВАНИЕ — оценка (преимущественно в лабораторных условиях) качества объектов окружающей среды с использованием живых организмов. См. Биоиндикатор.

БИОТОПЛИВО — любая биомасса, способная, сгорая, давать энергию (древесина, торф, водоросли и т. д.); органические отходы (мусор, навоз, опилки и т. д.), способные при брожении давать тепло для обогрева парников, теплиц и других объектов.

БИОЭНЕРГЕТИКА — энергетика, основанная на использовании биотоплива. См. Альтернативные источники энергии.

БИОФИЛЬТРЫ — сооружения для биологической очистки сточных вод, в которых сточные воды проходят через фильтрующий материал, покрытый активной микробиологической пленкой.

БОЛЕЗНЬ «ИТАЙ-ИТАЙ» — заболевание, связанное с отравлением организма кадмием, приводящее к инсультам, повышению кровяного давления. Впервые отмечено в Японии у людей, потреблявших в пищу рис, загрязненный кадмием, поступившим с водой из оросительных систем. См. Тяжелые металлы.

БОЛЕЗНЬ «МИНАМАТА» — заболевание, связанное с отравлением организма соединениями ртути, приводящее к нервно-паралитическим расстройствам и нарушениям психики. Впервые отмечено в Японии у рыбаков в бухте Минамата, воды которой были загрязнены промышленными стоками, содержащими соединения ртути, с последующим их накоплением в рыбе в виде высокотоксичной метилртути. См. Тяжелые металлы.

ВПК — см. Биологическое  потребление  кислорода.

«БУМЕРАНГ    ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ»   —   выражение для обозначения затруднительной ситуации, вызванной недоучетом экологических законов, в результате чего проводимые человеком воздействия на природ обращаются против него.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА — использование энергии ветра для получения электроэнергии и других ее видов. См. Альтернативные источники энергии.

ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ — см. Вещество загрязняющее.

ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ (ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ, ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ, ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, ПРИМЕСЬ, ПОЛЛЮТАНТ) — вещество, способное причинить вред здоровью человека или окружающей среде. Присутствие в окружающей среде большинства загрязняющих веществ регламентируется соответствующими нормативами. См. ПДК, ПДВ, ПДС.

ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ — см. Вещество загрязняющее.

ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ — см. Вещество загрязняющее.

ВЗВЕСЬ — см. Суспензия.

ВИД ИСЧЕЗАЮЩИЙ — вид, которому грозит полное вымирание, т. к. численность сохранившейся популяции недостаточна для самовоспроизводства в естественных условиях. Поэтому требуются специальные меры по охране или искусственному воспроизводству вида для восстановления его численности. Безопасным уровнем численности в природе ориентировочно считают 500 особей крупных позвоночных животных, 10 тыс. особей мелких позвоночных, 50 тыс. особей беспозвоночных, 1—5 тыс. экз. растений. См. Красная книга, Вред окружающей среде экологический.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (УЩЕРБ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ) — негативные изменения окружающей среды, вызванные антропогенной деятельностью в результате воздействия на нее, загрязне-. ния окружающей среды, истощения природных ресурсов, разрушения экосистем, создающих реальную угрозу здоровью человека, растительному и животному миру. См. Охрана природы.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (УЩЕРБ     ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) — вред окружающей среде, приводящий к ущербу имущественным интересам природопользователя (собственника, арендатора природных ресурсов) в виде прямых потерь материальных ценностей, недополучения предполагаемых доходов и т. д.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЫ — отходы производства и потребления, которые в настоящее время могут использоваться в хозяйстве.

ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА — получение электрической энергии за счет солнечного излучения. См. Альтернативные источники энергии.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — получение энергии за счет тепла Земли. См. Альтернативные источники энергии.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА — получение электрической энергии путем преобразования механической энергии потока воды с помощью плотин или без них.

ДАМПИНГ ОТХОДОВ — сброс, захоронение отходов в океане и морях.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ — уничтожение вредных для человека членистоногих (главным образом насекомых и клещей, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ — все формы обеззараживания — уничтожения болезнетворных организмов биологическими, химическими (обработка хлором, озоном и другими химическими агентами) и физическими (нагревание, облучение и т. д.) методами.

ДЕРАТИЗАЦИЯ — уничтожение грызунов (прежде всего крыс) в помещениях или на каких-либо территориях.

ДЕТЕРГЕНТЫ — поверхностно-активные синтетические вещества, используемые в быту и промышленности как моющие средства и эмульгаторы. Одна из основных групп веществ, загрязняющих водоемы, т. к. с трудом подвергаются разложению микроорганизмами.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ — привнесение в природную среду, а также возникновение и нарастание в ней исходно ей не присущих химических, физических, информационных и биологических агентов. Загрязнение — все то, что выводит природные системы из состояния равновесия и отличается от наблюдаемой нормы. Уровень загрязнений контролируется различными нормативами — ПДК, ПДС, ПДВ и т. д.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — образование загрязнителей в ходе физико-химических процессов, идущих непосредственно в окружающей среде. См. Смог фотохимический.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ КОСМОСА — вывод в околоземное и ближайшее космическое пространство объектов со случайными орбитами и общее засорение этого пространства космическими объектами, вызывающими трудности в функционировании наземных устройств (радиотехнических, астрономических и др.).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ     ПЕРВИЧНОЕ — см. Загрязнение.

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ — любой физический агент, химическое вещество или биологический вид (главным образом микроорганизмы), поступающие в окружающую среду или возникающие в ней в количестве, выходящем за рамки обычного, и вызывающие загрязнение среды. По происхождению различают природные и антропогенные загрязнители, причем некоторые из последних не подвержены биодеградации, вследствие чего они аккумулируются в трофических цепях.

ЗАКАЗНИК — участок акватории или территории, где постоянно или временно запрещается использование определенных видов природных ресурсов (отдельных групп животных, растений, полезных ископаемых и т. д.). Наиболее часто встречаются охотничий заказники, создаваемые для сохранения и воспроизводства промысловых животных. Выделяют временные и постоянные заказники. Последние могут быть федерального и местного подчинения.

ЗАМКНУТАЯ     СИСТЕМА     ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ —

система водного хозяйства предприятий, промышленных узлов производственных комплексов, обеспечивающая возврат всех жидких отходов после соответствующей обработки для повторного использования или переработки на вторичное сырье. Внедрение этой системы приводит к уменьшению количества сточных вод. См. Ресурсосберегающие технологии.

ЗАПОВЕДНИК — не измененные или малоизмененные человеком природные комплексы, которые навсегда исключаются из хозяйственного использования (в том числе посещения людьми) ради сохранения в нетронутом виде эталонов природы, охраны представителей животного и растительного мира, ландшафтов и изучения этого природного комплекса. Заповедники — высшая категория охраняемых природных территорий. Всякая деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая состоянию природных объектов, запрещена как на территории заповедника, так и в пределах установленных вокруг них охранных зон.

ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ — заповедник международного значения, не измененный человеком природный территориальный комплекс, где идут естественные процессы, характер которых позволяет выявить спонтанно происходящие изменения в биосфере, в том числе глобально-антропогенные (см. Антропогенный, Глобальный).

ЗАПОВЕДНО-ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО — участок территории, выделенный для интенсивного воспроизводства дичи и проведения строго регулируемых охот.  На его территории также имеется  небольшое лесное хозяйство и проводятся научные исследования.

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ — повышение содержания в почве легкорастворимых солей, обусловленное привнесением их грунтовыми и поверхностными водами (засоление первичное) или вызванное нерациональным орошением (засоление вторичное). Засоление почв — одна из причин, ограничивающих развитие орошаемого земледелия.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ — негативные изменения функций и состава компонентов экосистемы в результате внешнего (в т. ч. антропогенного) воздействия, что приводит к нарушению традиционной хозяйственной деятельности, значительному повышению заболеваемости человека, массовой гибели живых организмов и т. д. Для устранения ущерба требуется серьезная система мероприятий и большие материальные затраты.

КАДАСТР — систематизированный свод сведений, включающий качественную и количественную опись объектов и явлений, в ряде случаев с социально-экономической оценкой и рекомендациями по их использованию. Он составляется периодически или путем непрерывных наблюдений. Различают земельный, водный, биологический, лесной, рекреационный, природных ресурсов и другие кадастры.

КАТАСТРОФА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ — необратимая ситуация, возникшая в экосистеме в результате природных аномалий (засуха, наводнение и т. д.) или аварии технического устройства, приводящая, как правило, к острым изменениям в среде, массовой гибели организмов и экономическому ущербу. Это состояние характеризуется потерей контроля за течением экологических событий. См. «Ядерная зима»,

КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ — любые метеорологические осадки: дожди, туманы, снег — в том случае,если уровень их кислотности превышает норму.

Кислотные свойства дождя обусловлены присутствием чрезвычайно активных ионов водорода. В норме у дождевой воды реакция слабокислая (рН 5,6). Это обусловлено образованием слабой угольной кислоты при растворении в воде углекислого газа, содержащегося в воздухе. В случаях, когда воздух загрязнен оксидами серы и азота, присутствующими в выхлопных газах электростанций, промышленных котельных, автомобилей и др., в каплях дождя можно обнаружить серную и азотную кислоты. Таким образом, кислотные осадки в 10—1000 раз кислее нормальных (рН 2,0—4,5). Они оказывают сильное отрицательное влияние на экосистемы, впервые отмеченное в середине 50-х годов XX в. Их главные последствия — безрыбные озера, усыхание лесов, потери урожайности сельскохозяйственных растений, рост аллергических заболеваний и т. д.

КОАГУЛЯЦИЯ — процесс слипания частиц при каком-либо внешнем воздействии (изменении температуры, воздействии электрического поля, введении химических веществ и т. д.), часто приводящий к выпадению осадка. Широко используется в очистке сточных вод.

КОМПОСТИРОВАНИЕ — способ ликвидации отходов, в основном бытовых и сельскохозяйственных, заключающийся в разложении органических веществ аэробными микроорганизмами. Получающийся в результате компост подобен гумусу и используется в качестве удобрения. См. Очистка сточных вод биологическая.

КРАСНАЯ КНИГА — список и описание редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. В ней приводится информация об основных причинах вымирания конкретных видов и о путях их спасения. Международным союзом охраны природы (МСОП) первый том Красной книги был издан в 1966 г. В СССР Красная книга была учреждена в 1974 г. Новые издания с уточненными и измененными списками видов обычно выходят через 5—10 лет. Виды, которым уже не грозит исчезновение вследствие принятых мер, выводятся из Красной книги, а те, численность которых стала катастрофически уменьшаться, — заносятся.

КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ — потенциально обратимая ситуация, возникающая в природных экосистемах в результате нарушения равновесия под воздействием стихийных природных или антропогенных факторов. Ученые считают, что в настоящее время человечество находится в состоянии восьмого экологического кризиса, и если семь предыдущих были разрешены в результате соответствующих экологических революций, то сегодняшнее положение дел может привести к экологической катастрофе.

КСЕНОБИОТИК — чужеродное для живых организмов вещество, появляющееся в результате антропогенной деятельности {пестициды, препараты бытовой химии и другие загрязнители), способное вызывать нарушение биотических процессов, в т. ч. заболевание или гибель живого организма.

МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — технологии, при которых выбросы и сбросы загрязняющих веществ сокращены до определенного минимума. Частично предотвращают загрязнение окружающей среды, и позволяют снижать дополнительные нитраты на ее защиту и восстановление.

МЕТАНТЕНК — большой резервуар для переработки анаэробными микроорганизмами избытка активного ила, образующегося при биологической очистке сточных вод. См. Очистка сточных вод биологическая.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК — достаточно большие территории, где охрана природы сочетается с отдыхом людей. Национальные парки имеют особое землепользование и административное управление.

В настоящее время выделяют четыре типа национальных парков:

—	открытого типа, где вся или почти вся территория
доступна для публики;

—	курортного типа — вокруг климатических или
бальнеологических курортов, где доступ публики открытый
или частично ограниченный;

- полузакрытого типа, где на большую часть территории посетителей не допускают, и она функционирует в режиме заповедника. Такие национальные парки преобладают в большинстве стран;

- заповедные национальные парки, почти полностью закрытые для туризма и сохраняемые в интересах науки. См. Рекреационная зона.

НИТРАТЫ — соли азотной кислоты с анионом (NO3), необходимый компонент питания растений. Широко используются в сельском хозяйстве в качестве удобрения и в пищевой промышленности в качестве добавки. Сами по себе нитраты относительно не токсичны, однако в организме могут превращаться в гораздо более токсичные нитриты.

НИТРИТЫ — соли азотистой кислоты с анионом (N02). Используются в пищевой промышленности для посола мяса и рыбы и придания изделиям привлекательного  ' вида, предотвращают возникновение опасных бактериальных инфекций (например, бутулизма). Способны реагировать в организме с аминами, образуя канцерогены.

ОБОРОТНАЯ       СИСТЕМА       ВОДОСНАБЖЕНИЯ —см. Замкнутая система водообеепечения.

ОВОС — см. Оценка воздействия на окружающую среду.

ОЗОНИРОВАНИЕ — обработка воды и/или воздуха озоном для уничтожения микроорганизмов и устранения неприятных запахов. Озонирование является более прогрессивным (но и более дорогим) способом обеззараживания воды. См. Дезинфекция, Хлорирование воды.

ОПУСТЫНИВАНИЕ — потеря местностью сплошного растительного покрова с невозможностью его самовозобновления. Может происходить как в результате естественных причин, так и в результате антропогенных воздействий на природу.

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ — изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

ОТХОДЫ        ПРОИЗВОДСТВА	(ПРОМЫШЛЕННЫЕ) — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ — см. Отходы производства.

ОХРАНА ПРИРОДЫ — система мероприятий (технологических, экономических, административно-правовых, общественных и др.), направленных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство природы Земли и ближайшего к ней космического пространства в интересах существующих и будущих поколений людей. Важными принципами этой системы являются превентивность (предупредительность), комплексность и научная обоснованность.См. Природопользование.

ОХРАНЯЕМАЯ     ПРИРОДНАЯ     ТЕРРИТОРИЯ —пространство (акватория, территория), в пределах которого обеспечивается его охрана от хозяйственной деятельности и поддержание естественного состояния для сохранения экологического равновесия. Режим охраны может быть заповедным, заказным и комбинированным .См. Охрана природы.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) — процедура, обязательная при проектировании любой деятельности, так или иначе влияющей на природную среду, и предоставляемая проектировщиками как материал для экологической экспертизы,. ОВОС характеризует проект как экологически приемлемый или неприемлемый, а также дает материал для сравнения альтернативных проектов, исключая те из них, которые могут привести к превышению предельных величин воздействия или затрат.

ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ — устранение из газовоздушной смеси примесей антропогенного происхождения, не содержащихся в атмосферном воздухе, с использованием физико-химических процессов (адсорбция, сжигание, пылеулавливание и др.).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД — устранение из сточных вод организмов, взвешенных и растворенных веществ, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека и природу с использованием различных технических методов и средств. Различают механическую, физико-химическую, химическую и биологическую очистку сточных вод. Указанные методы применяются в локальных, общезаводских, районных или городских системах очистки сточных вод .

ОЧИСТКА   СТОЧНЫХ   ВОД   БИОЛОГИЧЕСКАЯ —

удаление растворимых органических примесей с помощью микроорганизмов активного ила, разлагающих эти вещества до неорганических соединений. На практике широко распространены аэробные процессы, протекающие в естественных условиях (на полях орошения, полях фильтрации) и искусственных сооружениях (в аэротенках, на биофильтрах). Образующийся избыток активного ила перерабатывается анаэробными методами (в метантенках) или компостированием.

ОЧИСТКА    СТОЧНЫХ    ВОД   МЕХАНИЧЕСКАЯ —удаление твердых, легкоосаждающихся и всплывающих нерастворимых примесей методами процеживания (удаление более крупных частиц), отстаивания и фильтрования (удаление более мелких частиц). Для этой цели используют сита, решетки, отстойники, ловушки и т. п.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ — удаление из воды суспендированных и эмульгированных примесей, а также растворенных веществ. К этим методам относятся коагуляция, флотация, адсорбции, кристаллизация и т. д. См. Эмульсия, Суспензия.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ХИМИЧЕСКАЯ — удаление из воды растворимых примесей химическими реагентами, вступающими в химические реакции с вредными примесями и переводящими их в менее агрессивные соединения. Наиболее распространенным методом является нейтрализация кислых или щелочных сточных вод.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ — специальные инженерные конструкции, предназначенные для проведения последовательной очистки сточных вод от загрязняющих веществ. См. Вещество загрязняющее.

ПАМЯТНИК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ — уникальная природная территория или объект, имеющий мировое значение, включенный в международный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основными критериями для включения в этот список служат:

- объекты, наглядно отражающие основные этапы эволюции Земли;

- объекты, отражающие взаимодействие человека с природной средой;

- уникальные природные экосистемы;

- места обитания редких и исчезающих видов (см. Вид исчезающий) и др. Напр., Галапагосские острова, Большой Барьерный риф и др.

«ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» — постепенное потепление климата на планете в результате накопления в атмосфере антропогенного углекислого и других галоп (метана, фтор- и хлоруглеводородов), которые аналогично покрытию теплицы или закрытым стеклам автомобиля, пропуская солнечные лучи, препятствуют инфракрасному (тепловому) излучению с поверхности Земли. Вклад «парниковых» газов и разогрев нижних слоев атмосферы следующий (%): углекислый газ — 60, метан — 15, оксиды азота — 5, озон       8, хлорфторуглеводороды — 12.

Предполагают, что накопление в атмосфере «парниковых» газов приведет к потеплению, которому будут сопутствовать таяние полярных льдов, подъем уровня Мирового океана, затопление густонаселенных приморских низменностей и целых островных государств (Дания, Нидерланды, Северная Германия и др.)> опустынивание, сокращение летних осадков на 15—20% в основных сельскохозяйственных районах. Наиболее перспективными способами борьбы с «парниковым эффектом» являются: увеличение к. п. д. использования горючего на транспорте и другие виды экономии энергии, т. к. ее производство почти полностью основано на сжигании ископаемого топлива; разработка и внедрение солнечных и других бестопливных источников энергии; прекращение сведения лесов; организация и поддержка кампаний по посадке деревьев и т. п.

ПДВ — см. Предельно допустимый выброс.

ПДК — см. Предельно допустимая концентрация.

НДС — см. Предельно допустимый сброс.

ПЕРЕВЫПАС — бесконтрольный выпас скота, ведущий к деградации растительности пастбища и снижению его продуктивности.

ПЕСТИЦИДЫ (ЯДОХИМИКАТЫ) — химические соединения, используемые для защиты растений, сельскохозяйственной   продукции,   уничтожения   паразитов животных и борьбы с переносчиками заболеваний.

В зависимости от объекта защиты пестициды подразделяются на гербициды (уничтожающие сорняки), инсектициды (убивающие вредных насекомых), зооциды (для борьбы с грызунами), фунгициды (от возбудителей грибковых заболеваний), дефолианты (для удаления листьев), дефлотанты (для удаления цветков) и т. д. Пестициды отрицательно влияют на экосистемы любого уровня и здоровье человека. В большинстве своем являются ксенобиотиками, способны накапливаться в почве и воде и увеличивать свою концентрацию при движении по трофическим цепям. См. Биоконцентрирование, Биоаккумуляция.

ПОЛЛЮТАНТ   — см. Вещество загрязняющее.

ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ — территория площадью не менее 10 га, оборудованная специальными сооружениями для приема прошедших предварительную очистку сточных вод, которые биологически доочищаются в естественных условиях. Обычно используются для сельскохозяйственных или лесохозяйственных целей.

ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ — территория (обычно специально обустроенная) для биологической очистки сточных вод (см. Очистка сточных вод биологическая). Как правило, не используются для других целей. См. Поля орошения.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) — экологический норматив — максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время не влияет на здоровье человека и его потомства, а также на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС (ПДВ) — научно-технический норматив — масса вредного вещества в газовых выбросах, максимально допустимая к поступлению в атмосферу в единицу времени. ПДВ устанавливают при условии, что приземная концентрация вредного вещества не будет превышать ПДК.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ПДС) — научно-технический норматив — масса вредного вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в единицу времени в данном месте. ПДС устанавливают при условии, что концентрация вредного вещества в месте водопользования не превысит ПДК.

ПРИМЕСЬ — см. Вещество загрязняющее.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ — сфера общественно-производственной деятельности, направленная на удовлетворение потребностей человечества. Выделяют два типа природопользования — рациональное и нерациональное. Рациональное природопользование обеспечивает экономное использование природных ресурсов, их воспроизводство с учетом развития хозяйства и сохранения здоровья людей. Нерациональное природопользование ведет к исчерпанию природных ресурсов и подрыву восстановительной способности биосферы. См. Охрана природы.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ — тип физического загрязнения, связанный с превышением естественного фона излучения из-за дополнительного попадания в окружающую среду радиоактивных элементов. Основные источники радиоактивного загрязнения — ядерные испытания и установки (в т. ч. атомные электростанции).

РЕВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ — ответная реакция человечества на кризисное состояние системы «человек—биосфера».

РЕЗЕРВАТ — охраняемая природная территория с заповедным или заказным режимом; термин широко применяется в зарубежных странах, но по своему значению и режиму такие территории близки к заказникам или в некоторых странах — к понятию «заповедник» .

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ — искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова после техногенного нарушения природы (напр., открытые горные выработки). При рекультивации земель различают два этапа: рекультивацию техническую и рекультивацию биологическую.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ — восстановление плодородия почвы, включающее комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий (нанесение на отвальные грунты слоя гумуса и засевание его определенными растениями), направленных на возобновление биоты.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ — подготовка земель для последующего использования в хозяйстве: формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, строительство дорог, гидротехнических и мелиоративных сооружений.

РЕКУПЕРАЦИЯ — возвращение веществ и энергии, участвовавших в технологическом процессе в их исходном виде, для повторного использования в производственном цикле (использование тепла, выделяющегося при протекании химических реакций, для отопления). См. Ресурсосберегающие технологии.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — технологии, обеспечивающие производство продукта с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей. Ресурсосберегающие технологии включают в себя использование вторичных ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии, замкнутую систему водообеспечения и т. д. Позволяют экономить природные ресурсы и избегать загрязнения окружающей среды.

РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ — природные объекты и явления, используемые для прямого и непрямого потребления

РЕУТИЛИЗАЦИЯ — получение новой продукции того же или близкого типа путем переработки уже использованной готовой продукции (напр., получение бумаги из макулатуры, металла из металлолома и т. п.), а также использование производственно-бытовых отходов в качестве исходного продукта для другого производства (напр., битого стекла при производстве специальных видов асфальта). См. Ресурсосберегающие технологии.

РЕЦИКЛИЗАЦИЯ — повторное использование какого-либо ресурса после его обработки, делающей его пригодным для такого использования. См. Замкнутая система водообеспечения, Ресурсосберегающие технологии.

РЕЦИКЛИНГ — возвращение отходов в круговорот «производство — потребление». См. Ресурсосберегающие технологии:

РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ — вероятность деградации окружающей среды или перехода ее в неустойчивое состояние.

СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ — использование горючих бытовых (см. Отходы потребления) и промышленных

отходов (см. Отходы промышленные) для получения энергии или уменьшения их объема при захоронении.

СМОГ — термин, используемый для обозначения легко наблюдаемого загрязнения воздуха в виде аэрозольной пелены, дымки, тумана, образующихся в результате интенсивного поступления в атмосферу ныли, дыма, выхлопных и промышленных газов и других загрязняющих веществ. Существуют два основных типа смогов: влажный (лондонского типа) и фотохимический сухой (лос-анджелесского типа). Смог отрицательно влияет на здоровье людей, повреждает растения, здания и сооружения.

СМОГ ВЛАЖНЫЙ (ЛОНДОНСКОГО ТИПА) — сочетание дыма, сажи, пыли, диоксида серы и капель тумана. Обычно достигает максимального уровня рано утром при температуре примерно О °С, высокой влажности и дополняется состоянием инверсии в атмосфере. Раздражает бронхи и дыхательные пути.

СМОГ ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СУХОЙ (ЛОС-АНДЖЕЛЕССКОГО ТИПА) — смесь продуктов вторичного загрязнения воздуха, возникающих в результате разложения загрязняющих веществ солнечными лучами (озон, оксиды азота, угарный газ, органические вещества). Достигает максимального уровня около полудня при температуре 24—32 °С, низкой влажности и дополняется инверсией. Вызывает раздражение глаз и снижает зрение.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ — воды, используемые на производственные (промышленные), бытовые (коммунально-бытовые), сельскохозяйственные нужды, а также стекающие с какой-либо загрязненной территории населенных пунктов, промышленных предприятий и т. д. (ливневые сточные воды) и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства. См. Очистка сточных вод.

СУСПЕНЗИЯ (ВЗВЕСЬ) — неоднородная система, В которой твердые частицы находятся во взвешенном состоянии в жидкой среде. См. Очистка сточных вод.

ТЕПЛИЧНЫЙ ЭФФЕКТ — см. «Парниковый эффект» .

ТЕПЛОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ — тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. Основные источники теплового загрязнения — выбросы в атмосферу нагретых отработанных газов и воздуха, сброс в водоемы нагретых сточных вод.

ТЕХНОГЕННЫЙ — связанный с технической и технологической деятельностью людей.

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕНОС — распространение загрязняющих веществ с воздушными потоками на большие расстояния — за пределы границ государств, на территории которых находятся источники загрязнения. Проблема трансграничного переноса рассматривается двухсторонними и многосторонними соглашениями (в т. ч. Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Женева, 1979 г.).

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ — металлы с большой атомной массой: свинец, медь, цинк, никель, кобальт, сурьма, олово, висмут, ртуть. При антропогенном рассеивании загрязняют окружающую среду, оказывая токсическое воздействие даже в малых концентрациях в результате их биоаккумуляции в живых организмах и природных экосистемах. См. Болезнь «Минамата», Болезнь «Итай-Итай».

УРБАНИЗАЦИЯ — процесс преобразования естественных ландшафтов в антропогенные, развивающийся под влиянием городской застройки; рост и развитие городов; увеличение удельного веса и роли городского населения в стране, регионе, мире. В ближайшие годы в городах будут жить 80% населения (сейчас проживают примерно 60%). Урбанизация — мощный экологический фактор, сопровождающийся преобразованием природных экосистем и массовым производством различных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ — использование веществ, содержащихся в отходах после их переработки в качестве сырья для производства полезной продукции (напр., удобрений из осадков сточных вод).

УЩЕРБ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Вред окружающей среде экологический.

УЩЕРБ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — см. Вред окружающей среде экономический.

ФЛОТАЦИЯ — извлечение из воды различных веществ с помощью мелких пузырьков воздуха, увлекающих эти вещества на поверхность воды, которые остаются там в виде пены. Применяется в очистке сточных вод.

ФРЕОНЫ (ХЛАДОНЫ) — хлорфторуглеводороды (ХФУ) — высоколетучие, химически инертные у земной поверхности вещества, широко применяемые в производстве и быту в качестве хладагентов (в холодильниках, кондиционерах, рефрижераторах), пенообразователей, распылителей в аэрозольных упаковках и т. д.

Были синтезированы в 30-х годах, но стали широко применяться в промышленном производстве лишь с начала 60-х годов. Фреоны, поднимаясь в верхние слои атмосферы, подвергаются фотохимическому разложению с образованием соединений, интенсивно разрушающих озон. Чрезмерное применение фреонов привело, как полагают, к истощению озонового экрана и возникновению озоновых «дыр». Кроме того, фреоны играют значительную роль в создании «парникового эффекта».

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ — добавление в водопроводную воду фтора для предупреждения кариеса зубов в районах, где количество этого элемента ниже необходимого.

ХИМИЧЕСКОЕ	ПОТРЕБЛЕНИЕ	КИСЛОРОДА

(ХПК) — показатель загрязнения воды органическими соединениями, определяемый как количество кислорода (мл/л или г/л воды), необходимое для полного окисления загрязняющих веществ (обычно бихроматом калия). Служит для расчета производительности очистных сооружений.

ХЛАДОНЫ— см. Фреоны.

ХЛОРИРОВАНИЕ (ВОДЫ) — обработка питьевой воды или сточных вод хлором с целью их обеззараживания. Поскольку хлорирование питьевой воды в ряде случаев приводит к образованию мутагенов и канцерогенов, его заменяют озонированием.

ХПК — см. Химическое потребление кислорода.

ХРАНИЛИЩЕ ОТХОДОВ — локализованное место складирования твердых отходов, оборудованное специальными техническими средствами, которое должно наносить по возможности минимальный ущерб окружающей среде (рис. 57).

ШЛАМ — извлеченный из сточных вод и очистных сооружений илистый осадок, содержащий 95— 98% воды. Он составляет почти 1% обрабатываемых стоков. Первоначально перерабатывается в метан-тенках, затем обезвоживается. Проблема его дальнейшей утилизации состоит в том, что он часто содержит тяжелые металлы, а это делает невозможным компостирование и сельскохозяйственное использование значительной его части и вынуждает к складированию или сжиганию. См. Хранилище отходов.

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ — тип физического загрязнения, характеризующийся превышением естественного уровня шумового фона. Особенно характерно для городов, окрестностей аэродромов, промышленных объектов; негативно воздействует на человека, животных и даже растения.

ЭВТРОФИКАЦИЯ— повышение первичной продуктивности водоемов в результате накопления в воде биогенных элементов, главным образом азота и фосфора. Этот естественный процесс может быть ускорен антропогенной деятельностью. Биогенные компоненты поступают в водные экосистемы как водным, так и воздушным путем

Основными причинами эвтрофикации водоемов являются: эрозия почвы; применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений; использование фосфорсодержащих детергентов; отходы животноводства; выбросы в атмосферу, приводящие к образованию кислотных осадков и т. д.Основными критериями характеристики процесса эвтрофикации водоемов являются: увеличение концентрации биогенных элементов; увеличение содержания взвешенных частиц, особенно органического происхождения; увеличение концентрации фосфора в донных отложениях; уменьшение проникновения солнечного света из-за возрастания мутности воды.

В результате этого происходит значительное увеличение биомассы фитопланктона; уменьшение концентрации растворенного кислорода в водной толще; смена популяций

донных водорослей на популяции с преобладанием сине-зеленых водорослей (фитопланктона); уменьшение видового разнообразия водоема.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА — деятельность по выявлению и прогнозированию предполагаемого воздействия какого-либо проекта с целью смягчения последствий этого воздействия на окружающую среду. Основные принципы экологической экспертизы — гласность при обсуждении проектов, независимость, научная обоснованность, комплексный характер. См. Оценка воздействий на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ — любое физическое, химическое и биологическое средство, наносящее материальный урон, снижающее обороноспособность и приводящее к ухудшению здоровья (вплоть до гибели) противника и мирного населения через изменение природной среды обитания (напр., распыление ядохимикатов во время войны во Вьетнаме, разлив нефти в Персидском заливе во время Ближневосточного конфликта).

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ — нарушение права, действующих законов, повлекшее за собой причинение ущерба окружающей среде и природным ресурсам. Рассматривается в двух аспектах: экономическом и экологическом.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — преднамеренное злостное нарушение окружающей среды, противоречащее национальным законам или международным соглашениям. Во многих странах относится к уголовным преступлениям.

ЭКОСФЕРА — см. Биосфера.

ЭМУЛЬСИЯ — жидкость, насыщенная несмешивающимися капельками другой жидкости.

ЭРОЗИЯ — разрушение горных пород, почв или любых других поверхностей, обычно сопровождающееся переносом частиц с одного места на другое.

Различают естественную и антропогенную эрозию. Естественная эрозия протекает обычно очень медленно и уравновешивается естественным почвообразованием. Антропогенная эрозия является ускоренной и обусловлена неправильным природопользованием (неправильная обработка полей, отсутствие лесозащитных полос, оголение земли при строительстве и т. п)

ЭТАЛОН ПРИРОДЫ — участок пространства, отражающий естественное состояние природы, не подвергшейся антропогенным изменениям.

«ЯДЕРНАЯ ЗИМА» — сильное глобальное похолодание, возможное в результате крупномасштабной ядерной катастрофы. Этот прогноз основан на теоретических моделях, учитывающих количество дыма и пыли, которые будут выброшены в атмосферу и затруднят проникновение к Земле солнечных лучей. «Ядерная зима» — глобальная экологическая катастрофа, которая привела бы к полной невозможности сохранения на Земле высших форм жизни, включая человека.

ЯДОХИМИКАТЫ — см. Пестициды.

ЛИТЕРАТУРА

Величковский Б. Т., Кирпичев В. И., Суравеги-на И. Т. Здоровье человека и окружающая среда: Учеб. пособие. — М.: Новая школа, 1997. — 240 с.

Винокурова Г. С. и др. Природопользование: Пробный учебник для 10—11 кл. профильных школ. — М.: Просвещение, 1994. — 255 с.

Вронский В. А. Прикладная экология: Учеб. пособие. — Ростов н/Д, 1996. — 512 с.

Демина Т. А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды: Пособие для учащихся старших классов общеобразоват. учреждений. — 3-е изд. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 143 с.

Зверев А. Т. и др. Экология// Сборник задач и упражнений для 6—8 кл. средней школы. — М.: Изд-во МИИГАиК, 1996. — 200 с.

Криксунов Е. А, Пасечник В. В., Сидорин А. П. Экология: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений. — М.: Дрофа, 1995. — 240 с.

Любимцев В. В. Неизвестное об известном. — М.: Дрофа; Лирус, 1995. — 352 с.

Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология: Учеб. пособие для 9—11 кл. общеобразоват. школы. — М.: Школа-Пресс, 1996. — 464 с.

Миллер Т. Жизнь в окружающей среде/ Под ред. Г. А. Ягодина. — М.: Прогресс; Пангея, 1993. — Ч. 1. — 256 с.

Миллер Т. Спешите спасти планету/Под ред. Г. Я. Ягодина. — М.: Прогресс; Пангея, 1994. — Ч. 2. — 336 с.

Миллер Т. Жизнь в окружающей среде/Под ред. Г. А. Ягодина. — М.: Прогресс; Пангея, 1996. — Ч. 3. — 400 с.

Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. —

Учебник для 9—11 кл. общеобразоват. школы. — М.: АО МДС; Юнисам, 1995. — 232 с.

Небел В. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2 т. — М.: Мир, 1993. — 760 с.

Никишов А. И. Справочник школьника по биологии: 6—9 кл. — М.: Дрофа, 1996. — 176 с.

Окружающая среда: энциклопедический словарь-справочник. — М.: Прогресс, 1993. — 640 с.

Ревеллъ П., Ревеллъ Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. Кн. 1. Народонаселение и пищевые ресурсы. — М.: Мир, 1994. — 340 с.

Ревеллъ П., Ревеллъ Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. Кн. 2. Загрязнения воды и воздуха. — М.: Мир, 1995. — 296 с.

Ревеллъ П., Ревеллъ Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. Кн. 3. Энергетические проблемы человечества. — М.: Мир, 1995. — 291 с.

Ревеллъ П., Ревеллъ Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. Кн. 4. Здоровье и среда, в которой мы живем. — М.: Мир, 1995. — 191 с.

Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний. — М.: Изд-во МНЭПУ1, 1993. — 262 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М.: Мысль, 1990. — 637 с.

Толковый словарь по охране природы / Под ред. В. В. Снакина. — М.: Экология, 1995. — 191 с.

Химия и общество. — М.: Мир, 1995. — 560 с.

Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Основы экологии: Пробный учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 1995. — 240 с.

Шустов С. В., Шустова Л. В. Химические основы экологии: Учеб. пособие для учащихся школ, гимназий с углубл. изуч. химии, биологии и экологии. — М.: Просвещение, 1994. — 239 с.

Экология: Программы для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 1994. — 45 с.