Содержание.

Пояснительная записка.

Раздел I Электрические и магнитные цепи

Блок 1 Основные понятия об электрических и магнитных цепях.

Нелинейные электрические цепи.

Блок 2 Электрические однофазные цепи переменного тока

Резонанс напряжений и токов

Трехфазные цепи переменного тока.

Раздел II Электротехнические устройства

Блок 3 Электронные приборы и устройства.

Выпрямительные устройства. Схемы выпрямления. Фильтры.

Усилители. Генераторы. Интегральные микросхемы.

Блок 4 Электроизмерительные приборы

Блок 5 Электрические аппараты

Блок 6 Трансформаторы

Блок 7 Электрические машины переменного тока.

Электрические машины постоянного тока.

Раздел III Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии.

Блок 8 Электрические станции, сети.

Блок 9 Электропривод.

Электроинструмент.

Блок 10 Потребление электроэнергии.

Литература.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая тетрадь, должна помочь, обучающимся в учебных заведения начального профессионального образования, при изучении учебной дисциплины “Электротехника”

Рабочая тетрадь включает следующие темы:

- «Электрические и магнитные цепи»,

- «Нелинейные электрические цепи»,

- «Однофазные цепи переменного тока,

- “Резонанс напряжений и токов”,

- “Трёхфазные цепи переменного тока”,

- “Электронные приборы и устройства”,

- “Выпрямительные устройства”,

- “Усилители, генераторы, ИМС”,

- “Электроизмерительные приборы”,

- “Трансформаторы”,

- “Машины переменного тока”,

- “Машины постоянного тока”,

- “Электрические станции, сети”,

- “Электропривод, электроинструмент”,

- “Потребление электроэнергии”.

Структура рабочей тетради соостветствует основной профессиональной образовательной программе в соответствии с ФГОС по профессии НПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Уровень заданий соостветствует требованиям стандарта НПО по учебной дисциплине “Электротехника”. С помощью тетради можно осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль знаний и умений обучающихся по вышеуказанным темам. Тетрадь поможет обучающимся закрепить знания по электротехнике, понять физические процессы в электрических цепях, применять полученные умения и знания в своей будущей профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы*;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ*;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов*;

- виды и свойства электротехнических материалов*;

Примечание: * -   обучающиеся овладевают данными знаниями и умениями при овладении ПМ. 01. профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Рабочая тетрадь состоит из 3 разделов и 10 блоков

В каждом блоке имеются теоретические вопросы и вопросы прикладного характера - расчетные задачи, а также вопросы, где нужно закончить предложение. В некоторых блоках имеются вопросы по составлению структурных схем (классификация тех или иных приборов). Имеются незаполненные  номера вопросов, куда преподаватель может дополнительно вписать задания.

РАЗДЕЛ 1

БЛОК 1

Электрические и магнитные цепи

А. Основные понятия об электрических и магнитных цепях

1. Что представляет собой электрический ток?

Ответ:  направленное движение электрических зарядов.

2. По каким явлениям мы можем судить о наличии тока?

Ответ:  тепловые, магнитные, химические.

3. Что называют электрической цепью?

Ответ:    совокупность устройств, образующих путь для прохождения электрического

тока.

4. Что является основными частями простейшей электрической цепи?

Ответ:  источник энергии, потребитель, соединительные провода, выключатель.

5. Какими величинами характеризуется режим работы электрической цепи?

Ответ: силой тока I, напряжением U, сопротивлением R.

- Сопротивлением проводника определяется формулой:

R=ρlS

7. Определите сопротивление железной проволоки длиной 350 м и сечением А х 10 - 6 м 2 ?

Решение:  R = 12 x 10 - 8 x 350 / 4 x10 - 6 = 1050 x 10 - 2 Ом = 10,5 Ом

Дано: L = 350  м    	Ответ: R = 10, 5 Ом

S = 4 x 10 - 6  м 2

 = 12 x 10 - 6 Ом x м

Найти:  R - ?

8. Какой из проводов, имеющих одинаковый диаметр и длину, сильнее нагревается -

алюминиевый или железный? Сила тока одинакова?

а. железный

б. оба нагреются одинаково

в. медный

9.  Какие основные физические законы описывают режим работы электричекой цепи?

Ответ: Закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи, I и II законы Кирхгофа.

10. Сформулируйте и запишите правила Кирхгофа:

Ответ: В любом узле электрической цепи сумма притекающих токов равна сумме

утекающих токов;    I = O.

В любом замкнутом электрическом контуре алгебраическая сумма Э.Д.С. равна

алгебраической сумме напряжений на резисторах, входящих в этот контур; Е =  I z.

11. Сколько ветвей,  узлов,  контуров содержит электрическая цепь, изображённая на

рисунке:

Ответ: ветвей  3

r					            контуров  3

Е		       r		  r		            узлов  2

12. Что называют магнитной цепью?

Ответ: Сочетание магнитопроводов и воздушных зазоров, в которых

распространяется магнитный поток.

13. Какие бывают магнитные цепи?

Ответ: Разветвлённые и неразветвлённые, однородные и неоднородные,

симметричные и несимметричные.

14. Какие величины характеризуют магнитное поле?

Ответ: Магнитная индукция, магнитный поток, напряжённость магнитного поля,

магнитодвижущая сила.

15. Запишите формулы:

магнитная индукция:               B=FIl

магнитный поток: 	Ф=Β⋅S

16. Основными элементами магнитной цепи являются:

Ответ: Источник магнитного поля, магнитопровод из ферромагнитного материала.

17. Что такое гистерезис?

Ответ: Явление, тесно связанное с остаточным намагничиванием; магнитные

смещения в ферромагнетике несколько необратимы.

18. Что определяет закон полного тока?

Ответ: зависимость напряжённости магнитного поля от токов, её возбуждающих.

19. Запишите закон полного тока:

однородная магнитная цепь

I w = H ℓ

сложная магнитная цепь

I w = H 1 ℓ 1 + H 2 ℓ 2...+ H n ℓ n =  H k ℓ

20. Аккумулятор с r = 0,8 Ом работает на лампочку с R = 12,5 Ом, при этом ток в цепи

равен 0, 28 А. Чему равна Э.Д.С. и напряжение на лампочке?

Дано: r = 0,8 Ом; 	Решение: Е = I (R+Z)	U = I R

R = 12,5 Ом; 	E = 0,28 (12,5 + 0,8) = 3, 724 В; U = 0,28x12,5 = 3,5 В

I = 0,28 А	Ответ:      Е = 3, 724 В                     U = 3,5 В

Найти: Е - ?     U - ?

21. Рассчитайте полное сопротивление цепи и нарисуйте электрическую схему

соединения, если 10 проводников сопротивлением 5 Ом каждый, соединены в пять

одинаковых параллельных групп.

Дано: R - R 10  = 5 Ом                   r1                       r                     r                      r                      r9

Найти: R ОБ - ?

r2                       r                      r                      r                  r10

Решение: R ОБ = R x R 2 / R 1 + R2 + R 3 x  R4 / R 3 + R4 +...Rn x Rk / Rn+Rk;

RОБ = 2,5 + 5 = 12,5 Ом

Ответ:       RОБ = 12,5 Ом

22. Какова индукция магнитного поля, действующего на проводник с силой 8 Н, если

длина проводника в магнитном поле равна 0,6 м, а сила тока в нём 18 А?

Дано:   	Решение: В = F / I· ℓ

F = 8 H

L = 0,6  м      	B = 8 / 18 x 0,6 = 0,11 Тл

I = 18 А

Найти: В - ?	            Ответ:  B = 0,11 Тл

Нелинейные электрические  цепи

26. Нелинейными электрическими цепями называют цепи, параметры которых R, L, C

зависят от тока и напряжения

27. Каковы особенности нелинейных электрических цепей, позволяющих осуществить

ряд важных для практики процессов?

Ответ: а. выпрямление переменного тока

б. преобразование переменного тока

в. преобразование частоты переменного тока

г. стабилизация тока и напряжения

28. Нелинейные электрические цепи широко применяют в: автоматическом управлении и

регулировании, электроизмерительной технике, радиоэлектронике

29. Перечислите нелинейные элементы нелинейных электрических цепей:

Ответ:  лампы накаливания, полупроводниковые и вакуумные аноды, тиристоры и

триоды, ионные приборы

30. Какие бывают характеристики нелинейных элементов?

Ответ: симметричные и несимметричные

31. Укажите характеристики термосопротивления, лампы накаливания ионного прибора,

полупроводникового термосопротивления, изображенные на графиках:

U	1	U	3

2	4

о	I 	о	I

1.Лампа накаливания

2.Термосопротивление

3.П/п термосопротивление

2	4.Ионный прибор

1

БЛОК 2

Электрические цепи переменного тока

32. Какой электрический ток называют переменным?

Ответ: периодически изменяющий своё направление и величину.

33. Какие бывают цепи переменного тока?

Ответ: однофазные и многофазные

линейные и нелинейные

простые и сложные

с сосредоточенными и распределёнными параметрами

с взаимоиндуктивностями и без взаимоиндуктивностей

34. Запишите мгновенные значения токов i и напряжений u в любой момент времени t:

i= I m sin ( ω t +  i )

U = U m sin (ω t +  U )

35. Нарисуйте временную диаграмму синусоидального тока:

i

t

36. Напряжение и сила тока в нагрузке изменяются в зависимости от времени так:

u = U m cos ωt

i = I m  cos (ωt -  / 2 )

Каков характер нагрузки ?

Ответ: индуктивная, это видно из векторной диаграммы.

37. Изменение силы тока в зависимости от времени задано управлением i = s cos 200  t. Найти частоту и период колебаний  амплитуду колебаний силы тока, а также  значений силы тока при фазе  / 3 рад.

Дано:  i = s cos 200  t

Найти: f - ?    T - ?   I T - ?   i /  / 3 - ?

Анализ:  i =  I T  cos cot

i = 5 cos 200  t

co = 2  / T  T = 2   / w

w = 2  f  f = w / 2 

i = s cos  / 3 = 2 

Решение: I T  = 5 A

T = 2  / 200  = 0,01

f = 200  / 2  = 100 Гц

i = 5 cos 60 = 5 x 0,866 = 4,33 A

38. Что служит источниом переменного тока?

Ответ: электромашинный генератор, вращаемый первичным двигателем ( паро - и

гидротурбинами,  дизелем)

39. Какое значение переменного тока называют действующим?

Ответ: это значение постоянного тока, при котором за период переменного тока в

проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе.

40. Запишите действующие значения тока, напряжения, Э. Д. С. :

I=Im2            U=Um2               E=Em2

41. Запишите, какими преимуществами обладает переменный ток перед  постоянным:

Ответ: Генераторы переменного тока значительно дешевле в производстве.

Переменный ток  легко трансформируется.

Переменный ток  легко преобразуется в постоянный и т.д..

42. Чем объясняется увеличение активного сопротивления проводников переменному току?

Ответ:   Из-за неравномерного распределения тока по сечению проводника, так что

плотность тока будет возрастать от оси к поверхности проводника, а это

приводит к увеличению сопротивления проводника, т.е. из-за поверхностного

эффекта.

43. В цепи переменного тока содержатся электрические лампочки, обладающие

активным сопротивлением. Как меняется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

Ответ:       ток  и напряжение совершают колебания в одинаковой фазе.

44. Нарисуйте векторную диаграмму для цепи переменного тока, содержащую

конденсатор:

о	          I

90о

Uc

45. Нарисуйте векторную диаграмму для цепи переменного тока, содержащую

индуктивность:	UL

90о

o	   I

46. Каково сопротивление конденсатора емкостью 4 x 10 - 6 Ф  в цепях с частотой

переменного тока 5O и 400 Гц.

Дано: С = 4 x 10 - 6  Ф 	Анализ:	                     Решение:

f 1 = 50 Гц             Xc = 1 / 2  f c         Xc 1 = 1 x 10 6 / 6,28 x 50 x 4 = 796  Ом

f 2  = 400 Гц                                           Xc 2 = 1 x 10 6 / 6,28 x 400 x 4 = 99,5 Ом

Найти: Xc 1  - ?   Xc 2  - ?

47. Конденсатор включён в цепь переменного тока стандартной частоты. Напряжение в

сети 220 В. Сила тока в цепи этого конденсатора 2,5 А. Какова ёмкость

конденсатора?	Анализ:	Решение:

Дано: U = 220 B	     I = U / X c		C = 2,5 / 220 x 6,28 x 50 = 36 мкФ

I = 2,5 А	Xc = 1 / 2 fc

f = 50 Гц               I = U 2 fc

Найти: С - ?

48. Каково индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 0,2 Гм при частоте

тока 50 и 400 Гц?	Анализ:	      Решение:

Дано: L = 0,2 Гн	Xc = 2 fL                         X L1  = 2 x 3,14  x 50  x 0,2 = 62,8 Ом

f 1  = 50 Гц	X L 2  = 2 x 3,14 x 400 x 0,2 = 502,4 Ом

f 2 = 400 Гц

Xc - ?

49. Катушка с очень малым активным сопротивлением вклбчена в цепь переменного

тока с частотой 50 Гц. При  напряжении 125 В сила тока равна 2,5 А. Какова

индуктивность катушки?

Дано: U = 125 В	Анализ:	Решение:

I = 2,5 A	 I = U / X L	L = 12,5 / 2,5 x 6,28 x 50 = 0,16 Гн

f = 50 Гц	                       X L = 2 f L

Найти: L - ?	I =  U / 2 f L

50.

Резонанс напряжений и токов

51. Что представляет собой резонанс?

Ответ: совпадение частоты вынужденных колебаний, сообщаемых системе извне, с

частотой собственных свободных колебаний системы.

52. При каком соединении проводников в цепи возникает резонанс напряжений;

резонанс токов?

Ответ: резонанс напряжений возникает при последовательном соединении R, L,С.

Резонанс токов возникает при параллельном соединении проводников R, L,С.

53. При каком условии возникает резонанс напряжений? Схема, график?

Ответ:    ХL = Хс	I

R                    C                L

o                                          ω

ωрез

54. Запишите закон Ома для последовательной цепи  переменного тока с R, L, С:

Ответ:

I=UR2+XL+XC2

55. Как определить полное сопротивление цепи переменного тока?

Z=R2+XL+XC2

56. Как определяется сила тока в последовательной цепи с R LC при резонансе

напряжений?

Ответ:                I=UR

57. Нарисуйте векторную диаграмму резонанса напряжений:

Ответ:	UL

I

o	                U=IR

UC

58. При каком условии в параллельной цепи с  R, L,С  возникает  резонанс токов?

Ответ: резонанс токов возникает, если

59. Нарисуйте векторную диаграмму резонанса токов:

Ответ:	IL

o

I	U

IC

60. Нарисуйте треугольник мощностей  и укажите все обозначения:

Ответ:

S					S -  полная мощность ( ВА )

Q		P -  активная мощность ( Вт )

Q -  реактивная мощность ( ВАр )

P

61. Как определить полную мощность,  активную мощность, реактивную мощность из

треугольника мощностей?

Ответ:   активная мощность     P = I · U x cos 

полная мощность        S = I ·U

реактивная мощность Q = I · U · sin 

62. Каков смысл коэффициента мощности?

Ответ: cos  показывает, какая часть полной мощности безвозвратно расходуется

нагрузкой.

63. Как можно определить cos ?

Cosϕ=PIU            Cosϕ=PS            Cosϕ=rZ

64. Индуктивность L = 0,2 Гн, ёмкостное сопротивление XC = 32 Ом активное

сопротивление R = 10 Ом соединены последовательно. Частота тока f = 50 Гц.

Возникает ли резонанс?

Дано:  L = 0,2 Гн	Анализ:	Решение:

Xc = 32 Ом	XL = XC____	 XL = 2 x 3,14 x 50 x 0,2=31.4 Ом

R = 10 Ом	XL = 2 fL	XL  XC - резонанса не будет.

f = 50 Гц

65. В цепь переменного тока с частотой 400 Гц включена катушка индуктивностью 0,1 Гн.

Конденсатор какой ёмкости надо включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс?

Дано: f = 400 Гц	 Анализ: XL  = XC 			Решение:

L = 0,1 Гн		    2 fL = 1 / 2 c		C = 1 / 4 x 9,86 x 16 x 10 4 x 0,1 =

Найти: С - ?	             C = 1 / 4 2 f 2 L		=1,6 x 10 - 6Ф = 1,6 мкФ

66. В цепь включены конденсатор ёмкостью 2 мкФ и катушка инлуктивностью0,05 Гн.

При какой частоте тока в этой цепи будет резонанс?

Дано:  С = 2 x 10 - 6 Ф	Анализ:    	Решение:

L = 0,05 Гн	          XL = XC      f =  1 / 4 ·9,86 ·0,05 ·2 ·10 - 6 =  4 ·10 - 6 = 2 x 10 - 3 Гц

Найти: f - ?          2 fL = 1 / 2 f C

2 fL = 1 / 2 f C

f =  1 / 4 2 L C

67. Определить полное сопротивление 10 Ом, индуктивностью 0,05 Гн и

конденсатором ёмкостью2 x 10 - 6Ф соединены последовательно и включены под

напряжение 100 В при частоте тока 500 Гц. Определите силу тока в цепи, и

напряжение на отдельных элементах.

Дано: L = 40 x 10 -3 Ф

R = 10 Ом

С = 50 x 10 -6Ф

f = 50 Гц

Найти: Z  - ?

Анализ: Z =  R2 + ( 2 fL -  1 / 2 f c )2

Решение: Z =  100 + ( 2 x 3,14 x 50 x 40 x 10 -3 - 1 / 2 x 3,14 x 50 x 50 x 10 -6 ) 2=

=52,4 Ом.

68. Катушка с активным сопротивлением 10 Ом, индуктивностью 0,05 Гн и

конденсатором ёмкостью 2 x 10 -6Ф соединены последовательно и включены под

напряжение 100 В при частоте тока 500 Гц. Определите силу тока в цепи, и

напряжения на элементах.

Дано: R = 10 Ом	Анализ:

L = 0,05 Гн	I = U /  R2 + ( XL + XC )2

С = 2 x 10 -6 Ф	           I = U /  R2 + ( 2 fL - 1 / 2 fc) 2

U = 100 B	UА = I x R

f = 500 Гц	UC  = I x XC = I x 1 / 2 f c

Найти: I - ?   UA - ?   	UL = I x XL = I x 2 fL

UL - ?   UC - ?

Решение:

I = 100 / 100 + ( 2 x 3,14  x 500 x 0,05 - 1 /  2 x 3,14 x 500 x 2 x 10 -6 )2 =

=100 /  100 + ( 157 - 159 )2  = 9,8 А

U A  = 10 x 10 = 100 B

UC  = 10 1 / 2 x 3,14 x 500 x 2 x 10 -6 = 1592 В

UL = 10 x 2 x 3,14 x 500 x 0,05 = 1570 B

69. Чему равен коэффициент мощности лампы накаливания, электроплитки,

электропаяльника?

Ответ: cos  = 1.

70.     Дроссель в цепи лампы древнего света снижает cos  до 0.5. Как повысить cos ?			Ответ: параллельно дросселю подключить конденсатор.

71.     Активное сопротивление цепи мало. Что показывает ваттметр? Какие

преобразования энергии происходят в этой цепи?

Ответ: ваттметр покажет ноль. Энергия генератора тока периодически то преобразуется в

энергию магнитного поля катушки и электрическую энергию конденсатора, то

возвращается генератору.

72.	При включении электродвигателя в сеть переменного тока вольтметр показал 200

В., амперметр 7А., а ваттметр 900 Вт. Определите коэффицент мощности.

Дано:				Анализ:			Решение:

U=200В		Р= I*U*cos 				cos = 900/(7*200)= 0.6 А

=7А			cos = Р/( U*)

Р=900Вт

________

cos -?

73.	Двигатель переменного тока потребляет мощность 880 Вт при напряжении 220 В и

коэффиценте мощности 0.8. Определить какой силы ток потребляет двигатель.

Дано:				Анализ:			Решение:

Р=880 Вт			Р= I*U*cos 				= 880/(220*0.8)= 5 А

U=220В			= Р/( cos * U)

cos =0.8

-?

74.

75.

Трехфазные цепи переменного тока.

76. 	Укажите достоинства трехфазной системы:

Ответ: при передаче одной и той же мощности многофазным током требуется меньшее

сечение проводов;	создание вращающегося магнитного поля;	      возможность получения

различных напряжений в одной и той же трехфазной системе;	простота конструкции

трехфазных двигателей;	экономия в массе проводов до 20-30% по сравнению с

однофазной системой.

77.	Дайте определение трехфазной симметричной системе:

Ответ:	система трех переменных Э.Д.С. одной частоты и одинаковой амплитуды,

сдвинутых по фазе одна относительно другой на 120.

78.	Какое соединение фазных обмоток называется “звезда”?

Ответ:	фазные обмотки генератора или потребления соединить так, чтобы концы

были соеденены в общую точку, а начала подсоеденены к линейным проводам.

79. 	Какое соединение фазных обмоток называется “треугольник”?

Ответ:	конец первой фазы соединен с началом второй, конец второй с началом

третьей, конец третьей с началом первой.

80.	Напишите формулы связывающие линейные и фазные токи и напряжения при

соединении “звезда” и “треугольник”:

соединение                                   соединение 

л = ф                                                                   л = 3  ф

Uл = 3 Uф                                                        Uл  = Uф

81. 	В каком случае, ток в нулевом проводе равен 0?

Ответ:       при симметричной нагрузке сумма векторов фазных токов образует

замкнутый треугольник, в этом случае ток в нулевом проводе равен 0.

82. 	Линейное напряжение, подводимое к трехфазному двигателю, равно 220В. Обмотка двигателя имеет полное сопротивление 10 Ом. Определить токи в линейных проводах и в обмотке двигателя, если последняя соединена треугольником.

Дано: 			Анализ:				Решение:

Uл  = Uф=220В		По закону Ома			 ф =220/10=22 А

Z=10 Ом			 ф = Uф/Z				л = 22*1.73=38 Н

___________		л = ф 3

л - ? ф - ?

83. 	Нарисуйте схему включения ваттметра в трехфазную цепь для измерения мощности:

w

А

В

С

О

84. 	Напишите формулу для определения мощности трехфазной цепи в общем случае и при равномерной нагрузке:

Р= РА+РВ+РС			Р= 3 фUф cos 

85. 	Трехфазный потребитель с симметричной нагрузкой имеет активное сопротивление 6Ом и индуктивное сопротивление 8Ом в каждой фазе. Линейное напряжение 220 В. Определить мощность потребителя, если он соединен звездой.

Дано:					Анализ:				Решение:

r=6Ом			UФ= UЛ/3				UФ=220/1.73=127 В

XL=8Ом			Z=(r2+XL2)				Z=(36+64)=10 Ом

UЛ=220В			IФ=UФ/Z				IФ=127/10=12.7 А

________			cos  = r/Z				cos =6/10=0.6

Р-?				РФ = IФUФcos			РФ=12.7*127*0.6=967.74 Вт

Р = 3РФ				Р= 3*967.74 = 2903.22 Вт

86.	Обмотки потребителя трехфазного тока, соединенные треугольником, включены под линейное напряжение 380 В. Активное сопротивление 1 фазы r1=8 Ом, индуктивное XL=4 Ом. Активное сопротивление 2 фазы r2=2 Ом, индуктивное XL2=6 Ом. Активное сопротивление 3 фазы r3=3 Ом, индуктивное XL3=5 Ом. Определить общую мощность трех фаз?

Дано:				Анализ:				Решение:

U= 380В                            Z1 = r 2  + XL1 2                                            Z1 = 8,9 Ом

r1 = 8 Ом                             I1 = U / Z1			  I1 = 42,6 А

r2 =   2 Ом                              cos  1 = r1 / Z1         		  cos  1 = 0,9

r3 = 3 Ом                              Р1 = I 1 U1  cos  1   		  Р1 = 14569 Вт

XL 1 = 4 Ом                          Аналогично для остальных         Р2 = 7332 Вт

XL 2 = 6 Ом			  двух фаз                                      Р3 = 12694 Вт

XL 3  = 5 Ом			  Р=Р1+Р2+Р3			  Р = 34595 Вт

-----------------

Р - ?

РАЗДЕЛ 2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.

БЛОК - 3

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА.

87.	 Заполните классификацию электронных приборов:

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

электровакуумные

приборы

полупроводниковые

приборы

электронные

приборы

газоразрядные

приборы

униполярные

биполярные

диоды

электронные

лампы

газотроны

тиратроны

транзисторы

электронно-

лучевые трубки

ртутные

выпрямители

тиристоры

вакуумные

фотоэлементы

фоторезисторы

фотодиоды

фотоэлектронные

умножители

фототранзисторы

светодиоды

полевые

токовые

88. 	Заполните классификацию полупроводниковых диодов; укажите их условные обозначения:

полупроводниковые приборы

Фотодиод

Светодиод

Выпрямительный

Диод

Стабилитрон

Варикап

Туннельный

диод

СВЧ-диод

89.	Заполните классификацию транзисторов:

Транзисторы

генераторные

усилительные

по назначению

материал

по мощности

конструктивно-технологические

разновидности

импульсные

германиевые

малой мощности

сплавные

кремниевые

точечные

средней мощности

большой мощности

плоскостные

дрейфовые

частоты

низкая

высокая

средняя

сверх-высокая

90. 	Нарисуйте схемы включения транзисторов с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором и укажите особенности каждой схемы:

K	Э	   К	Э

Б

вых	вх	вых	Б

К    вых

вх	Э	Б	вх

ОЭ	ОБ	ОК

усиливает по току				усиливает только			усиливает ток,

и напряжению. RВХ и 			по напряжению,			RВХ>>RВЫХ

RВЫХ - невелики				RВХ<< RВЫХ.

91.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ. ФИЛЬТРЫ

92. 	Каково назначение выпрямителей?

Ответ: 	Это устройство для непосредственного преобразования переменного

тока в постоянный.

93.	Из каких элементов состоит выпрямитель?

Ответ:	Состоит из электрических вентилей и вспомогательных устройств

(трансформатор, фильтр и т.д.)

94.       Перечислите наиболее важные параметры выпрямителей :

Ответ:         значение выпрямленного напряжения U0 ,

сила выпрямленного тока I0 ,

внутреннее сопротивление Ri,

коэфициент пульсаций Кп

95.        Нарисуйте схему однополупериодного выпрямителя и укажите ее особенности:

выпрямленный ток получается только     в течение одного полупериода

выпрямленного напряжения, значительные пульсации.

96. 	Нарисуйте схему двухполупериодного выпрямителя и укажите ее особенности:

часто используется, недостаток – наличие  отвода от середины II обмотки

трансформатора ( неполное использование по напряжению)

97.Нарисуйте схему мостового выпрямителя и укажите ее особенности:

данная схема является основной. Можно получить более высокое напряжение.

Обратное напряжение, приходящееся на один диод, вдвое меньше.

- Нарисуйте схему трехфазного однополупериодного выпрямителя и укажите ее особенности:

Пульсации сильно  уменьшаются. Применяется в маломощных сиповых

установкахдо25 кВт.

99.	Нарисуйте трехфазную схему мостового выпрямителя и укажите ее особенности:

Повышается напряжение выпрямленное, уменьшаются пульсации. Схема является

основной в мощных выпрямителях.

100.	Какие устройства применяют для устранения пульсаций?

Ответ:	Сглаживающие фильтры.

101.	Из каких элементов состоит сглаживающий фильтр?

Ответ:	Из реактивных элементов - конденсаторов и катушек индуктивности

(дросселей).

102. 	Какова сущность работы сглаживающего фильтра?

Ответ:	Разделение выпрямленного пульсирующего тока на постоянную и

переменную составляющие.

103.	Нарисуйте схему простейшего фильтра:

вх				Rн		       Для очень малых токов

С

104.	Нарисуйте схему П - образного LC-фильтра

Самый распространенный

105.	Нарисуйте схему сложного LC-фильтра:

Для ответственных случаев

106.	Сформулируйте требование предъявляемое к фильтру?

Ответ:	максимально возможное уменьшение переменных составляющих

выпрямленного тока и напряжения в сопротивлении нагрузки.

УСИЛИТЕЛИ. ГЕНЕРАТОРЫ.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ.

107. 	Дайте определение усилителю:

Ответ:	устройства предназначенные для усиления электрических сигналов.

108.	Заполните классификацию усилителей:

Усилители

назначение

частота

входной сигнал

низкие

напряжение

гармонические

колебания

мощность

высокие

аналоговый

ток

средние

импульсный

сверхвысокие

усилительный

элемент

лампа

транзистор

109. 	Требования предъявляемые к усилителям всех видов:

Ответ:	Выходная мощность должна быть больше входной; входной и выходной сигналы должны иметь подобную форму; коэффицент усиления не должен зависеть от частоты и амплитуды входного сигнала.

110.	Укажите основные элементы усилителя:

Ответ:	Источник питания, транзистор, цели смещения.

111.	Для чего применяют обратную связь в усилителях?

Ответ:	Для подавления искажений формы кривой сигнала при усилении.

112.	Каково назначение электронного генератора?

Ответ:	Предназначены для создания электрических сигналов определенной амплитуды и частоты.

113.	Заполните классификацию генераторов по принципу работы:

генераторы

генератор с

самовозбуждением

генератор с

внешним возбужд.

гармонические

колебания

импульсные

114. 	Классифицируйте генераторы по частотам:

генераторы

низкочастотные

высокочастотные

сверхвысоко-

частотоные

115.	Перечислите основные элементы генератора:

Ответ:	Элемент усиления, частотный селективный элемент, положительная обратная связь, источник питания.

116.	Укажите основные параметры генераторов:

Ответ:	Амплитуда и частота генерируемых колебаний, идеальность формы сигнала, стабильность всех его параметров.

117.	Дайте определение интегральной микросхеме:

Ответ:   	Это маленькие электронные устройства, содержащие множество  элементов (резисторов, конднсаторов, транзисторов и т.д.), которые объединены конструктивно и электрически в общий корпус.

118.     Заполните классификацию интегральных микросхем:

И М С

обрабатываемый

сигнал

способ интеграции

элементов

степень

интеграции

полупровод-

никовые

малая

цифровые

многослойные

средняя

тригеры

усилители

большая

сверхбольшая

преобразователи

гибридные и

совместимые

аналоговые

счетчики

логич. схемы

119.	Каково назначение микропроцессора?

Ответ:	служит для логической обработки, хранения и преобразования данных.

120.

БЛОК 4

Электроизмерительные приборы.

121.	Что такое измерение?

Ответ:	Это определение значения физической величины опытным путем.

122.	Напишите формулы:

абсолютная			относительная			приведенная

погрешность		погрешность			погрешность

А= Аиз - А			δ=ΔАА⋅100%			γ=ΔААпр100%

123.	Что такое мера?

Ответ:	Вещественное воспроизведение единицы измерения.

124.	Что такое прибор сравнения?

Ответ:	это специальное техническое устройство, предназначенное для сравнения измеряемой величины с мерой.

125.	Какие бывают измерения?

измерения

прямые

косвенные

126.	Какие бывают методы измерений?

непосредственной

оценки

сравнения

нулевой

дифференциальный

методы измерений

замещения

127.	Каково назначение электроизмерительных приборов?

Ответ:	Контроль за правильной эксплуатацией электроустановок.

- Дополните классификацию ЭИП:

электроизмерительные

приборы

ряд измеряемой

величины

ряд измеряемого

тока

степень

точности

принцип

действия

эл. ток

магнитоэлектр.

0.10

электромагнитн.

0.05

переменный

напряжение

электродинамич.

0.20

мощность

постоянный и

переменный

постоянный

индукционные

0.50

энергия

трехфазный ток

электростатич.

1.0

сдвиги фаз

частота

тепловые

электронные

термоэлектрич.

сопротивление

1.5

2.5

4.0

129.	Перечислите требования к электроизмерительным приборам:

Ответ:	Погрешность прибора не должна превышать класс его точности и изменятся в процессе эксплуатации. На показания прибора не должны влиять внешние электрические поля и изменения температуры. Шкала или ее рабочая часть должна быть по возможности равномерной и проградуированной в практических единицах. Прибор должен иметь хорошую успокоительную систему. Прибор должен быть стойким к перегрузкам и иметь хорошую изоляцию.

130.	Перечислите основные детали стрелочных электроизмерительных приборов:

Ответ:	Детали для установки подвижной части, для создания противодействующего момента, для уравновешивания подвижной части, успокоители, корректоры, арретиры.

- Нарисуйте условное обозначение приборов:

Электродинамической системы

Магнитоэлектрической системы

Электромагнитной системы

Индукционной системы

Ферродинамической системы

Выпрямительной системы

132.	Нарисуйте условное обозначение:

А

Амперметра

V

Вольтметра

W

Ваттметра

Омметра

133.	Дайте расшифровку следующим условным обозначениям на шкалах приборов:

прибор трехфазного тока

прибор постоянного тока

прибор переменного тока

вертикальная установка прибора

1.5				класс точности прибора

М 104				тип прибора

общая клемма

осторожно! Прочность изоляции ниже нормы

134.     Каков принцип действия прибора магнитоэлектрической системы?

Ответ:      взаимодействие проводника с током с магнитным полем постоянного

магнита.

135.     Каков принцип действия прибора электромагнитной системы?

Ответ:      взаимодействие магнитного поля катушки, создаваемого измеряемым

током, со стальным сердечником.

136.      Каков принцип действия прибора электродинамической системы?

Ответ:     взаимодействие проводников по которым проходят токи (подвижная и

неподвижная катушка).

137.       Каков принцип дуйствия прибора индукционной системы?

Ответ:     взаимодействие переменного магнитного потока с индукционным

током.

138.      Укажите достоинства приборов магнитноэлектрической системы?

Ответ:     равномерная шкала, большая точность, высокая чувствительность,

малое потребление энергии.

139.     Нарисуйте схему включения амперметра в электрическую цепь:

Ответ:     прямое включение:

А

R

включение с шунтом

140.      Нарисуйте схему включения вольтметра в электрическую цепь:

Ответ:		прямое включение:

Rн

V

включение с добавочным	Rн

сопротивлением

V

Rд

141.      Нарисуйте схему  включения ваттметра в однофазную электрическую цепь:

W

Rн

- Заполните классификацию первичных преобразователей - датчиков:

первичный преобразователь -

датчик

резистивные

эл. магнитные

эл. статические

тепловые

индуктивные

магнитоупругие

индукционные

терморезистив-

ные

реостатные

тензочувствите-

льные

емкостные

пьезоэлектрич.

термоэлектри-

ческие

измерение силы

давления, влаж-

ности, переме-

щения

давление, уси-

лие,  ускорение,

вращ.. момент,

уровень жидк.

в основном для

измерения темпе

ратуры

измерение

скорости, линей-

ные и угловые

перемещения

БЛОК 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ.

142.	Дайте определение электрическому аппарату:

Ответ:	Это электротехнические устройства, предназначенные для управления электрическими и неэлектрическими объектами, а также для защиты этих объектов при ненормальных режимах работы.

143.   	Заполните классификацию электрических аппаратов:

электрические аппараты

коммутирующие

аппараты

реле и регуляторы

аппараты

управления

автоматические

защита

контакторы

плавкие

предохранители

управление

электрический ток

напряжение

датчики

решение логич.

задач

неавтоматические

пускатели

контроллеры

командоаппараты

высоковольтные

аппараты

низковольтные

аппараты

высоковольтный

выключатель

бесконтактн. аппараты

рубильник

разъеденители

пакетный выключатель

реактор

предохранитель

разрядник

автомат. возд. выкл.

резистор

реостат

контроллер

универс. переключат.

геркон

эл. магн. контактор

реле

144.     Перечислите основные части коммутирующего аппарата:

Ответ:        электромагнит,

главные и вспомогательные контакты

рабочая пружина

контактные пружины

дугогасительные устройства

145.       Укажите характеристики элементов аппарата:

Ответ:       тяговая

механическая

146.        Каково назначение электромагнита аппарата?

Ответ:     служит для преобразования электрической энергии в механическое

усилие, под действием которого якорь притягивается к ярму,

преодолевая сопротивление рабочей и контактной пружин, и

перемещается до полного замыкания главных контактов.

147.         Каково назначение высоковольтных электирческих аппаратов?

Ответ:      предназначены для коммутации электрических цепей напряжением

U  1000 В

148.         Каково назначение низковольтных электрических аппаратов?

Ответ:      предназначены для работы в электрических  сетях напряжением до

600 В.

149.

150.

БЛОК 6

Трансформаторы.

151.	Каково назначение трансформатора?

Ответ:	Для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения, но той же частоты.

152.	Нарисуйте схему трансформатора:

153.	Как определяется ЭДС первичной обмотки?

E=4.44fwФm

- Действие трансформатора основано на явлении

взаимоиндукции.

155.	Сколько обмоток имеет трансформатор?

Ответ:	Не менее двух обмоток.

156.	Укажите основные части трансформатора:

Ответ:	магнитопровод; две обмотки.

157.	Почему сердечник трансформатора делают из тонких изолированных пластин трансформаторной стали?

Ответ:	Для уменьшения токов Фуко, вызывающих нагревание сердечника.

158.	Как определяется коэффицент трансформации трансформатора?

Ответ:                  K=E1E2=W1W2=U1U2

159.	Как определить, какая обмотка трансформатора является первичной, а какая вторичной?

Ответ:	Первичная - подключается к источнику энергии. Вторичная - к ней подключаются потребители.

160.   С какой целью проводят опыт холостого хода?

Ответ:	Для определения следующих параметров - U1, U2, I10, P0, потери в стали, коэффициент трансформации, ток холостого хода.

161.	С какой целью проводят опыт короткого замыкания?

Опыт:		Для определения следующих параметров - I1, I2, U1=UК, Р2, напряжение короткого замыкания, потери короткого замыания

- Чем характеризуются рабочие свойства трансформатора?

Ответ:	Зависимостью напряжения на нагрузке U2 и  от тока I2.

Нарисуйте графики этих зависимостей:

U2	Cos φ<1 (емкостная)           η

Cos φ=1(активная)

Cos φ>1 (индуктивная)

I2	β

163.	Напишите элементы устройства трехфазного трансформатора:

Ответ:	Магнитопровод, обмотки В.Н. и Н.Н., бак с маслом, расширитель, переключатель числа витков обмотки высшего напряжения.

164.	Как можно соединять обмотки трехфазного трансформатора?

Ответ:	Звездой Y или треугольником .

165.	Расшифруйте условное обозначение трансформатора трехфазного: .

Ответ: 	 - первичная и вторичная обмотка соединены звездой, группа соединений О, т.е. фаза а вторичной обмотки совпадает с фазой А первичной обмотки.

166.	При каких условиях возможна параллельная работа трансформаторов?

Ответ:	- равенство коэффицентов трансформации

- равенство напряжений короткого замыкания

- одноименные зажимы трансформаторов присоединяются к 						одному и тому же проводу сети

- одинаковые группы соединения обмоток

167.	Нарисуйте схему трехфазного трансформатора; соединение  и :

168.	Нарисуйте схему автотрансформатора:

169.	Каковы недостатки автотрансформатора?

Ответ:	- малое сопротивление короткого замыкания

- электрическая связь между первичной и вторичной цепями

- большой ток короткого амыканияз

170.	Однофазный трансформатор включен в сеть 220В. 1обмотка имеет 800 витков, вторичная - 46 витков. Определить коэффицент трансформации и напряжение вторичной обмотки.

Дано:					Анализ:				Решение:

U1=220В				К=W1W2			                      К=800/46=17,4

W1=800ват				U2=U1K				U2=220/17,4=12,6 В.

W2=46ват

K - ? U2 - ?

171.	Трехфазный трансформатор при безындукционной нагрузке дает ток 43 А при напряжении 120 В. Первичное напряжение 1000 В, ток 5,5 А. Определить КПД трансформатора.

Дано:					Анализ:				Решение:

U1=1000 В				=Р2/Р1=U2*I2/(U1*I1)		=120*43/1000*5,5=0,94

I1=5,5 А

U2=120 В

I2=43 А

-?

БЛОК 7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

Машины переменного тока.

172.	Каково назначение электрических машин?

Ответ:Для преобразования механической энергии в электрическую и наоборот.

173.	Напишите уравнение электрического состояния цепи для генератора:

U=E-I·R

174.	Напишите уравнение электрического состояния цепи для генератора:

U=E+I·R

175.	В основу принципа действия асинхронного двигателя положено явление Араго.

176.	Асинхронная машина обладает свойством обратимости, т.е. может работать в режиме генератора, а также в режиме электродвигателя.

177.	Основными частями асинхронного двигателя являются статор с рабочей обмоткой, ротор с лопастями вентилятора, два подшипниковых щита с вентиляционными отверстиями.

178.	Как определить скорость вращения магнитного поля статора?

Ответ:	n=60fP

179.	Как определить скольжение асинхронного двигателя?

Ответ:	S=n1−n2n1

180.	В каком случае скольжение асинхронного двигателя равно 1?

Ответ:	в момент пуска скольжение максимально так как n2=0

181.	Как определить мощность на валу ратора?

Ответ:	P2=P1·(1-S)

182.	Какие типы асинхронных двигателей вам известны?

Ответ:	асинхронный двигатель с фазным ротором, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

183.	Каков недостаток асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором?

Ответ:	большой пусковой ток, в 5-7раз больше номинального.

184.	Нарисуйте схему асинхронного двигателя с фазным ротором:

- Нарисуйте график зависимости вращающего момента от скольжения:

- Нарисуйте механическую характеристику асинхронного двигателя:

- Укажите способы пуска асинхронного двигателя:

Ответ:	- прямое включение

- переключение со Y на 

- включение пускового реостата в цепь статора

-с помощью авотрансформатора (понижая напряжение на 50-80%)

188.	Нарисуйте схему реверсирования асинхронного двигателя (простую):

189.	Как можно регулировать число оборотов асинхронного двигателя?

Ответ:	- изменить число пар полюсов

- изменить частоту переменного тока

190.	Торможение асинхронного двигателя может быть…………

механическим и электрическим.

191.	Нарисуйте одну из схем включения трехфазного двигателя в однофазную сеть:

Машины постоянного тока.

192.	Машина постоянного тока состоит из:

индуктора и якоря, коллектора.

193.	Индуктор предназначен для создания магнитного потока при протекании тока по обмотке возбуждения.

194.	Коллектор предназначен для выпрямления переменной ЭДС индуктированной в обмотках якоря.

195.	Якорь предназначен для создания ЭДС в обмотках при его вращении в магнитном поле полюсов индуктора и электромагнитного вращающего момента при взаимодействии тока якоря с магнитным полем полюсов.

196.	Укажите типы обмоток якоря:

Ответ:	петлевая, волновая

197.	Что представляет собой реакция якоря?

Ответ:	Действие магнитного поля якоря на поле полюсов

198.	К чему приводит реакция якоря?

Ответ:	- размагничивание набегающего края полюса

- искажение поля машины

- необходимость сдвига щеток в сторону вращения якоря

199.	Что такое коммутация?

Ответ:	процесс переключения элементов обмотки из одной параллельной цепи в другую и связанные с ним явления (искры).

200.	На какие группы в зависимости от способа создания магнитного поля делятся генераторы постоянного тока?

Ответ:	- магнитоэлектрические

- с независимым возбуждением

- с самовозбуждением

201.	На какие типы делятся генераторы с самовозбуждением?

Ответ:	- шунтовой (с параллельным возбуждением)

- сериесный (с последовательным возбуждением)

- компаундный (со смешанным возбуждением)

202.	Заполните классификацию генераторов постоянного тока:

генераторы

постоянного тока

магнитоэлектрические

генераторы с независи-

мым возбуждением

генераторы с

самовозбуждением

шунтовой

сериесный

компаундный

203.	Нарисуйте схемы возбуждения генераторов постоянного тока и укажите их особенности

а.	независимого возбуждения:

обладает устойчивым напряжением

б.	сериесный:

большое непостоянство напряжения,

в настоящее время не применяют

в.	компаундный

отличается почти постоянным напряжением

г.	шунтовой

не боится коротких замыканий

при перегрузках

204.	Изобразите в указанных координатах внешние характеристики генераторов постоянного тока.

Н.В.	Смеш. В	Пар.В

Пос.В

205.  Как можно регулировать число оборотов двигателя постоянного тока?

Ответ: при помощи регулированого реостата  выключенного в цепь возбуждения.

206.  Каково характерное свойство двигателя с параллейным возбуждением?

Ответ: почти постоянная скорость вращения при различной нагрузке на его валу.

207.  К чему  может привести разрыв цепи возбуждения?

Ответ: число оборотов двигателя резко возрастает (двигатель идет в “разнос”.)

208.  Каково характерное свойство двигателя с последовательным возбуждением?

Ответ: резко увеличивать с нагрузкой свой момент вращения, т.е. быстро

преодолеть       инерцию нагрузки на валу.

209.  К чему может привести сброс нагрузки на валу двигателя?

Ответ: число оборотов двигателя возрастает до очень большой величины (в

“разнос”)

210.  Какова особенность двигателя со смешанным возбуждением?

Ответ: наличие параллельной обмотки в двигателе, приводит к тому что этот

двигатель не может пойти в “разнос”.

211.  Перечислите электродвигатели малой мощности:

Ответ:  - асинхронные микродвигатели

- универсальные асинхронные двигатели

- синхронные микродвигатели.

212.  Заполните классификацию микродвигателей:

Микродвигатели

асинхронный

микродвигатель

синхронные

микродвигатели

двигатели с постоянными

магнитами

реактивные

гистерезисные

с электромагнитной

редукцией

шаговые

универсальный асинхро-

нный двигатель

Раздел III

Производство передача распределение и потребление электрической энергие.

БЛОК 8

Электрические станции, сети и электроснобжения

213.  Что предстовляет собой электроэнергитическая система?

Ответ: Совокупность электростанций, подстанций и потребителей электроэнэргии,

связанных между собой линиями электропередач и электросетями.

214.  Что дает создание энергосистем?

Ответ:  - повышает надежность энергоснабжения,

- улучшает количество электроэнергии

- постоянство напряжения и частоты.

215.  Каковы преимущества электроэнэргии перед перед другими видами энергии?

Ответ:  - легко получить из других видов энэргии и преобразовать с высоким К.П.Д.

в другие виды энэгргии,

-  легко и с малыми потерями энергию можно передавать на

большие растояния по проводам,

-  улучшает и облегчает условия труда,

-  экологически чиста, гигинична, удобна.

216.  Заполните классификацию электростанций:

электрические станции

тепловая

гидравлическая

атомная

деривационная

конденсационная

электростанция

приливная

геотермальная

гидроаккумули-

рующая

теплоэлектро-

централь

приплотинная

217.Электрической сетью называют:

часть электроэнергической системы, предназначенная для передачи и

распределения электроэнергии потребителями.

218.В состав электрической сети входят:

линии электропередачи разных напряжений,

трансформаторные, распределительная и преобразовательные подстанции.

219.  Каково назначение трансформаторной подстанции?

Ответ: для изменения напряжения и одновременного изменения количество линий.

220.  Каково назначение распредилительной подстанции?

Ответ: только для изменения количество линий.

221.  Каково назначение преобразовательной подстанции?

Ответ: для выпрямления переменного тока или преобразования постоянного тока

в переменный.

222.  Заполните классификацию электросетей:

электрические сети

по назнач. пере-

даваемого напр.

по принципу построен.

и месту прокладки

по виду тока

по назначению

сети перемен-

ного тока

питающие

разомкнутые

низкого до 1 кВ

сети постоянно-

го тока

распределите-

льные

среднего от 1 до

35 кВ

замкнутые

наружные

высокого от 35

до 100 кВ

внутренние

сверхвысокого

свыше 100 кВ

- Запишите элементы устройства ЛЭП:

устройство ЛЭП

опоры

изоляторы

провода

деревянные

штыревые

металлические

подвесные

железобетон.

составные

- Расчет потери напряжения в двухпроводной линии постоянного и переменного

тока до 1 кВ определяется по формуле:

ΔU=2PlUнγ⋅S

В трехфазной линии напряжением выше 1 кВ:

ΔU=PlrлCosϕ+xлSinϕUн

225.	Что необходимо сделать для снижения потерь в линиях передачи?

Ответ:	повысить напряжение и cos.

226.	ЛЭП характеризуется:

габаритом,

пролетом,

стрелой провеса.

227.	Нарисуйте схему электроснабжения предприятия на напряжение 3-6-10 кВ.

6-10 кВ

ГРП

M

цпс

M

цпс

БЛОК 9

Электропривод.

- Что представляет собой электропривод?

Ответ:	Электромеханическая система, преобразующая электроэнергию в

механическую энергию одного или нескольких рабочих механизмов.

229.	Допишите классификацию электропривода и укажите их особенности:

электропривод

групповой

индивидуальный

взаимосвязанный

схема сложная привод

неэкономичен., мало при-

меняются

упрощает кинематику меха-

низма, повышает экономич-

ность. Широко применяется

состоит из нескольких

индивидуальных приводов

230.	Основная функция электропривода –

Ответ:приводить в движение рабочий механизм и изменять его режим работы в

соответствии с требованиями технологического процесса.

231.	Электропривод работает в двух режимах –

Ответ:статический или установившийся и динамический или переходный

232.	На какие группы подразделяются механические характеристики рабочих механизмов?

Ответ:	Первая группа- момент на валу электродвигателя остается постоянным при любой частоте вращения.

Вторая группа- характеризуется степенной зависимостью момента от частоты вращения.

Третья группа- характеризуется постоянством мощности на валу.

233.	По каким параметрам выбирают электродвигатель?

Ответ:	Род тока, номинальное напряжение, мощность и частота вращения, способ регулирования, режим работы, конструктивное исполнение

Электротранспорт.

Электроинструмент.

234.	По назначению и характеру работы электротранспорт подразделяется на:

электротранспорт

магистральный

пригородный

промышленный

городской

электровозы

электропоезда

электрокары

трамваи, тролейбусы

рельсовый

безрельсовый

монорельсовый

235.	Электрической тягой называется –

Ответ: электропривод на базе тяговых двигателей, осуществляющих движение

электротранспорта.

236.	Какой ток используется на городском и железнодорожном транспорте?

Ответ:	на городском - постоянный ток

на железнодорожном -  постоянный и переменный

237.	Электроинструментом называется –

Ответ: машина предназначенная для выполнения механической работы и

составляющая единое целое с электродвигателем.

238.	Каково устройство электроинструмента?

Ответ:	Корпус, двигатель с механической передачей, рабочий орган, устройство управления.

239.	Дорисуйте типовую схему включения двигателя электроинструмента:

С1

м

Сеть 220 В

С3

С2

240.	Запишите классификацию электроинструмента:

электроинструмент

общего

применения

для обработки

металлов

для обработки

древесины

обработка каме-

нных материал.

для сборочных

работ

сверлильные

развертывающие

пилы

резьбонарезные

шлифовальные

зенковальные

рубанки

молотки

перфораторы

трамбовки

бетоноломы

полировальные

ножницы

сучкорубы

гайковерты

шпильковерты

шуруповерты

фрезерные

кромкорубы

лобзики

шаберы

бороздоделы

клепальн.молотки

пилы

скобозабивные

гвоздезабивные

241

БЛОК 10

Потребление электроэнергии.

242.	Впишите основных потребителей электроэнергии:

Основные потребители

электроэнергии

установки

электронагрева

установки индук-

ционного нагрева

электронно-лучевые и

лазерные установки

Электрические поля

в технолог. процессах

электрохимическое

производство

электрическое

освещение

электрическая

сварка

дуговая

контактная

стыковая

точечная

роликовая

243.	Чем отличаются прямой и косвенный нагрев?

Ответ:	- если проводник объект нагрева - прямой нагрев

- если теплота передается в результате нагрева объекту нагрева -   косвенный нагрев.

244.	Чем отличаются сквозной нагрев и поверхностный нагрев?

Ответ:	-Сквозной нагрев используется для последующей обработки заготовок

давлением.

-Поверхностный нагрев используется для закалки деталей.

245.	Запишите классификацию источников оптического излучения:

источники оптического

излучения

газоразрядные

тепловые

лампы

накаливания

угольные

дуги

электроинфракрас-

ные излучатели

люминесцентные

лампы

дуговые ртутные

лампы

лампы дугового им-

пульсного разряда

лампы дугового высо-

кочастотного разряда

246.	Лампы накаливания делятся на две группы:  Общего применения и специального назначения.

247.	Основные недостатки ламп накаливания:     Низкая светоотдача, малый срок службы, малая механическая прочность.

248.	С какой целью добавляют галогены в лампы накаливания?

Ответ:	для повышения светоотдачи.

249.	С какой целью колбы газоразрядных ламп изнутри покрывают люминофором?

Ответ:	для увеличения светоотдачи.

250.	Начертите схему включения люминесцентной лампы:

S2- стартер; L1- дроссель; S1- выключатель

Литература

1. Электротехника и электроника.       Бечева М.К., Златенов И.Д., Новиков П.Н., Шапкин

Е.В.,

М, “Высшая школа” 1991г.

2. Электротехника.   Под редакцией Шихина А.Я.  М, “Высшая школа” 1989г.

3. Основы электротехники.     Касаткин А.С. М, “Высшая школа” 1975г.

4. Электротехника.     Евсюков А.А. М, “Высшая школа” 1979г.

5. Электротехника.    Китунович Ф.Г.    Илюкевич Ю.П.  Минск, “Народная Асвета” 1982г.

6.Электротехника.     Прошин В.М.   Москва, «Академия», 2010 г

7.Контрольные материалы по электротехнике.   Ярочкина Г.В.  Москва, «Академия»2010г

8.Электротехника и электроника (Плакаты и альбом плакатов). Бутырин П.А.

Москва,     «Академия»2010 г

9.Лабораторно- практические работы по электротехнике. Прошин В.М.

Москва, «Академия»2010 г