| № | Название операции. | Технология выполнения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стачивание нагрудных вытачек на детали кроя переда. | Стачать вытачки по намеченным линиям начиная с боковым срезом. Строчку закрепить. Концы ниток обрезать. Проверить качество работы. |
| 2 | Заутюживание нагрудных вытачек. | Швы вытачек увлажнить, приутюжить на ребро, а затем заутюжить сгибом вниз до полного прилегания. Сутюжить слабину ткани на концах вытачек. Проверить качество работы. |
| 3 | Стачивание плечевых срезов, обработка срезов шва на краеобмёточной машине или зигзагообразной строчкой. | Стачать плечевые срезы, строчку закрепить, концы ниток обрезать. Проверить качество работы Обработать срезы на краеобмёточной машине или зигзагообразной строчкой. |
| 4 | Влажно-тепловая обработка плечевых швов. | Швы увлажнить, приутюжить с начала на ребро, а затем разутюжить или заутюжить в сторону детали спинки до полного прилегания. Проверить качество. |
| 5 | Обработка среза горловины косой бейкой. | Промерить срез горловины. Раскроить косую бейку. Стачать косую бейку. Обработать срез горловины косой бейкой. Проверить качество работы. |
| 6 | Стачивание боковых срезов, обработка срезов на краеобмёточной машине или зигзагообразной строчкой. | Стачать боковые срезы, закрепить строчку, концы ниток обрезать. Обработать срезы на краеобмёточной машине или зигзагообразной строчкой. |
| 7 | Влажно-тепловая обработка боковых швов. | Швы увлажнить, приутюжить с начала на ребро, а затем разутюжить или заутюжить в сторону детали переда до полного прилегания. Проверить качество. |
| 8 | Обработка срезов пройм косой бейкой. | Промерить срезы пройм. Раскроить косую бейку. Стачать косую бейку. Обработать срезы пройм косой бейкой. Проверить качество работы. |
| 9 | Обработка нижнего среза. | Обработать нижний срез изделия. ( Швом вподгибку закрытым срезом, окантовочным швом, косой бейкой, притачным поясом) |
| 10 | Окончательная отделка блузки. | Очистить изделие от ниток, удалить оставшиеся нитки смёточных строчек, отутюжить. |