Энергосберегающие лампы

Прочитайте текст. Отметьте знаком « +»  достоинства, а знаком «-»  недостатки энергосберегающих ламп

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Раньше для этого использовались только обычные лампочки накаливания.

Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через нить, в световую. В лампах накаливания вольфрамовая нить под действием электрического тока раскаляется до яркого свечения. Температура разогретой нити достигает 2600-3000 градусов С.

Энергосберегающие газоразрядные лампы в отличие от ламп накаливания излучают свет благодаря электрическому разряду, проходящему через газ, заполняющий пространство лампы. Ультрафиолетовое свечение газового разряда преобразуется в видимый свет с помощью особого вещества люминофора, покрывающего внутреннюю поверхность лампы. Энергосберегающие лампы дают возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым.

Энергосберегающие лампы обладают высокой световой отдачей, превышающей тот же показатель ламп накаливания примерно в 5 раз, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки .

Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы.

Из-за большого уровня ультрафиолетового излучения энергосберегающих ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрезмерно чувствительностью кожи и тем, кто подвержен дерматологическим заболеваниям. Однако если человек находится на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров от ламп, вред ему не наносится.

Внутри энергосберегающих ламп присутствуют, хоть и в очень малых количествах, ртуть и фосфор. Это не имеет никакого значения при работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. По той же причине энергосберегающие лампы требуют специальной утилизации, их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры.

Но технический прогресс не стоит на месте и в наши дни происходит еще одна революция в мире света. На смену лампе накаливания приходят светодиодные лампы.