Межрегиональная научно-исследовательская конференция

«Человек и природа»

Секция:

химия

Научно-исследовательская работа

Мой дом и экологически безопасные краски в нем

МБОУ «Гимназия п.г.т. Б.Сабы Сабинского муниципального района РТ»,

8Б класс

Новикова Елена Федоровна

Научный руководитель:

учитель химии

Галимова Эльвира Ильгамовна

Арск 2013

Оглавление

Введение…………………………………………………………………….2

1.Потребление различных красок учителями Гимназии п.г.т. Б.Сабы (социологический опрос).

2.Общие сведения водно-дисперсионной краски

3.Контроль качества………………………………………………………

3.1 Метод оценки внешнего вида покрытия

3.2 Метод  определения  массовой  доли  летучих  и  нелетучих  веществ

3.3 Метод определения укрывистости краски

3.4 Определение pH краски

3.5 Метод определения времени и высыхания до степени 3

3.6 Метод испытаний на стойкость к статическому воздействию воды

Вывод

Список использованной литературы…………………………………..

Приложение……………………………………………………………..

Введение

Основное место обитания человека – это его дом. Здесь, в привычном окружении, можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Но мало заполнить дом современной бытовой техникой и создать модные интерьеры, основываясь на советах профессиональных дизайнеров. Нужно позаботиться еще и об экологической безопасности своего жилища, - чтобы быть уверенными в безопасности для здоровья родных стен и предметов интерьера. Слово «экология» в переводе с греческого означает «наука о доме». Но, конечно, под домом понимается не только жильё, но и всё пространство, где обитает человек.

Эти мысли дали мне толчок для проведения исследовательской работы и первым делом я обратилась к своему учителю химии.

Тема моей научно-исследовательской работы «Мой дом и экологически безопасные краски в нем».

Когда мы выбираем краску во время ремонта, немногие задумываются о таком важном критерии, как её экологическая чистота. А ведь с ней напрямую связана безопасность краски для нас и наших близких.

Лакокрасочная продукция – отдельная тема, слабо граничащая с экологичностью и безопасностью. Однако и здесь можно сделать правильный выбор. Именно, поэтому я думаю моя тема исследоватеской работы, сегодня очень актуальна.

После первоначального опроса и изучении материала, я решила, что водно-дисперсионные краски наиболее подойдут для ремонта наших домов. Такие краски универсальны, долговечны, удобны в применении, а самое главное, в нашем «загрязненном» ХХI веке – они экологически чистые!

Цель исследования – подробно изучить экологически безопасные водно-дисперсионные краски.

Задачи:

- выбор темы и уточнение названия;

- обнаружение цели работы;

- проведение социологического опроса учителей гимназии;

- сбор и обработка  информации  (изучение теории, литературы и специальных ГОСТов);

- проведение экспериментальной части работы (контроль качества водно-дисперсионной краски по ГОСТу Р 52020-2003  );

- выполнение расчётных работ;

- написание текстовой части;

- анализ проделанных работ.

База исследования. Исследования проводились в Гимназии п.г.т. Б.Сабы,  Сабинского района  Республики Татарстан.

1. Потребление различных красок учителями Гимназии п.г.т. Б.Сабы (социологический опрос)

В нашей гимназии был проведен социологический опрос. Учителям были заданы следующие вопросы.

1. Как часто вы делаете ремонт дома?

2. Какие краски предпочитаете для покраски?

3. Каким критериям должны соответствовать краски?

Опрошено 63 учителя.  Результаты опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Отношение учащихся гимназии к молоку

| Предпочтение при выборе краски |  | количество опрошенных (%) |
| --- | --- | --- |
| Как часто вы делаете ремонт дома? | 1 раз в 5 лет. | 40 (80) |
|  | 1 раз 3года | 7 (14) |
|  | 1 раз 2 года | 3 (6) |
| Какие краски предпочитаете для покраски? | Масляные | 2 (4) |
|  | Водно-дисперсионные | 35 (70) |
|  | Алкидные | 13 (26) |
| Каким критериям должны соответствовать краски? | Что бы быстро сохла | 13 (20,6) |
|  | Что бы хорошо наносилась | 10 (15,9) |
|  | Экологическая безопасность для здоровья | 40(63,5) |

2.Общие сведения водно-дисперсионной краски

Сравним водно-дисперсионные краски с масляными и алкидными красками:

Акриловые краски долговечнее. Они служат на фасадах от 10 до 30 лет в зависимости от климатических условий и качества подготовки поверхности. Для примера,  масляные служат 1,5 -3 года, алкидные - 3-5 лет;

Экологичность красок. Акриловые краски не выделяют вредных веществ ни при нанесении, ни при эксплуатации; так как отсутствуют легколетучие органические растворители, а, следовательно, пожаро- и взрывобезопасные - как во время хранения и нанесения, так и во время эксплуатации; и малая токсичность самих красок.

Высокие эксплуатационные качества. Краски образуют газопроницаемые, водостойкие покрытия. Они легко моются, не накапливают грязь, связующее со временем не изменяет цвета.

Простота и удобство в работе. Краски высыхают за 30-60 минут при комнатной температуре и нормальной влажности, разводятся водой.

Инструменты и емкости легко отмываются теплой водой (до высыхания краски, после же высыхания сделать это достаточно проблематично).

Хорошая паропроницаемость, в результате чего окрашенная поверхность может «дышать».

Долговечность (5-20 лет при правильно организованной подготовке поверхности).

Есть на рынке еще и так называемые натуральные краски.

Недостатком натуральных экологических безвредных красок является ограничение цветового выбора, ну и высокая их стоимость. Продукция их стоит от 2 до 4 тысяч рублей за литр.

Использование исключительно натуральных красок обойдется слишком дорого, а экологически безопасные и значительно более дешевые водно-растворимые краски. В их состав включены как природные, так и некоторые синтетические компоненты, а вредные для здоровья вещества сведены к минимуму.  И, что самое главное, растворителям здесь является обыкновенная вода.

Область применения нашей водно-дисперсионной акриловой краски весьма широка: как интерьерная краска, выдерживающая сухую и влажную уборку; для фасадной покраски; для асбестоцементных изделий; покраска металла (как по черным, так и по оцинкованным поверхностям, по алюминию и пр.); для автомобильной промышленности.

Согласно общепринятой классификации, компоненты разделяются на следующее. Вяжущие. Представляют собой водные дисперсии полимеров. Главная задача вяжущих (или связующих) - после высыхания скреплять между собой частицы пигмента и наполнителя, а также образовывать износостойкую пленку.

Наполнители. Наполнителями в водных системах служат, как правило, кальцитовые минералы (мел, мрамор, известняк).

Роль наполнителей заключается в образовании покрытия, которое, будучи связано вяжущим, принимает на себя основные воздействия окружающей среды.

Пигменты. Пигменты, как уже следует из их наименования, выполняют роль декоративных "кирпичиков" в структуре лакокрасочного покрытия . В этих целях используют диоксид (двуокись) титана и окись цинка (цинковые белила). Свинцовые белила не применяются по причине их высокой токсичности.

Загустители. Основные функции загустителей - реологическая регулировка раствора и пластификация. В качестве загустителей применяются простые и сложные эфиры целлюлозы.

Модифицирующие добавки. Наиболее многочисленную группу составляют именно эти компоненты. В самом деле, смешав связующее, мел и пигмент мы не получим покрытия, которое бы удовлетворяло современным требованиям.

3.Контроль качества

3.1 Метод оценки внешнего вида покрытия

Внешний вид покрытия определяют визуально при рассеянном дневном свете или искусственном дневном освещении на расстоянии около 0,3 м от испытуемого образца. При разногласиях оценку внешнего вида покрытия проводят при рассеянном дневном свете. Наша краска соответствует белому цвету.

3.2 Метод  определения  массовой  доли  летучих  и  нелетучих  веществ

Метод заключается  в нагревании  пробы  лакокрасочного материала при определенной температуре   в течение  заданного промежутка времени  или до достижения  постоянной массы и определения массовой  доли  летучих и нелетучих веществ по разности результатов взвешивания до и после нагревания.

Оборудование: шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим поддержание  требуемой температуры нагрева с погрешностью  не более 2 градусов, термометр с ценой деления  не более 2 градусов по ГОСТ 28498-90, секундомер, весы  учебные ВГУ-1, наибольшей предел взвешивания  200 грамм.

Проведение испытания:

В сушильном шкафу мы  устанавливали  необходимую температуру, равную 105 градусам.

Перед взвешиванием   алюминиевую  фольгу, выдерживали в  сушильном шкафу при температуре испытания в течение  не менее 10 минут.  Потом эту фольгу охладили до комнатной температуры и взвесили (масса равна 0,25 грамм).

Водно-дисперсионную краску тщательно размешали до однородной  консистенции, поместили  в фольгу и взвесили (масса равна 3,13грамм). После взвешивания краску распределили  тонким слоем по всей поверхности дна,  поместили её в сушильный шкаф  в горизонтальном положении и нагрели  в течение 1 часа.  Потом  вынули её  и  взвесили. Для того   чтобы  определить  есть  ли расхождение между результатами взвешивания,  поместили эту фольгу  опять в сушильный шкаф на 15 минут, вынули  и взвесили,  результат не изменился.

Обработка результатов .

Массовую долю летучих (Х) и нелетучих (У) веществ в процентах вычисляют по формулам:

Х=((m1-m2)/m1)*100;

Y=(m2/m1)*100;

где m1 – масса испытуемого материала до нагревания, г;

m2 – масса  испытуемого материала поле нагревания, г.

Х=((2,88-1,75)/2,88)*100=13,62%

У=(1,75/2,88)*100=60,76%

3.3 Метод определения укрывистости краски

Для определения укрывистости лакокрасочный материал разбавляют до рабочей вязкости. На стеклянную пластинку, подготовленную по ГОСТ 8832-76, разд.3, и взвешенную с точностью до четвертого десятичного знака, наносят один или два слоя лакокрасочного материала. Стеклянную пластинку с лакокрасочным материалом кладут на контрастную пластинку или шахматную доску и наблюдают при рассеянном дневном свете, просвечивают ли белые и черные поля. Если поля просвечивают, наносят на пластинку последовательно новые слои материала до тех пор, пока полностью не исчезнет разница между белыми и черными полями. После полного укрытия стеклянную пластинку взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака, сушат и снова взвешивают. Перед взвешиванием и высушиванием удаляют потеки лакокрасочного материала с обратной стороны и с ребер пластинки. Каждый раз перед нанесением нового слоя лакокрасочный материал перемешивают. Пластинки размером 120х90 мм взвешивают с точностью до второго десятичного знака.

Укрывистость высушенной пленки (), в г/м вычисляют по формуле

где  - масса неокрашенной стеклянной пластинки, г;
      - масса пластинки с высушенной пленкой, г;    
      - площадь стеклянной пластинки, мм.

D=(98,7 - 97,6)*1000000 / 90*120= 101 г/м2

3.4 Определение pH краски

Краску наливают в стакан вместимостью 50 см3, тщательно промытый дистиллированной водой, и определяют  pH. Новый стакан  необходимо предварительно  обработать  горячим раствором соляной кислоты, а затем тщательно промыть  дистиллированной водой.

За результат измерения pH краски принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое  расхождение, равное 0,1 pH.

3.5 Метод определения времени и высыхания до степени 3

Испытание заключается в определении времени высыхания лакокрасочного материала, необходимого для достижения им степени высыхания.

Для определения степени высыхания 3 при испытании на окрашенную пластинку помещают чистыми руками или пинцетом листок бумаги, взяв его за один из свободных уголков. На листок бумаги накладывают резиновую пластинку, на середину которой устанавливают гирю массой 200 грамм; через (60 ± 2) с снимают гирю и резиновую пластинку, а окрашенную пластинку с листком бумаги ребром свободно бросают с высоты 28 - 32 мм на деревянную поверхность. При этом листок бумаги не прилипает к пленке, степень высыхания 3 достигнута в течение 1 часа.

3.6 Метод испытаний на стойкость к статическому воздействию воды

Образцами для испытаний являются окрашенные пластины из листовой стали марки 08кп размером 70х150 мм и толщиной 0,5-1,0 мм или стержни из горячекатаной стали.

Аппаратура и материалы: эксикатор с крышкой, шкаф сушильный, обеспечивающий температуру с погрешностью ±2 °С, лупа с увеличением 4 или 10, термометр ртутный стеклянный с пределами измерения от 0 до 100 °С и ценой деления шкалы 1 °С бумага фильтровальная, пленка полиэтиленовая, вода дистиллированная уайт-спирит.
     Подготовка к испытаниям
     Пластины  для получения покрытий обезжиривают. Лакокрасочный материал наносят на обе стороны пластины. Края пластины на расстоянии 3-5 мм дополнительно защищают испытуемым лакокрасочным материалом. Окрашенные пластины или стержни сушат в вертикальном положении.
     Перед испытаниями покрытие горячей сушки (в сушильном шкафу) выдерживают - в течение суток.
              В эксикатор с жидкостью вертикально помещают окрашенные образцы 2/3 высоты или полностью так, чтобы расстояние между ними и до стенок эксикатора было не менее 10 мм, и закрывают крышкой. После испытаний образцы извлекают из жидкости и готовят к осмотру. После испытаний в воде образцы сушат фильтровальной бумагой без промывки. Изменение декоративных и защитных свойств покрытий определяют сравнением с контрольным образцом невооруженным глазом или с помощью лупы. Блеск покрытий определяют визуально. 
     Состояние металла под покрытием определяют визуально после окончания испытаний, для этого осторожно снимают покрытие с пластины при помощи смывки и ланцета и определяют наличие коррозии.
     Испытание показало положительный результат – коррозии практически нет.

Таблица 2. Характеристика водно-дисперсионной краски

| Наименование показателя | Значения по ГОСТу | Значения эксперименталь. | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Цвет | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» | Белый Соответствует | ГОСТ 29319, |
| 2.Внешний вид покрытия | После высыхания ВДЛКМ должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность | Соответствует | ГОСТ Р 52020-2003, П.9.3 |
| 3.Массовая доля нелетучих веществ, %, не < | 50 | 60,76 | ГОСТ 17537, раздел 1 |
| 4.рН | 6,5 - 9,5 | 8,67 | ГОСТ Р 52020-2003, П.9.4 |
| 5.Время высых. до степени 3 при 20 ± 2 С, ч, не > | 1 | 1 | ГОСТ 19007 |
| 6.Стойкость к статическому воздействию воды при 20 ±2°С,ч, не менее | 12 | 12 | По ГОСТ 9.403А, и п.9.6 ГОСТ Р 52020-2003 |
| 7.Укрывистость высушенной пленки,г/м2,не > | 100 | 101 | ГОСТ 8784 |

Вывод

Эта работа дала мне огромный толчок для дальнейшего развития. Я могла бы в будущем создать бизнес-план производства водно-дисперсионных красок. В нашем поселке городского типа Богатые Сабы можно  арендовать производственную площадку для изготовления краски. Ведь для запуска производства потребуется всего 50 квадратных метров.

В заключение своей работы хотелось бы отметить, что выбранная мной тема интересна и актуальна. В ходе работы я узнала, что не все краски токсичны и опасны, существуют экологически безопасные, качественные краски, которые  следует применять для украшения нашей жизни.

Поставленную перед собой цель я достигла. Водно-дисперсионная краска отвечает всем гигиеническим, эстетическим и технологическим требованиям.

Работа была сложная, но интересная. В целом я удовлетворена своей деятельностью и надеюсь, что у этой работы есть будущее!

Список использованной литературы

- Водно-дисперсионные краски (с рецептурами). И.А. Толмачев, Н.А. Петренко.

- ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные применяемые в строительстве.

- ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные.

- ГОСТ 29319 Метод визуального сравнения цвета.

- ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхании.

- ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ.

- ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости.

- ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний.

- ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей, метод А.

- Интернет-ресурсы.

Приложение

Определение  массовой  доли  летучих  и  нелетучих  веществ

Подготовка рН-метра и определение рН среды краски

Определение времени высыхания до степени 3

Определение укрывистости краски