ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  НИКИТЫ  ДЕМИДОВА

Е.  В.  МЕЛЬНИКОВА

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА

В.Ф. ШАТАЛОВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ОЛИМПИАДЕ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ПО ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  220703  АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

(ПО ОТРАСЛЯМ); 151901 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ;            051001 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ; 150401  МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тула, 2013

Содержание

Стр

Аннотация                                                                                                       3

1     Использование принципов В.Ф. Шаталова при подготовке                      3

2     Повторение теоретического материала                                                        3

3     Текст лекции, зашифрованной в опорном конспекте                                 6

4     Повторение правил построения эпюр поперечных сил и изгибающих

моментов по характерным точкам                                                                        7

5     Закрепление материала                                                                                  17

Заключение                                                                                                     19      Литература                                                                                                             20

Аннотация

Уже много лет я являюсь организатором подготовки и проведения олимпиады колледжа по сопротивлению материалов. Олимпиада регулярно поводится для студентов второго курса следующих специальностей: «Технология машиностроения», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Профессиональное обучение», «Литейное производство черных и цветных металлов», «Металлургия черных металлов».

Дисциплина считается классически трудной, требует максимальной концентрации усилий и полной самоотдачи. Не зря  студенческий фольклор хранит поговорку: «Сдал сопромат – можно жениться». А при подготовке к олимпиаде по сопромату необходимо в короткий срок повторить весь изученный материал и рассмотреть решение задач повышенной трудности. И именно применение методики В.Ф. Шаталова помогает мне в подобных условиях эффективно подготавливать студентов и добиваться стабильно высоких результатов.

1   Использование принципов В.Ф. Шаталова при подготовке

Такие принципы Шаталова, как обучение на высоком уровне сложности, быстрое движение вперед, многократное повторение материала, бесконфликтность, открытые перспективы и гласность – это  именно то, что изначально предполагает атмосфера подготовки к такому мероприятию, как олимпиада.

В олимпиаде принимают участие студенты, показывающие при обучении высокие результаты, стремящиеся расширить свои знания за рамки программы, способные прилагать дополнительные усилия и готовые бороться за победу. Этих ребят не нужно заставлять и уговаривать – у них ко второму курсу обучения уже в достаточной мере сформированы высокие моральные принципы и приоритеты. Заниматься с такими учениками – огромное удовольствие. Но, с другой стороны, это большая ответственность, и я с полной ответственностью могу сказать, что система опорных конспектов Шаталова меня в подобной ситуации никогда не подводила.

2  Повторение теоретического материала

Подготовка к олимпиаде начинается с повторения теоретического материала. В этом году задания на олимпиаде включали задачи таких фундаментальных разделов курса «Сопротивление материалов», как «Растяжение – сжатие» и «Изгиб». Объясню, как применяется методика опорных конспектов при повторении теории раздела «Изгиб», как наиболее  сложного.

Опорный конспект разрабатывается в соответствии со следующими принципами:

- лаконичность;

- структурность;

- выделение смысловых акцентов;

- автономность;

- образность;

- простота воспроизведения от руки;

- выделение цветом.

Сначала студенты повторяют тему по опорному конспекту при подготовке дома. Затем, на следующей консультации ребята работают в паре, пересказывая теоретический материал друг другу, что позволяет в короткий срок восстановить в памяти всю теорию изгиба как вида деформации.

Далее приведен опорный конспект темы «Изгиб как вид деформации».

3   Текст лекции, зашифрованной в опорном конспекте

1 Изгиб – вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникают изгибающие моменты.

2  С геометрической точки зрения изгиб характеризуется тем, что ось бруса, прямолинейная до деформации, становится криволинейной после деформации. Если же брус криволинейный, то меняется радиус его кривизны.

3  Получить изгиб можно, действуя на брус силами, перпендикулярными его продольной оси, и парами сил в плоскостях, проходящих через эту ось. Плоскость, в которой действует нагрузка, называется силовой плоскостью бруса. Плоскость, проходящая через продольную ось бруса и одну из главных осей его поперечного сечения, называется  главной плоскостью бруса.

4  Прямой изгиб – это такой изгиб, когда силовая плоскость совпадает с одной из главных. При этом если в поперечных сечениях возникают только изгибающие моменты – изгиб называется чистым. Если в поперечном сечении возникает и изгибающий момент и поперечная сила, то изгиб называется прямой поперечный.

При косом изгибе силовая плоскость не совпадает ни с одной из главных плоскостей.

5  При изгибе брус деформируется так, что часть его волокон испытывает растяжение, а другая часть – сжатие. Границей между областями сжатых и растянутых волокон является слой, который лишь искривляется, не испытывая ни растяжения, ни сжатия. Он называется нейтральным. Пересечение нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения называется нулевой линией.

6  Брусья, работающие на изгиб, называются балками.

Поперечная сила – это равнодействующая внутренних касательных сил в поперечном сечении.

Изгибающий момент – это результирующий момент внутренних  нормальных сил, возникающих в поперечных сечениях, относительно нейтральной оси сечения.

- График распределения поперечной силы по длине бруса называется эпюрой поперечных сил. График распределения изгибающего момента по длине бруса называется эпюрой изгибающих моментов.

- Величину поперечной силы и изгибающего момента в любом поперечном сечении определяют методом сечений.

Поперечная сила в любом поперечном сечении балки равна алгебраической сумме внешних сил, приложенных по одну сторону от данного сечения.

Изгибающий момент в любом поперечном сечении балки равен алгебраической сумме моментов внешних сил, приложенных по одну сторону от сечения, относительно той точки продольной оси балки, через которую проходит данное сечение.

- Если внешняя сила вращает отрезанную часть балки по часовой стрелке, то сила является положительной, если внешняя сила вращает отрезанную часть балки против хода часовой стрелки, то сила является отрицательной.

10  Для определения знака изгибающего момента мысленно защемляем балку в проведенном сечении. Если внешняя сила или внешний момент изгибает балку сжатым волокном сверху, то изгибающий момент положительный; если сжатым волокном книзу – изгибающий момент отрицательный.

4  Повторение правил построения эпюр поперечных сил и      изгибающих моментов по характерным точкам

Одним из основных принципов методики Шаталова является многократное  повторение изученного материала, что способствует не только эффективному усвоению, но и глубокому осмыслению и систематизации знаний. Поэтому следующим этапом при подготовке к олимпиаде является повторение правил построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по характерным точкам, значительно облегчающих решение достаточно сложных задач.

Для повторения этих правил мы разбираем решение задачи средней сложности, при этом акцентируем внимание и подробно объясняем применение каждого правила.

1 Для балок на шарнирных опорах прежде всего необходимо определить реакции опор, т.к., не зная значений реакций, невозможно построить эпюры. Для нахождения реакций рациональнее составить уравнения моментов относительно тех точек, через которые эти реакции проходят. Затем нужно выполнить проверку этого расчета, т.к. если реакции определены неправильно, то автоматически окажутся неверными расчеты внутренних силовых факторов при построении эпюр. В качестве проверочного целесообразно составить уравнение проекций сил на вертикальную ось У.

∑ MA = 6q×3 + 5F + M – 9YB  = 0

6×2×3 + 3×5 + 7 – 9YB = 0

58 – 9YB = 0

YB = 58 : 9

YB = 6,44

∑ MB = 9YA – 6q×6 – 4F + M = 0

9YA - 6×2×6 - 4×3 + 7 = 0

9YA – 77 = 0

YA = 77 : 9 = 8,56

∑ FY = YA – 6q – F + YB = 8,56 - 6×2 – 3 + 6,44 = 0

- Разбиваем нулевую линию на участки для построения эпюр

поперечных сил и изгибающих моментов.

Границами участков на эпюре «Qy» являются сечения, в которых приложены внешние силы, а также границы участка с равномерно распределенной нагрузкой. В местах приложения внешних моментов границы участков на эпюре «Qy» не проходят.

Границами участков на эпюре «Мх» являются сечения, в которых приложены внешние силы, внешние моменты, а также границы участка с равномерно распределенной нагрузкой.

Таким образом для данной

балки на эпюре «Qy» будет три

участка (в том сечении, где при-

ложен внешний момент, граница

участка не проходит), а на эпюре

«Мх» будет четыре участка.

- При построении эпюры «Qy» сил следует помнить, что на участке без равномерно распределенной нагрузки поперечная сила постоянна, а на участке с равномерно распределенной нагрузкой поперечная сила изменяется по линейному закону.

Величину поперечной силы на каждом участке определяем методом сечений: находим алгебраическую сумму внешних сил по одну сторону от данного сечения.

При этом если внешняя сила вращает относительно данного сечения по часовой стрелке – поперечная сила положительна, если против часовой стрелки – поперечная сила отрицательна.

На первом участке поперечная

сила постоянна, на втором и третьем

участках – изменяется по линейному

закону.

Сила УВ  вращает против часовой

стрелки вокруг сечения и вызывает

отрицательную поперечную силу,

силы F, q, 6q вращают по часовой

стрелке и вызывают положительную

поперечную силу.

Q1 = -YB = -6,44 kH

Q2 = -YB = -6,44 kH – в начале

Q2 = -YB + q = - 6,44 + 2 =

= - 4,44 kH – в конце

Q3 = -YB + q +F = - 6,44 + 2 + 3 =

= - 1,44 kH – в начале

Q3 = -YB + F + 6q =

= - 6,44 + 3 + 6×2 =

= 8,56 kH – в конце

4  Эпюра «Qy» прямой, параллельной нулевой линией, если на участке нет равномерно распределенной нагрузки. Эпюра «Qy» ограничена прямой наклонной линией, если на участке действует равномерно распределенная нагрузка.

На эпюре «Qy» будут скачки в тех сечениях, где приложены внешние силы. Скачки численно равны этим силам.

Первый участок эпюры «Qy» огра-

ничеен прямой, параллельной нулевой

линии, т.к. на участке не действует

равномерно распределенная нагрузка.

Второй и третий участки ограничены

прямой наклонной линией, т.к. на этих

участках действует равномерно распре-

деленная нагрузка.

В сечениях, где проходят реакции УА

и УВ,  есть скачки, равные этим реакциям:

8,56 кН и 6,44 кН. В сечении, где прило-

жена сила F = 3 кН, есть скачок, равный

этой силе.

5 Величина изгибающего момента определяется методом сечений: изгибающий момент в любом сечении равен алгебраической сумме моментов внешних сил и пар сил, приложенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, относительно той точки продольной оси балки, через которую проходит данное сечение.

Если внешняя сила или внешний момент изгибают оставленную часть балки сжатым волокном кверху, то изгибающий момент положителен; а если сжатым волокном книзу – изгибающий момент отрицательный.

Чтобы облегчить решение задачи, вычисляем изгибающий момент только в характерных точках балки. Для балки на шарнирных опорах рациональнее при составлении уравнений идти как справа, так и слева.

Чтобы составленные уравнения

были проще, сначала идем справа,

затем слева.

На концах балки в шарнирных

опорах изгибающий момент равен

нулю, т.к. в этих сечениях не при-

ложены внешние моменты.

Реакции УА и УВ вызывают поло-

жительный изгибающий момент, т.к.

изгибают балку сжатым волокном кверху;

силы F, 6q, 5q вызывают отрицательный

изгибающий момент, т.к. под их

действием сжатое волокно снизу.

Справа:

М1 = 0 – в начале

М1 = 2УВ = 2×6,44 = 12,88 кНм –

в конце

Слева:

М4 = 0 – в начале

М4 = 5УА – 5q×2,5 = 5×8,56 –

- 5×2×2,5 = 17,8 кНм –

в конце

М3 = 17,8 кНм – в начале

М3 = 6УА – 6q×3 - F×1 = 6×8,56 –

- 6×2×3 - 3×1 = 12,36 – в конце

М2 = 12,36 кНм – в начале

М2 = 7УА  - 6q×4 – 2F = 7×8,56 –

- 6×2×4 - 2×3 = 5,92 кНм – в конце

6  При построении эпюры «Мх» следует помнить, что если на участке не действует равномерно распределенная нагрузка, то эпюра ограничена прямой наклонной линией. Если на участке действует равномерно распределенная нагрузка, то эпюра ограничена параболой. Выпуклость параболы направлена противоположно интенсивности равномерно распределенной нагрузки.

На эпюре «Мх» есть скачки в сечениях, где приложены внешние моменты. Скачки численно равны этим моментам.

Рациональнее к сечению, в котором приложен внешний момент, подойти с двух сторон и расчетным путем получить скачек, численно равный этому моменту. Это один из наиболее эффективных способов проверки правильности построения эпюры «Мх».

Первый и второй участки эпюры

«Мх» ограничены прямой наклонной

линией, т.к. на них не действует равно-

мерно распределенная нагрузка. Тре-

тий и четвертый участки ограничены

параболой, т.к. на участках действует

равномерно распределенная нагрузка.

Выпуклость параболы направлена на-

встречу равномерно распределенной

нагрузке, т.е. вверх.

В сечении, где приложен внешний

момент М, получили скачок, равный

этому моменту, подходя к этому сече-

нию сначала справа, затем – слева.

12,88 – 5,92 = 6,96 ∞ 7 кНм

- В том сечении, где эпюра «Qy» проходит через ноль, на эпюре «Мх» будет экстремум. Для вычисления экстремума сначала вычисляют координату х в которой поперечная сила равна нулю.

Qx = YA  - qx = 0

8,56 – 2x = 0

x = 8,56 : 2

x = 4,28

Mmax = YA×4,28 - q×4,28×2,14 =

= 8,56×4,28 - 2×4,28×2,14 =

= 18,32 кНм

8  Решение задачи:

∑ MA = 6q×3 + 5F + M – 9YB  = 0

6×2×3 + 3×5 + 7 – 9YB = 0

58 – 9YB = 0

YB = 58 : 9

YB = 6,44

∑ MB = 9YA – 6q×6 – 4F + M = 0

9YA - 6×2×6 - 4×3 + 7 = 0

9YA – 77 = 0

YA = 77 : 9 = 8,56

∑ FY = YA – 6q – F + YB =

= 8,56 - 6×2 – 3 + 6,44 = 0

Q1 = -YB = -6,44 kH

Q2 = -YB = -6,44 kH – в начале

Q2 = -YB + q = - 6,44 + 2 =

= - 4,44 kH – в конце

Q3 = -YB + q +F = - 6,44 + 2 + 3 =

= - 1,44 kH – в начале

Q3 = -YB + F + 6q =

= - 6,44 + 3 + 6×2 =

= 8,56 kH – в конце

Справа:

М1 = 0 – в начале

М1 = 2УВ = 2×6,44 = 12,88 кНм –

в конце

Слева:

М4 = 0 – в начале

М4 = 5УА – 5q×2,5 = 5×8,56 –

- 5×2×2,5 = 17,8 кНм –

в конце

М3 = 17,8 кНм – в начале

М3 = 6УА – 6q×3 - F×1 = 6×8,56 –

- 6×2×3 - 3×1 = 12,36 – в конце

М2 = 12,36 кНм – в начале

М2 = 7УА  - 6q×4 – 2F = 7×8,56 –

- 6×2×4 - 2×3 = 5,92 кНм – в конце

Qx = YA  - qx = 0

8,56 – 2x = 0

x = 8,56 : 2

x = 4,28

Mmax = YA×4,28 - q×4,28×2,14 =

= 8,56×4,28 - 2×4,28×2,14 =

= 18,32 кНм

- Закрепление материала

После подробного разбора задачи и повторения правил построения эпюр по характерным точкам студентам предлагаются сложные задачи как  для аудиторной работы, так и для домашней подготовки.

Примеры тренировочных задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов:

Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для заданных схем нагружения:

Таблица 1

| Схема по рис.1 | P, кН | m, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 20 | 12 |
| 2 | 6 | 20 | 28 |
| 3 | 1 | 20 | 12 |
| 4 | 3 | 10 | 16 |
| 5 | 6 | 10 | 24 |
| 6 | 9 | 24 | 20 |
| 7 | 8 | 30 | 8 |
| 8 | 21 | 30 | 32 |
| 9 | 7 | 40 | 36 |
| 10 | 18 | 40 | 36 |
| 11 | 7 | 10 | 24 |
| 12 | 12 | 18 | 2 |

1 схема                                                                                     2 схема

3 схема                                                                                     4 схема

5 схема                                                                                     6 схема

7 схема                                                                                     8 схема

9 схема                                                                                     10 схема

11 схема                                                                                     12 схема

Рисунок  1

Заключение

Таким образом, используя метод Шаталова, в короткий срок  мне удается повторить достаточно сложный материал и разобрать задачи повышенной трудности при подготовке студентов к олимпиаде.

Результаты олимпиад колледжа по сопротивлению материалов:

2009 – 2010 учебный год:  Шувалов Александр гр. 1881 – 1 место;

Рыбина Дарья  гр. 4881 – 3 место;

2010 – 2011 учебный год:   Борисова Галина гр. 1891 – 2 место;

2012 – 2013 учебный год:    Митрошин Дмитрий гр. 6811 – 1 место;

Пшик Петр – Виталий  гр. 6811 -  2 место.

Литература

Основная

1   Вереина Л.И.  Техническая механика : учебник для сред. проф. образования / Л.И. Вереина, М.М. Кпаснов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352

2. Е.Н. Никитин Теоретическая механика- М.: «Наука», 1988

3. М.В. Ицкович Сопротивление материалов- М.: « Высшая школа», 1982

Дополнительная

1. А.И. Аркуша Руководство к решению задач по теоретической механике- М.: «Высшая школа»,    2002

2. А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди Детали машин- М.: «Высшая школа», 2001