- ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТКАНИ В 5 КЛАССЕ УРОК 1 Тема: введение. Цель: ознакомить с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами; провести экскурсию по кабинету «Технология обработки ткани». Ознакомить с творческими проектами и требованиями к их выполнению. На уроке необходимо: бумага, фломастеры, журналы мод, коллекция моделей одежды для выполнения творческих проектов. План урока: 1) ознакомить с оборудованием кабинета; 2) рассказать о плане работы, содержании программы (беседа); 3) показать инструменты, оборудование, материалы (запись) и рассказать об их назначении; 4) раскрыть понятие «творческий проект», показать коллекцию моделей одежды, рассказать о выполнении творческого проекта и современном направлении подростковой и молодежной моды (беседа, запись); 5) практическая работа: работа с журналами мод, зарисовки деталей, моделей одежды, сбор материала для творческого проекта (закрепление материала). Содержание урока. Провести экскурсию по кабинету. Ознакомить с содержанием программы и режимом работы (программа рассчитана на 26 уроков, на последнем занятии происходит защита творческого проекта). Учащиеся должны будут представить материалы, отражающие этапы разработки и выполнения проекта: эскиз и описание модели, чертеж, выкройки, готовое изделие и альбом с образцами ручных, машинных швов, деталей и технологических узлов, расчет себестоимости проекта, — и ответить на вопросы. Для работы необходимы следующие инструменты, принадлежности и материалы: тетрадь, альбом, линейка закройщика, карандаш, ластик, фломастеры, сантиметровая лента, ножницы, нитки № 50, иглы для ручных и машинных работ, хлопчатобумажный лоскут, калька, бумага для выкроек, булавки, ткань для творческого проекта. Рассказать о современном направлении подростковой, молодежной моды, ее характерных особенностях: яркая, сочная цветовая гамма тканей, простая конструкция моделей, спущенная линия плеч, глубокая пройма, одежда, не стесняющая движения и соответствующая динамике данного возраста. Швейные изделия для творческого проекта: поясные и плечевые изделия простых конструкций (фартуки, топ, сарафаны, юбка и шорты на резинке, блуза, туника без застежки). В дополнение можно выбрать головные уборы: шляпы, кепки, панамы и сумки для летнего отдыха. Вводится понятие «комплект одежды». Показ коллекции модельной одежды. Практические работы. На уроке: работа с журналами мод, зарисовки моделей одежды, модных деталей для творческого проекта. Сбор информации. Дома: подготовить инструменты, принадлежности и материалы по списку для последующей работы; обсуждение с родными модели одежды для творческого проекта. УРОК 2 Тема: материаловедение; краткие сведения о хлопчатобумажных и льняных тканях. Цель: ознакомить с сырьем хлопчатобумажных и льняных тканей, процессом изготовления тканей в текстильном производстве. Научить определять направление нитей основы и утка́, полотняное переплетение, лицевую и изнаночную стороны тканей. На уроке необходимо: наглядные пособия коллекций «Хлопок» и «Лен», лоскуты хлопчатобумажных и льняных тканей, ножницы, плакаты и схемы получения ткани в текстильном производстве. План урока: 1) дать краткие сведения о хлопчатобумажных и льняных тканях, сырье, последовательности текстильной обработки (объяснение, показ наглядных пособий); 2) сообщить сведения о прядении, ткачестве, полотняном переплетении, нитях основы и утка́, свойствах этих нитей; 3) рассказать об особенностях лицевой и изнаночной сторон ткани (объяснение); 4) практическая работа: определение нитей основы и утка́ по образцам льняной ткани (закрепление материала). Содержание урока. Сырьем для хлопчатобумажных волокон являются волокна, находящиеся в семенах хлопчатника. Льняные ткани изготавливают из льняных волокон, стеблей льна. Сырье проходит длительную подготовительную и текстильную обработку. Прядение — процесс, в результате которого из коротких тонких волокон получают непрерывную нить. Ткачество — процесс переплетения нитей пряжи основы и утка́ между собой для получения ткани (записать определения). Нити основы очень прочные, длинные, тонкие, при растяжении не меняют своей длины. Нити утка́ менее прочные, более толстые, короткие. При растяжении нити уткa увеличивают свою длину. Записать признаки основных и уто́чных нитей: по растяжению, по звуку, по кромке. Записать определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Вопросы по учебнику «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 39—43. Практическая работа. Определение основной и уто́чной нитей по внешнему виду (выдернуть из ткани), лицевой и изнаночной сторон тканей. Критерии оценки: правильно определены основная и уто́чная нити хлопчатобумажных и льняных тканей, лицевая и изнаночная стороны образцов ткани. УРОК 3 Тема: свойства хлопчатобумажных и льняных тканей, их применение. Цель: ознакомить со свойствами хлопчатобумажных и льняных тканей и правилами ухода за изделиями из этих тканей. Научить выполнять прикладные работы из этих тканей. На уроке необходимо: лоскуты хлопчатобумажной и льняной тканей, ножницы, бумага, клей ПВА, образцы прикладных работ. План урока: 1) дать сравнительную характеристику хлопчатобумажных и льняных тканей, рассказать об их положительных и отрицательных свойствах; 2) ознакомить с правилами ухода за хлопчатобумажными и льняными тканями, с применением этих тканей; 3) практическая работа: изготовление прикладных работ (закрепление материала). Содержание урока. Сравнительная характеристика свойств хлопчатобумажных и льняных тканей. Физико-механические свойства: прочность, сминаемость. Гигиенические свойства: гигроскопичность, теплозащитность. Технологические свойства: осыпаемость, усадка. Положительные свойства: хлопчатобумажные ткани обладают значительной прочностью, легко впитывают влагу, быстро высыхают, легко стираются и гладятся, красивы и удобны в носке. Льняные ткани очень прочные, хорошо впитывают влагу. Отрицательные свойства этих тканей: высокая сминаемость, усадка при стирке; льняные ткани осыпаются. Хлопчатобумажные и льняные ткани используются для изготовления постельного белья, бытовой одежды. С правилами ухода за хлопчатобумажными и льняными тканями можно ознакомиться по учебнику «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 41. Вопросы по предыдущей теме (урок 2). Практическая работа. Закрепление материала по учебнику «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 44—45. Критерии оценки: работа выполнена аккуратно, эстетично; хорошо подобрана цветовая гамма тканей; правильно различают лицевую и изнаночную стороны тканей, основную и уто́чную нити. УРОК 4 Тема: машиноведение, швейная машина с электрическим приводом. Цель: ознакомить с основными деталями швейной машины с электрическим приводом. Научить приемам заправки верхней и нижней нитей и выполнению санитарно-гигиенических требований и правил безопасной работы. На уроке необходимо: наглядные пособия (таблицы, инструкции для швейных машин); оборудование, материалы, инструменты: швейная машина, нитки № 50, ножницы, хлопчатобумажный лоскут, линейка, мел, шпульки с намотанными нитями. План урока: 1) рассказать и показать детали швейной машины; 2) объяснить заправку верхней и нижней нитей, приемы работы на швейной машине; 3) ознакомить с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами безопасной работы; 4) практическая работа: заправка верхней и нижней нитей, пробные машинные строчки на образце ткани без ниток и с нитками. Содержание урока. Рассказать и показать детали швейной машины, заправку верхней и нижней нитей, детали шпульного колпачка (объяснение с практическим закреплением). Раскрыть основные приемы работы на швейной машине с электрическим приводом. Объяснить, что строчка стачивания образуется переплетением ткани верхней и нижней нитей. Рассказать о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических требований (запись) и правил безопасной работы (запись) при работе на швейной машине. Практическая работа. Заправка верхней и нижней нитей, пробные машинные строчки на образце ткани (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 31). Критерии оценки: правильная заправка верхней и нижней нитей при выполнении практической работы, наличие машинных строчек (не менее 5—7). УРОК 5 Тема: отработка приемов работы на швейной машине с электрическим приводом. Цель: научить приемам намотки нити на шпульку, замены иглы, регулировки длины стежка, закрепления строчек, регулировки натяжения нитей, чистки, смазки. Отработать приемы работы на швейной машине с электрическим приводом — машинные строчки по программе. На уроке необходимо: наглядные пособия (таблицы); оборудование, инструменты и материалы: швейная машина с электрическим приводом, нитки № 50, ножницы, линейка, мел, хлопчатобумажный лоскут. План урока: 1) повторить предыдущую тему (урок 4); 2) объяснить и продемонстрировать приемы намотки нити на шпульку, замены иглы, закрепления строчек, регулировки длины стежка, натяжения нитей, чистки, смазки швейной машины; 3) отработать приемы выполнения фасонных строчек по программе швейной машины (закрепление материала); 4) практическая работа: выполнение образца машинных строчек с закрепками, фасонные и зигзагообразные строчки; оформление альбома. Содержание урока. Повторить предыдущую тему (урок 4 — намотка верхней и нижней нитей, названия деталей швейной машины; основные приемы работы на швейной машине, правила безопасной работы, санитарно-гигиенические требования). Рассказать и показать приемы намотки нити на шпульку, замену иглы, регулировку длины стежка, натяжение верхней и нижней нитей, смазку и чистку швейной машины. Отработать приемы работы на швейной машине (переключение на различные фасонные строчки). Практическая работа. Текущий инструктаж. Отработка приемов работы на швейной машине, выполнение различных машинных строчек. Критерии оценки: параллельность строчек, наличие закрепок, нормальное натяжение верхней и нижней нитей (при выполнении практической работы). УРОК 6 Тема: технология выполнения ручных стежков и строчек. Цель: ознакомить с терминологией и приемами выполнения ручных стежков и строчек. Научить выполнять и применять строчки прямых стежков: сметочные, прокладочные, выметочные, подшивочные потайные (косые), обметочные (косые); пришивать пуговицы, выполнять влажно-тепловую обработку. На уроке необходимо: наглядные пособия — таблицы с терминами ручных работ, влажно-тепловой обработки; образцы швов. Оборудование, инструменты и материалы: наперсток, ножницы, нитки № 50, хлопчатобумажный лоскут, линейка, мел, игла для ручных работ, утюг, проутюжильник. План урока: 1) повторить правила безопасной работы с ножницами, иглой; 2) объяснить и показать выполнение ручных стежков и строчек; 3) напомнить о правилах влажно-тепловой обработки изделий; 4) ознакомить с терминами ручных работ и влажно-тепловой обработки; 5) практическая работа: выполнение образцов ручных стежков и строчек и влажно-тепловой обработки (закрепление материала). Содержание урока. Повторить правила безопасной работы с ножницами, иглой, провести опрос. Объяснить, что, прежде чем шить на швейной машине, изделия готовят к примеркам и используют различные ручные строчки (сметочные, прокладочные, обметочные, подшивочные), пришивают пуговицы и производят влажно-тепловую обработку. Существуют специальные термины ручных работ, влажно-тепловой обработки (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 10, 19). Практическая работа. Выполнение образцов ручных строчек, пришивание пуговиц, влажно-тепловая обработка (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 14—19). Критерии оценки: правильно выполнены образцы ручных строчек, пришивание пуговиц, влажно-тепловая обработка. УРОК 7 Тема: технология выполнения соединительного (стачного) шва. Цель: ознакомить с технологией выполнения стачного шва взаутюжку и вразутюжку. Научить выполнять стачной шов и применять в изготовлении швейных изделий. Ознакомить с терминами машинных швов. На уроке необходимо: наглядные пособия-таблицы «Швейная машина, заправка верхней и нижней нитей», «Замена иглы», «Намотка нити на шпульку», «Термины ручных швов, влажно-тепловой обработки»; образцы стачного шва. Оборудование, инструменты и материалы: швейная машина с электрическим приводом, ножницы, иглы для ручных и машинных швов, нитки № 50, булавки, линейка, мел, проутюжильник, утюг. План урока: 1) провести повторение и опрос по заправке верхней и нижней нитей, приемам работы на швейной машине с электрическим приводом, правилам безопасной работы; 2) дать познавательные сведения по теме «Технология выполнения стачного шва взаутюжку и вразутюжку»; 3) практическая работа: выполнение образцов стачного шва и оформление альбома. Содержание урока. Повторение. Провести опрос по приемам работы на швейной машине. Ознакомить с соединительными швами (стачными) вразутюжку и взаутюжку и видами их применения (соединение боковых, плечевых и других срезов деталей изделия). (Можно применить технику быстрого шитья: вколоть булавки поперек шва, наметить величину шва меловой линией, а затем стачать детали.) Освоить обметывание швов взаутюжку и вразутюжку, их заутюживание и разутюживание. Практическая работа. Выполнение из ткани образцов стачных швов вразутюжку и взаутюжку (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 56—59). Критерии оценки: образцы эстетично выполнены, машинная строчка прямая, величина швов одинакова по всей длине, аккуратно выполнена зигзагообразная строчка и влажно-тепловая обработка. УРОК 8 Тема: технология выполнения краевого шва (вподгибку). Цель: ознакомить с технологией выполнения шва вподгибку с открытым или закрытым срезом. Научить выполнять шов вподгибку и применять в процессе пошива швейных изделий. На уроке необходимо: наглядные пособия — таблицы «Швейная машина», «Термины ручных работ»; образцы шва вподгибку с открытым и закрытым срезом; швейная машина с электрическим приводом, ножницы, иглы для ручных и машинных работ, нитки № 50, булавки, линейка, мел, проутюжильник, утюг. План урока: 1) провести повторение и опрос по предыдущей теме (урок 7) и правилам безопасной работы; 2) сообщить познавательные сведения по теме «Технология выполнения краевого шва — шва вподгибку с открытым и закрытым срезом»; 3) практическая работа: выполнение образцов шва вподгибку с открытым и закрытым срезом; закрепление сведений; оформление альбома. Содержание урока. Повторение. Опрос по учебнику «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 57. Практическая работа. Выполнение образцов швов вподгибку с открытым и закрытым срезом (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 59—61). Критерии оценки: образцы эстетично выполнены, машинная строчка ровная, прямая, аккуратно выполнена зигзагообразная строчка, края образца также обметаны зигзагообразной строчкой. УРОК 9 Тема: технология выполнения обтачного шва (обработка горловины подкройной обтачкой). Цель: ознакомить с технологией обработки горловины и пройм подкройной обтачкой. Научить выполнять выкройку подкройной обтачки, обрабатывать горловину подкройной обтачкой и применять ее в процессе пошива швейных изделий. Развить понимание того, что форма обтачки соответствует вырезу горловины, пройм. На уроке необходимо: наглядные пособия — эскизы моделей с различными формами выреза горловины; выкройки деталей спинки и полочки (М 1:3) и подкройная обтачка, образцы последовательной технологической обработки горловины, модели одежды; швейная машина с электрическим приводом, ножницы, булавки, иглы для ручных и машинных работ, нитки № 50, хлопчатобумажный лоскут, мел, детали спинки и полочки (М 1:3), бумага для выкройки обтачки, утюг, проутюжильник. План урока: 1) провести повторение и опрос по предыдущей теме (урок 8) и правилам безопасной работы; 2) дать познавательные сведения по теме «Технология выполнения обтачного шва — обработка горловины подкройной обтачкой», рассказать об изготовлении выкройки подкройной обтачки; 3) практическая работа: изготовление из ткани горловины, обработанной подкройной обтачкой; закрепление сведений, оформление альбома. Содержание урока. Повторение. Опрос по теме предыдущего урока (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 57). Изучение технологии выполнения выкройки подкройной обтачки горловины по данным выкройкам деталей спинки и полочки (М 1:3), обработки горловины и пройм подкройными обтачками; зависимость форм выреза горловины и форм подкройной обтачки. Практическая работа. Выполнение выкройки детали подкройной обтачки и образца из ткани (обработка горловины подкройной обтачкой) (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 61—64). Критерии оценки: выкройка детали обтачки должна совпадать с вырезом горловины, горловина образца аккуратно обработана обтачкой: вырез горловины ровный, симметричный, величина отстрочки одинакова по всей горловине. УРОК 10 Тема: технология выполнения соединительного шва (накладного). Цель: ознакомить с технологией выполнения накладного шва (накладного кармана). Научить выполнять выкройку детали накладного кармана, настрачивать карман на основную деталь, применять в процессе пошива швейных изделий. На уроке необходимо: наглядные пособия — модели одежды с накладными карманами, выкройка кармана (М 1:1), образцы последовательной технологической обработки накладного кармана; швейная машина с электрическим приводом, ножницы, булавки, иглы ручные и для машинных работ, нитки № 50, хлопчатобумажный лоскут, мел, карандаш, бумага для выкройки кармана, линейка, утюг, проутюжильник. План урока: 1) провести повторение, опрос по предыдущей теме и правилам безопасной работы; 2) сообщить познавательные сведения по теме «Технология выполнения накладного шва» (образец накладного кармана, изготовление выкройки кармана); 3) практическая работа: выполнение выкройки накладного кармана и образца накладного шва. Содержание урока. Повторение. Опрос по предыдущей теме (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 62). Изучение технологии выполнения выкройки детали накладного кармана, его обработки и настрачивания на основную деталь, пропорции кармана по отношению ко всему изделию. Практическая работа. Выполнение выкройки детали кармана и образца из ткани (накладной карман) (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 64—66). Критерии оценки: выкройка детали кармана симметричная, пропорциональна по отношению к основной детали; машинная строчка ровная, прямая. УРОК 11 Тема: технология выполненния сборки ткани на швейной машине. Цель: ознакомить с технологией выполнения сборки ткани на швейной машине. Научить выполнять сборку на оборке и притачивать ее к низу изделия. На уроке необходимо: наглядные пособия — модели одежды с оборками, образцы последовательного выполнения сборки на швейной машине и притачивания оборки к основной детали; швейная машина с электрическим приводом, ножницы, булавки, иглы ручные и для машинных работ, нитки № 50, хлопчатобумажный лоскут, мел, карандаш, линейка, утюг, проутюжильник. План урока: 1) провести повторение, опрос по предыдущей теме и правилам безопасной работы; 2) сообщить познавательные сведения по теме «Технология выполнения сборки на швейной машине»; 3) практическая работа: выполнение образца из ткани — изготовление сборки на швейной машине и притачивание оборки к основной детали. Содержание урока. Повторение. Опрос по предыдущей теме (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 62). Изучение технологии выполнения сборки ткани на швейной машине и соединения оборки с низом изделия. Практическая работа. Выполнение образца швейного узла — изготовление сборки и притачивание оборки к низу изделия (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 69—71). Критерии оценки: сборка равномерно распределена; машинные строчки прямые, параллельные. УРОК 12 Тема: зачет по разделу «Технология изготовления женской одежды». Цель: выявить усвояемость материала по данному разделу. На уроке необходимо: билеты с вопросами по разделу «Технология изготовления женской одежды», наглядные пособия — образцы ручных, машинных швов, деталей, узлов; швейная машина с электрическим приводом, ножницы, булавки, иглы ручные и для машинных работ, нитки № 50, хлопчатобумажный лоскут, мел, линейка, утюг, проутюжильник. План урока: 1) опросить по билетам (письменно); 2) провести практические работы, не выполненные по причине болезни, пропуска уроков и т. п.; 3) просмотреть образцы швов, деталей, узлов в альбомах; 4) выставить оценки за раздел «Технология изготовления женской одежды». Содержание урока. Опрос по билетам (письменно). Проверка выполнения образцов практических работ. Практическая работа. Выполнение образцов практических работ. УРОК 13* Тема: системный подход в изготовлении одежды. Цель: ознакомить с системным подходом в изготовлении одежды от эскиза до готового изделия, с профессиями, связанными с изготовлением одежды, с основами композиции костюма, с темой выполнения творческого проекта; развить пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус. На уроке необходимо: наглядные пособия, коллекция моделей одежды для летнего отдыха, журналы мод, плакаты по композиции одежды (силуэты, пропорции, цвет), эскизы моделей одежды с различными приемами изображения (графический, линейный, живописный); раздаточный материал — лекала стандартной фигуры, бумажные куклы, ножницы, линейка, карандаш, ластик, фломастеры, цветная бумага, хлопчатобумажный лоскут, клей ПВА (карандаш), булавки. План урока: 1) сообщить познавательные сведения по теме «Системный подход в изготовлении одежды», ознакомить с профессиями, связанными с изготовлением одежды; 2) ознакомить с профессией художник-модельер и основами композиции костюма; 3) рассказать о теме творческого проекта (одежда для летнего отдыха, простые по конструкции поясные и плечевые изделия); 4) практические работы: выполнение эскизов моделей одежды на тему «Летний отдых», макетирование моделей одежды из цветной бумаги и хлопчатобумажного лоскута на условную фигуру (бумажную куклу); 5) провести мини-защиту творческих работ. Содержание урока. Ознакомить с системным подходом в изготовлении одежды и профессиями, связанными с изготовлением одежды (рис. 17). Рис. 17. Последовательность изготовления швейного изделия В процессе изготовления одежды участвуют следующие специалисты: художник-модельер, который придумывает новые модели одежды и воплощает их в эскизах и готовых изделиях; художник-конструктор, воплощающий идеи художника-модельера в чертежах и выкройках (лекалах); технолог швейного производства, определяющий способы изготовления швейных изделий с учетом сложности фасона, свойств ткани и современной технологии пошива одежды; оператор швейного оборудования, непосредственно выполняющий швейные операции. Отечественная школа моделирования основывается на идеях и разработках первого советского художника-модельера Надежды Петровны Ламановой (1861—1941). Ее принцип: «Для чего создается костюм, для кого, из чего» — не потерял актуальности и сегодня. Художник-модельер должен хорошо рисовать, знать основы композиции костюма, быть в курсе современной моды, работать с журналами мод, делать зарисовки интересных деталей и фасонов, эскизы своих моделей. Первое зрительное впечатление от костюма получают, обращая внимание на его силуэт. Современный костюм можно условно вписать в одну из простых геометрических фигур (рис. 18). Рис. 18. Силуэты одежды: а — прямоугольник; б — трапеция; в — треугольник; г — овал; д — соединение половины овала и прямоугольника Прямой силуэт приближается по своим очертаниям к прямоугольнику или квадрату. Силуэт «трапеция» напоминает трапецию — узкую вверху и расширенную внизу. Рис. 19. Пропорции в одежде: а — короткий верх, длинный низ; б — длинный верх, короткий низ; в — ровные верх и низ. Силуэт «треугольник» приближается к треугольнику, зауженному внизу и расширенному вверху. Силуэты «овал» и «полусфера» напоминают геометрическую фигуру овал. Соединение двух геометрических фигур: половина овала и нижняя часть — прямоугольник. Соотношение длины и ширины изделия, размеров каждой детали по отношению ко всему объему изделия видно на следующих примерах (рис. 19): короткий верх, длинный низ; длинный верх, короткий низ; равноценный верх и низ. Цвет играет большую роль в композиции костюма. Правильное использование цвета помогает создавать модели одежды. Для современной подростковой моды характерны спортивный, фольклорный стили, свободные формы одежды, жизнерадостные, сочные цвета. Практическая работа. Выполнение эскизов моделей одежды на тему «Летний отдых». Макетирование на условную фигуру. Инструменты, принадлежности и материалы: ножницы, карандаш, ластик, фломастеры, цветная бумага, кусочки хлопчатобумажной ткани, клей, булавки, лекало бумажной куклы. Ход работы. 1. Обвести карандашом контуры условной фигуры на листе в альбоме. 2. Наметить места для прорезей на плечах и линии талии. Аккуратно сделать прорези длиной 5—7 мм для закрепления моделей одежды.. 3. Выполнить эскизы моделей одежды из цветной бумаги или кусочков хлопчатобумажной ткани с закрепительными деталями по размеру прорезей. Модели для летнего отдыха должны представлять собой плечевые и поясные изделия простой конструкции, определенного силуэта, соответствующих пропорций и цветовой гаммы. Костюм могут дополнять головной убор, сумка, украшения, обувь. 4. Вырезать модели одежды с закрепительными деталями и закрепить на условной фигуре. 5. Ответить устно на вопросы: из какой ткани может быть выполнена твоя модель одежды? Где можно отдыхать в этой одежде? Какие силуэт, пропорции имеет придуманный тобой костюм? Какого цвета он должен быть? Какие дополнения можно подобрать к костюму? 6. Модели одежды сложить в конверт, приклеить к обложке альбома. Подведение итогов, мини-защита творческих работ, выставление оценок. За 10—15 мин до конца урока проводится мини-защита моделей одежды. Учащиеся дают обоснование выбора моделей и отвечают на вопросы учителя и одноклассников. Оценка выставляется коллективно всем классом. Критерии оценки: правильность выполнения композиционного решения костюма (силуэт, пропорции, цвет). УРОК 14 Тема: моделирование рабочей одежды для дома (фартуков); отделка — аппликация. Цель: ознакомить с видами фартуков различного назначения и их отделкой, с применением приемов моделирования при изготовлении новых моделей фартуков; ознакомить с источником творчества — русским народным костюмом. Закрепить материал предыдущего урока. На уроке необходимо: наглядные пособия — модели различных видов фартуков, плакаты по русскому народному костюму, эскизы моделей фартуков с различными приемами изображения, виды отделок, условная фигура (бумажная кукла); ножницы, булавки, иголки, нитки № 40, хлопчатобумажный лоскут, альбом, карандаш, ластик, различные виды отделок — тесьма, кружева, пуговицы, ленточки и т. д. План урока: 1) провести повторение, опросить по теме предыдущего урока; 2) сообщить познавательные сведения по теме «Рабочая одежда для дома (фартуки). Фартук в русском народном костюме, отделка и ткани для фартука»; 3) практическая работа: выполнение эскизов фартуков различного назначения и макетирование моделей из хлопчатобумажной ткани на условную фигуру (бумажную куклу), воплощение эскиза в модель фартука; создать альбом моделей фартуков; 4) провести мини-защиту творческих работ. Содержание урока. Повторить предыдущую тему. Сообщить познавательную информацию о рабочей одежде для дома и на производстве, ее национальных традициях. Одежда по назначению разделяется на бытовую и производственную: к бытовой одежде относится повседневная, домашняя, нарядная, спортивная, национальная; к производственной одежде — рабочая и специальная. Специальная одежда предохраняет человека от воды, огня, высокой и низкой температуры, пыли, грязи, различных химических веществ. К специальной одежде относится и форменная одежда. Рабочая одежда также предохраняет человека от пыли и грязи. Форма рабочей одежды разнообразная: комбинезоны, халаты, куртки, брюки, фартуки. Характер работы учитывается в качестве и цвете используемых тканей, в отделке, деталях и фурнитуре. Фартуки могут иметь различное назначение: повседневные, нарядные, женские, детские, мужские. Основные требования, которые предъявляются к фартукам и, конечно, ко всей современной одежде, — утилитарность, эстетичность. В изготовлении фартуков можно проявить свою фантазию и индивидуальность. Большое внимание уделяется силуэту, пропорциям, цветовому решению, качеству тканей, отделке, деталям. Повседневные фартуки более спокойные по силуэту, фасону, отделке, не мешающие движениям; используемые ткани должны хорошо стираться и утюжиться. Нарядные фартуки предназначены для домашних праздников. Это фартуки, надевающиеся поверх нарядной одежды или являющиеся дополнением к костюму. Выполняются из легких тканей белых или пастельных тонов. Отделкой могут служить кружево, вышивка, оборки, рюши. Детские фартуки должны быть яркими, сочными, насыщенными по цвету, интересными по форме (в виде плодов, ягод, игрушек, зверей и т. д.). Фартуки для мужчин лаконичны по силуэту, отделочным деталям, цветовая гамма спокойная. Русский народный костюм — источник вдохновения для художников-модельеров. Основой этого костюма является фартук, или завеса. Форма этих фартуков повторяется и в современном костюме. Фартуки в народных костюмах богато украшались, декорировались и являлись дополнением к костюму. Практическая работа. Выполнение эскизов фартуков различного назначения и макетирование моделей из хлопчатобумажной ткани на условную фигуру (бумажную куклу) или в образце (М 1:3). Воспроизведение эскиза модели фартука в модели из ткани (силуэт, пропорции, отделка, цвет, назначение). Закрепление теоретического материала. Проведение мини-защиты творческих работ, коллективное выставление оценок, оформление эскизов моделей фартуков в альбом мод. УРОК 15 Тема: снятие мерок, построение чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4), изготовление выкроек (М 1:4). Цель: ознакомить с приемами снятия мерок, с расчетно-графическим методом построения чертежей; научить строить чертеж цельнокроеного фартука (М 1:4), выполнять выкройки; ознакомить с экономичной раскладкой выкроек на ткани, с припусками на швы, с профессией художник-конструктор. На уроке необходимо: наглядные пособия — модель фартука из ткани, эскиз, чертеж цельнокроеного фартука (М 1:1), планы раскладок; альбом, линейка закройщика (М 1:4), ножницы, бумага для выкроек, карандаш, фломастеры, ластик, ткань для раскладки выкроек деталей (М 1:4). План урока: 1) сообщить познавательные сведения по теме «Снятие мерок. Построение чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4), изготовление выкроек»; ознакомить с профессией художник-конструктор, с экономичной раскладкой выкроек на ткани с припусками на швы; ознакомить с расчетом количества ткани, необходимого для раскроя; 2) практическая работа: снятие мерок, запись результатов, построение чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4), изготовление выкроек (М 1:4), раскладка на ткани (М 1:4). Содержание урока. Ознакомить с приемами снятия мерок, последовательностью построения чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4), изготовлением и оформлением выкроек, деталями цельнокроеного фартука, экономичной раскладкой выкроек на ткани, понятиями «конструктивные прибавки», «припуски на швы» (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 76—83). Практическая работа. Снятие мерок и запись результатов. Построение чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4), экономичная раскладка выкроек на ткани с припусками на швы, расчет количества ткани, необходимого для раскроя. Критерии оценки: чертеж выполнен аккуратно по индивидуальным меркам, выкройки деталей правильно оформлены, раскладка с припусками на швы экономична, с минимальными выпадами ткани. УРОК 16 Тема: художественное конструирование и моделирование на основе чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4). Цель: ознакомить с приемами художественного конструирования и моделирования; научить наносить конструктивные и фасонные линии на чертеж цельнокроеной основы фартука, выполнять выкройки новых моделей одежды: юбки, топа, сарафана и т. д., экономичные раскладки выкроек на ткани. На уроке необходимо: модели одежды (топ, юбка в сборку на резинке, сарафан и т. д.), эскизы моделей одежды, чертеж основы цельнокроеного фартука (М 1:1, М 1:4), выкройки деталей моделей одежды (М 1:1, М 1:4), планы раскладок выкроек на ткани; линейка закройщика (М 1:4), ножницы, альбом, карандаш, фломастеры, бумага для выкроек, ластик, ткань для раскладки выкроек (М 1:4). План урока: 1) сообщить познавательные сведения по теме «Художественное конструирование и моделирование на основе чертежа цельнокроеного фартука (М 1:4)»; ознакомить с подготовкой к моделированию: нанесение названий деталей, определение их количества, расположение середины изделия и сгиба ткани, направление долевой нити ткани; 2) приступить к выполнению практической работы: нанесение конструктивных и фасонных линий на чертеж цельнокроеной основы фартука, выполнение эскизов моделей топа, юбки в сборку по линии талии, сарафана на бретелях, выполнение выкроек деталей (М 1:4) с припусками на швы (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 138—158). Содержание урока. Выполнить в тетради графические изображения и описания моделей одежды. Нанести конструктивные и фасонные линии на чертеж цельнокроеной основы фартука (М 1:4) в соответствии с фасоном одежды. (Для наглядности линии проводить разноцветными фломастерами.) Выполнить чертежи поясов-завязок и бретелей фартука (М 1:4). Изготовить выкройки (М 1:4), выполнить раскладку деталей (М 1:4) на ткани различной ширины (1,0 м, 1,30 м). Рассчитать необходимое количество ткани для данных моделей одежды. Практическая работа. Выполнение эскизов моделей. Нанесение конструктивных и фасонных линий на чертеж цельнокроеной основы (М 1:4), изготовление выкроек (М 1:4), оформление выкроек, экономичная раскладка выкроек (М 1:4) на ткани с соблюдением припусков на швы. Критерии оценки: конструктивные и фасонные линии аккуратно нанесены на основной чертеж цельнокроеной основы фартука (М 1:4), линии выполнены разным цветом, правильно оформлены выкройки, выбран наиболее экономичный способ раскладки деталей выкройки на ткани различной ширины. УРОК 17 Тема: ремонт одежды декоративной заплатой. Цель: ознакомить с технологией выполнения декоративных заплат; научить бережному отношению к одежде, экономному использованию отходов тканей от раскроя. На уроке необходимо: наглядные пособия (виды декоративных заплат, рисунки аппликаций); швейная машина с электрическим приводом, ножницы, иглы для ручных и машинных швов, нитки № 50, булавки, линейка, мел, цветной хлопчатобумажный лоскут, проутюжильник, утюг. План урока: 1) дать познавательные сведения (объяснение) по ремонту одежды (удлиняет срок носки), различным видам заплат (накладные и подкладные) и их крепления (ручные швы, машинные швы, клеевой способ); 2) ознакомить с особенностями декоративных заплат (аппликаций) и последовательностью их выполнения (подготовка поврежденного места на аппликации, крепление деталей зигзагообразной строчкой); 3) выполнить образец декоративной заплаты; 4) мини-защита выполненных творческих работ, коллективное выставление оценок. Содержание урока. Повторить приемы выполнения машинной зигзагообразной строчки, правила безопасной работы с ножницами, иглой, булавками. Ознакомить с требованиями к рисунку для аппликации (рисунок должен быть стилизованным, упрощенным, без мелких деталей), необходимостью продумывать композицию рисунка, цветовую гамму, чтобы она подходила к основному изделию, и учитывать, что аппликация должна быть пропорциональна размеру изделия, а сюжет аппликации должен соответствовать форме и назначению изделия, на котором будет крепиться аппликация. Практическая работа. Выполнение образца декоративной заплаты. Оформление образца в альбоме (см. учебник «Технология обработки ткани. 5 кл.», с. 124). Мини-защита выполненных творческих работ, коллективное выставление оценок. Критерии оценки: соответствие рисунка, формы и цветовой гаммы заплаты выбранному изделию. УРОК 18 Тема: декоративно-прикладные работы для дома. Цель: ознакомить с современным декоративным оформлением интерьера кухни (грелка на чайник, прихватки, салфетки, мешочки для мелочей); научить выполнять эскизы и выкройки для изготовления комплекта. На уроке необходимо: наглядные пособия, виды образцов прикладных работ для интерьера кухни, эскизы комплекта (грелка, прихватки); линейка закройщика, альбом, карандаш, ластик, фломастеры, цветная бумага, ножницы, клей ПBA. План урока: 1) дать познавательные сведения (объяснение) о современном оформлении кухни декоративно-прикладными работами; раскрыть понятия «комплект», «стиль», «цветовая гамма» тканей; 2) ознакомить с выполнением эскизов комплекта для кухни (грелка на чайник, прихватки, салфетки, фартук); 3) выполнить выкройки (М 1:4) для комплекта (грелка, прихватки, салфетки, фартук); 4) практическая работа: выполнение эскизов комплекта для кухни, изготовление выкроек (М 1:4) к данным эскизам; 5) мини-защита выполненных творческих работ, коллективное выставление оценок. Содержание урока. Ознакомить с современным оформлением кухни. Люди издавна стремились украсить свое жилище, сделать его более уютным, ввести в интерьер декоративные изделия, выполненные своими руками. Составными частями интерьера являются цвет, свет, мебель, цветы, украшения помещения. Прикладные изделия из кусочков ткани, украшающие жилище, возникли на Руси с появлением ситца. Создаваемые вещи могут выполнять не только декоративную эстетическую функцию, как панно, свободные композиции, но и утилитарную: сумки, пледы, покрывала, подушки, настенные, напольные ковры. Ярко, самобытно смотрятся на кухне выполненные своими руками из хлопчатобумажного лоскута скатерть, грелки на чайник, прихватки, фартук, подставки, которые придают индивидуальность стандартным квартирам. Следует обращать внимание на цветовое сочетание предметов для кухни, на соответствие узора стилю квартиры. В работу годятся любые лоскуты, отходы от раскроя швейных изделий, но нужно их подобрать по цвету, фактуре, чтобы получились яркие по композиции вещи. Многообразие решений неисчерпаемо. В зависимости от того, какие лоскуты под рукой, можно выбирать темы для прикладных работ с использованием материала народных промыслов (Гжель, Палех и т. д.). Пользуясь приемами аппликации, лоскутной пластики, можно создавать оригинальные комплекты для кухни: грелка для чайника, прихватки, салфетки, фартук. Отделкой могут служить тесьма, кружева, пуговицы, стежка на швейной машине или вручную. На эскизах отрабатываются форма изделий, мелкие детали, цвет и отделка. Практическая работа. Выполнение эскизов комплекта для кухни и изготовление выкроек (М 1:4) для данных предметов (повторение), подбор цветовой гаммы тканей. (По желанию можно выбрать тему для выполнения творческого проекта). Мини-защита выполненных творческих работ, коллективное выставление оценок. Критерии оценки: подбор цветовой композиции, форма, эстетичность, утилитарность, соответствие изделия назначению. УРОКИ 19—25 Тема: разработка и выполнение творческих проектов. Цель: ознакомить с планом разработки и выполнения творческих проектов, определиться с выбором моделей одежды для изготовления, подобрать ткань. На уроке необходимо: тетрадь «Творческий проект по технологии обработки ткани», фломастеры, ручка, карандаш, ластик, образцы тканей для выполнения моделей одежды, клей ПВА, журналы мод. План урока: 1) сообщить познавательные сведения (объяснение) по плану разработки, выполнению творческого проекта, заполнению тетради «Творческий проект по технологии обработки ткани»; 2) практическая работа: заполнение разделов тетради «Творческий проект»; отбор идеи, выполнение эскиза, описание, обоснование, свойства выбранных тканей. Содержание урока. В тетрадь «Творческий проект по технологии обработки ткани» занести все этапы разработки и выполнения творческих работ. На первой странице оформить титульный лист: ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ по технологии обработки ткани Тетрадь Тема Разработчик класс школа Руководитель проекта (учитель технологии). На второй странице ознакомиться с планом выполнения творческого проекта: 1. Выбор идеи. 2. Эскиз, описание, обоснование. 3. Подбор ткани, отрицательные, положительные свойства, физико-механические, гигиенические, эксплуатационные свойства. 4. Изготовление выкроек (М 1:1). 5. Припуски на швы, экономичная раскладка выкройки на ткани с учетом ширины и длины подобранной ткани (зарисовка в тетради в масштабе М 1:4). 6. Раскрой изделия. 7. Сметывание и подготовка изделия к первой примерке. 8. Проведение первой примерки и нанесение изменения после примерки. 9. Проведение при необходимости второй примерки. 10. Составление плана последовательной технологической обработки швейных изделий. 11. Пошив, работа по индивидуальному технологическому плану, поузловая обработка. 12. Защита творческого проекта. На следующей странице перечислено все, что необходимо представить для защиты творческого проекта: тетрадь «Творческий проект по технологии обработки ткани», рабочую тетрадь, альбом с образцами ткани, выкройки М 1:1, готовое швейное изделие, расчет себестоимости пошиваемого изделия. На каждом занятии производится заполнение тетради по результатам практических работ в соответствии с планом. На данном уроке окончательно отбирается идея, выполняется эскиз, описание модели или прикладных работ, обоснование и т. д. В конце урока учащимися фиксируется выполненная работа и учитель выставляет оценку (или производится коллективная оценка по результатам). С выбором модели для творческого проекта и ткани для ее выполнения каждый учащийся должен ознакомить своих родителей и получить в тетради их подпись. УРОК 26 Тема: защита творческого проекта. Цель: ознакомить с приемами защиты творческого проекта и с профессией демонстратор одежды. Для урока необходимо: готовое швейное изделие, творческая работа, тетрадь «Творческий проект по технологии обработки ткани», рабочая тетрадь, альбом с образцами швов, деталей, швейных узлов, выкройки (М 1:1); ручка, фломастеры. План урока: 1) организовать показ модели одежды или выставку декоративных работ и т. д., защиту творческих работ, ответы на вопросы (письменно или устно); 2) выставить оценки за творческие проекты, присвоить победителям показа одежды 1—3-е места. Содержание урока. Организовать показ моделей, выставку декоративных работ и т. д. На последнем занятии подводится итог всему, чему обучались на предыдущих уроках. Основой раздела «Технология обработки ткани» является разработка и выполнение творческого проекта, который представляет самостоятельную, творческую, завершенную работу учащихся, изготовленную под руководством учителя. Изготовление одежды своими руками может быть одним из средств самовыражения, превращается в творческий процесс и дает возможность воплотить свои идеи в реальные конкретные швейные изделия, прикладные работы. Учитель за период обучения должен дать определенный объем знаний, умений и навыков по таким разделам, как конструирование и моделирование, технология изготовления швейных изделий, помочь собрать информацию о подростковой и молодежной моде, из истории одежды, ознакомить со словарем моды. В процессе проектной деятельности учащиеся должны четко представлять все звенья последовательного выполнения проекта — от эскиза до готового изделия, должны ознакомиться с профессиями, связанными с работой по изготовлению одежды (художник-модельер, художник-конструктор, технолог, оператор швейного оборудования, демонстратор одежды). При разработке творческого проекта создаются предпосылки для формирования из учащегося активной творческой личности, развития эстетического вкуса, образного мышления, умения организовать и применить свою деятельность в других направлениях. Большое внимание уделяется демонстрации моделей, и поэтому вначале необходимо прорепетировать хождение под подобранную музыку. Предварительно проводится беседа о дополнениях к костюму: обувь, головные уборы, сумки, бижутерия, прически и т. д. Даются первичные знания по индивидуальному стилю, рациональному гардеробу. Каждый учащийся должен ответить письменно или устно на ряд вопросов и представить для оценки все материалы, отражающие этапы разработки и изготовления творческого проекта: тетрадь «Творческий проект по технологии обработки ткани», рабочую тетрадь, альбом с образцами поузловой обработки, выкройки (М 1:1), готовое швейное изделие или декоративную работу. Для просмотра творческих работ приглашаются родители, учителя и параллельные группы учащихся. Выставить оценку за готовое изделие по критериям оценочной таблицы. Оценочная таблица Выбор модели; Подбор ткани; Сложность фасона; Технология обработки швейного изделия (прямые, аккуратные строчки, закрепление и т. д.); Дополнения, подобранные к швейному изделию. Присвоить победителям 1—3 места...