Тема «Вождение колесного трактора»

Урок № 1. Упражнения в приемах пользования органами управления трактора МТЗ-80.

Цель урока:

Обучающая:

- Ознакомить обучающихся с рычагами управления и педалями колесного трактора МТЗ-80, правилами пользования рычагами управления и педалями и их назначением.

- Ознакомить обучающихся с  контрольными приборами, их назначением и показаниями при работе трактора МТЗ-80.

- Выработать первоначальные умения пользования рычагами и педалями трактора МТЗ-80 при запуске стартером двигателя.

- Научить правильной посадки обучающегося в кабине трактора МТЗ-80.

- Ознакомить с правилами техники безопасности при запуске двигателя трактора МТЗ-80.

Воспитательная:

- Воспитать у учащихся бережное отношение к технике, инструменту и материалам.

- Воспитывать аккуратность и внимательность в работе, бдительности в соблюдении требований безопасности труда.

Развивающая:

- Побуждать обучающихся к мышлению во время работы.

- Развивать их творческие способности, сообразительность, производственную смекалку.

Материально-техническое оснащение: трактор МТЗ-80, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, медицинская аптечка.

Учебно-производственные работы:

- Пользование рычагами управления и педалями при запуске двигателя.

- Пользование рычагами и педалями при троганье трактора с места и его остановки.

- Пользование рычагами и педалями при управлении трактором в процессе работы.

- Пользование дополнительными рычагами.

- Пользование контрольными приборами в процессе работы трактора.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

I. Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму одежды.

II. Вводный  инструктаж:

- Сообщить  тему и цель урока:

тема урока: «Упражнения в приемах пользования органами управления трактора МТЗ-80»;

цель урока: ознакомить обучающихся с рычагами управления и педалями колесного трактора МТЗ-80, правилами пользования рычагами управления и педалями и их назначением, контрольными приборами, их назначением и показаниями при работе трактора, выработать первоначальные умения пользования рычагами трактора МТЗ-80 при запуске двигателя, научить правильной посадки учащегося в кабине трактора МТЗ-80.

- Проверка знаний обучающихся:

Схема переключения скоростей:

- ЕТО трактора МТЗ-80 .

- назначение рычагов для пуска двигателя.

- назначение рычагов и педалей при пуске и остановки трактора.

- назначение дополнительных рычагов.

- назначение контрольных приборов и их показания при работе трактора.

- проверить знания учащихся по вопросам техники безопасности при запуске двигателя, при троганье трактора, при движении трактора и его остановке.

Техника безопасности при запуске двигателя.

- поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение.

- поставить рычаг тормоза в положение включено.

- нельзя ставить ногу под колесо.

- нельзя доверять запуск посторонним лицам.

- при запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора.

- нельзя заводить перегретый двигатель.

- при запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора.

- при троганье трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал.

- кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находиться один водитель.

- подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

- сцепку выполнять только при остановке трактора.

- после остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор.

- нельзя находиться под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение.

- при стоянке навешенную машину нужно опустить на землю.

- перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата.

- скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

- при работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

3. Инструктирование обучающихся по материалу урока:

- Приспособления и рычаги для запуска двигателя.

  - ручной насос для подкачки  топлива,

  - кнопка включения массы,

  - ручной рычаг газа,

  - флажок или кнопка для включения зажигания;

- Рычаги и педали для запуска и остановки трактора.

  - педаль сцепления.

  - педаль подачи топлива.

  - педали тормоза.

  - рычаг коробки перемены передач.

  - рычаг переключения понижающего редуктора.

  - рычаг ручного тормоза.

- Дополнительное оборудование.

- Контрольные приборы.

- Демонстрация запуска двигателя.

- Демонстрация троганья и остановки трактора.

- Демонстрация включения и выключения 1 передачи.

- Демонстрация посадки в тракторе и положения рук на рулевом колесе.

4. Закрепление нового материала.

- В какой последовательности осуществляют запуск двигателя?

- В какой последовательности останавливают двигатель?

- Какие меры техники безопасности следует соблюдать при запуске двигателя?

- Какие контрольные приборы установлены на щитке приборов и что контролирует каждый из них?

- Назначение муфты сцепления?

- В какой последовательности осуществляется троганье трактора с места?

- Как остановить трактор?

- Как произвести экстренную остановку трактора?

- Показать  посадку в тракторе и положение рук на рулевом колесе.

Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения:

- торопливость при выполнении запуска двигателя,

- нарушение техники безопасности при запуске двигателя,

- быстрое включение муфты сцепления.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

5. Объяснить критерий оценок проверки работ.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места |  | ТБ |  | ЕТО |  | Запуск двигателя |  | Пользование рычагами и педалями при троганье и остановке трактора |  | Пользование рычагами и педалями при переключении передач |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнил | не выпол. | выполнил | не выпол. | выполнил | не выпол. | выполнил | не выпол. | выполнил | не выпол. | выполнил | не выпол. |  |

III. Тренировочные упражнения.

  - Запуск двигателя.

2. Троганье и остановка трактора.

3. Включение и выключение 1 передачи.

4. Посадка в тракторе и положение рук на рулевом колесе.

IV. Упражнения обучающихся и текущее инструктирование.

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль и правильность рабочей позы, и положение рук на рулевом колесе.

3. Пользование рычагами  при запуске двигателя.

4. Пользование рычагами и педалями при троганье и остановки трактора.

5. Пользование рычагами и педалями при включении и выключении передач.

6. Пользование рычагами и педалями при экстренной остановке трактора.

7. Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия.

8. Исправление не точностей при выполнении задания.

V. Заключительный инструктаж.

1. Объявить о достижении цели урока.

2. Выполнение нормы времени задания.

3. Организация рабочего места.

4. Соблюдения  правил ТБ.

5. Самостоятельный разбор ошибок.

6. Характерные ошибки на уроке.

7. Экономическое обоснование урока.

8. Объявление оценок по таблице критерия оценок.

Домашнее задание: Повторить ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора, схему переключения коробки передач  трактора МТЗ-80.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № 1.

ТЕМА: Вождение колесного трактора МТЗ-80 .

ТЕМА УРОКА № 1 Упражнения в приемах пользования органами управления трактора МТЗ-80.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Выработать первоначальные умения в пользовании рычагами управления и педалями трактора МТЗ-80 при запуске двигателя, дополнительными рычагами, контрольно-измерительными приборами при троганье и остановке трактора МТЗ-80.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

трактор МТЗ-80 , ГСМ, комплект инструмента, обтирочный материал.

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольно-измерительные приборы. | Указатель температуры воды в системе охлаждения. Поз. 13 Температура воды в системе охлаждения должна быть80-95С. Указатель давления масла в системе смазки. Поз. 18 Нормальное давление масла 3-5 кг/см. Минимальное давление масла 1кг/см. Указатель уровня дизельного топлива в баке. Поз. 25 Тахоспидометр указывает обороты коленчатого вала и моточасы. Поз. 23 Индикатор степени засоренности воздухоочистителя дизеля. Поз. 10 Указатель тока аккумуляторной батареи (амперметр) поз. 16 Контрольная лампа включения «массы» поз. 12 Контрольная лампа указателей поворотов поз.14 Контрольная лампа дальнего света поз. 17 Переключатель поворотов поз. 14 Переключатель ближнего и дальнего света поз. 19 Кнопка звукового сигнала поз. 11 Блок плавких предохранителей поз. 1 | Панель приборов трактора МТЗ-80 |
| 2. | Рычаги для запуска двигателя | Рычаг подачи топлива. Поз. 5 Рычаг шестерни автомата. Поз. Рычаг муфты сцепления поз. 3 | Панель приборов трактора МТЗ-80, |
| 3. | Рычаги и педали для троганья трактора с места и его остановки. | Педаль муфты сцепления поз. 50 Рычаг коробки перемены передач поз. 43 Рычаг переключения понижающего редуктора поз. Рычаг управления подачей топлива Педаль управления подачей топлива поз.47 Педали левого и правого тормозов Поз. 28, 29 Рычаг стояночного тормоза | Кабина трактора МТЗ-80 |
| 4. | Дополнительные рычаги. | Маховик шторки водяного радиатора Рукоятка блокировки дифференциала заднего моста Маховик ГСВ, поз. 49 Рычаг ГСВ поз. 30 Рычаги управления навесной гидросистемой поз.48 Рычаг ВОМ, поз. 32 Рычаг блокировки навесного устройства, поз. 35 Рукоятка силового (позиционного) регулятора, поз. 41 Включатель массы, поз. 37 Включатель задних фар поз. 38 | Кабина трактора МТЗ-80 |
| 5. | Ежесменное техническое обслуживание | Очистить трактор от пыли и грязи. Произвести наружный осмотр креплений и узлов. Проверить и при необходимость долить: - уровень диз. масла в картере двигателя. - наличия охлаждающей жидкости в системе охлаждения. - наличия дизельного топлива в баке для дизельного топоплива. | Трактор МТЗ-80 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 6. | Запустить двигатель | При необходимости, ручным насосом для подкачки топлива, создать давление в топливной системе. При помощи кнопки включения массы, включить массу (загорится контрольная лампочка) Ручной рычаг газа в положение запуска двигателя. Рычаг КПП поставить в нейтральное положение. Повернуть флажок в положение пуск двигателя. Проверить давление масла по датчику Проверить работу двигателя на слух | Трактор МТЗ-80 |
| 7. | Троганье трактор МТЗ-80 | Снизить частоту вращения коленчатого вала дизеля Выжать педаль сцепления до отказа и удерживать ее в таком положении включить первую передачу Выключить стояночный тормоз Увеличить подачу дизтоплива педалью и плавно отпустить педаль сцепления | Трактор МТЗ-80 Рис. 3 |
| 8. | Остановить трактор МТЗ-80 | Выжать педаль сцепления до отказа Выключить передачу и поставить рычаг КПП в нейтральное положение Отпустить педаль сцепления Уменьшить подачу дизельного топлива. Включить стояночный тормоз | Трактор МТЗ-80 |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске двигателя.

1. Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение.

2.    Поставить рычаг тормоза в положение «включено».

3.    Нельзя ставить ногу под колесо.

4.    Нельзя доверять запуск посторонним лицам.

5. При запуске двигателя не должно находится посторонних лиц в кабине трактора.

6.  Нельзя заводить перегретый двигатель.

7.  При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора.

- При троганье трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал.

- Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находиться один водитель.

- Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

- Сцепку выполнять только при остановке трактора.

- После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор.

- Нельзя находиться под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение.

- При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю.

- Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата.

- Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

- При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.