Информационный лист 1

Тема: Физические величины и их измерение

Значение физической величины – это произведение числового значения на единицу физической величины.

L=1,51 м=1,5 м

Размер величины для данного объекта остается постоянным и не зависит от выбора единиц измерения, а значение – зависит от выбора единицы измерения.

L=1,5 м =15 дм =150 см = 1500 мм

Мерой называют средство измерения, воспроизводящее физическую величину определенного размера.

Измерительным прибором называют средство измерения, дающее возможность непосредственно отсчитывать значение измеряемой величины.

Прямые измерения – измерения, при которых измерительный прибор дает непосредственно информацию о значении измеряемой величины.

Косвенные измерения – измерения, при которых значение измеряемой величины находят путем вычисления на основе измерения других величин.

Абсолютная погрешность измерения – модуль разности измеренного и истинного значения измеряемой величины.

Относительная погрешность измерения – отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины. Измеряется в долях или в процентах, характеризует качество измерения.

Измерения длины. Для измерения размеров малых предметов с точностью до десятых долей миллиметра применяют микрометр.

Основная деталь микрометра — стальная скоба (1) (рис.4). С одной стороны в ней закреплена неподвижная пятка (2), с другой — стебель (4). Внутри стебля помещен микрометрический винт (3), заканчивающийся с левой стороны измерительной поверхностью. С правой стороны микрометрический винт соединен с барабаном (5), охватывающим стебель микрометра. При вращении барабана вращается и микрометрический винт. Шаг винта равен 0,5 мм, поэтому измерительная поверхность винта при одном обороте барабана перемещается на 0,5 мм относительно неподвижной пятки микрометра.

На поверхности стебля нанесена продольная риска, ниже которой расположена шкала с миллиметровыми штрихами, а выше — шкала со штрихами, делящими пополам каждое миллиметровое деление нижней шкалы. По левому краю барабана нанесено 50 равноотстоящих штрихов, позволяющих определять поворот микрометрического винта с точностью до 1/50 доли оборота. Так как при одном обороте измерительная поверхность микрометрического винта смещается на 0,5 мм, при повороте на 1/50 долю оборота ее смещение равно 0,01 мм.

При смыкании измерительной поверхности микрометрического винта с поверхностью неподвижной пятки край барабана устанавливается против нулевой риски на шкале стебля. Для измерения размера детали ее помещают между пяткой и измерительной поверхностью микрометрического винта. Затем вращением барабана достигают соприкосновения измерительных поверхностей пятки и микрометрического винта с точками поверхности измеряемой детали. Для предотвращения деформации измеряемой детали силу нажатия микрометрического винта на измеряемую деталь ограничивают с помощью трещотки (б). Для этого микрометрический винт вращают с помощью трещотки и прекращают вращение с появлением звука. Микрометр дает возможность определять размер детали с точностью до 0,5 мм по шкале на стебле и с точностью до 0,01 мм по шкале на барабане микрометра против продольной риски на стебле.