Информационный лист 2

Тема: Граница погрешности прямых однократных измерений

1. Граница прямых однократных измерений

Если неизвестно истинное значение измеряемой величины, то качество измерения оценивается по максимально возможному значению абсолютной погрешности или границе абсолютной погрешности х

х показывает, что a-х  a  а+х, т.е. а = х ± х

Граница относительной погрешности ε показывает, какую долю составляет абсолютная погрешность от измеряемой величины. Граница относительной погрешности часто выражается в процентах.

ε =х/ах/х, т.к. истинное значение величины а неизвестно.

Если известна граница относительной погрешности, то граница абсолютной погрешности может быть вычислена по формуле х= εх.

2. Оценка границ абсолютной погрешности прямого однократного измерения.

Источники погрешности:

- Инструментальная погрешность, определяется классом точности измерительного прибора.

Класс точности (от 0,05 до 4) показывает максимально возможную инструментальную погрешность в % от максимального значения измеряемой величины.

Например, для амперметра класс точности ε=4%. Максимальное значение измеряемой величины Iмах=2 А.  Тогда инстр= ε• Iмах=0,04•2А=0,08А

Если класс точности прибора не указан, то считают, что инстр= цене деления шкалы.

- Погрешность отсчета – ошибка при считывании показаний прибора.

Причины: указатель расположен между делениями, линия зрения направлена не перпендикулярно шкале.

Пгрешность отсчета равна половине цены деления шкалы прибора. инстр=С/2.

- Погрешность метода измерений,

например, при взвешивании в  воздухе не учитывается действие силы Архимеда. Устраняется введением поправок или изменением метода измерения.

3. Систематические и случайные погрешности.

Систематические погрешности повторяются при каждом измерении. Граница систематических погрешностей

сист=  инстр  +отсч+метода.

Случайные погрешности – погрешности, изменяющиеся случайным образом при повторении измерений одним и тем же методом.

Промахи – погрешности, которые существенно превышают систематические и случайные погрешности. Промахи исключаются из результатов измерений.

Граница абсолютных погрешностей прямых однократных измерений является суммой границы систематических и границы случайных погрешностей.

 = систем+случайн