Информационный лист 3

Тема: Оценка границ случайных погрешностей измерения

Особенности случайных погрешностей.

- Случайные погрешности изменяются от опыта к опыту не только по величине, но и по знаку. Следовательно, при нахождении среднего арифметического результатов повторных измерений случайные погрешности взаимно уничтожаются.

- Малые случайные отклонения подчиняются закону «нормального» или «гауссовского» распределения

- Мерой случайных погрешностей может служить среднее квадратичное отклонение

- Особенности закона нормального распределения: в интервал  попадает 68% результатов измерений, в интервал попадает 95 % результатов измерений, в интервал   попадает 99,7% всех результатов измерений.

- Границей случайных погрешностей единичного измерения можно считать случ=3S.

- Границей  случайных погрешностей среднего значения n измерений является

Информационный лист 4

Тема: Обработка результатов измерения

Результат измерения является приближенным числом по отношению к истинному значению измеряемой величины.

Правило: Приближенное значение записывают с таким числом значащих цифр, которое гарантирует верность последней значащей цифры.

Значащими цифрами являются все цифры, начиная с первой слева, не равной 0, до последней справа, включая нули. Нули, следующие из множителя   не считаются.

Пример:  g=9,81 м/с2 – 3 значащих цифры;  g=9,8 м/с2 – 2 значащих цифры;

g=10 =1• 101 м/с2 –1 значащая цифра.

При записи результата измерения в виде х=х0±х последняя значащая цифра числа, представляющего результат измерения, должна быть того же разряда, что и последняя значащая цифра границы погрешности измерения. Остальные цифры отбрасываются с учетом правил округления.

Граница погрешности (абсолютная погрешность) приводится с одной значащей цифрой.

Две значащие цифры необходимо сохранить, если первой значащей цифрой, характеризующей величину погрешности будут 1 или2.

Правило: В промежуточных вычислениях сохраняют больше значащих цифр. Округление производят после того, как определена граница погрешности измерения.

Для справочных и табличных данных погрешность составляет 5 единиц разряда, следующего после последнего указанного.

Пример: =1,0 г/см3,    =0,05 г/см3

=1,00 г/см3,    =0,005 г/см3

Для универсальных постоянных  погрешность равна погрешности их округления.

Пример:  π=3,141593…   если  π=3,14, то  π=0,0016;   если    π=3,142, то  π=0,0006