Лабораторная работа.

«Производство контроля различных параметров электрических приборов».

Цель работы: Изучение электроизмерительных приборов, используемых в лабораторных работах. Получение представлений о характеристиках стрелочных приборов.

Оборудование: амперметр, вольтметр.

Ход работы.

- Внимательно рассмотрите лицевые панели стрелочных амперметров.

- Определите название приборов, предел измерения, род тока, нормальное положение шкалы.

- Определите цену деления. Для этого нужно разность между двумя соседними подписанными штрихами разделить на число делений между ними.

- Рассчитайте класс точности приборов, который равен приведённой погрешности:

γ=ΔААmax100%

- Заполните таблицу:

| Наименование прибора | амперметр | вольтметр |
| --- | --- | --- |
| Система измерительного механизма | магнитоэлектрическая | магнитоэлектрическая |
| Предел измерения | 2 А | 6 В |
| Цена деления | 0,1 А | 0,2 В |
| Класс точности | 2,5 | 2,5 |
| Максимальная абсолютная погрешность | 0,05 А | 0,15 В |
| Род тока | постоянный | постоянный |
| Нормальное положение шкалы | горизонтальное | горизонтальное |

- Сделайте вывод.