Методические рекомендации

Лабораторная работа № 7

Тема: « Обработка прорезного кармана с клапаном»

Время на выполнение работы:  10,11 гр. - 4 часа;  01 гр. - 3 часа

Цель работы: Изучение последовательности выполнения и освоение приемов обработки прорезного кармана с клапаном с зарисовкой схемы обработки и  составление инструкционных карт.

Оборудование, инструменты и приспособления: универсальная машина, ножницы, мел, клей, лекала.

Материалы: детали х/б ткани, флизелин, нитки

Наглядные пособия: - комплект с образцом прорезного кармана с клапаном.

                - конспект лекций по предмету

                - технологическая последовательность и схема сборки кармана

Методические указания:

Работу следует проводить после изучения темы «Детали кроя, технические условия на раскрой, технологическая последовательность обработки прорезного кармана с клапаном». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

- Расположение карманов

- Способы обработки кармана

- Особенности направления Д.Н. на деталях кроя

- Назначение долевика

- Обработка клапана

- Терминология машинных и ВТ работ

Порядок выполнения работы:

1.

- По образцам изучить особенности обработки прорезного кармана в рамку.

- Выкроить детали кроя кармана по лекалам.

- Установить технологическую последовательность обработки.

- Определить вид работ (Р — ручные,  М — машинные, С — спецмашина (оверлок),

У — влажно-тепловые).

- Определить вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений.

- Выполнить образец прорезного кармана с клапаном.

- Самоконтроль: сравнить качество выполнения узла с образцом, проверить выполнение ТУ.

Составление отчета:

- Результаты работы представить в форме изображения схемы прорезного кармана с клапаном с номерами строчек и последовательностью обработки.

- На подготовленном листе бумаги приклеить образец, выполненный в материале.