УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Наименование: Рубка металла

Наименование:

Профессия: 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования

Отрасль: 			 Машиностроение

7

2

4

5

0

6

R

U

0

0

0

1

Код:

06 - 03

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

1

Цели:

Изучив данный элемент, вы будете знать:

Безопасность труда при ручной рубке металлов

Научитесь:

Рабочему положению при рубке.

Правильно держать молоток и зубило при рубке.

Отрабатывать кистевые, локтевые и плечевые удары

Приемам рубки  полосового и листового металла в тисках, на плите

Затачивать зубила  (крейцмейселя) на заточном станке.

Оборудование, материалы и вспомогательные средства:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Слесарное зубило | 24 |
| Крейцмейсель | 24 |
| Канавочник | 24 |
| Слесарный молоток | 24 |
| Тиски | 24 |
| Заточной станок. | 2 |

Сопутствующие учебные элементы и пособия:

1. Б.С.Покровский. Слесарно-сборочные работы, Москва «Академия» 2006

2. Н.И.Макиенко. Общий курс слесарного дела, Москва «Высшая школа» 1989

3. Н.И.Макиенко. Общий курс слесарного дела, Москва «Высшая школа» 1984

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

2

Инструменты для рубки

Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью режущего (зубила, крейцмейселя и др.) и ударного (слесарного молотка) инструмента с поверхности заготовки (детали) удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой или легированной стали (У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ).

Зубило состоит из трех частей - рабочей, средней и ударной  Угол заострения выбирают в зависимости от твердости обрабатываемого металла. Режущая часть зубила имеет форму клина.

Клин-зубило (а) и углы его заострения (б)

Чем острее клин, т.е. чем меньше угол, образованный его сторонам, тем меньшее усилие p потребуется для его углубления в материал

Крейцмейсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой и предназначен для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т.п.

Канавочник отличается от крейцмейселя только формой режущей кромки, применяют для вырубания профильных канавок — полукруглых, двугранных и других

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

3

Слесарный молоток - это инструмент для ударных работ, состоящий из ударника и рукоятки. Изготовляют молотки из сталей 50 и 40Х и инструментальных углеродистых сталей марок У7 и У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы, служащее для крепления рукоятки.

Молотки изготовляют двух типов — с квадратным

(рис. а) и круглым (рис. б) бойком.

Противоположный бойку 1 конец молотка называется носком 3, который  имеет клинообразную форму, округленную на конце Рабочие части молотка — боек квадратной или круглой формы и носок клинообразной формы — термически обрабатывают до твердости HRCэ 49...56. Рукоятку 4 молотка изготовляют из твердой древесины или из синтетических материалов. Рукоятка имеет овальное сечение; свободный ее конец в 1,5 раз толще конца, на который насаживается ударник.

Конец 2, на который насаживается ударник, расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем, или металлическим клином, на котором делают насечки (ерши). Толщина клиньев в узкой час равна 0,8... 1,5 мм, а в широкой - 2,5...6 мм.

Тиски. При рубке используют наиболее прочные и тяжелые тиски.

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

4

Усвоение рабочего положения при рубке.

Установить тиски на высоту соответственно своему росту.

Положение корпуса (рис. а) и ног (рис. б) при рубке.

Стоять следует прямо, корпус тела должен быть развернут по отношению от оси тисков под углом 45º, правое плечо должно находиться против головки зубила. Левая нога для устойчивости должна быть выдвинута вперед на пол шага, тело опирается на правую ногу.

Держание (хватка) молотка и зубила.

Взять молоток правой рукой за рукоятку на расстоянии 15-30 мм от конца так, чтобы пальцы охватывали рукоятку, а большой палец был наложен на указательный.

Зубило взять левой рукой так, чтобы ударная часть зубила выступала на 15...30 мм.

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

5

Отработка ударов

Различают удары: кистевые, локтевые, плечевые

Нанесение кистевых ударов.

Замах молотком осуществляют только за счет изгиба кисти правой руки. При этом замахе кисть в запястье сгибают до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого указательного (при этом мизинец не должен сходить с рукоятки молотка). Затем пальцы сжимают и наносят удар. Кистевой удар применяют при выполнении точных работ, легкой рубке, срубании тонких слоев металла и т.д.

Хватка молотка при нанесении кистевого

удара без разжима пальцев

Молоток берут правой рукой за рукоятку на расстоянии 15...30 мм от конца, обхватывая рукоятку четырьмя пальцами и прижимая к ладони; большой палец накладывают на указательный. Все пальцы остаются в таком положении при замахе и ударе (рис. а).

Темп 40-60 ударов в минуту.

Хватка молотка при нанесении кистевого удара с разжимом пальцев

В начале замаха мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимают и рукоятку молотка охватывают только указательным и большим пальцами. Затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение руки вниз.

В результате удар молотком получается сильным (рис. б).

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

6

Нанесение  локтевых ударов.

При замахе правую руку согнуть в локте до отказа, кисть отогнута назад, пальцы, кроме большого и указательного, слегка разжать, но так, чтобы мизинец не сходил с рукоятки. При этом ударе  действуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть (движение ее вверх, а затем вниз) и предплечье. Для получения сильного удара руку разгибают достаточно быстро.

Темп 40-50 ударов в минуту.

Этим ударом пользуются при обычной рубке, срубании слоя металла средней толщины или прорубании пазов и канавок.

Нанесение плечевых ударов.  При замахе согнуть руку в локте до отказа, кисть отогнуть назад и поднять до уровня уха, пальцы расслабить. Удар происходит в результате резкого опускания предплечья, разгибания руки в локте, движения кисти и сжатия пальцев. Темп  30-40 ударов в минуту.

При плечевом ударе рука движется в плече, при этом получается большой замах и максимальной силы удар с плеча.

Этим ударом срубают толстые стружки, разрубают

прутки, полосы большой толщины.

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

7

Приемы рубки  полосового металла в тисках

Закрепить заготовку в тисках.

Соблюдать следующие требования:

- часть заготовки, уходящая в стружку, должна быть над губками тисков;

- риска разметки должна находиться точно на уровне губок;

- заготовка не должна выступать за правый торец губок тисков.

Рубка в тисках по разметочным рискам

Заготовку устанавливают так, чтобы разметочная риска находилась на 1,5... 2 мм выше губок тисков. Зубило помещают под углом 30...35…40°  к обрабатываемой поверхности заготовки и под углом 45° — к продольной оси губок тисков.

Рубка в тисках по уровню губок тисков.

Разметочные риски опускают ниже уровня губок с таким расчетом, чтобы после обработки на поверхности заготовки оставался припуск 1... 1,5 мм.

Правила рубки в тисках:

- рубку выполнять локтевыми ударами;

- зубило держать свободно, слегка расслабив пальцы;

- рубку выполнять серединой лезвия зубила;

- соблюдать положение зубила по отношению к заготовке;

- после каждого удара передвигать зубило справа налево;

-  заканчивать рубку кистевыми ударами.

При меньшем угле наклона зубило будет соскальзывать, а при большем — излишне углубляться в металл, вследствие чего обработанная поверхность получается неровной. Угол наклона зубила при рубке не измеряют.

Во время рубки смотрят на режущую часть зубила, а не на боек и следят за правильным положением лезвия.

Удары наносят по центру бойка сильно, уверенно и метко.

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

8

Приемы рубки металла на плите.

1. Разрубить полосу (пруток):

- отметить мелом места разрубания с обеих сторон полосы;

- положить полосу на плиту и надрубить её на половину толщины (зубило устанавливают вертикально);

-  рубить локтевыми или плечевыми ударами в зависимости от толщины полосы;

- надрубить полосу (пруток) с обратной стороны;

- осторожно переломить надрубленную полосу (пруток) в тисках или на ребре плиты (наковальни).

2. Разрубить листовой металл:

- надрубить лист на всю длину разметочной риски, устанавливая зубило точно по риске; рубить локтевыми ударами;

- разрубить лист, передвигая зубило по сделанному надрубу; рубить плечевыми или локтевыми ударами в зависимости от толщины листа;

- заканчивать разрубание легкими ударами.

Вырубание заготовок из листового металла.

Размечают контур изготовляемой детали, заготовку кладут на плиту и производят вырубку (отступив от разметки  припуск на опиливание 2...3 мм) в такой последовательности:

- Устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски (рис. а);

а)

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

9

- Зубилу придают вертикальное положение и наносят молотком легкие удары, надрубая по контуру (рис. б);

- рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары;

- при перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное,  наносят следующий удар;

- так поступают непрерывно до конца (замыкания) разметочной риски;                                                                                                               б)

-  Перевернув лист, прорубают металл по ясно обозначившемуся на противоположной стороне контуру

(рис.  в);

в)

-  Вновь переворачивают лист и заканчивают рубку (рис. г);

г)

- Если лист относительно тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком (рис. д).

д)

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

10

Рубка листового металла в тисках.

Рубку листового материала  ведут по уровню губок тисков:

- заготовку (изделие) крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпала с уровнем губок;

- зубило устанавливают к краю заготовки таким образом, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым материалом на 2/3 ее длины;

- угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности                    а)

должен составлять 30...35° (рис. а)

- угол наклона зубила по отношению к оси губок тисков - 45° (рис. б), лезвие зубила при этом идет наискось относительно губок тисков и стружка слегка завивается;       - после снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5...2 мм, срубают следующий слой и т.д.

б)

Рубка металла по разметочным рискам:

- на заготовку предварительно наносят риски на расстоянии 1,5...2 мм одна от другой;

- на торцах делают скосы (фаски) под углом, которые облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов;

- заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны разметочные риски, рубят строго по разметочным рискам;

- первый удар наносят при горизонтальном

положении зубила, дальнейшую рубку выполняют

при наклоне зубила на 25...300.

Толщина последнего чистового слоя должна быть

не более 0,5...0,7 мм.

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

11

Рубка широких поверхностей

Срубание слоя металла на широкой плоской поверхности (плитки)

1.Закрепить заготовку в тисках прочно, без перекоса,

на 5-10 мм выше губок тисков.

2. Прорубить канавки крейцмейселем:

- разметить и закернить канавки;

- срубить зубилом фаски (скосы) на переднем и заднем ребрах плитки;

- крейцмейселем прорубить канавки глубиной 1,5-2 мм на всю длину плитки, регулируя толщину стружки наклоном крейцмейселя;

- рубку выполнять локтевыми ударами только остро заточенным крейцмейселем;

- заканчивать прорубание канавок с обратной стороны

плитки кистевыми ударами.

3. Срубить зубилом выступы на поверхности плитки:

- рубку выполнять плечевыми ударами, применяя при этом способ «елочкой»;

- заканчивать срубание выступа с обратной стороны локтевыми ударами, чтобы избежать откалывания ребра плитки;

- после срубания всех выступов проверить плоскостность поверхности и устранить неровности.

Вырубание криволинейных смазочных канавок и пазов на плоской (а) и вогнутой (6) поверхностях:

- на поверхность заготовки носят риски;

- крейцмейселем за один рабочий ход прорубают канавки глубиной 1,5...2 мм;

- образованные после рубки неровности устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковую ширину и глубину по всей длине заготовки;

- глубину канавок проверяют шаблоном

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

12

Заточка зубила  (крейцмейселя)

1. Выбрать угол заточки.

- Твердые материалы (твердая сталь, бронза, чугун) - 70º,

- материалы средней твердости (конструкционная сталь) - 60º,

- мягкие материалы (медь, латунь) - 45º,

- алюминиевые сплавы - 35º.

2. Заточить зубило (крейцмейсель).

- Установить подручник, опустить защитный экран, включить заточной станок;

- заточить зубило (креймейсель) равномерно с двух сторон на перифирии круга, опуская по мере затачивания режущую часть в воду для охлаждения;

- в процессе заточки проверять угол заточки по шаблону.

Безопасность труда при ручной рубке металлов.

- рукоятка ручного слесарного молотка должна быть хорошо закреплена и не иметь трещин;

- при рубке зубилом и крейцмейселем необходимо пользоваться защитными очками;

- при рубке твердого и хрупкого металла следует обязательно использовать ограждение: сетку, щиток (рис. а);

- для предохранения рук от повреждений на кисть руки следует надевать предохранительный козырек (рис.  6), а на зубило - предохранительную резиновую шайбу (рис.в).

Учебный элемент

Наименование: Рубка металла

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

13

Проверка усвоения

1. Перечислите  инструмент для рубки, назовите его назначение.

2. Покажите рабочее положение, держание (хватку) молотка и зубила при рубке.

3. Покажите приемы нанесения кистевых,  локтевых и плечевых ударов.

4. Покажите приемы рубки  полосового металла в тисках

5. Покажите приемы рубки прутка на плите

6. Покажите приемы рубки листового металла в тисках по уровню губок.

7. Покажите приемы рубки листового металла на плите.

8. Покажите приемы рубки листового материала по разметочным рискам.

9. Произведите заточку  зубила на заточном станке.

10. Какие правила безопасности труда следует соблюдать при ручной рубке металлов?