УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Наименование: Нарезание резьбы.

Наименование:

Профессия: 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию      электрооборудования

Отрасль: 			 Машиностроение

7

2

4

5

0

6

R

U

0

0

0

7

Код:

06 - 03

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

1

Цели:

Изучив данный элемент, вы будете знать:

- Основные элементы резьбы

- Виды резьбы в зависимости от профиля

- Инструмент для нарезания внутренней и наружной резьбы

- Дефекты при нарезании резьбы.

- Безопасность труда при нарезании резьбы.

Научитесь:

- Приемам нарезания внутренней резьбы.

- Способам удаления сломанных метчиков.

- Приемам нарезание наружной резьбы.

Оборудование, материалы и вспомогательные средства:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Инструмент для нарезания внутренней резьбы | 12 |
| Инструмент для нарезания наружной резьбы | 12 |

Сопутствующие учебные элементы и пособия:

1. Б.С.Покровский. Слесарно-сборочные работы, Москва «Академия» 2006

2. Н.И.Макиенко. Общий курс слесарного дела, Москва «Высшая школа» 1989

3. Н.И.Макиенко. Общий курс слесарного дела, Москва «Высшая школа» 1984

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

2

Понятие о резьбе.

Нарезанием резьбы называется ее образование снятием стружки (а также пластическим деформированием) на наружных или внутренних поверхностях заготовок деталей.

Резьба бывает наружной и внутренней

Деталь (стержень) с наружной резьбой называется винтом

Деталь с внутренней резьбой - гайка

Образование правой винтовой линии

Если винтовая линия при навивании треугольника на цилиндр, удаляясь от основания, постепенно поднимается слева направо, т.е. против часовой стрелки, то она называется правой, соответственно и резьба называется правой.

направление витка при правой резьбе

Для завинчивания винта с этой резьбой винт (или гайку) надо вращать вправо, т.е. по часовой стрелке. В машиностроении чаще применяют правые резьбы.

Образование левой винтовой линии

Если винтовая линия при навивании треугольника на цилиндр, удаляясь, постепенно поднимается справа налево, т.е. по часовой стрелке, то она называется левой, соответственно и резьба называется левой.

направление витка при левой резьбе

При левой резьбе винт (или гайку) для завинчивания надо вращать влево, т.е. против часовой стрелки.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

3

Основные элементы резьбы.

После нарезания резьбы оставшееся нетронутым круглое поперечное сечение материала является внутренним поперечным сечением резьбы, а диаметр этого сечения - внутренним диаметром резьбы. Наружный диаметр стержня является номинальным диаметром резьбы (d), или диаметром резьбы.

Различают следующие основные элементы резьбы:

профиль; угол и высоту профиля; шаг; наружный,

средний и внутренний диаметры резьбы.

Профиль резьбы рассматривается в сечении, проходящем через ось болта или гайки.

Ниткой (витком) называется часть резьбы, образуемой при одном полном обороте профиля.

Угол φ профиля — угол между боковыми сторонами (гранями) профиля резьбы, измеряемый в плоскости, проходящей через ось болта. В метрической резьбе этот угол равен 60°, в дюймовой — 55°.

Высота (глубина резьбы) Н1 профиля — расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое перпендикулярно оси болта.

Шаг Р резьбы — расстояние между параллельными сторонами или вершинами двух рядом лежащих витков, измеренное вдоль оси резьбы. В метрической резьбе шаг выражается в миллиметрах; дюймовая резьба характеризуется числом ниток (витков) на одном дюйме.

Наружный диаметр d резьбы — диаметр цилиндра, описанного около резьбовой поверхности. Наружный диаметр измеряется у болтов по вершинам профиля резьбы, у гаек - по впадинам.

Внутренний диаметр d1 резьбы — диаметр цилиндра, вписанного в резьбовую поверхность. Внутренний диаметр измеряется у болтов по впадинам, у гаек - по вершинам профиля резьбы.

Средний диаметр d2 резьбы — диаметр соосного с резьбой цилиндра, образующие которого делятся боковыми сторонами профиля на равные отрезки.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

4

Виды резьбы в зависимости от профиля.

Профиль резьбы зависит от формы режущей части инструмента, с помощью которого нарезается резьба.

Чаще всего применяется цилиндрическая треугольная резьба (рис. а); обычно ее называют крепежной, так как нарезают на крепежных деталях, например на шпильках, болтах и гайках.

Прямоугольная резьба (рис. б) имеет прямоугольный (квадратный)

профиль. Она не стандартизована, трудна в изготовлении, непрочная и применяется редко. Применяется для грузовых и ходовых винтов.

Трапецеидальная ленточная резьба (рис. в) имеет сечение в виде трапеции с углом профиля, равным 30.  Коэффициент трения у нее мал, поэтому она применяется для передачи движений или больших усилий в металлорежущих станках (ходовые винты), домкратах, прессах и т. п.  Витки этой резьбы имеют большое сечение у основания, что обеспечивает ее высокую прочность и удобство при нарезании. Основные элементы трапецеидальной резьбы стандартизованы.

Упорная резьба (рис. г) имеет профиль в виде неравнобокой трапеции с рабочим углом при вершине, равным 30°. Основания витков закруглены, что обеспечивает в опасном сечении прочный профиль. Поэтому данная резьба применяется в тех случаях, когда винт должен передавать большое одностороннее усилие (в винтовых прессах, домкратах и т. п.).

Круглая резьба (рис. д) имеет профиль, образованный двумя дугами, сопряженными с небольшими прямолинейными участками, и углом, равным 30°. В машиностроении эта резьба используется редко. Применяется она в основном в соединениях, подвергающихся сильному износу, в загрязненной среде (арматура пожарных трубопроводов, вагонные стяжки, крюки грузоподъемных машин и т. п.). Эта резьба не стандартизована.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

5

По числу ниток резьбы разделяют на одноходовые (однозаходные) и многоходовые (многозаходные).

У однозаходной резьбы на торце винта или гайки виден только один конец витка

У многозаходных на торце винта или гайки видны  два, три и больше витков. (На рис. – восьмизаходная)

Многозаходные резьбы используют в механизмах, служащих для передачи движения.

Основные типы резьб и их обозначение.

В машиностроении, как правило, применяют три системы резьб - метрическую, дюймовую и трубную.

Метрическая резьба (рис. а) имеет треугольный профиль с плоскосрезанными вершинами; угол профиля равен 60°, диаметры и шаг выражаются в миллиметрах.

Метрические резьбы с нормальным шагом обозначают М20 (число — наружный диаметр резьбы), с мелкими шагами — М20х1,5 (первое число — наружный диаметр, второе — шаг).

Дюймовая резьба (рис.б, г) имеет треугольный плоско-срезанный профиль с углом 55° (резьба Витворта) или 60° (резьба Селлерса). Все размеры этой резьбы выражаются в дюймах (1" = 25,4 мм). Шаг выражается числом ниток (витков) на длине одного дюйма.

Трубная цилиндрическая резьба (рис. в) стандартизована, представляет собой мелкую дюймовую резьбу, но в отличие от последней сопрягается без зазоров (для увеличения герметичности соединения) и имеет закругленные вершины.

Обозначают так: Труб 3/4" (цифры — номинальный диаметр резьбы в дюймах).

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

6

Инструмент для нарезания внутренней резьбы.

Метчики делят:

по назначению - на ручные, машинно-ручные и машинные;

в зависимости от профиля нарезаемой резьбы - для метрической, дюймовой и трубной резьб; по конструкции - на цельные, сборные (регулируемые и самовыключающиеся) и специальные.

Метчик состоит из двух основных частей - рабочей и хвостовой.

Рабочая часть представляет собой винт с несколькими продольными прямыми или винтовыми канавками и служит для нарезания резьбы. Рабочая часть метчика состоит из заборной и калибрующей частей.

Калибрующая (направляющая) часть — резьбовая часть метчика, смежная с заборной частью. Она направляет метчик в отверстие и калибрует нарезаемое отверстие.

Хвостовик-стержень служит для закрепления метчика в патроне или удержания его в воротке (при наличии квадрата) во время работы.

Резьбовые части метчика, ограниченные канавками, называются режущими перьями (зубья), имеют форму клина.

Канавки представляют собой углубления между режущими зубьями (перьями), получающиеся путем удаления части металла. Эти канавки служат для образования режущих кромок и размещения стружки при нарезании резьбы.

Для нарезания глухих отверстий наклоны этих канавок делают правыми (рис. а), чтобы стружка легко выходила вверх, для нарезания сквозных отверстий - левыми (рис. б), чтобы стружка выходила вниз.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

7

Метчик.

Ручные метчики для нарезания метрической резьбы выпускают в комплекте, включающем два метчика для резьбы диаметром до 3 мм и три (№ 1—черновой, № 2 — средний и № 3 — чистовой) для резьбы диаметром больше 3 мм. .  Метчики, входящие в комплект, имеют разные диаметры резьбонарезной части и различную форму профилей. На хвостовой части всех метчиков комплекта выбиты круговые риски (1,2,3) или проставлены номера метчиков, а также указаны размеры резьбы — диаметр и шаг.

Черновой метчик I нарезает черновую резьбу, снимая при этом до 60% металла (стружки);

Черновой метчик выполняет основную работу и срезает до 60 % слоя металла, подлежащего снятию.

средний метчик II нарезает уже более точную резьбу, снимая до 30% металла; . Получистовой метчик срезает до 30 % слоя металла.

чистовой метчик III снимает еще до 10% металла, имеет полный профиль резьбы и используется дня окончательного, точного нарезания резьбы и ее калибровки.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

8

Машинно-ручные метчики

Машинно-ручные метчики применяют для нарезания метрической, дюймовой и трубной цилиндрической и конической резьб в сквозных и глухих отверстиях всех размеров машинным способом и вручную с шагом до 3 мм включительно. Метчики этого типа изготовляют двух видов — одинарные для сквозных и глухих отверстий и комплектные (черновой и чистовой).

Машинные метчики применяют для нарезания на станках резьб в сквозных и глухих отверстиях.

Они бывают цилиндрическими (рис.  а)                                                         а

коническими (рис. б).                                                                                     б

в                                                                                                                       Гаечные метчики (рис. в) служат для нарезания метрической

резьбы в гайках за один рабочий ход вручную или на    сверлильных и резьбонарезных станках. Они выполняются однокомплектными, имеют длинные режущую часть (12 витков- дает возможность нанизывать на него гайки при нарезании) и хвостовик..

Гаечные метчики с изогнутым хвостовиком (рис. г), закрепляемые в специальных патронах на гайконарезных автоматах. Они дают возможность гайкам непрерывно автоматически сбрасываться по мере нарезания.

Плашечные метчики (рис. д) отличаются от гаечных наличием большого заборного конуса и предназначаются для предварительного нарезания резьбы в плашках за один рабочий ход.

Маточные метчики (рис. е) применяют для зачистки резьбы в плашках после нарезания плашечным метчиком, а также для зачистки резьбы в плашках, находящихся в работе. В маточных   метчиках канавки делают с правой спиралью.                                             е

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

9

Специальные метчики

Специальные метчики составляют большую группу, в которую входят бесканавочные и комбинированные метчики, метчики с винтовыми канавками и др.

Бесканавочные метчики (рис.  а) применяют для срезания сквозных резьб

Ø 10... 12 мм. Длина заборной части метчика такая же, как и у обычных машинных. Длина канавки (с выходом) на 3...5 ниток больше длины заборной части. Бесканавочные метчики гораздо прочнее обычных. Благодаря длинной резьбовой части метчик можно перетачивать несколько раз. Высокая производительность при нарезании резьбы является главным достоинством бесканавочных метчиков. Для нарезания резьбы в глухих отверстиях эти метчики непригодны.

Комбинированные метчики состоят из двух частей, разделенных шейкой (рис.б). Первая часть служит для предварительного, а вторая — для окончательного (чистового) нарезания резьбы.

Комбинированный инструмент - метчик-сверло (рис.  в) позволяет совместить сверление и нарезание резьбы в одну операцию, что значительно повышает производительность. Его применение возможно    при нарезании сквозных отверстий без принудительной подачи при условии, что метчик вступает в работу после выхода вершины сверла из отверстия. В противном случае сверло вынуждено работать с подачей, равной шагу нарезаемой резьбы.

Применяют и другие комбинированные инструменты — метчик-развертку, зенкер-развертку-метчик и др. Замена нескольких инструментов одним комбинированным позволяет значительно сократить вспомогательное время, затрачиваемое на смену инструмента.

Метчики с винтовыми канавками (рис. г) имеют угол наклона канавки 35°, что обеспечивает свободный выход стружки по спирали и исключает возможность срыва резьбы. Метчиком можно нарезать резьбу на высоких скоростях. Один метчик с винтовой канавкой равноценен комплекту обычных метчиков.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

10

Воротки

При нарезании резьбы вручную режущий инструмент вращают с помощью воротков, устанавливаемых на квадраты хвостовиков.

Нерегулируемые воротки (рис. а),

нерегулируемые воротки могут иметь одно или три отверстия

Регулируемые воротки (рис. б),

в регулируемых воротках есть регулируемое отверстие

Торцовые воротки (рис. в) для вращения метчиков при нарезании резьбы в труднодоступных местах.

в

Тарированный вороток (рис.  г) используют для нарезания резьбы в глубоких и глухих отверстиях. Он состоит из корпуса 6, втулки 7 и пружины 8. Корпус и втулка имеют сцепляющиеся косые кулачки, которые при превышении усилия, передаваемого рукой работающего, выходят из зацепления, в результате чего втулка с метчиком не будет вращаться и тем самым предохранит его от поломки.

Универсальный вороток (рис.д) предназначен для закрепления плашек с наружным диаметром 20 мм, всех видов метчиков и разверток, имеющих хвостовики квадратного сечения со сторонами до 8 мм. В корпусе, закрытом крышкой, размещен механизм,                     д позволяющий изменять размер квадратного отверстия.                      д

Универсальный вороток первого (е) позволяет нарезать резьбу в труднодоступных местах.                                                                          е

Универсальный вороток второго (ж) варианта  исполнения

Для закрепления плашек в корпусе универсального воротка имеется гнездо. Плашки закрепляются винтами.

.                                                                                                                       ж

Применение описанного приспособления исключает брак при нарезании резьбы плашками. Оно заменяет слесарю набор воротков, плашко-держатель и специальные направляющие приспособления к нему.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

11

Приемы нарезания внутренней резьбы.

Установка метчика

После подготовки отверстия под резьбу и выбора воротка заготовку закрепляют в тисках так, чтобы поверхность с отверстием была параллельна плоскостям губок тисков, а метчик — перпендикулярен плоскости детали и губкам.

Перпендикулярность (угол 90°) проверяют угольником

Смазать рабочую часть первого (чернового)

Нарезают резьбу следующим образом:

Сначала устанавливают метчик № 1. Предварительно его резьбовую часть смазывают маслом. Прижимая левой рукой вороток к метчику, правой плавно вращают его вправо до тех пор, пока метчик не врежется на 1—2 нитки. Одновременно следят за сохранением прямого угла, при необходимости направляя метчик. После того, как метчик занял правильное устойчивое положение и началось нарезание резьбы, вороток берут обеими руками и вращают с легким нажимом, перехватывая через каждые пол-оборота. Для того чтобы стружка ломалась и уходила в канавки метчика, его вращают возвратно-поступательно: полтора оборота вперед и пол-оборота назад.

Закончив проход метчиком № 1, его вывертывают, вставляют метчик № 2, заправляют в резьбу, устанавливают вороток и нарезают. Окончательно доводят резьбу метчиком № 3 и проверяют резьбу

Качество резьбы в условиях мастерских можно проверить, вворачивая в отверстие соответствующий болт

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

12

Способы удаления сломанных метчиков.

При поломке метчик удаляют из отверстия несколькими способами.

Если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью; если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия.

Когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают остыть вместе с печью (при данном способе нагревают деталь в конце смены, т.е. перед выключением печи до следующего дня); отожженный этим способом метчик высверливают.

Если сломан метчик из углеродистой стали, деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика.

Если деталь очень большая и ее нагрев связан со значительными трудностями, применяют следующие способы:

Удаление сломанного метчика из детали с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки) 2 , которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика 1 из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок; для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков) 2;

Удаление сломанного метчика из детали с помощью специального зенкера

Удаление сломанного метчика из детали с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

13

Инструмент для нарезания наружной резьбы

Для нарезания наружной крепежной резьбы используют специальный инструмент — плашки.

Круглые плашки (лерки) (рис. а) изготовляют цельными и разрезными

Цельные круглые плашки 4 в соответствии со стандартом предусмотрены для нарезания метрической резьбы диаметром от 1 до 76 мм. Их закладывают в гнезда плашкодержателя  5 и фиксируют там шпильками (или болтами) 1.2.3,7 со шлицем для отвертки. Разрезные плашки в отличие от цельных имеют прорезь (0,5...1,5 мм), позволяющую регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1...0,25 мм.  Круглые плашки при нарезании резьбы вручную закрепляют в специальном воротке.

Резьбонакатные плашки (рис. б)

Резьбонакатные плашки, применяющиеся для накатывания точных профилей резьбы, имеют корпус, на котором устанавливают накатные ролики с резьбой. Ролики можно регулировать на размер нарезаемой резьбы. Плашки вращают двумя рукоятками, ввертываемыми в корпус.

Раздвижные плашки (рис. в).

Раздвижные (призматические) плашки в отличие от круглых состоят из двух половинок, называемых полуплашками.  На каждой из них указаны размер наружной резьбы и цифра 1 или 2 для правильного закрепления в приспособлении (клуппе).

На наружной стороне полуплашек имеются угловые канавки

(пазы), которыми они устанавливаются в выступы клуппа.

Для того чтобы нарезать резьбу плашкой на стержне, надо сначала узнать наружный диаметр резьбы d и ее шаг р.  Эти данные обозначены на плашке. Затем по таблице определить диаметр стержня для этой резьбы и выбрать заготовку

| Диаметр резьбы | Шаг(Р) | Диаметр стержня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьший | Наибольший |
| М5 | 0,75 | 4,8 | 4,8 |
| М6 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| М8 | 1,25 | 7,8 | 7,9 |
| М10 | 1,5 | 9,75 | 9,85 |
| М12 | 1,75 | 11,76 | 11,88 |

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

14

Нарезание наружной резьбы.

Выбранную заготовку надо выправить, разметить, отрезать по разметке и, закрепив ее в тисках, напильником снять фаску (рис. а) для того, чтобы заборная часть плашки легче захватывала металл. Следует проверить качество плашки внешним осмотром и навинчиванием ее на болт или шпильку с неповрежденной резьбой. Необходимо также тщательно проверить качество закрепления плашки в плашкодержателе, чтобы исключить возможный ее перекос и проскальзывание в гнезде.

Перед нарезанием резьбы размечают на стержне ее длину, стержень закрепляют в тисках так, чтобы выступающий над верхней плоскостью губок конец был больше нарезаемой части на 20...25 мм. Стержень ставят по угольнику под углом 90° к верхним плоскостям губок (рис. б).

Плашку, закрепленную в плашкодержателе, накладывают на верхний торец стержня и с небольшим нажимом, не допуская перекоса плашки, вращают ее (рис. в). После нарезания 1—2 ниток резьбы, еще раз проверяют совпадение осей вращения плашки и стержня.

После этого смазывают маслом резьбовую часть стержня, нарезку плашки и вращают плашку, равномерно нажимая на обе рукоятки плашкодержателя (рис. г). Вращение должно быть возвратнопоступательным: один-два оборота вправо и пол-оборота влево. При этом стружка ломается, выходит через продольное отверстие. Это облегчает нарезание резьбы и улучшает ее качество.

Качество нарезанной резьбы в условиях производства проверяют резьбовыми микрометрами, резьбовыми калибрами-кольцами и резьбовыми пробками, допускается проверка резьбы гайками.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

15

Правила нарезания резьбы.

Правила нарезания резьбы внутренней резьбы:

при нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в мягких и вязких металлах (медь, алюминий, бронза и др.) метчик необходимо периодически вывертывать из отверстия и очищать канавки от стружки;

нарезать резьбу следует полным набором метчиков; нарезание резьбы сразу средним метчиком без прохода черновым, а затем чистовым не ускоряет, а, наоборот, затрудняет работу; резьба в этом случае получается недоброкачественной, а метчик может сломаться;

средний и чистовой метчики вводят в отверстие без воротка и только после того, как метчик пройдет правильно по резьбе, на головку надевают вороток и продолжают нарезание резьбы;

глухое отверстие под резьбу нужно делать на глубину, несколько большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы рабочая часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части; если такого запаса не будет, резьба получится неполной;

в процессе нарезания необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекоса метчика; для этого надо через каждые две-три нарезанные нитки проверять с помощью угольника положение метчика по отношению к верхней плоскости изделия; особенно осторожно нужно нарезать резьбу в мелких и глухих отверстиях. Нарезанную внутреннюю резьбу проверяют калибрами-пробками.

Правила нарезания наружной резьбы:

При нарезании резьбы плашку следует надежно закреплять в плашкодержателе.

При работе соблюдайте осторожность, чтобы рука не попала между рукояткой плашкодержателя и опорой.

Для смазки пользуйтесь кисточкой или масленкой.

Не сдувайте стружки с плашки, а пользуйтесь щеткой-сметкой.

Не допускайте попадания масла на одежду, руки.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

16

Механизация нарезания резьбы.

Нарезание резьбы вручную является малопроизводительной и трудоемкой операцией, поэтому при возможности стремятся применить средства механизации

Резьбонарезатель с электрическим приводом

имеет встроенный электродвигатель, редуктор, реверсивный механизм и нагрудник.

Перед вводом в нарезаемое отверстие метчик смазывают маслом. Удерживая резбонарезатель в руках так, чтобы не было перекоса метчика относительно оси отверстия, включают электродвигатель и слегка нажимают на корпус.

Резьбонарезатель с пневматическим приводом

предназначен для нарезания мелких резьб.

Инструмент включают нажатием большого пальца на курок,  (сжатый воздух пропускается через клапан в двигатель). Отработанный воздух выходит из двигателя через боковые отверстия

Нельзя допускать перекоса метчика относительно оси отверстия.

Рис. 275. Резьбонарезатель ПНР-8 легкого типа с пневматическим приводом:

а - устройство, б - прием работы

Нарезание резьбы в отверстиях с помощью сверлильного станка

является наиболее производительным способом. Его осуществляют с помощью предохранительного патрона, в котором метчик закрепляют на допустимое усилие. При нарезании резьбы в глухом отверстии метчик упирается в дно последнего, при этом автоматически прекращается вращение.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

17

Дефекты.

Наиболее часто встречающиеся при резьбонарезании дефекты, причины их возникновения и способы устранения.

| Вид дефекта | Причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Рваная резьба | Тупой метчик или плашка | Заменить метчик или плашку |
|  | Неудовлетворительное охлаждение | Увеличить охлаждение |
|  | Перекос метчика или плашки относительно отверстия при неправильной установке | Правильно установить инструмент, не допускать перекоса |
| Тупая резьба | Велик диаметр просверленного отверстия под резьбу или мал диаметр стержня | Правильно подбирать диаметры сверла и метчика (плашки) |
|  | Малы передний и задний углы сверла | Заменить инструмент, выбрав его с учетом обрабатываемого материала |
|  | Высокая вязкость материала детали | То же |
| Неточный профиль резьбы | Мал передний угол метчика или плашки | Заменить инструмент |
|  | Недостаточная длина заборного конуса | То же |
|  | Тупой или неправильно затененный инструмент | То же |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость не соответствует обрабатываемому материалу | Применять соответствующую смазочно-охлаждающую жидкость |
|  | Чрезмерно высокая скорость резания | Выбрать рациональную скорость резания (по таблице) |
| Ослабленная резьба | Разбивание резьбы метчиком при неправильной его установке | Устанавливать метчик без перекоса |
|  | Биение инструмента | Устранить биение инструмента |
|  | Применение повышенных скоростей резания | Применять нормальные скорости резания (по таблице) |
| Тугая резьба | Диаметр инструмента не соответствует заданному диаметру резьбы | Применять инструменты необходимого диаметра |
| Конусность резьбы | Неправильное вращение метчика (разбивание верхней части отверстия) | Правильно устанавливать метчик, правильно работать им |
| Поломка метчика | Защемление стружки при вывертывании метчика | Периодически выводить метчик из отверстия для удаления стружки |
|  | Заниженный диаметр отверстия под резьбу | Применять сверла требуемого диаметра |
| Срыв резьбы | Тоже | То же |
|  | Затупившийся метчик | Заменить метчик |
|  | Стружка забивается в канавки метчика | Периодически выводить метчик из отверстия для удаления стружки |

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

18

Безопасность труда.

.

При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться требованиями безопасности, которые необходимо выполнять при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов выполняют соответствующие требования безопасности.

Учебный элемент

Наименование: Нарезание резьбы.

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Стр.

19

Основные элементы резьбы

Виды резьбы в зависимости от профиля

Инструмент для нарезания внутренней резьбы

Приемы нарезания внутренней резьбы.

Способы удаления сломанных метчиков.

Инструмент для нарезания наружной резьбы

Нарезание наружной резьбы.

Дефекты.

Безопасность труда.