Внеклассное мероприятие

Игра «МЫ-СВАРЩИКИ!»

ЦЕЛИ:

дидактическая – повторение теоретических знаний, обобщение  практических знаний, проверка умения практически применять  свои знания.

развивающая - развитие логического мышления, интеллектуального развития, расширение кругозора учащихся, развитие устной речи учащихся, развитие умений применять знания общетехнических дисциплин в профессии;

воспитательная - воспитание чувства ответственности в решении вопросов,

методическая – формирование навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, контроль знаний учащихся в форме игры.

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ: спецтехнология, математика, черчение.

Оснащение: компьютер, доклады,  Конкурс «Мозговой штурм»

ХОД ИГРЫ:

- Организационный момент

- Вступительное слово преподавателя по организации игры

- Игра

1 конкурс  домашнее задание «Чем замечательна моя профессия»

2 конкурс «Мозговой штурм»

3 конкурс «Лучший сварщик»

- Подведение итогов игры

ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ

1. Доклады команды 1 и 2 «Сварщиков»

Сварка – процесс получения неразъемного соединения деталей машин, конструкций и сооружений при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или при совместном действии того или другого в результате установления межатомных связей в месте их соединения.

Сварке подвергаются (могут подвергаться) детали из металлов, керамических материалов, пластмасс, стекла и т.д.

Впервые электрическая дуга была открыта профессором физики Санкт-Петербургской медико-хирургической академии В.В.Петровым в 1802 году. В 1803 году он описал явление электрической дуги в книге «Известия о гальвани-вольтовских опытах», в которой указал возможность практического применения дуги для освещения и плавления металлов.

В 1882 году русский инженер и изобретатель Н.Н.Бенардос применил электрическую дугу для сварки металлов.

В 1888 году Н.Г.Славянов (русский инженер и изобретатель) разработал способ сварки металлическим электродом.

После Октябрьской революции сварка получила широкое распространение: в 1923 году под руководством профессора В.П.Вологодина было сварено маслохранилище ёмкостью 2000 тонн.

В 1929 году был построен первый в мире цельносварной буксир и цельносварные 500-тонные баржи.

В 1935 году внедрилась в производство сварка качественным электродом.

Большой вклад в развитие сварки внесли такие академики как Е.О.Патон (автоматическая сварка под слоем флюса); Г.З.Волошкевич (электрошлаковая сварка); К.В.Любавский и Н.М.Новожилов (сварка в углекислом газе) и т.д.

В настоящее время сварка является одним из основных технологических процессов в металлообрабатывающей промышленности и строительстве. При изготовлении различных машин и механизмов. А также при строительстве, строительно-монтажных работах в процессе сооружения гражданских, промышленных и военных объектов сварка нашла широкое применение. Сварные конструкции по сравнению с другими неразъёмными соединениями значительно дешевле и технологичнее. Ручная сварка постепенно уступает место механизированным способам сварки.

Но сварка используется не только в монтаже крупногабаритных тяжелых конструкций, но также и в микроэлектронике и точном приборо- и машиностроении – это лазерная плазменная и электронно-лучевая виды сварки.

2. Мозговой штурм

Вопросы конкурса:

1. Возбудить дугу, не касаясь электродом свариваемого зделия...

- 1. Нельзя

- 2. Можно, если в сварочную цепь параллельно включить осциллятор

- 3. Можно, если последовательно включить два источника питания дуги

- 4. Можно, если параллельно включить два источника питания

2. Для получения сварочного  катета хорошей формы необходимо

- 1. Перемещать электрод с правильной скоростью

- 2. держать электрод вертикально

- 3. больше наклонять электрод в направлении сварки

3. Как связаны между собой стороны прямоугольного треугольника?

- 1. Квадрат катета равен квадратам гипотенузы и катета

- 2. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов

- 3. Катет равен разности гипотенузы и другого катета

4. Как изменяется скорость плавления электрода в зависимости от полярности?

- 1. при обратной полярности выше, чем при прямой

- 2. полярность не влияет на скорость плавления электрода

- 3. при прямой полярности скорость плавления выше, чем при обратной

- 4. не изменяется

5. Как зависит уровень подготовки студента к профессии от его усердия

- 1. Обратно пропорционально

- 2. Прямо пропорционально

- 3. Совсем не зависит

- 4. Зависимость дает возрастающая показательная функция.

6. ???В этом соединении свариваемые элементы располагаются в одной плоскости или на одной поверхности. Какой это тип соединения?

- 1. Стыковое

- 2. Угловое

- 3. Тавровое

- 4. Нахлестночное

7. К обслуживанию сварочного генератора допускаются лица, знающие устройство и работу генератора, достигшие возраста

- 1. 16 лет

- 2. 18 лет

- 3. 20 лет

- 4. 22 лет

8. Как отличаются по величине сварочные токи при прихватке и сварке?

- Ток должен быть больше на 15-20 % сварочного тока

- 2. Ток должен быть больше  на 20-30 % сварочного тока

- 3. Ток должен быть меньше на 20-30 %

- 4. Ток остается неизменным

9. Каким должно быть напряжение холостого хода однопостового сварочного трансформатора?

- 1. Не более 12в

- 2. Не более 36в

- 3. От 49в до 60в

- 4. От 60в до 80в

- 5. Не менее 100в

10. По какому признаку классифицируются поперечные, продольные, косые, комбинированные швы?

- 1. По распространенному расположению

- 2. По внешней форме

- 3. По отношению к действующим усилиям

- 4. По протяженности

11. Укажите какой должна быть нормальная длина дуги при ручной сварке?

- 1. 2d электрода

- 2. (0,5-1,1)d электрода

- 3. 0,5d электрода

- 4. 1,5d электрода

12. ??Какой из перечисленных материалов применяется для защиты сварочной ванны от кислорода и азота воздуха?

- 1. Ферромарганец

- 2. Кварцевый песок

- 3. Целлюлоза

- 4. Жидкое стекло

13. От чего зависит длина дуги при сварке пластин встык?

- 1. От толщины металла

- 2. От диаметра электрода

- 3. От зазора между пластинами

14. Какой вид колебательных движений электродом применяется для сварки углового и таврового соединения?

- 1. По ломанным линиям

- 2. Восьмеркой

- 3. С задержкой в середине шва

- 4. С задержкой в одном крае шва

15. Как  выбрать величину тока для сварки электродом диаметром 3 мм?

- 1. 156А

- 2. 114А

- 3. 176А

- 4. 108А

16. Укажите, каким способом сварки пользуются при заполнении швов средней длины?

- 1. Сваркой «на проход»

- 2. Сваркой «от середины к концам»

- 3. Обратноступенчатым способом и методом «горки»

- 4. Методом «горки»

17. Укажите, от чего зависит наличие пор в сварном шве?

- 1. От увеличении силы сварного тока

- 2. От неправильного закрепления заготовки

- 3. От увеличения скорости сварки

- 4. От плохого качества очистки кромок

18. Назовите причину появления шлаковых включений при многопроходной сварке

- 1. Неправильный подбор электрода

- 2. Плохой провар шва

- 3. Не удаленный шлак от предыдущего прохода

- 4. резкий обрыв сварочной дуги

19. Назовите, в зависимости от чего выбирается диаметр электрода

- 1. От длины шва

- 2. От способа сварки

- 3. От величины зазора

- 4. от толщины свариваемого металла

20. Какое вещество хранят в герметически упакованных барабанах?

- 1. Кислород

- 2. Карбид кальция

- 3. Ацетилен

21. Для чего создается газовая и шлаковая оболочка вокруг дуги?

- 1. Для увеличения скорости сварки

- 2. Для препятствия проникновения воздуха

- 3. Для получения лучшей формы шва

22. Металл сварного шва плавящим электродом состоит из:

- 1.Металла соединяемых элементов

- 2. Металла соединяемых элементов и металла прутка

- 3. Металла прутка и флюса

23. Уменьшение напряжения на дуге приводит к:

- 1. Уменьшению разбрызгивания и длины дуги, провару

- 2. Увеличению длины дуги, непровару, неустойчивости дуги

- 3. Плохому формированию шва, высокой плотности тока, окислению

- 4. Увеличению разбрызгивания, высокой скорости сварки, плохой защиты ванны

?24. Как изменится напряжение на дуге, если увеличить её длину в два раза?

- 1. Напряжение на дуге увеличится в два раза.

- 2. Напряжение на дуге увеличится в полтора раза.

- 3.  Напряжение на дуге практически не  изменится.

- 4.. Напряжение на дуге снизится в полтора раза.

- 5.  Напряжение на дуге снизится в два раза.

?5. Как заземляется сварочное оборудование?

- 1.  Должен быть приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «земля».

- На оборудовании должен быть предусмотрен болт диаметром 5-8 мм и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «земля».

- На оборудовании должен быть предусмотрен зажим, расположенный в доступном месте с надписью «земля».

3. Лучший сварщик

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы)

Дуговая сварка пластин в угол, в стык

в нижнем положении шва.

Цель конкурса :  выявить приобретенные умения и навыки в выполнении сварки металла в вертикальном положении шва, в различных пространственных положениях.

Чертеж:

Практическая часть.

Последовательность выполнения задания:

1-2 – сварка в угол (наружный, внутренний)

3-4 – стыковое соединение

Распределение времени по выполнению задания сборки и сварки образца:

-выдача заготовок и их сборка – 20 мин

-сварка образца – 2,5 часа

- зачистка и сдача готового образца – 10 мин.

Всего на выполнение практической работы 3 часа

Оценка конкурса:

1. Сборка -2 балла

-1 балл: несоблюдение угла 90°, качества прихватки;

-1 балл: несоблюдение зазора и длины прихватки.

2. Сварка наружного углового шва -6 баллов

-3 балла: незаполнение шва;

-1,5 балла: начало и окончание шва;

-1,5 балла: шлаковые включения.

3. Сварка внутреннего углового шва – 6 баллов

-3 балла: несоблюдение параметров шва;

-1,5 балла: шлаковые включения, поры;

-1,5 балла: наплывы металла.

4. Двухсторонняя сварка станового соединения – 14 баллов.

-3 балла: подрезы;

-3 балла: начало и конец сварки;

-3 балла: несоблюдение параметров шва;

-3 балла: шлаковые включения, поры;

-2балла: седлообразность, неровность

5. Зачистка, внешний вид: 2 балла.

Результат конкурса:

I место - Кузнецов Евгений

II место – Матрашилов Алексей

III место – Абент Виктор, III место - Бацилашвили Владислав

Жюри:

4. Подведение  общих итогов