План-конспект экскурсии в пожарную часть.

Цель экскурсии:

- формирование у учащихся знаний о работе пожарного;

- демонстрация автоцистерн и автолестниц;

-   формирование сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих.

Место проведения: ПЧ №42

Участники:   Учащиеся  1-3-го класса.

Ведущий (Учитель):

- Ребята, сегодня мы с вами совершим увлекательную экскурсию по пожарной части, но сначала я вас познакомлю с настоящим пожарным. Выходит пожарный и начинает свой рассказ о не легкой  и очень интересной работе.

Пожарный:

А вы знаете, в чем заключается работа пожарного?

(слушает ответы учащихся).

Пожарный: Сейчас я вам расскажу о пожарных автомобилях.

Автоцистерны пожарные среднего типа предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения, подачи воды (из цистерны, открытого водоёма, гидранта) и воздушно-механической пены к очагу пожара.

- А вы знаете, что такое пожарные стволы? (слушает ответы учащихся)

Пожарные стволы в зависимости от пропускной способности и размеров подразделяются на ручные и лафетные, а в зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества – на водяные, пенные и комбинированные.

- А вы знаете, как можно тушить пожар в высотном здании ? (слушает ответы учащихся).

Автолестница пожарная АЛ-30 предназначена для:

-доставки к месту проведения спасательных, противопожарных и аварийно-восстановительных работ боевого расчета и необходимого пожарно-технического вооружения и оборудования на высоту до 30 метров;

-эвакуация людей с высоты до 30 метров по маршруту лестницы или при помощи лестницы;

-подача огнетушащих веществ с вершины лестницы;

-использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.

- А для чего нужен штабной автомобиль? (слушает ответы учащихся)

Пожарный штабной автомобиль (АШ) - пожарный автомобиль, предназначенный для доставки к месту пожара (аварии, катастрофы) личного состава, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и оборудования, средств проводной и радиосвязи, обеспечения на месте пожара работы штаба пожаротушения.

Ведущий (Учитель):

-Ребята! Вы воочию увидели, какие мощные машины помогают нашим пожарным! А хотите с ними сфотографироваться?

Фотоссесия.

Пожарный:

- Ребята, а вы знаете, какое обмундирование существует у пожарного?

1.Боевая одежда пожарного.

Для работы на пожарах с большим тепловым излучением применяют теплоотражательный костюм. В комплект такого костюма входят комбинезон с бахилами, куртка, защитная маска с пелериной, рукавицы и чехол для кислородно- изолирующего противогаза.

Телоотражательный костюм изготовляют из металлизированной ткани, предварительно обработанной огнезащитной пропиткой «МС». На внутренней стороне костюма имеется бязевая подкладка.

При работе в теплоотражательном костюме под него надевают ватную куртку и брюки, заправленные в сапоги. Поверх комбинезона пристёгивают спасательный пояс с пожарным карабином, а под шлем-маску надевают каску.

Шлем-маска с пелериной пристёгивается на пуговицах к куртке. В передней части шлем-маски имеется защитное оргстекло, ниже которого предусмотрено отверстие для воздухообмена.

Рукавицы крепятся к рукавам при помощи вшитых хлястиков. Для защиты рук пожарного от ожогов между основной тканью и подкладкой рукавиц проложен слой асбестовой ткани.

На пожарах нефтяных фонтанов, лесобирж и т.п. при необходимости пребывания личного состава непосредственно у очага горения применяют теплозащитный костюм.

Теплозащитный костюм шьют из металлизированной ткани с внутренней многослойной подкладкой.

Время защитного действия теплозащитного костюма при температуре окружающей среды 200?С составляет 16 мин, при воздействии температуры до 800?С- 3 мин. Масса костюма- 17 кг.

Каски, применяемые в пожарной охране, бывают различных образцов.

Пластмассовая каска нового образца состоит из поликарбонатового корпуса овальной формы, защищающего голову от ударов. При этом тулья, закреплённая с внутренней стороны корпуса, смягчает силу удара равномерным распределением нагрузки по всей поверхности головы. Пелерина с задней стороны каски и забрало спереди ослабляют действие лучистой энергии, а также защищают шею и лицо пожарного от попадания воды, искр и т.п.

Забрало закреплено на каске при помощи системы металлических пластин с шарнирными связями, которые обеспечивают два его фиксированных положения. Перевод забрала из нижнего положения в верхнее достигается при нажатии на кнопку защёлки. Пластмассовые каски нового образца изготовляют одного размера. Однако наличие подборочного ремня и стягивающего ремня тульи позволяет регулировать внутреннее пространство до требуемого.

Термостойкие резиновые сапоги предназначены для защиты ног от тепловых и механических воздействий, а также от воздействия агрессивных сред. Масса сапог не более 2,7 кг.

Боевое обмундирование должно быть подогнано для каждого бойца и командира пожарной части так, чтобы они имели опрятный и подтянутый внешний вид. Пригодность боевого обмундирования проверяют внешним осмотром при заступлении на дежурство. Оно должно быть сухим, чистым и исправным. В случае обнаружения неисправностей (надрезы, прожог и т.п.) боевое обмундирование снимают с боевого расчёта до приведения его в исправное состояние.

2.Снаряжение пожарного.

Снаряжение состоит из спасательного пояса, карабина и кобуры с поясным топором.

Спасательный пояс бывает трёх размеров: 1050, 1200, 1350 мм при ширине ленты 75 мм и толщине 4 мм.

Пояс изготовляют из четырёхслойной хлопчатобумажной тканевой ленты, окрашенной водостойкой краской коричневого или чёрного цвета. К одному концу ленты прикреплена пряжка. На другом её конце имеются пять пар облицованных металлическими накладками отверстий для застёгивания пояса. На расстоянии 220 мм от пряжки прикреплено полукольцо для подвески карабина. Пристёгивается карабин к спасательному поясу с левой стороны при помощи ремешка с кнопкой.

Карабин пожарный применяют для торможения спасательной верёвки при спасении людей и самоспасении пожарного, а также для его закрепления за ступеньки пожарной лестницы или элемент конструкции здания и сооружения при работе на высоте. Карабин изготовляют из стали Ст 20 с гальваническим покрытием. Затвор карабина открывается внутрь, преодолевая сопротивление пружины, находящейся внутри продольного канала затвора. Откидной конец затвора имеет бородку, которая входит в вырез замка. При этом втулочный замыкатель обеспечивает автоматическое запирание замка, что предотвращает самопроизвольное его открывание.

Топор пожарный поясной предназначен для разборки лёгких конструкций элементов здания и сооружений, а также вскрытия кровли, дверей и окон. Кроме того, кирка топора позволяет закрепляться пожарному при передвижении по крутым скатам кровли. Топоры пожарные поясные бывают с деревянным топорищем и цельнометаллические Заострённые части (лезвие и кирка) полотна топора затачивают и подвергают термической обработке.

Деревянные топорища изготавливают из древесины твёрдых пород, не имеющих трещин, сучков и гнили. Поверхность топорища покрывают светлым лаком или олифой. Ручка цельнометаллического топора имеет резиновое покрытие. Длина поясного металлического топора 410 мм, масса не более 1,7 кг. Его носят в специальной кобуре с правой стороны на спасательном поясе.

Пожарный:

- А хотите примерить пожарное обмундирование? (слушает ответы учащихся)

Примерка обмундирования.

Ведущий (Учитель):

После интересной беседы вам, ребята, предоставят  возможность  посидеть за рулем пожарного автомобиля и запечатлеть этот момент на фотокамеру.

Пожарный:

- Ребята, а вы знаете какой звук издает пожарная  машина, когда едет на вызов? (слушает ответы).

- А хотите услыхать сейчас?

Помощник пожарного включает для демонстрации  вой сирены пожарной машины.

Пожарный:

- Ребята, я надеюсь, вам очень понравилась наша экскурсия и мой рассказ о нелегкой и очень тяжелой службе пожарного? (слушает ответ ребят).

Ведущий (Учитель):

- Ребята, давайте поблагодарим нашего экскурсовода за очень интересную проведенную экскурсию.

Ребята громкими аплодисментами благодарят своего рассказчика.

Заключение

Учащимся выдаются памятные книжки - раскраски на  тему: «Пожарные машины».