Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования

ростовской области

профессиональный лицей № 103

Контрольные       измерители

по дисциплине:

ОП.04.«Материаловедение»

г. Белая Калитва

Контрольная работа №1

по теме №1 «Основные характеристики электротехнических материалов»

Объекты контроля.

| № п.п. | Контролируемые виды деятельности. | Уровни усвоения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электротехнические материалы. | 2 |
| 2 | Применение и свойства электротехнических материалов. | 2 |
| 3 | Виды электротехнических материалов. | 2 |
| 4 | Диэлектрические материалы. | 2 |
| 5 | Свойства диэлектрических материалов. | 2 |
| 6 | Классификация диэлектриков. | 2 |
| 7 | Твёрдые диэлектрики. | 2 |
| 8 | Жидкие диэлектрики. | 2 |
| 9 | Газообразные диэлектрики. | 2 |
| 10 | Применение диэлектрических материалов. | 2 |

Лист заданий.

Вариант Ι

1. Перечислить механические характеристики электротехнических материалов.

2. Применение газообразных диэлектриков.

3. Охарактеризовать процесс вулканизации резины.

4. Перечислить диэлектрические материалы.                                                                                                                    5. Что называется поверхностной электрической проводимостью диэлектрика.                                                  6. Что называется нагревостойкостью диэлектрика.                                                                                                        7. Как называется диэлектрик, содержащий электрические диполи?                                                                            8. Как называется поляризация, обусловленная упругим смещением и деформацией электронных оболочек относительно ядер в диэлектрике?                                                                                                                          9. Как называются заряженные частицы молекул жидкости?

10. Как называется способность диэлектрика уменьшать внешнее электрическое поле?

Вариант ΙΙ

1. Какие материалы называются диэлектриками?

2. Перечислить электрические характеристики электротехнических материалов.

3. Применение жидких диэлектриков.

4. Применение электроизоляционных лаков и компаундов.                                                                                5. Что такое диэлектрические потери.                                                                                                                   6. Что называется радиационной стойкостью диэлектрика.                                                                                                         7. Как называется диэлектрик, не содержащий электрические диполи?                                                                                         8. Как называется поляризация, обусловленная упругим смещением разноименно заряженных ионов относительно положения равновесия в диэлектрике?                                                                                       9. Как называются заряженные кусочки молекул примесей?

10. Как называется рассеянная часть электрической энергии, поглощенная диэлектриком?

Эталоны ответов

на контрольные вопросы

Вариант Ι

- Механические характеристики электротехнических материалов:

- предел прочности на изгиб (σи)

- предел прочности при растяжении и сжатии (σр, σс)

- ударная вязкость                                                                                           Р=3

- Газообразные диэлектрики применяются для  заполнения газовых конденсаторов, в крупных турбогенераторах, в силовых трансформаторах.                         Р=3

- Вулканизация резины – это введение в каучук серы  с дальнейшим повышением температуры. При вулканизации молекулы серы сшивают молекулы каучука, в результате резина становится пластичной и не липкой.                             Р=5

4.  Диэлектрические материалы:

- газообразные диэлектрики: азот, водород, элегаз.

- жидкие диэлектрики

- резины

- лаки, эмали, компаунды.                                                                               Р=9                                                                                                                  5.  Поверхностная проводимость - электрическая проводимость диэлектрика, равная отношению поверхностного сквозного тока к приложенному напряжению.  Р=4

6.  Нагревостойкость диэлектрика - способность диэлектрика выдерживать    воздействие повышенной температуры в течение времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуатации, без недопустимого ухудшения его свойств.              Р=6

7.  Полярный диэлектрик.                                                                                    Р=1

8.  Электрическая поляризация.                                                                          Р=1

9.  Ионы.                                                                                                                Р=1

10. Диэлектрическая проницаемость.                                                                 Р=1

Всего существенных операций Р=35

Критерии оценки.

Максимально от 31 до 35 баллов – 5(отл)

От 25 до 27 баллов - 4(хор)

От 21 до 24 баллов – 3(уд)

До 20 баллов – 2(неуд)

Вариант ΙΙ

- Диэлектрики – материалы, проводящие электрический ток в малой степени только при определённых условиях.                                                                      Р=3

- Электрические характеристики электротехнических материалов:

- удельное электрическое сопротивление (ρ Ом*м)

- температурный коэффициент удельного сопротивления

- диэлектрическая проницаемость (ε).                                                       Р=6

3.  Жидкие диэлектрики применяются для пропитки электрической изоляции      трансформаторов, конденсаторов, кабелей с целью повышения её электрической прочности  и отвода тепла.                                                                                    Р=7

4. Электроизоляционные лаки и компаунды применяются в электроизоляционной и кабельной технике, в производстве электрических машин, генераторах, трансформаторов, распределительных устройств.                                             Р=6

5.  Диэлектрические потери - мощность, выделяющаяся в диэлектрике при воздействии на него электрического поля.                                                          Р=4

6.  Радиационная стойкость диэлектрика - способность диэлектрика выдерживать воздействие ионизирующего излучения без недопустимого ухудшения его свойств. Р=4

7.  Неполярный диэлектрик.                                                                           Р=1

8.  Ионная поляризация.                                                                                  Р=1

9.  Молионы.                                                                                                     Р=1

10. Диэлектрические потери.                                                                           Р=1

Всего существенных операций Р=35

Критерии оценки.

Максимально от 31 до 35 баллов – 5(отл)

От 27 до 30 баллов - 4(хор)

От 22 до 26 баллов – 3(уд)

До 21 балла – 2(неуд)

Контрольная работа №2

по теме №2  «Проводниковые материалы и изделия»

Объекты контроля.

| № п.п. | Контролируемые виды деятельности. | Уровни усвоения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о проводниковых материалов. | 2 |
| 2 | Классификация проводников. | 2 |
| 3 | Простые проводники. | 2 |
| 4 | Бинарные соединения. | 2 |
| 5 | Проводниковые материалы с высокой проводимостью. | 2 |
| 6 | Материалы с большим удельным сопротивлением. | 2 |
| 7 | Магнитомягкие материалы. | 2 |
| 8 | Магнитотвёрдые материалы. | 2 |
| 9 | Применение полупроводниковых материалов. | 2 |
| 10 | Применение магнитных материалов. | 2 |

Лист заданий.

Вариант Ι

1. Какие вещества называются проводниками?

2. Применение магнитомягких материалов.

3. Назовите общее свойство полупроводников.

4. Применение металлов высокой проводимости.

5. Температурная зависимость удельного электрического сопротивления в                                                   полупроводниках.

6. Что называется сверхпроводимостью?

7.  Какая температура называется температурой сверхпроводящего перехода?

8. Основная характеристика магнитомягких материалов.

9. Назовите два вида полупроводников.

10. Перечислите материалы, применяемые для изготовления диодов.

Вариант ΙΙ

- Перечислить проводниковые материалы.

- Применение магнитотвёрдых материалов.

- Какие материалы относятся к полупроводникам?

- Применение металлов и сплавов высокого сопротивления.

- Влияние примесей на удельное сопротивление полупроводника.

- Какие вещества называются сверхпроводниками?

- Какая температура называется температурой сверхпроводящего перехода?

- Основная характеристика магнитотвёрдых материалов.

- В каком виде для изготовления сердечников трансформаторов используют                магнитомягкие материалы?

10. Перечислите материалы, применяемые для изготовления полупроводниковых    приборов.

Эталоны ответов

на контрольные вопросы

Вариант Ι

- Проводники - вещества проводящие электрический ток.                               Р=2

- Данные материалы применяются для изготовления магнитопроводов трансформаторов, электрических машин и аппаратов, магнитных экранов и прочих устройств.                                                                                                             Р=5

- Общим свойством для полупроводников является то, что они обладают электронной и дырочной проводимостью.                                                        Р=3

- Металлы высокой проводимости используются для проводов, токопроводящих жил кабелей, обмоток электрических машин.                                                  Р=3

- Характерной особенностью полупроводников является ярко выраженная температурная зависимость удельного электрического сопротивления. С повышением температуры оно, как правило, уменьшается на 5...6 % на градус, в то время как у металлов удельное электрическое сопротивление с повышением температуры растет на десятые доли процента на градус.                             Р=8

- Сверхпроводимость - наличие у вещества практически бесконечной удельной проводимости.                                                                                                      Р=3

- Температура ТС, при охлаждении до которой вещество переходит в сверх- проводящее состояние, называется температурой сверхпроводящего перехода.

Р=3

8. Способны намагничиваться с малыми потерями энергии.                               Р=4

9. Простые полупроводники и сложные полупроводниковые композиции.      Р=2

10. Кремний, германий.                                                                                            Р=2

Всего существенных операций Р=35

Критерии оценки.

Максимально от 31 до 35 баллов – 5(отл)

От 27 до 30 баллов - 4(хор)

От 22 до 26 баллов – 3(уд)

До 21 балла – 2(неуд)

Вариант ΙΙ

1.  Проводниковые материалы:

проводниковая медь, бронза, алюминий, серебро, вольфрам, манганин,

константан, сплавы на основе никеля.                                                     Р=8

2.  Магнитотвердые материалы применяются для изготовления постоянных магнитов.

Р=3

- К полупроводникам относится большое количество материалов, отличающихся друг от друга внутренней структурой, химическим составом и электрическими свойствами.                                                                                                  Р=4

4.  Металлы и сплавы высокого сопротивления применяются для изготовления      резисторов электронагревательных приборов, нитей ламп накаливания.      Р=3

5.  Удельное сопротивление полупроводника также резко уменьшается при введении в него незначительного количества примеси.                                                       Р=3

6.  Вещества, переходящие в сверхпроводящие состояние, называются сверхпроводниками.                                                                                              Р=2

7.  Температура ТС, при охлаждении до которой вещество переходит в сверх- проводящее состояние, называется температурой сверхпроводящего перехода.

Р=3

8.  Эти материалы, будучи намагниченными, могут длительное время сохранять      полученную  магнитную энергию, т. е. становятся источниками постоянного магнитного поля.

9.  В виде набора тонких, изолированных друг от друга, листов.                 Р=2

10. Кремний, германий.                                                                                       Р=2

Всего существенных операций Р=35

Критерии оценки.

Максимально от 31 до 35 баллов – 5(отл)

От 27 до 30 баллов - 4(хор)

От 22 до 26 баллов – 3(уд)

До 21 балла – 2(неуд)

Лист заданий.

Вариант Ι

1. Какие вещества называются проводниками?

2. Перечислить механические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить проводниковые материалы.

4. Применение газообразных диэлектриков.

5. Охарактеризовать процесс вулканизации резины.

Вариант ΙΙ

1. Какие вещества называются диэлектриками?

2.Перечислить электрические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить диэлектрические материалы.

4. Применение жидких диэлектриков.

5. Применение электроизоляционных лаков и компаундов.

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования

профессиональный лицей №103 Ростовской области

Эталоны ответов

на контрольные вопросы

по дисциплине: «Электроматериаловедение»

в группе:  93      курс:   Ι

профессия: «Электромонтёр по ремонту и техническому обслуживанию электростанций и сетей».

Вариант Ι

- Проводники - вещества проводящие электрический ток.

- Механические характеристики электротехнических материалов:

- предел прочности на изгиб (σи)

- предел прочности при растяжении и сжатии (σр, σс)

- ударная вязкость

3.  Проводниковые материалы:

проводниковая медь, бронза, алюминий, серебро, вольфрам, манганин,

константан, сплавы на основе никеля, хрома.

- Газообразные диэлектрики применяются для  заполнения газовых конденсаторов, в крупных турбогенераторах, в силовых трансформаторах.

- Вулканизация резины – это введение в каучук серы  с дальнейшим повышением температуры. При вулканизации молекулы серы сшивают молекулы каучука, в результате резина становится пластичной и не липкой.

Вариант ΙΙ

- Диэлектрики – проводящие электрический ток в малой степени только при определённых условиях.

- Электрические характеристики электротехнических материалов:

- удельное электрическое сопротивление (ρ Ом*м)

- температурный коэффициент удельного сопротивления

- диэлектрическая проницаемость (ε).

3.  Диэлектрические материалы:

- газообразные диэлектрики: азот, водород, элегаз.

- жидкие диэлектрики

- резины

- лаки, эмали, компаунды.

4. Жидкие диэлектрики применяются для пропитки электрической изоляции трансформаторов, конденсаторов, кабелей с целью повышения её электрической прочности  и отвода тепла.

5. Электроизоляционные лаки и компаунды применяются электроизоляционной и кабельной технике, в производстве электрических машин, генераторах, трансформаторов, распределительных устройств.

Вариант Ι

1. Какие вещества называются проводниками?

2. Перечислить механические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить проводниковые материалы.

4. Применение газообразных диэлектриков.

5. Охарактеризовать процесс вулканизации резины.

Вариант ΙΙ

1. Какие вещества называются диэлектриками?

2.Перечислить электрические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить диэлектрические материалы.

4. Применение жидких диэлектриков.

5. Применение электроизоляционных лаков и компаундов.

Вариант Ι

1. Какие вещества называются проводниками?

2. Перечислить механические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить проводниковые материалы.

4. Применение газообразных диэлектриков.

5. Охарактеризовать процесс вулканизации резины.

Вариант ΙΙ

1. Какие вещества называются диэлектриками?

2.Перечислить электрические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить диэлектрические материалы.

4. Применение жидких диэлектриков.

5. Применение электроизоляционных лаков и компаундов.

Вариант Ι

1. Какие вещества называются проводниками?

2. Перечислить механические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить проводниковые материалы.

4. Применение газообразных диэлектриков.

5. Охарактеризовать процесс вулканизации резины.

Вариант ΙΙ

1. Какие вещества называются диэлектриками?

2.Перечислить электрические характеристики электротехнических материалов.

3. Перечислить диэлектрические материалы.

4. Применение жидких диэлектриков.

5. Применение электроизоляционных лаков и компаундов.