Департамент образования города Москвы

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Технологический колледж №28

Евдокимов П.Е.

Самостоятельная работа

по дисциплине: Электрооборудование

для специальности:

150414 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»

Москва

2011

Электрооборудование бытовых холодильников. Самостоятельная работа по дисциплине: Электрооборудование.

Для специальности: 150022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Евдокимов П.Е.

Автор: Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватель физики,

Рецензент: Плотникова Ирина Анатольевна, преподаватель физики,

Редактор: Малькова Людмила Алексеевна, зам. директора по учебно-методической работе

Рукопись рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии естественнонаучных дисциплин, протокол № 3 от 19 января 2011г.

Самостоятельная работа

электрооборудование  бытовых холодильников.

В данной работе произведён обзор электрооборудования применяемого в бытовых холодильниках, в основном отечественного производства, Применение электронных систем в этих конструкциях практически отсутствует, т.е. хотя эти элементы в конструкции холодильников присутствуют очень широко, они морально устаревают.

В современных холодильниках применяются более  надёжные современные электронные блоки автоматики, защиты. Задача студентов закрепить изучаемый в аудитории материал самостоятельной работой, текст которой приведён ниже. Отчё по итогам данной работы представляет собой краткий обзор систем, рассмотренных как в этой работе, так и аналогичных, более современных. При составлении отчёта необходимо использовать различные источники информации – интернет, статьи в профильных журналах, новые учебники (изданные не ранее 2005 года).

При изучении темы: электрооборудование необходимо знать жёсткие требования, предъявляемые к электрооборудованию согласно ГОСТ.

Вам предлагается  ознакомиться с этими требованиями перед изучением изложенного ниже материала.

5.10 Требования к электрооборудованию

Проектирование, конструирование, монтаж, испытание и эксплуатация электрооборудования - по ГОСТ Р МЭК 60335-2-24, ГОСТ 27570.8 и МЭК 335-2-40.

5.10.1 Применяемое электрооборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

5.10.2 Сопротивление изоляции электрических цепей на участках (частях) электрооборудования, указанных в нормативных документах или в чертежах, должно быть не менее 0,5 МОм.

5.10.3 Электрическая изоляция цепей управления, электропроводки, указанных в нормативных документах или на чертежах, должны выдерживать испытательное напряжение 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Электрическая изоляция встроенных электродвигателей должна выдерживать испытательное напряжение 1400 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.

5.10.4 Основные положения

5.10.4.1 Электропитание основного оборудования

Электропитание холодильных систем должно быть выполнено таким образом, чтобы оно могло быть отключено независимо от электропитания других частей оборудования в целом и, в частности, от осветительных и вентиляционных устройств.

5.10.4.2 Электропитание вспомогательного оборудования

5.10.4.2.1 Искусственная вентиляция

Вентиляторы, отвечающие этим требованиям безопасности и предназначенные для обеспечения вентиляции помещений, в которых размещены части холодильных систем, должны быть подсоединены таким образом, чтобы была возможность управлять ими при помощи отключающих устройств как из помещения, так и снаружи.

5.10.4.2.2 Обычное (рабочее) освещение

Приборы постоянного освещения должны быть выбраны и расположены в местах, где находятся холодильные установки, чтобы обеспечить надлежащее освещение для безопасной работы.

5.10.4.2.3 Аварийное освещение

Необходимо предусмотреть стационарное или переносное освещение. Оно должно быть соответствующим для обеспечения работы спасательной команды и эвакуации персонала в случае выхода из строя обычного освещения.

5.10.4.2.4 Система аварийной сигнализации

Система аварийной сигнализации в случае утечки холодильного агента (см. 5.10.6.3) должна снабжаться электропитанием от независимой аварийной системы (например, батарей), установленной в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60335.

5.10.5 Особые положения

5.10.5.1 Конденсация

Влага из воздуха может конденсироваться на электрических устройствах, поэтому последние должны быть приспособлены для эксплуатации во влажных помещениях.

5.10.5.2. Воспламеняющиеся холодильные агенты

Некоторые хладагенты группы 2 и все хладагенты группы 3 являются воспламеняющимися. Когда количество воспламеняющегося хладагента во всей холодильной системе превосходит 2,5 кг для хладагента группы 3 или 25 кг для воспламеняющихся хладагентов группы 2 (что касается аммиака см. 5.10.5.3), все электрические устройства в помещениях, где установлена какая-либо часть холодильной системы, должны соответствовать требованиям для опасных зон.

5.10.5.2.1 Для оборудования, работающего на хладагентах группы 3, исполнение электрооборудования по уровню его взрывозащиты должно соответствовать ГОСТ 12.2.020:

- зоне класса B-1a — для размещаемого в машинных отделениях холодильных установок;

- зоне класса В-1г — для размещаемого на наружных площадках [2]

5.10.5.3 Аммиак (R717)

Для оборудования, работающего на аммиаке, электрооборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым к зоне класса В-1б по [2], кроме электрооборудования, устанавливаемого в отдельных помещениях.

В машинных отделениях и на наружных площадках аммиачных холодильных установок допускается применять электродвигатели напряжением до 10 кВ без средств взрывозащиты с оболочкой со степенью защиты IP44 по ГОСТ 14254. Искрящие части машин (например, контактные кольца) должны быть заключены в колпаки закрытого исполнения.

В аммиачных холодильных установках с применением электрооборудования с оболочкой со степенью защиты менее IP44 заказчик должен предусмотреть вытяжную вентиляцию.

В хладоновых машинах и агрегатах, имеющих заправку масла до 60 кг, применяют электрооборудование со степенью защиты IP23, более 60 кг — со степенью защиты IP44.

Электрические двигатели вентиляторов, пускатели, выключатели и другие электрические аппараты, если они размещены внутри помещений аммиачных установок, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зоне класса В-1б.

5.10.5.4 Машинные отделения для холодильных машин, работающих на аммиаке, должны соответствовать требованиям, применяемым по отношению к воспламеняющимся хладагентам, изложенным в 5.10.5.4.1—5.10.5.4.3.

5.10.5.4.1 Необходимо предусмотреть выключатели, чтобы отключать всю электрическую цепь, проходящую в этом помещении (за исключением аварийной системы низкого напряжения). Эти выключатели должны иметь защищенное исполнение, или они должны быть размещены снаружи машинного отделения. Автоматические выключатели для отключения электрических цепей должны приводиться в действие индикаторами утечки паров аммиака, согласно 5.10.6. Допускается применение выключателя ручного управления при условии его размещения за пределами машинного отделения. При использовании выключателя ручного управления необходимо постоянное присутствие оператора.

5.10.5.4.2 Машинное отделение должно быть оборудовано системой механической вентиляции, используемой исключительно для машинного отделения. Система должна обеспечивать циркуляцию воздуха, превосходящую или равную 5.12.5.2. Эта система вентиляции должна приводиться в действие индикатором утечки паров аммиака согласно 5.10.6. Электродвигатель вентилятора и связанные с ним электрические устройства должны иметь защищенное исполнение или расположены снаружи машинного отделения и вне потока воздуха. В машинных отделениях, где постоянно присутствует оператор, можно заменить индикатор утечки выключателем ручного управления для системы механической вентиляции при условии, что выключатель будет размещен за пределами помещения.

5.10.5.4.3 Машинное отделение должно быть оборудовано системой постоянно действующей вентиляции, используемой исключительно для машинного отделения, и обеспечивать циркуляцию воздуха, которая должна быть не ниже указанной в 5.12.5.2. Всякая поломка этой системы должна вызывать сигнал тревоги, чтобы дать возможность исправить положение.

5.10.5.5 Хладагенты группы 1 и невоспламеняющиеся хладагенты группы 2. Эти холодильные агенты не нуждаются в других особых мерах предосторожности. За пределами машинного отделения аммиак не требует других особых мер предосторожности.

5.10.6 Индикаторы утечки холодильных агентов

5.10.6.1 Индикаторы утечки, указанные в 5.10.6.2, должны функционировать в области концентраций, не превышающих 25% нижнего предела взрывной концентрации хладагента (приложение А).

5.10.6.2 Концентрацию холодильного агента в каждом машинном отделении контролируют в одном или нескольких местах помещения.

5.10.6.3 Когда индикатор утечки определяет концентрацию хладагента, превосходящую заранее установленный предел, он должен, кроме своих других функций, подать сигнал тревоги для того, чтобы можно было предпринять неотложные действия.

Перечень электрооборудования применяемого в ХКМ:

- электрические нагреватели: для обогрева генератора в абсорбционных холодильных агрегатах; для предохранения дверного проема низкотемпературной (морозильной) камеры от выпадения конденсата (запотевания) на стенках; для обогрева испарителя при полуавтоматическом и автоматическом удалении снежного покрова;

- электродвигатель компрессора (это относится к компрессионным холодильникам);

- проходные герметичные контакты для соединения обмоток электродвигателя с внешней электропроводкой холодильника через стенку кожуха мотор-компрессора;

- осветительная аппаратура, предназначенная для освещения холодильной камеры;

- вентиляторы: для обдува конденсатора холодильного агрегата воздухом (при использовании в холодильниках конденсаторов с принудительным охлаждением) и для принудительной циркуляции воздуха в камерах холодильников.

- датчики-реле температуры (терморегуляторы) для поддержания заданной температуры в холодильной или низкотемпературной камере бытовых холодильников;

- пусковое реле для автоматического включения пусковой обмотки электродвигателя при запуске;

- защитное реле для предохранения обмоток электродвигателя от токов перегрузки;

- приборы автоматики для удаления снежного покрова со стенок испарителя.

При эксплуатации электрооборудования возникают ( как правило) неисправности всей холодильной установки. По статистике это наиболее часто встречающиеся неисправности  при эксплуатации ХКМ. Перечислим некоторые из них.

Поломка электродвигателя вентилятора конденсатора

Описание: выход из строя электродвигателя вентилятора конденсатора приводит к отсутствию теплосъема с холодильного компрессора и конденсатора. Вследствие этого холодильная установка начинает хуже охлаждать, компрессор перегревается и начинает отключаться по защите от перегрева. В конце концов это приводит к его полному заклиниванию и замене.

Причины: выход из строя электродвигателя вентилятора зачастую неизбежная ситуация, которую можно предотвратить, только регулярным обращением к квалифицированным специалистам для проведения профилактических работ.

Поломка электродвигателя вентилятора воздухоохладителя

Описание: выход из строя электродвигателя вентилятора воздухоохладителя приводит к отсутствию теплосъема с воздухоохладителя. Вследствие этого холодильная установка перестает охлаждать. Часть жидкого хладагента начинает попадать в компрессор, что приводит к разрушению его клапанного узла. При протяженной работе в таких условиях компрессор выходит из строя.

Причины: выход из строя электродвигателя вентилятора зачастую неизбежная ситуация, которую можно предотвратить, только регулярным обращением к квалифицированным специалистам для проведения профилактических работ.

Неправильная работа электронного блока управления

Описание: блок управления это прибор, который контролирует работу холодильной машины, регулирует температуру в охлаждаемом объеме и длительность оттайки снеговой шубы с помощью включений и выключений холодильного компрессора. При его поломки холодильная машина может престать холодить, или наоборот начать охлаждать сильнее, чем этого надо. Вследствие этого на теплообменнике холодильника может нарастать снеговая шуба, из – за этого он перестает охлаждать.

Причины: поломка электронного блока управления происходит из-за ряда причин:

-попадание влаги на его узлы;

-перегрузка электросети;

- неисправность элементов холодильной машины, подключенных к нему;
- установка не квалифицированным специалистом;
- неправильное использование.

Неправильная работа терморегулятора

Описание: терморегулятор, как видно из названия, предназначен для поддержания нужной температуры в охлаждаемом объеме и предотвращения нарастания снеговой шубы. Неправильная работа может быть следствием его поломки или неправильной регулировки. Все это приводит к:

- накоплению снеговой шубы;

- преждевременному отключение холодильного компрессора, что приведет к повышению температуры в охлаждаемом объеме и худшему охлаждению продуктов.

Причины: причиной такой неисправности может быть механическое повреждение терморегулятора, а также попадание влаги на его электрические соединения.

Поломка реле оттайки

Описание: реле оттайки предназначено управления работы компрессора во время оттаивания снеговой шубы. Из – за его поломки компрессор может перестать включаться, что приведет к резкому повышению температуры в холодильнике, или наоборот перестает отключаться для оттаивания снеговой шубы. Это приводит к накоплению снега на ребрах испарителя, ухудшению теплосъема, а значит и «потеплению» в охлаждаемом объеме.

Причины: причиной такой неисправности может являться:- короткое замыкание;- сгорание микродвигателя реле времени оттайки;
- заклинивание микродвигателя реле времени оттайки

Неправильная работа ТРВ

Описание: ТРВ предназначено для регулировки заполнения испарителя хладагентом. Поэтому при неправильной работе ТРВ происходит:- переполнение испарителя хладагентом; 
- нехватка хладагента в испарителе.

И в том и другом случае холодильная машина перестает охлаждать как этого требуется. При продолжительной работе с такой неисправностью, выходит из строя компрессор.

Причины: неправильная работа ТРВ может объясняться несколькими причинами:

- выход из строя ТРВ;

- неправильная регулировка ТРВ

Неисправные датчики температуры

Описание: датчики температуры предназначены для измерения температуры. В Торговом холодильном оборудовании обычно измеряют температуру окружающего воздуха и температуру ребра испарителя. При выходе из строя датчиков температуры, блок управления может престать давать команду на включение компрессора, вентилятора воздухоохладителя или ТЭНов оттайки. Вследствие этого на испарителе может накапливаться снеговая шуба или наоборот холодильник может вообще не включаться. В любом случае это приведет к повышению температуры в охлаждаемом объеме.

Причины: причиной такой неисправности может быть механическое повреждение датчиков, обрыв провода, а также попадание влаги на их термоэлемент.

##### Электродвигатели, применяемые в холодильных установках

Холодильные агрегаты выпускаются на одно напряжение —220 В. Электродвигатель холодильника в нормальных условиях работает циклично, т.е. периодически включается и выключается через определенные промежутки времени. Отношение части цикла, в продолжение которой электродвигатель работает, к общей продолжительности цикла называют коэффициентом рабочего времени. Чем больше коэффициент рабочего времени (при постоянной температуре в помещении тем ниже температура в холодильной камере и тем больше среднечасовой расход электроэнергии.

Определенную цикличность в работе холодильника (коэффициент рабочего времени) обеспечивает датчик-реле температуры — прибор, регулирующий температуру в шкафу холодильника.

Для привода герметичных компрессоров и работы в среде хладона и рефрижераторного масла предназначаются однофазные короткозамкнутые асинхронные электродвигатели. Они выпускаются на номинальное напряжение 220 В с номинальной мощностью 60, 90, 120 Вт. Частота вращения 1500 и 3000 об/мин.

Электродвигатели работают при отклонениях напряжений от номинального значения в пределах-15...+10%.

На статоре двигателя расположены две обмотки — рабочая и пусковая. Переменный ток, проходя по рабочей обмотке, создает переменное магнитное поле, наводящее токи в короткозамкнутом роторе двигателя. Электромагнитная сила, возникающая в результате взаимодействия магнитного поля с токами ротора, взаимно уравновешивается, благодаря чему ротор стоит на месте относительно магнитного поля статора.

Для образования вращающегося магнитного поля и сдвига ротора с места применяют дополнительную пусковую обмотку. При включении обеих обмоток образуется вращающееся магнитное поле, которое увлекает за собой ротор. Когда частота вращения ротора достигает 75-80% частоты вращающегося магнитного поля в рабочей обмотке, пусковая обмотка отключается пусковым реле.

В холодильных агрегатах применяются электродвигатели типа ДХМ, ЭД, ЭДП и др.

#### 1. Холодильный агрегат, совмещённый с электродвигателем.

Холодильный агрегат бытового холодильника состоит из мотор-компрессора, испарителя, конденсатора, системы трубопроводов и фильтра-осушителя.

В наиболее распространенных бытовых холодильниках компрессор установлен внизу, под шкафом, конденсатор — на задней стенке, а испаритель образует небольшое морозильное отделение в верхней части камеры. Иногда применяется иная компоновка: компрессор устанавливают на шкафу, горизонтальный и частично наклонный конденсатор— над ним, а испаритель, как и в предыдущем случае, — в верхней части камеры, т.е. под компрессором.

В напольных холодильниках различают три типа агрегатов: агрегаты с испарителем, который устанавливают через люк задней стенки шкафа; агрегаты с испарителем, который монтируют через дверной проем; несъемные холодильные агрегаты, установленные в шкаф и залитые пенополиуретаном.

В бытовых холодильниках отечественного производства применяют одноцилиндровые поршневые не прямоточные компрессоры трех типов: ДХ, ФГ и ХКВ, работающие на хладоне-12 и озонобезопасных хладагентах.

Компрессор ДХ имеет кривошипно-шатунный механизм, горизонтальный вал с частотой вращения 1500 об/мин и наружную подвеску, а компрессоры ФГ и ХКВ — кривошипно-кулисный механизм с вертикальным валом с частотой вращения 3000 об/мин и внутреннюю подвеску.

Мотор-компрессоры типов ДХ и ФГ можно внешне отличить по подвеске (рис. 1.).

В мотор-компрессоре ДХ компрессор и двигатель закреплены жестко в кожухе, подвешенном (или опирающемся) на раме и пружинах.

Рис. 1. Мотор-компрессоры:

а — с внутренней подвеской в кожухе; б — с наружной подвеской кожуха на двух пружинах; в — с наружной подвеской кожуха на четырех пружинах

Компрессор и двигатель мотор-компрессора ФГ подвешены на пружинах внутри кожуха, а кожух жестко закреплен на раме. Кроме внешнего различия (по подвеске) эти компрессоры и двигатели отличаются также своей конструкцией.

Пуск и защиту электродвигателя компрессора осуществляют с помощью пускозащитного реле.

##### Таблица 1. Технические характеристики компрессоров бытовых холодильников

|  | ДХ-1010 | ДХ2-1010 | ФГ-0,100 | ФГ-0,225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность, Вт | 165 | 140 | 116 | 145 |
| Потребляемая мощность, Вт | 180 | 160 | 135 | 150 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450 | 1450 | 3000 | 3000 |
| Диаметр цилиндра, мм | 27 | 27 | 21 | 23 |
| Ход поршня, мм | 16 | 14 | 14,2 | 14,2 |
| Масса компрессора, кг | 14 | 14 | 9 | 9,5 |
| Масса масла, г | 430 | 430 | 350 | 350 |

Компрессор и электродвигатель агрегата соединены общим валом и заключены в герметичный кожух.

Компрессор обеспечивает циркуляцию холодильного агента в системе агрегата. Он определяет работоспособность холодильника, его экономичность и производительность. В бытовых холодильниках установлен одноцилиндровый компрессор поршневого типа, который приводится в движение электродвигателем.

Рис. 2. Компрессор с электродвигателем:

1 — кожух; 2 — кольцо замочное переднего подшипника; 3 — штифт; 4 — передний подшипник; 5 — винт крепления компрессора; 6 — коленчатый вал; 7, 32 — пружинные шайбы; 8 — шайба; 9 — корпус компрессора: 10 — всасывающий клапан: 11 — винт крепления головки цилиндра; 12 — головка цилиндра с глушителями; 13 — фланцевая гайка; 14, 38 — крышки кожуха; 15 — запорная игла; 16 — пробка штуцера заполнения; 17 — электродвигатель; 18 — ротор электродвигателя; 19 — редукционный клапан; 20 — пружина редукционного клапана; 21 — заглушка; 22 — плунжер масляного насоса: 23 — пружина плунжера; 24 — заглушка масляного насоса; 25 — поршень; 26 — шатун; 27 — крышка нижней головки шатуна; 28 — пружинная шайба; 29 — болт крепления крышка; 30 — приемник масляного насоса; 31 — крышка приемника масляного насоса; 33 — винт крепления приемника; 34 — пружина клина; 35 — клин поршневого пальца; 36 — фиксатор поршневого пальца: 37 — поршневой палец; 39 — защитная шайба переходного контакта.

Компрессор с кривошипно-шатунным механизмом имеет чугунный корпус 9 (рис. 2). В верхней части корпуса находится цилиндр, по обе стороны которого внизу расположены подшипники коленчатого вала. Внутри цилиндра расположен стальной поршень 25, который с помощью чугунного шатуна 26 соединен с шейкой коленчатого вала 6. Крышка 27 нижней головки шатуна съемная, без вкладышей. В шатуне закреплен поршневой палец 37. Фиксатор 36 поршневого пальца обеспечивает надежное соединение пальца с верхней головкой шатуна и бесшумность в работе.

В верхней части поршня имеются две канавки, заполняющиеся при работе маслом и обеспечивающие компрессию в цилиндре. К верхнему торцу цилиндра четырьмя винтами привернута головка 12, собранная с клапанным устройством и глушителями. Головка цилиндра в сборе с глушителями состоит из нагнетательного клапана, седла клапана и глушителя нагнетания и всасывания. Корпус головки стальной, он состоит из двух камер.

Верхняя камера всасывания с двумя всасывающими трубками и глушителем может соединяться с цилиндром через отверстия, расположенные по окружности в дне камеры, закрытые снизу всасывающим клапаном. Нижняя камера нагнетания с нагнетательной трубкой и глушителем может соединяться с цилиндром через отверстия, расположенные по окружности в седле и закрытые нагнетательным клапаном. Седло запрессовано в корпус головки и вместе с нагнетательным клапаном склепано в центре с корпусом. Оба клапана пластинчатые, стальные.

Клапаны компрессора работают следующим образом. При движении поршня вниз всасывающий клапан, прижатый по окружности к кромке седла, отходит от нее вследствие образующегося в цилиндре разрежения. Пары хладона из кожуха компрессора через всасывающие трубки и глушитель попадают в камеру всасывания, откуда через отверстия в корпусе головки поступают в цилиндр. При обратном движении поршня всасывающий клапан препятствует выходу хладона в камеру нагнетания. Сжатые пары хладона через отверстия в седле, приподняв по всей окружности нагнетательный клапан, поступают в камеру нагнетания, а оттуда через нагнетательный патрубок и глушитель в нагнетательную трубку. Смазка трущихся деталей компрессора осуществляется рефрижераторным маслом, залитым в кожух компрессора при помощи ротационного насоса, расположенного в корпусе компрессора. Кожух представляет собой цилиндр, закрытый с обеих сторон наглухо приваренными крышками. Внутри кожуха имеется кольцевой выступ, по одну сторону которого запрессован компрессор, по другую — статор электродвигателя.

Корпус компрессора и статор электродвигателя скреплены между собой четырьмя стяжными болтами. В одну из крышек (со стороны статора) впаяны проходные контакты, через которые подается напряжение на электродвигатель, а также штуцер (или трубка) для заполнения агрегата маслом и хладоном. Для уменьшения шума во время работы холодильника кожух мотор-компрессора подвешен на пружинах к раме холодильного агрегата.

Кривошипно-шатунный компрессор морально устарел и заменяется высокооборотным (частота вращения 3000 об/мин) компрессором кривошипно-кулисного типа с внутренней подвеской. К достоинствам этих компрессоров следует отнести меньшую массу и габариты, лучшие показатели по теплоэнергетическим характеристикам, низкий уровень звука и вибраций.

Кривошипно-кулисный мотор-компрессор с вертикальным расположением вала подвешен на пружинах 23 (рис. 3) внутри герметичного кожуха 1. В зависимости от конструкции подвески пружины работают на сжатие или растяжение и служат для гашения колебаний, возникающих при работе компрессора. Пружины крепятся на кронштейнах, находящихся в верхней части кожуха, и ввинчиваются в отверстия специальных приливов на корпусе 6.

Корпус компрессора в свою очередь приливами опирается на пружины.

Рис. 3. Кулисный мотор-компрессор:

1 — кожух в сборе; 2 — ротор; 3 — статор; 4, 5, 9 — винты; 6 — корпус компрессора; 8 —штифты; 10 —головка цилиндра; 11 — прокладка клапана нагнетания; 12 — нагревательный клапан; 13 — седло клапанов; 14 — всасывающий клапан; 15 — прокладка всасывающего клапана; 16, 17 — цилиндры; 18 — поршень; 19 — обойма; 20 — ползун; 21 — вал; 22 — трубка; 23 — буферная пружина; 24 — шпилька

Электродвигатель однофазный, асинхронный, с пусковой обмоткой. Для пуска двигателя и защиты от перегрузок применяют пускозащитное реле, соединенное с двигателем при помощи колодки зажимов, закрепленной на проходных контактах пластинчатой скобой. Реле установлено на раме.

Ротор 2 электродвигателя помещен непосредственно на валу 21 компрессора. Статор 3 прикреплен к корпусу 6 компрессора четырьмя винтами 4.

Статор набран из штампованных листов электротехнической стали. Обмотка статора двухполюсная, четырех катушечная. Корпус компрессора чугунный, одновременно служащий опорой вала. Цилиндр 16 отлит вместе с глушителями. Он устанавливается на корпусе мотор-компрессора но четырем штифтам 8 и крепится двумя винтами. Противовес отлит вместе с кривошипным валом. Для уменьшения инерционных масс поршень 18 изготовлен полым из листовой стали. Обойма 19 свернута из листовой стали. Поршень соединен с ней пайкой медистыми припоями. Ползун 20 кулисы чугунный. На торце цилиндра установлена прокладка 15 всасывающего клапана и сам клапан 14 по двум установочным цилиндрическим штифтам 8. Нагнетательный клапан 12 вместе с ограничителем крепится к седлу заклепками. Клапаны — пружинные пластинки из стальной высокоуглеродистой, термически обработанной ленты — установлены на штифты 8. На тех же штифтах установлены скобы, которые ограничивают подъем клапана. Высота подъема всасывающего клапана 0,5±0,08 мм, нагнетательного — 1,18 мм. Диаметр всасывающего отверстия 5 мм, нагнетательного — 3,4 мм.

Седло 13 клапанов и головка 10 цилиндра отлиты из чугуна. Вал 21 ротора 2 вращается в подшипнике в корпусе компрессора. Кожух 1 мотор-компрессора изготовлен из листовой стали.

Трущиеся части компрессора смазываются маслом под действием центробежной силы через косое отверстие в нижнем торце коренной шейки вала. При вращении вала 21 масло, попадая в наклонный канал, поднимается вверх и попадает к трущейся паре вал 21 — корпус 6 компрессора. Дальше по винтовой канавке масло поступает к паре вал 21 —ползун 20. Пара поршень 18 — цилиндр 16 смазывается разбрызгиванием.

##### Таблица 2.

##### Классификация компрессоров в зависимости от описанного объема

| Типоразмер | Описанный объем, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в см3*с-1*(м3*ч-1) |  | в м3/1 ход (см-1 ход) |
|  | при напряжении сети 220 В и частоте 50 Гц | при напряжении сети 115 В и частоте 60 Гц | при напряжении сети 220 В и частоте 50 Гц |
| 5 | 250(0,9) | — | 5*10-6 (5) |
| 6 | 315(1,134) | 378(1,36) | 6,3*10-6 (6,3) |
| 8 | 400(1,44) | — | 8*10-6 (8) |

Примечание: описанный объем — объем, который вытесняется поршнем за единицу времени или за один ход при номинальном числе оборотов.

Пары хладона всасываются из кожуха в цилиндр 16 через глушитель всасывания и нагнетаются через глушитель нагнетания в трубку 22. Змеевик нагнетательной трубки 22 способствует гашению колебаний мотор-компрессора, корпус которого опирается на три пружины 23. Пружины предохраняет от выпадения шпилька 24.

Кожух 1 закрыт сверху крышкой 7, приваренной по фланцу и ограничивающей перемещение мотор-компрессора вверх.

Налажен выпуск хладоновых герметичных компрессоров с кривошипно-кулисным механизмом, вертикальной осью вращения (ХКВ) и описанным объемом (табл. 2) до 400 см3*с-1 (1,44 м3*ч-1), встроенным двухполюсным однофазным асинхронным электродвигателем и пускозащитным реле. Эти компрессоры предназначены для холодильных агрегатов с капиллярной трубкой и применяются в бытовых холодильниках и морозильниках, работающих на хладоне-12 и рассчитанных на температуру кипения в испарителе от минус 10 до минус 30°С.

Компрессоры подразделяют на следующие исполнения.

В зависимости от номинального напряжения и частоты тока:

- 1 — при напряжении сети 220 В и частоте 50 Гц;

- 2 — при напряжении сети 115 В и частоте 60 Гц.

В зависимости от электродвигателя и пускозащитного реле:

- Д — двухполюсный однофазный асинхронный электродвигатель холодильной машины (ДХМ), пускозащитное, токовое, комбинированное реле (РТК);

- Л — двухполюсный однофазный асинхронный электродвигатель (ЭД) и двухполюсный однофазный асинхронный электродвигатель с повышенным пусковым моментом (ЭДП), пускозащитное комбинированное реле (Р).

В зависимости от наличия устройств охлаждения:

- Б — без устройства для дополнительного охлаждения;

- М — с устройством для дополнительного охлаждения.

В зависимости от условий эксплуатации:

- УХЛ — для условий эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом;

- Т — для условий эксплуатации в районах с тропическим климатом.

Пример условного обозначения компрессора типоразмера 5, для сети напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц, с электродвигателем ЭД и пускозащитным реле типа Р, без дополнительного охлаждения, климатического исполнения УХЛ: ХКВ5 — 1 ЛБ УХЛ (ГОСТ 17008).

Основные параметры компрессоров даны в табл. 3.

##### Таблица 3. Технические характеристики компрессоров ХКВ

##### Таблица 3. Технические характеристики компрессоров ХКВ

| Компрессор | Работа на хладоне-12 |  |  |  | Работа на воздухе |  | Масса, кг, не более | Удельная масса, кг/(Вт*год), не более | Удельная энергоем кость, Вт/Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная холодопроизво дительность, Вт(ккал/ч), предельные отклонения ±7% | Потребляемая мощность, Вт, не более | Удельная холодо-производительность, Вт/Вт, но не менее |  | Объемная производи тельность, не более | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  |  |
|  |  |  | до 01.01.90 | с 01.01.90 |  |  |  |  |  |
| ХКВ5-1ЛБ УХЛ | 115(100) | 140 | 0,83 | 0,85 | 12-10-5(7,3) | 155 | 9,2 | 0,0053 | 1,2 |
| ХКВ6-1ДБ УХЛ | 145(125) | 170 | 0,91 | 0,95 | 15,3-10-5(9,2) | 175 | 9,7 | 0,0046 | 1,1 |
| ХКВ6-1ЛБ УХЛ | 145(125) | 165 | 0,91 | 0,95 | 15,3-10-5(9,2) | 175 | 9,7 | 0,0046 | 1,1 |
| ХКВ6-1ДМ УХЛ | 150(130) | 170 | 0,93 | 0,97 | 15,3-10-5(9,2) | 175 | 10,2 | 0,0046 | 1,08 |
| ХКВ6-1ЛМ УХЛ | 150(130) | 170 | 0,93 | 0,97 | 15,3-10-5(9,2) | 175 | 10,2 | 0,0046 | 1,08 |
| ХКВ6-1ЛМ Т | 125(108) | 170 | 0,83 | 0,86 | 15,3-10-5(9,2) | 175 | 10,2 | 0,0053 | 1,2 |
| ХКВ6-2ДМ УХЛ | 165(142) | 190 | 0,86 | 0,9 | 18-10-5(11) | 190 | 10,2 | 0,004 | 1,16 |
| ХКВ6-2ДМ Т | 145(125) | 190 | 0,82 | 0,85 | 18-10-5(11) | 190 | 10,2 | 0,0046 | 1,2 |
| ХКВ8-1ЛМ УХЛ | 185(160) | 190 | 0,99 | 1,01 | 21-10-5(12,6) | 190 | 10,2 | 0,004 | 1,01 |
| ХКВ8-1ЛМ Т | 160(138) | 190 | 0,87 | 0,9 | 21-10-5(12,6) | 190 | 10,2 | 0,0045 | 1,15 |

Примечания:

- Масса компрессора включает массу заправленного маслом компрессора без учета массы пускозащитного реле и монтажных изделий.

- Удельная холодопроизводительность определяется как отношение значений холодопроизводительности к потребляемой мощности.

- Удельную массу определяют как отношение значений массы к холодопроизводительности, умноженной на установленный срок службы.

- Удельную энергоемкость определяют как отношение потребляемой мощности к холодопроизводительности.

- Объемную производительность по воздуху и потребляемую мощность определяют на стенде при следующих условиях:

- температура обмотки электродвигателя компрессора 85±10 °С;

- напряжение номинальное ±2%;

- давление всасывания избыточное 1,96*103 Па;

- давление нагнетания избыточное 78,5*104 Па.

Корректируемый уровень звуковой мощности (уровня звука) компрессоров в установившемся режиме не должен превышать: 44 дБА — для типоразмеров 5 и 6; 46 дБА — для типоразмеров 8.

- Сопротивление электрической изоляции компрессора между токоведущими частями и кожухом должно быть не менее 10 МОм при климатических условиях производственного помещения.

- Электрическая изоляция между токоведущими частями и кожухом компрессора в холодном состоянии должна выдерживать испытательное напряжение 1250 В.

##### Электродвигатель.

Холодильные агрегаты выпускаются на одно напряжение —220 В. Электродвигатель холодильника в нормальных условиях работает циклично, т.е. периодически включается и выключается через определенные промежутки времени. Отношение части цикла, в продолжение которой электродвигатель работает, к общей продолжительности цикла называют коэффициентом рабочего времени. Чем больше коэффициент рабочего времени (при постоянной температуре в помещении тем ниже температура в холодильной камере и тем больше среднечасовой расход электроэнергии.

Определенную цикличность в работе холодильника (коэффициент рабочего времени) обеспечивает датчик-реле температуры — прибор, регулирующий температуру в шкафу холодильника.

Для привода герметичных компрессоров и работы в среде хладона и рефрижераторного масла предназначаются однофазные короткозамкнутые асинхронные электродвигатели. Они выпускаются на номинальное напряжение 220 В с номинальной мощностью 60, 90, 120 Вт. Частота вращения 1500 и 3000 об/мин.

Электродвигатели работают при отклонениях напряжений от номинального значения в пределах-15...+10%.

На статоре двигателя расположены две обмотки — рабочая и пусковая. Переменный ток, проходя по рабочей обмотке, создает переменное магнитное поле, наводящее токи в короткозамкнутом роторе двигателя. Электромагнитная сила, возникающая в результате взаимодействия магнитного поля с токами ротора, взаимно уравновешивается, благодаря чему ротор стоит на месте относительно магнитного поля статора.

Для образования вращающегося магнитного поля и сдвига ротора с места применяют дополнительную пусковую обмотку. При включении обеих обмоток образуется вращающееся магнитное поле, которое увлекает за собой ротор. Когда частота вращения ротора достигает 75-80% частоты вращающегося магнитного поля в рабочей обмотке, пусковая обмотка отключается пусковым реле.

Асинхронные двигатели для герметичных компрессоров холодильников

Бытовые холодильники в СССР комплектуют-- в основном двухполюсными Двигателями типа ЭД-23 и ЭД-24, выпускаемыми вместе с компрессорами по японской лицензии, а также четырехполюсными двигателями типа ДХМ-5, ДГ-0,2М. В табл. 28.6 приведены основные технические данные четырехполюсных двигателей. В связи с тем что двухполюсные двигатели позволяют лучше использовать габариты компрессора при той же номинальной мощности, разработан ряд

Таблица 28.6. Технические данные четырехполюсных однофазных асинхронных двигателей герметичных компрессоров

| Тип | Ном. напр. (вольт) | Ном. Частота (Гц) | Рном Вт | Частота вращени об/мин | КПД, % | cosφ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| двигателя |  |  |  |  |  |  | Iном | Ммах/ Ммин | Мпуск номин |
| ДХМ-3 ДХМ-5 ДХМ-100 ДГ-0.2М | 127 220 115 220 | 50 50(60) 60 50(60) | 90 90 100 250 | 1140 1440(1750) 1740 1420(1700) | 58 62 63 70(70) | 0,57 0,53 0,59 0,64(0,68 | 2,45 2,45(2,9 2,3 2,2(1,8) | 2,15 2,15(2,2) 2,0 1,20(0,95 | 6,6 6,6(7,1) 7,5 6(6,3) |

Примечания: 1. Класс изоляции двигателей - А.

2. Двигатели встраиваемые, выпускаются без подшипниковых щитов в виде узлов статора и ротора.

3. В скобках приведены данные для частоты напряжения питания 60 Гц.

Таблица 28.7. Технические данные двухполюсных однофазных асинхронных двигателей герметичных компрессоров холодильников

| Тип | UВ | IА | Рном' | об/мин | КПД, % | cosφ | мтах | Мп | Iп/Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| двигателя |  |  | Вт |  |  |  | мтм |  |  |
| ДХМ-2-60 | 220 | 50 | 60 | 2870 | 60 | 0,58 | 2,7 | 1,8 | 6,6 |
| ДХМ-2-75 | 220 | 50 | 75 | 2880 | 61 | 0,58 | 2,9 | 1,7 | 6,7 |
| ДХМ-2-90 | 220 | 50 | 90 | 2920 | 66 | 0,52 | 3,1 | 2 | 7,6 |
| ДХМ-2-90 | 115 | 60 | 90 | 3540 | 66 | 0,50 | 3,5 | 2,4 | 9,5 |
| ДХМ-2-150 | 220 | 50 | 150 | 2920 | 70 | 0,55 | 3,1 | 2,1 | 8,6 |
| ДХМ-2-150 | 115 | 60 | 150 | 3340 | 68 | 0,52 | 4,6 | 2,2 | 10 |
| ДХМ-2-120 | 220 | 50 | 120 | 2890 | 66 | 0,55 | 3 | 2 | 8,4 |
| ДХМ-2-120 | 115 | 60 | 120 | 3520 | 70 | 0,51 | 3,6 | 2,3 | 8,5 |
| ЭД-04 | 115 | 60 | 120 | 3520 | 68 | 0,52 | 4,2 | 1,5 | 7,6 |
| ДГ-2-0,14 | 220 | 50 | 140 | 2850 | 66 | 0,65 | 2,5 | 1,35 | 7,5 |
| ДГ-2-0,18 | 220 | 50 | 180 | 2850 | 71 | 0,72 | 2,44 | 1,14 | 7,8 |
| ДГ-2-0,2 | 220 | 50 | 180 | 2860 | 69 | 0,66 | 3,1 | 1,6 | 8,2 |
| ДАО-146-250 | 220 | 50(60) | 250 | 2900 | 72(74) | 0,66 | 3(2,6) | 2,7(2,5) | 6,8(7,1) |
|  |  |  |  | (3500) |  | (0,7) |  |  |  |
| ЭД-23 | 220 | 50 | 100 | 2870 | 59 | 0,6 | 3,1 | 1,7 | 8,5 |
| ЭДП-24 | 220 | 50 | 125 | 2870 | 69 | 0,6 | 3 | 1,75 | 9 |

Примечания: 1. Номинальный режим работы двигателей — S1.

2. Форма исполнения — IM5010 —встраиваемые без станины и подшипниковых щитов —статор и ротор в виде отдельных сборок.

3. Класс нагревостойкости для двигателей ДГ-2 — А, для остальных двигателей - Е.

4. В скобках приведены данные для частоты напряжения питания 60 Гц.

двухполюсных двигателей типа ДХМ-2 мощностью 60, 75, 90, 120 и 150 Вт. Основные технические данные двигателей ДХМ-2 приведены в табл. 28.7. Там же приводятся данные двигателей ЭД-23, ЭДП-24 и ДАО-146-250, выпускаемых в настоящее время предприятиями Минэлектротехпрома. Для обеспечения взаимозаменяемости компрессоров и их двигателей проведена унификация установочно-присоединительных размеров и основных показателей двигателей ДХМ-2 с двигателями типа ЭД-23.

Для герметичных компрессоров холодильников в основном применяются двигатели с пусковой обмоткой повышенного сопротивления. В отдельных случаях применяется пусковой конденсатор, что позволяет повысить пусковой момент и снизить пусковой ток. Как правило, все двигатели имеют большую кратность максимального

Рис. 28.3. Конструкция асинхронного микродвигателя ДХМ-2-90 с повышенным активным сопротивлением в пусковой фазе, вращающего и начального пускового моментов, что обусловлено пульсирующим характером нагрузки компрессора. Для снижения пускового тока при высоком начальном пусковом моменте в двигателях ЭД-23 и ЭД-24 применяется бифилярная намотка витков пусковой обмотки. Как правило, все двигатели изготовляются с пониженным использованием активных материалов, но с повышенными энергетическими показателями, что позволяет повысить КПД и снизить эксплуатационные затраты, которые составляют значительную часть общих затрат на изготовление и применение (годовая наработка двигателей составляет 5000 — 6000 ч).

Двигатели ДХМ мощностью 60 — 150 Вт имеют одинаковые размеры по диаметру статора (120 х 101 мм) и различаются длиной (75, 80, 86, 93 и 103 мм). На рис. 28.3 показаны конструкция и габаритно-установочные размеры двигателя ДХМ-2 мощностью 90 Вт. Двигатель поставляется в разобранном виде и состоит из статора и ротора без вала. Сердечник статора — сварной, набирается из листов стали 2011 и 2013. Ротор — короткозамкнутый, залит методом литья под давлением. Исполнение двигателей — открытое (IPOO по ГОСТ 17494-72). Исполнение по монтажу — IM5010 по ГОСТ 2479-79.

ТАМ-Т, ТАМ2- датчик-реле температуры манометрический (аналог ТАМ-102)

ТАМ103 - датчик-реле температуры для автоматизации холодильных и нагревательных установок (подвижных и стационарных), в т. ч. Тепловозов.
ТАМ112-1М - датчики-реле для бытовых однокамерных холодильников.
ТАМ113 - датчик-реле температуры для автоматизации промышленных холодильных установок.

ТАМ114-1М  - для автоматизации бытовых холодильников и полуавтоматического управления процессом оттаивания.
ТАМ123 для контроля и регулирования температуры  жидких и газообразных сред в охлаждающих, замораживающих, вентиляционных и подогревающих установках.
ТАМ124 - датчик-реле температуры для поддержания и ограничения заданной темпер. в бытовом и торгово-технологическом электротепловом оборудовании, в системах кондиционирования воздуха и холодильной техники.
ТАМ125 - для поддержания заданной температуры испарителя бытового морозильника, сигнализации о повышении температуры испарителя выше допустимого и отключения всех электрических цепей прибора поворотом оси против часовой стрелки до упора.

ТАМ126 - для поддержания и ограничения заданной темп. контролируемой среды в бытовом и торгово-технологическом оборудовании.

ТАМ127 - однополюсный переключатель предназначен для контроля и поддержания заданной температуры в помещениях бытовых и общественных зданий.
ТАМ133-1М - датчики-реле для бытовых двухкамерных холодильников.
ТАМ135-1  - для бытовых морозильников.

ТАМ145-2М - для бытовых морозильников.

### Терморегулятор ТАМ-133-1М

Терморегуляторы ТАМ-133-1М (датчик-реле температуры)
Применяется для регулировки температуры в холодильной камере, как стабилизаторы температуры в холодильнике. Заменяется как отдельная запчасть к холодильникам.

Ширина контактов 6,3мм

ТАМ-133-1М-47-1,2-6,3-2-A
Длина трубки: 1200мм без покрытия;
Наиболее холодный режим:
Температура выключения -31,5 град.С;
Температура включения +4,5 град.С;
Наиболее теплый режим:
Температура выключения -11,0 град.С;
Температура включения +4,5 град.С;
Применяемость:
МХМ-1601,1604,1605,1617,1701,1704,1705,1717,1718,1733,
1734,1801,1804,1805,1817,1818,1833,1834
Аналог: К59-L2040

ТАМ-133-1М-46-1,2-6,3-2-A
Длина трубки: 1200мм без покрытия;
Наиболее холодный режим:
Температура выключения -31,5 град.С;
Температура включения +4,5 град.С;
Применяемость:
МХМ-160,161,162,1600,1602,1603,1607,1609,1616,1700,1702,
1703,1707,1709,1716,1800,1802,1803,1807,1809,1816
Аналог: К59-L2040

ТАМ-133-1М-75A-08-6.3-9Б
Длина трубки: 800мм с покрытием;
Наиболее холодный режим:
Температура выключения -26,0 град.С;
Температура включения +4,0 град.С;
Применяемость:
МХМ-268,2706,288;
Аналог: К59-L2099

ТАМ-133-1М-70A-08-6.3-9Б
Длина трубки: 800мм с покрытием;
Наиболее холодный режим:
Температура выключения -29,0 град.С;
Температура включения +4,5 град.С;
Применяемость:
МХМ-2612,2712;
Аналог: К59-L2099

-----------------------------------------------

Ширина контактов 4,8мм

ТАМ-133-1М-46-1,4-4,8-2-A
Длина трубки: 800,1000,1200,1400мм без покрытия;
Наиболее холодный режим:
Температура выключения -31,5 град.С;
Температура включения +4,5 град.С;
Применяемость:
МХМ-2822,2823,28,8,2835,2826,2819,ХМ-3001,4001,4007 и др. новейшие модели;
Аналог: К59-L2174

Характерные дефекты терморегуляторов ТАМ-133-1М:
Выскакивание штока (в новых моделях устранено расклепыванием концов);
Зависание: иногда устраняестся поворотом винта регулировки диапазона против часовой;
Утечка фреона: признаки утечки показаны на рисунке.

Пластина в положении А - исправен, в положении Б - утечка.

Регулировки терморегуляторов: для регулирования параметров терморегуляторов ТАМ-133 в корпусе реле установлены 3 регулировочных винта (для трехконтактных, для двухконтактных - 2 винта) - винт диапазона, винт подстройки температуры и винт настройки отключения холодильника.

Пример: для ТАМ-133-1М-46 температура выключения -31,5 град.С; температура включения +4,5 град.С. Чтобы сделать терморегулятор более "теплым", поворачиваем винт подстройки температуры (на фото) на 360 градусов против часовой.

После подстройки примерно получим: температура выключения -24..-28 град.С; температура включения +4,5 град.С.

Для аналога терморегулятора ТАМ-133 - терморегулятора К-59 ф.Ранко также возможна регулировка для изменения параметров. Для это также поворотом винта против часовой стрелки на 360 град. можно сделать настройку терморегулятора К59 более теплой.

Технические характеристики (паспорт) терморегулятора ТАМ-133-1М

### Реле пускозащитное РКТ

Реле пускозащитные РКТ-1, 2, 3, 4, 5, 6 по конструкции не отличаются, разница в токе и температуре срабатывания защитной части. Эта запчасть холодильника не ремонтируется.
Схема соединений показана на рисунке:

C - на общую компрессора, S - на пусковую, R - на рабочую обмотку компрессора.
u1 - биметаллическая пластина, r1 - спираль с высоким сопротивлением, К - рабочий конденсатор.
Принцип работы защитной части запчасти для холодильника - РКТ:

## Электронные датчики-реле температуры

Т419-2М – датчик-реле для двухпозиционного регулирования температуры, сигнализации и защиты в подвижных и стационарных установках холодильной техники, отопления, вентиляции.
Т422 для двухканального двухпозиционного регулирования температуры объектов, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах.
Т425 для двухпозиционного регулирования темп. на железнодорожном электроподвижном составе и других технологических объектах.
ТРЭ201– датчик-реле температуры. ТРЭ-201 применяется для защиты фреономаслостойких электродвигателей герметичных бессальниковых компрессоров от перегрева в аварийных ситуациях.

Краткое описание и принцип действия.

Датчики-реле температуры (Т.) (биметаллические, манометрические, дилатометрические, электронные и др.) применяются для контроля и регулирования Т. твердых тел, жидких и газообразных сред путем коммутирования внешних электрических цепей посредством замыкания или размыкания встроенных контактов при достижении на чувствительном элементе датчика заданного значения Т.  Применяются практически во всех отраслях промышленности.

Принцип действия терморегулирующих дилатометрических электрических устройств(типа ТУДЭ, ТДЭ-М1) основан на пропорциональной разности приращения длин чувствительной трубки и стержня изменению Т. регулируемой среды. Полученное приращение преобразуется в мгновенно возникающее действие контактного механизма, с помощью которого размыкаются (замыкаются) контакты. Устройства данного типа состоит из следующих основных узлов: дилатометрического элемента, контактного устройства, узла настройки задания  и предназначены для регулирования Т. жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования.

Также рекомендуем ознакомится со следующими типами термометров, которые могут использоваться в качестве датчиков-реле и сигнализаторов температуры (см. также аналоги и замены).
Электроконтактные (сигнализирующие) термометры ТГП-100Эк-М1, ТКП-100ЭкМ1, ТКП-160Сг-М2, ТМ2030Сг, ЭКТ-УС, ТПК-М, ТГП, ТКП-16СгВЗТ4.
Цифровые термометры  ТЦМ, ИТ5, ТК5, ЦТ1, ТЦ1, ТП2, ТВ, ТВН, ТУЭ, 2ТУЭ, ТЦЗ, ТМР, Fluke, Testo и другие.
Термопреобразователи (термометры сопротивления и термопары) в комплекте с измерителями-регуляторами технологическими (ТРМ, ИРТ и др).

холодильниках с электронными системами управления отсутствуют терморегуляторы в их классическом исполнении. Контроль температуры в камерах холодильника обеспечивают специальные датчики-термисторы. Они изменяют свое внутреннее сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. Естественно, точность определения температуры с помощью подобных датчиков выше по сравнению с классическими терморегуляторами. Подобных датчиков-термисторов в холодильнике может быть несколько. Они располагаются не только в холодильной и морозильной камере холодильника, но и используются для контроля температуры корпуса испарителя, генератора льда и внешней окружающей среды. На основе показаний подобных датчиков система управления холодильника, в соответствии с ранее установленными пользователем программами и режимами работы аппарата, обеспечивает функционирование исполнительных устройств. Набор подобных устройств иллюстрирует блок-схема холодильников SAMSUNG серии RL33 (рис. 7).

Рис. 7. Блок-схема холодильников SAMSUNG серии RL33

На ней, кроме уже известных нам компрессора и температурных датчиков, показаны нагревательные элементы, вентилятор "No Frost" и др. Внешний вид разновидностей вентиляторов показан на рис. 8.

Рис. 8. Внешний вид вентиляторов системы "No Frost"

Как видно из рис. 7, управляющая электроника этой серии холодильников выполнена на двух платах. Одна из них выполняет функции индикации и местного управления, а вторая - функции контроля и управления исполнительными устройствами холодильника. На основной плате расположен управляющий микропроцессор, источник питания, другие узлы и схемы. 

Перечислим элементы на этой схеме, которые ранее не упоминались:

- редукторный электродвигатель привода воздушной заслонки (заслонка открывается, чтобы открыть канал доступа воздуха);

- геркон воздушной заслонки (контролирует положение заслонки);

- сетевой трансформатор (вырабатывает переменное напряжение для источника питания в составе основной платы).

На самом деле, набор внешних элементов может быть различным - все зависит от типа холодильника, его конструкции, компоновки, функциональной насыщенности и других факторов. 

Приведем еще один более сложный пример - на рис. 9 приведена принципиальная схема электронных плат и их внешних элементов холодильников "Side-by-side" SAMSUNG серий SR-S24/S25/S26/S27.

Рис. 9. Принципиальная схема электронных плат и их внешних элементов
холодильников "Side-by-side" SAMSUNG серий SR-S24/S25/S26/S27 
(при увеличении рисунка - будьте терпеливы: объем файла составляет 1,21 Мб)

На примере этой схемы остановимся на особенностях схемотехнических решений систем управления современных холодильников. Схема состоит из трех модулей: основного модуля (MAIN PCB), модуля панели управления (PANEL РСВ) и модуля внешних устройств (SET). На самом деле, никакого модуля внешних устройств в физически не существует - подобное название является условным. 

Начнем с внешних устройств, которые можно разделить на несколько групп:

- датчики температуры - терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом (NTC). Они используются для контроля температур в холодильном и морозильном отсеках, на корпусе конденсатора, а также температуры окружающей среды;

- вентиляторы (FAN): используются, в том числе, в системе "No Frost";

- электромоторы (М, MOTOR): могут использоваться, например, в генераторе льда, для размельчения льда и др.;

- нагревательные элементы (HEATER): используются для повышения эффективности работы системы оттайки;

- электромагнитные клапаны (VALVE): используются, например, в системе получения холодной питьевой воды и др.;

- компрессор: его назначение рассматривалось выше;

- различные переключающие устройства (S/W): используются, например, для включения отдельных узлов, для контроля закрытия дверцы и др.;

- другие устройства (инвертор питания лампы подсветки и др.).

Панель управления (PANEL PCB) представляет собой электронную плату, на которой расположены светодиодные индикаторы и управляющие кнопки. 

Рассмотрим подробнее основную плату MAIN РСВ. Основой всей системы управления холодильника является микроконтроллер типа TMP87CC40N. Он содержит в своем составе: процессорное ядро, набор таймеров, ОЗУ, ПЗУ, различные порты ввода/вывода и др. Для обеспечения работы этой микросхемы используются схема начального сброса IC02 (КА7533) и кварцевый резонатор XTAL (4 МГц). 

Питание элементов платы обеспечивают линейные стабилизаторы напряжения +5 В (КА7805А) и +12 В (КА7812). Напряжение +5 В используется для питания процессора и схемы RESET, a +12 В - интегральных многоканальных ключей (типов ULN2003A и UPA2981C). Питание на стабилизаторы поступает от сетевого трансформатора LVT. 

Все внешние элементы, потребляющие значительный ток (компрессор, нагреватели, электрические клапаны, соленоиды) управляются реле RY71-RY79. Управляющие сигналы на них поступают с микроконтроллера через ключевые схемы. Отметим, что подобное техническое решение, при котором внешние силовые элементы холодильника управляются с помощью реле, не является единственно возможным. На рис. 10 показаны платы управления одной из моделей холодильника AEG.

Рис. 10. Платы управления холодильника AEG

На них в качестве силовых управляющих элементов используются симисторы. 

      Сигналы с температурных датчиков (рис. 9) поступают на входы аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) в составе микроконтроллера и обрабатываются в соответствии с заложенной в микросхему программой. Подобная программа является оригинальной для конкретной модели холодильника. 
      Сигналы с контактных датчиков (переключателей) поступают на обычные цифровые входы портов микроконтроллера.

Данный тип основной платы позволяет использовать до трех панелей управления: одну в составе модуля, и две внешних (PANEL PCB и ICE-MAKER KIT). 
     Внутренняя панель управления в составе MAIN PCP обладает определенной избыточностью - к ней можно подключить до 40 кнопок (реализована матрица типа "строка-столбец", которая подключена к выводам 33-45 микроконтроллера), а в данном конкретном случае подключено всего три кнопки. Сделано это для того, чтобы при использовании данной платы в других моделях холодильников указанных серий, потребовались бы минимальные конструктивные переделки. 
     Отметим еще одну схемотехническую особенность подобного модуля - многоканальные интегральные ключи используются не только для управления реле, но и для реверсивного вращения мотора привода лотка (плата ICE-MAKER KIT), а также для обеспечения динамической индикации и функционирования кнопок на плате PANEL PCB.

Из описания схемы видно, что схемотехника электронной части современного холодильника довольно проста и, соответственно, подобные электронные модули вполне ремонтопригодны (за небольшими исключениями). Этот аспект необходимо учитывать при диагностике и замене неисправных компонентов на подобных платах.

##### Пускозащитные реле.

Для запуска электродвигателя и защиты его обмоток от перегрузок в бытовых холодильниках применяют комбинированные пускозащитные реле типа ДХР, РТП, РТК-Х, РПЗ и др. (табл. 3).

Таблица 3. Техническая характеристика пускозащитных реле.

| Тип | Модификация | Напряжение, В | Ток, А |  | Тип двигателя или мотора компрессора | Место установки реле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срабатывания | отпускания |  |  |
| ДХР | ДХР | 127 | 5,7 | 4,3 | ДХМ | На раме |
|  | ДХР-3 | 127 | 4,8 | 3,4 | ДХМ-3 |  |
|  | ДХР-5 | 220 | 3 | 2,1 | ДХМ-5 |  |
| РТП | РТП-1 | 127 | 4,7 | 3,7 | ДХМ-3 | На проходных контактах или раме |
|  | РТП-1 | 220 | 2,7 | 2,1 | ДХМ-5 |  |
| РТК-Х | РТК-Х | 127 | 4,5 | 3,8 | ДХМ-3 | На проходных контактах |
|  | РТК-Х | 220 | 2,7 | 2,2 | ДХМ-5 |  |
| РПЗ | РПЗ-23 | 220 | 2,9 | 2,5 | ФГ-0,100 | На раме |
|  | РПЗ-24 | 220 | 3,5 | 3,1 | ФГ-0,125 |  |
|  | РПЗ-25 | 220 | 4,1 | 3,7 | ФГ-0,150 |  |
| LS-08B | LS-08B | 220 | 2,9 | 2,5 | ФГ-0,100 | На раме |

Пускозащитное реле типа ДХР устанавливают на специальной площадке, приваренной к раме мотор-компрессора, и закрепляют скобой. Контакты пускового реле находятся в разомкнутом состоянии под действием упругой пластинки, к которой прикреплен якорь с подвижным контактом. Резкое размыкание контактов защитного реле (чтобы предотвратить их подгорание) обеспечивается небольшим постоянным магнитом, закрепленным на корпусе реле под биметаллической пластинкой. Наличие магнита способствует также увеличению времени выдержки контактов в разомкнутом положении (для лучшего охлаждения обмоток выключенного двигателя).

Винтовые зажимы для присоединения проводов расположены на задней стенке реле и обозначены цифрами. К зажимам 1, 2 и 3 (рис. 10) присоединяют провод от проходных контактов кожуха мотор-компрессора (от обмоток электродвигателя), к зажимам 4 и 5-соединительный шнур с вилкой для включения холодильника в сеть, а также провода от электропатрона и выключателя лампы освещения холодильной камеры. К зажиму 4 присоединяют провод от терморегулятора.

Рис. 10. Схема пускозащитного реле типа ДХР:
1,2,3 — зажимы контактов проводов; 4, 5 — зажимы контактов соединительного шнура

Реле РТП-1 в зависимости от модификации устанавливают в нижней части рамы агрегата или непосредственно на проходных контактах на крышке кожуха компрессора и закрепляют специальной скобой. Электропровода надежно соединяют с зажимами реле и терморегулятора при помощи съемных наконечников.

Рис. 11 Реле РТП-1

| 1— сердечник | 2 | — корпус катушки | 3 | — катушка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4— фетровая прокладка | 5 | — перекидная пружина | 6 | — корпус |
| 7— контакты теплового реле | 8 | — регулировочные винты | 9 | — биметаллическая пластина |
| 10— нагревательная спираль | 11 | — неподвижный контакт пускового реле | 12 | — пластины неподвижного контакта пускового реле |

Тепловое реле состоит из нагревательной стирали 10 (рис. 11), соединенной с биметаллической пластиной 9, контактов 7, последовательно включенных в цепь электродвигателя. Пусковое реле электромагнитного типа состоит из катушки 3 с сердечником 1, который своей массой, нажимая на пластину 12 неподвижного контакта, удерживает контакты в разомкнутом положении. Неподвижный контакт 11 закреплен на корпусе реле. Обмотка катушки 3 пускового реле включена последовательно в цепь рабочей обмотки электродвигателя. При правильно отрегулированном реле запуск электродвигателя происходит в течение 1-2 с.

Пусковое реле работает следующим образом. При включении электродвигателя, когда ротор неподвижен, по катушке реле проходит ток (большой силы) короткого замыкания. Образующийся при этом магнитный поток втягивает сердечник, в результате чего контакты реле замыкаются и включают пусковую обмотку. Обычно контакты пускового реле разомкнуты. По мере того как ротор электродвигателя увеличивает частоту вращения, пусковой ток падает и сердечник, возвращаясь в первоначальное положение, размыкает .контакты, отключая пусковую обмотку.

Принцип работы пускозащитного реле заключается в следующем. Нагревательная спираль 10, последовательно соединенная с биметаллической пластиной 9 и с размыкающими контактами 7, включена в цепь рабочей обмотки электродвигателя. Реле включено с таким расчетом, чтобы при включении пусковой обмотки через нагревательную спираль проходил суммарный ток обеих обмоток. При рабочем токе контакты реле остаются замкнутыми. При повышении силы тока нагревательная спираль воздействует на биметаллическую пластину, заставляя ее изгибаться, при этом контакты размыкаются и электродвигатель останавливается. При остывании биметаллическая пластина приобретает нормальное положение, контакты реле замыкаются и включается электродвигатель агрегата.

Рис. 12. Реле РТК-Х

| 1 | — корпус | 2 | — корпус катушки | 3 | — сердечник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | — стержень сердечника | 5 | — пружина сердечника | 6 | — планка |
| 7 | — подвижные контакты пускового реле | 8 | — неподвижные контакты пускового репе | 9 | — нагреватель |
| 10 | — биметаллическая пластина | 11 | — упор | 12 | — контактодержатель |
| 13 | — регулировочные винты | 14 | — подвижный контакт защитного репе | 15 | — неподвижный контакт защитного репе |

Рис. 13. Электрическая схема реле РТК-Х

ДХМ — электродвигатель; БМ — биметаллическая пластина; 
К1, К2 — нагреватели; КК — тепловое реле; КД — пусковое реле

Реле РТК-Х — токовое, комбинированное (пусковое и защитное), смонтировано в корпусе 1 (рис. 12). Пусковое реле электромагнитного (соленоидного) типа с двойным разрывом контактов. В корпусе 2 катушки находится свободно перемещающийся на стержне 4 сердечник 3. На верхнем конце стержня имеется планка 6 с контактами 7, поджимаемая пружиной 5. При включении электродвигателя сердечник поднимается вместе со стержнем, подтягивая планку, которая замыкает неподвижные контакты 8. После того как ротор увеличит частоту вращения, вследствие чего уменьшится магнитное поле в катушке, сердечник 3 падает, увлекая за собой планку 6, и контакты 8 размыкаются. Защитные реле на напряжения 127 и 220 В несколько отличаются друг от друга.

В реле на напряжение 127 В биметаллическая пластина 10 одним концом соединена с проводом катушки пускового реле, а другим концом через упор 11 с контактодержателем 12. На противоположном конце держателя закреплен подвижный контакт 14 с неподвижным контактом 15. Возле биметаллической пластины расположена нихромовая спираль нагревателя 9, включенная последовательно в цепь пусковой обмотки. Одним концом спираль соединена с контактом 8 пускового реле, а другим — с биметаллической пластиной. При повышении силы тока в цепи рабочей обмотки электродвигателя биметаллическая пластина деформируется от тепла, выделяемого проходящим через нее током. При повышении силы тока в цепи пусковой обмотки биметаллическая пластина деформируется под действием тепла от нагревателя 9. При этом контакты 14 и 15 размыкаются. После остывания пластина принимает прежнее положение и контакты вновь замыкаются. Параметры защитного реле регулируются с помощью винтов 13.

В реле на напряжение 220 В имеется дополнительный нагреватель, расположенный возле биметаллической пластины и включенный последовательно с ней в цепь рабочей обмотки (рис. 13). Этот нагреватель (при малом рабочем токе электродвигателя) повышает чувствительность биметаллической пластины.

Реле РТК-Х и РТП-1 взаимозаменяемы, так как имеют аналогичные параметры.

Пускозащитные реле LS-08B и РПЗ однотипны. Реле РПЗ может быть трех модификаций: РПЗ-23, РПЗ-24, РПЗ-25, которые отличаются своими токовыми характеристиками (см. табл. 3) и предназначены для электродвигателей разной мощности, при этом реле РПЗ-23 полностью взаимозаменяемо с реле LS-08В.
Устройство пускового реле аналогично устройству реле РТК-Х. Защитное реле схожее реле РТП, но отличается конструктивным оформлением отдельных элементов. Монтируется реле на раме мотор-компрессора. Провода присоединяют к реле винтовыми клеммами, которые расположены на задней стенке корпуса реле. Реле РПЗ и LS-08В устанавливают в мотор-компрессорах с внутренней подвеской в кожухе и электродвигателями с частотой вращения 3000 мин'1.

Рис. 14 Схема пускозащитных реле РПЗ и LS-08B

Реле LS-08B и РПЗ имеют три вывода: 1 (рис. 14) — к проводу проходного контакта выводного конца пусковой обмотки, 2 — к проводу проходного контакта выводного конца рабочей обмотки и 3 — к проводу с вилкой.

##### Прибор полуавтоматического управления оттаиванием ТО-11

Предназначен для бытовых компрессионных холодильников. Основные температурные параметры прибора следующие: срабатывание прибора на включение режима оттаивания — контакты 1-3 (рис. 5) размыкаются, 2-3 замыкаются — принудительное (кнопкой) при температуре термочувствительной части термосистемы не выше минус 3 °С; срабатывание прибора на отключение режима оттаивания — контакты 1-3 замыкаются, 2-3 размыкаются — автоматическое при температуре термочувствительной части термосистемы от 4 до 8 °С.

Рис. 5. Схема включения прибора ТО-11

Сопротивление изоляции электрических цепей прибора относительно корпуса и между собой должно быть не менее 40 МОм.

Рис. 6. Прибор полуавтоматического управления оттаивания ТО-11:

| 1 | — термочувствительная система |  |  | 2 | — винт |  |  | 3 | — колодка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | — винт настройки |  |  | 5 | — пружина настройки точки срабатывания |  |  | 6 | — кнопка |  |  |
| 7 | — гайка |  |  | 8 | — кожух |  |  | 9 | — двуплечий рычаг |  |  |
| 10 | — рычаг |  |  | 11 | — опрокидывающаяся пружина |  |  | 12 | — ось |  |  |
| 13 | — корпус |  |  | 14 | — рычаг резкого размыкания контактов |  |  |  |  |  |  |

Прибор работает следующим образом. При нажатии на кнопку 6 (рис. 6) рычаг 10 с помощью пружины 11 приводит в действие рычаг 14 и происходит резкое размыкание контактов 1-3 (см. рис. 5) и замыкание контактов 2-3, которые замыкают электрическую цепь подогрева испарителя. Включение режима оттаивания происходит при температуре конца капиллярной трубки термочувствительного элемента не выше минус 3 °С.

По мере удаления снеговой "шубы" с поверхности испарителя, а следовательно, и повышения температуры до 4-8 °С давление внутри термочувствительной системы 1 (см. рис. 6) возрастает, рычаг 9 поворачивается против часовой стрелки, преодолевая усилие пружины 5 до тех пор, пока не произойдет резкого замыкания контактов 1-3 (см. рис. 5) и размыкания контактов 2-3.

Выпускается прибор управления процессом оттаивания испарителя бытового холодильника. Прибор работает при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности 80%. В комплект входят: прибор полуавтоматического управления процессом оттаивания ТО-II (датчик) и клапан оттаивания КО-1 (исполнительный прибор). Датчик ТО-II может применяться также для управления работой электрических нагревателей испарителя.

Техническая характеристика клапана КО-1

| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| --- | --- |
| Средний ресурс, количество переключений, не менее | 6000 |
| Средний срок службы, число лет | 15 |
| Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,99 |
| Масса, кг, не более | 0,08 |

Процесс оттаивания начинается после нажатия на кнопку датчика и заканчивается автоматически после того, как поверхность испарителя в месте крепления термочувствительного элемента датчика достигнет температуры 4 °С (допустимая погрешность +2 °С). Сигнал на начало срабатывания поступает от датчика на клапан оттаивания или на нагревательные элементы.

Рис. 7. Схемы устройства оттаивания испарителя:

| а | горячими парами хладагента | КМ | — компрессор | КД | конденсатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | электронагревателем | И | — испаритель | Н | нагреватель |
| Т-110 | — терморегулятор | ТО-11 | прибор управления процессом оттаивания | КО-1 | клапан оттаивания |

В первом случае (рис. 7, а) оттаивание осуществляется горячими парами хладагента при включенном компрессоре. Клапан закрывает линию компрессор — конденсатор — испаритель и открывает линию компрессор — испаритель.

Во втором случае (рис. 7, 6) оттаивание происходит путем электрообогрева испарителя при включенном компрессоре.

В электрическую цепь холодильника приборы подключаются с помощью пластинчатых зажимов.

##### Прибор автоматического управления оттаиванием ТО-41

Прибор предназначен для автоматического управления оттаиванием испарителя бытового электрического холодильника.

Основные температурные параметры прибора следующие:

- срабатывание прибора на включение режима "Оттаивание" — контакты 1-3 (рис.8) размыкаются, а 2-3 замыкаются — автоматическое при температуре термочувствительной части термосистемы не выше минус 3 °С;

- срабатывание прибора на отключение режима "Оттаивание" — контакты 1-3 замыкаются, 2-3 размыкаются — автоматическое при температуре термочувствительной части термосистемы от 4 до 8 °С.

Рис. 8. Схема включения прибора ТО-41

Сопротивление изоляции электрических цепей прибора относительно корпуса и между собой должно быть не менее 40 МОм. Упругим элементом термочувствительной системы является сильфон.

Рис. 9. Прибор автоматического управления оттаиванием ТО-41

| 1- | термочувствительная система | 2, 5, 7 | — рычаги | 3, 9, 11, 15 | — пружины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | — ось | 6 | — упор | 8, 15 | — колодки |
| 10 | — рессора | 12 | — шток | 13 | — храповое колесо |
| 14,17 | — винты | 18 | — кожух |  |  |

Прибор работает следующим образом. Шток 12 (рис. 9) при нажатии воздействует на пружину 11, которая поворачивает храповое колесо 13 по часовой стрелке. Рессора 10, состоящая из трех плоских пружин, подходит к упору, и по мере поворота храпового колеса 13 в ней накапливается энергия, а затем, резко перебрасывая рычаг 5, рессора проходит за выступ. В это же время посредством пружины 3 рычаг резко размыкает контакты 3-1 (см. рис. 8) и замыкает контакты 3-2. Начинается оттаивание испарителя. Контакты 3-2 замыкают цепь активного подогрева испарителя.

Переключение осуществляется, если температура конца капилляра, закрепленного на испарителе, не выше минус 3 °С.

По мере удаления снеговой "шубы" с поверхности испарителя его температура повышается до 4-8 °С, давление внутри термочувствительной системы 1 (см. рис. 9) возрастает, рычаг 7 поворачивается против часовой стрелки до тех пор, пока конец рычага, на котором закреплен конец пружины 3, не перейдет силовую нейтраль. Рычаг 5 резко повернется по часовой стрелке до упора, а рычаг 2 повернется против часовой стрелки, разомкнет контакты 3-2 (см. рис. 8) и замкнет контакты 3-1. При этом электрическая цепь подогрева испарителя разомкнется и замкнется электрическая цепь двигателя компрессора. Температуру размыкания контактов 3-2 (конец цикла оттаивания) регулируют натяжением противодействующей пружины 9 (см. рис. 9) посредством винта 17.

При нажатии на шток посредством рычага контакты 4-5 (см. рис. 8) электрической цепи лампы внутреннего освещения холодильной камеры размыкаются. Для возвращения штока в исходное положение имеется пружина.

Устройство для испарения талой воды. Бытовые холодильники с одним испарителем, работающим на низкотемпературное отделение и холодильную камеру, очень распространены. В них на поверхность испарителя, открытую для доступа влаги от хранимых продуктов, интенсивно намораживается иней. Слой инея толщиной более 5 мм препятствует теплообмену, ухудшая температурно-энергетические показатели и условия эксплуатации холодильника.

Отсутствие инееобразования или периодическое оттаивание испарителя и удаление талой воды является одним из показателей комфортности бытового холодильника. Имеется два направления усовершенствования оттаивания испарителей в бытовых холодильниках с одним испарителем. Во-первых, создаются устройства активного нагрева испарителя, включаемые через реле времени полуавтоматически или автоматически. Во-вторых, создание более совершенных конструкций холодильников, в которых испаритель морозильного отделения огражден от попадания влаги, а испаритель холодильной камеры освобождается от выпадающей влаги в течение каждого цикла работы холодильника. Во всех вариантах конструкции холодильников воду, собираемую от испарителя, необходимо удалять (например, методом испарения).

Самостоятельная работа по дисциплине: Электрооборудование

Тема: электрооборудование бытовых холодильников.

Для специальности: 150022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Автор: Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватель физики.

Сдано в печать 19.01.2011.

Формат бумаги 60х90/16

Тираж 26 экз.

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Технологический колледж № 28»

Адрес: Москва, ул. Кабельная, 2

Тел. 8 (495) 673-54-22

E-mail: 78@prof.educom.ru