# Департамент образования города Москвы

# Государственное образовательное учреждение

# среднего профессионального образования

# Технологический колледж № 28

# Евдокимов П.Е.

Самостоятельная работа  по дисциплине «Электрооборудование».

Для студентов, обучающихся специальности  150414    Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных  машин и установок.

# Москва

# 2011

«Схемы автоматического управления».

Самостоятельная работа  по дисциплине электрооборудование

Для студентов, обучающихся специальности  150414    Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных  машин и установок.

_______________________________________________________________

Вниманию студентов, обучающихся по специальности 150414    Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных  машин и установок, предлагается теоретический материал по предложенной теме для самостоятельного изучения. Студенты должны отработать данный материал, познакомиться с новинками в новых изданиях по холодильной промышленности и составить отчет по проделанной работе.

- Автор: Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватель физики и электротехники.

- Рецензент: Плотникова Ирина Анатольевна, преподаватель математики и физики.

- Редактор: Малькова Людмила Алексеевна, зам. директора по учебно-методической работе.

- Рукопись рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии естественнонаучных дисциплин, протокол № 5 от 11 января 2011 г.

# Самостоятельная работа по электрооборудованию на тему: «Схемы автоматического управления».

# В данной работе рассматриваются примеры принципиальных схем автоматики, применяемой в системах вентиляции и кондиционирования. Электронные блоки управления их принципиальные схемы, схемы подключения, технические параметры. Для прочтения схем необходимо изучить условные графические обозначения элементов, электроприборов и оборудования. Таблица условных обозначений приведена ниже. Прежде чем приступить к изучению электрических принципиальных схем, необходимо внимательно ознакомиться с таблицей условных обозначений. Далее по заданию преподавателя дать описание одной из схем автоматики, дать ответы письменно на вопросы, поставленные преподавателем о работе контроллера. Работа оценивается по сумме оценок – отчёт и ответы на вопросы. Письменная работа выполняется  в классной тетради, включая графики и диаграммы, если это необходимо по ходу написания работы.

# Условные обозначения в электрических схемах

| A/C Head | Синхрозвуковая головка |
| --- | --- |
| ABC(automatik brighess limiter) | автоматическое ограничение яркости |
| AC (alternating curent) | переменный ток |
| ACC(automatic color control) | автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей) |
| ACK(automatic color killer) | автоматическое подавление сигналов цветности |
| ADC(analog to digital converter) | Аналого-цифровой преобразователь |
| ADD (adder) | дополняемое |
| A.DUB(audio dubbing) | перезапись звука |
| ADJ(adjust) | регулировка |
| AE(audio erase) | стирание фонограммы |
| Aerial | антенна |
| Af (audio frequency) | звуковая частота |
| AFC(automatic frequency control) | автоматическая подстройка частоты(АПЧ) |
| AFT(automatic fine tuning) | точная автоматическая настройка |
| AGC(automatic gain control) | автоматическая регулировка усиления (АРУ) |
| ALC(autamatic level control) | автоматическая регулировка уровня (сигнала) |
| AM(amplitude modulation) | амплитудная модуляция |
| AMP(amplfier) | усилитель |
| APC(automatic phase control) | автоматическая подстройка фазы(АПЧ) |
| APC(automatic phase control) | автоматическая подстройка фазы(АПФ) |
| APS(automatic program search) | автоматический поиск программы |
| ASO(active sidband optimum) | узел восстановления верхней боковой полосы видеосигнала |
| AUX(auxiliary) | вспомогательный |
| AWB(automatic white balance) | автоматический баланс белого |

| B (BLU)(color signal BLUE) | сигнал синего цвета |
| --- | --- |
| BF(burst flag) | частотная вспышка(сигнал цветовой вспышки) |
| BGP(burst gate pulse) | строб-импульс вспышки |
| Bias | напряжение смещения, подмагничивания |
| BPF(bandpass filter) | полосовой фильтр |
| Brake | прервать, остановить, тормоз |
| BSP(bandstop foiter) | заграждающий фильтр |
| BLK(blankin) | гашение, бланкирование, выключение |

| C(CHROMA) | составляющая цветности |
| --- | --- |
| C_ERR | погрешность вращения ведущего вала |
| CAM SW | программный переключатель |
| CAPST (capstan) | двигатель ведущего вала |
| CARR(carrier) | несущая частота |
| CATV(cabl TV) | кабельное телевидение |
| C.FG/CFG(capstan frequency generator) | сигнал датчика частоты вращения ведущего вала |
| C.F.R./C.FREE RUN(cfpstan free run) | свободное вращение видео головок(при отключенной системе автоматического регулирования ведущего вала) |
| CH(chennel) | канал |
| Circuit | схема |
| Clip(Clipper) | ограничитель, клипер |
| CLK(clock) | тактовый сигнал |
| COL(color) | цвет |
| Comb | гребенчатый фильтр |
| Comp(a)(comparator) | Компаратор |
| COMPE(compensator) | компенсатор |
| COMP(o)(composite) | полный, смешанный |
| Connector | Разъем, соединение |
| Control Unit | управляющее устройство, регулировочный узел |
| CONV(converter) | преобразователь |
| CORR(correlation) | корреляция, сравнение |
| COUNT(counter) | счетчик |
| CPU(central processing unit) | центральный процессор |
| Cros modulation | перекрестная модуляция |
| CS(converter subcarrier) | преобразованная поднесущая сигналов цветности |
| CST(cassette) | кассета |
| C.SYNC(composite synсhronizing signal ) | полный (общий) сигнал синхронизации |
| CTL(control track pulse (control)) | регулировка, управление |
| CTL-HEAD | синхроголовка |
| CUE | ускоренное воспроизведение в прямом направлении |
| CVS(composite videj signal) | полный видеосигнал |
| Cyrrent | ток |
| CYL(cylinder) | блок видео головок |

| D(drum) | барабан, двигатель "блока вращающихся головок" |
| --- | --- |
| D/A (digital to analog converter) | цифро-аналоговый преобразователь |
| D.AFC | система автоматического регулирования частоты вращения "блока вращающихся головок" |
| D.APC | система автоматического регулирования "блока вращающихся головок" |
| D-D(direct drive) | прямой провод |
| D.LIM(dark limiter) | ограничитель(пиков) темного |
| D.FG(drum frequency generator) | датчик(сигнал датчика) частоты вращения "блока вращающихся головок" |
| D.PG(drum frequency generator) | сигнал датчика положения видео головок |
| D/C (dark clip) | ограничитель |
| DATA | Данные |
| DDC(direct drive cylinder) | Прямой электропривод "блока вращающихся головок" |
| DE-MPH(A) (deemhasis) | Коррекция поднесущей |
| DEV(deviation) | Девиация |
| DIFF.AMP (defferiminator amplifier) | Дифференциальный усилитель |
| DISCR(discriminator) | дискриминатор |
| DISP(display) | Экран, дисплей |
| DL(delay line) | Линия задержки |
| DM (drum motor) | Двигатель "блока вращающихся головок" |
| DO(dropout) | выпадения |
| DOC(dropout compensator) | Компенсатор выпадения |
| DRV(drive) | Схема управления |
| D/W(dark/white) | Черно/белое |

| E-E(electronic to electronic) | Режим контроля входного видео сигнала на мониторе с использованием компонентов канала воспроизведения |
| --- | --- |
| E.Q.AMP | Усилитель корректор |
| E.S.(end sensor) | Датчик конца ленты |
| E.SW(electronic switch) | Электронный ключ |
| EMPHA(emphasis) | Предискажения |
| ENV | Огибающая |
| EQ(equalizer) | Корректор, эквалайзер |
| Erase current | Ток стирания |
| ETC(electronic tape counter) | Электронный счетчик длины ленты |
| ETX(external) | Внешний, наружный |

| F(fuse) | Предохранитель |
| --- | --- |
| F.ADV(frame advance) | Покадровый просмотр |
| F/V(frequency to voltage convertor) | Преобразователь частота-напряжение |
| F.FWD(fast forward) | Перемотка вперед |
| FG(frequency generator) | Генератор частоты |
| FH | Высокая частота |
| Fl | Низкая частота |
| FM(frequency generator) | Частотная модуляция |
| FREQ.COMP.(frequency compensator) | Частотный корректор |
| FS(frequency shift) | Сдвиг (уход) частоты |
| FSC(sub carrier frequency) | Частота поднесущей |
| FV(false vertikal) | Импульсы замещения кадрового сигнала вперед |

| Gain | Усиление |
| --- | --- |
| Gate | Строб |
| Gen(generator) | Генератор |
| GND(g) (ground) | Земля, корпус, общий |

| H(horizontal) | Горизонтальный, строчный, строка |
| --- | --- |
| H(high) | Высокий логический уровень |
| H(head) | Головка |
| HD(horizontal drive) | Сигнал строчной синхронизации |
| H.SYNC(horizontal sync) | Строчный синхроимпульс |
| HG(Hall generator) | Генератор(датчик) Холла |
| H.P.AMP | Усилитель верхних частот |
| HPF(high pass fillter) | Фильтр верхних частот |
| HSP(H.SW.P)(head switching pulse) | Импульсы переключения предварительных усилителей воспроизведения |
| HSS(helical scan system) | Система наклонно-строчной записи-воспроизведения |
| HSS(horizontal sync.separator) | Селектор строчных синхроимпульсов |

| IC(integrated circuit) | Интегральная схема |
| --- | --- |
| IF(intermediate frequency) | Промежуточная частота |
| IND(I)(indicator) | Индикатор |
| INT(internal) | Внутренний |
| INV(inverter) | Инвертор |
| I/O(input/output) | Вход/выход |
| IR(infrared rays) | Инфракрасный луч |

| KILL(killer) | подавитесь |
| --- | --- |

| L(laoding) | Загрузка(кассеты) |
| --- | --- |
| L(LUM) | Яркость, яркостная и синхронизирующая составляющие полного телесигнала |
| L(LOW) | Низкий логический уровень |
| LCD(liquid crystal display) | Жидкокристаллический дисплей |
| LED(liquid emitting diode) | Светодиод |
| LF(lof frequency) | Низкие (звуковые) частоты |
| Lin(linear,line) | Линейный, линия |
| LIM(limiter) | Ограничитель |
| LM(loading motor) | Двигатель загрузки (кассеты) |
| LNC(line noise canceller) | Схема подавления шума |
| LP(long play) | Замедленное воспроизведение |
| LPF(lov pass filter) | Фильтр низких частот (ФНЧ) |
| L/R(left/right) | Левый/правый |

| M.C.A.(motor control amlifier) | Усилитель сигнала управления двигателем |
| --- | --- |
| MAN(manual) | Руководство, панель управления |
| MEM(memory) | Память |
| MIC(microphone) | Микрофон |
| MIX(mixer) | Микшер |
| MMV(monostable multivbrator | Ждущий мультивибратор |
| MOD(modulator) | Модулятор |
| MODE SW | Переключатель режима |
| MPX(multiplex) | Мультиплексор |
| MPU(microprocessor) | Микропроцессор |
| MUTE | Блокировка звука |
| MX(matrix) | матрица |

| NC(not connected) | Свободный, не подсоединенный (вывод) |
| --- | --- |
| N.CAN(noise cancel) | Устройство шумопонижения |
| NFB(negative feed back) | Отрицательная обратная связь |
| NL(noise reduction) | Ограничитель |
| NOC(normally open contact) | Замыкающий контакт |
| NR(noise reduction) | Шумоподавление |
| NTSC(National Television System Committe) | Система цветного телевидения США |

| OSR(oscillator) | Генератор, осциллятор |
| --- | --- |
| OSC-CTR | Управление частотой генератора |
| OSD(on screen display) | На экране дисплея |
| OTR | Оперативная запись |
| Output | Выход |

| PS(Phase shift) | Фазовращатель |
| --- | --- |
| PA(pulse amplifier) | Импульсный усилитель |
| PB(playback) | Воспроизведение |
| P.cont(power control) | Управление блоком питания |
| PB FM.Level | Уровень воспроизведения ЧМ сигнала |
| Peaking AMP | Усилитель со схемой ВЧ-корекции |
| PEL(picture element) | Элемент изображения |
| PIF(picnure intermediate frequency) | Промежуточная частота изображения |
| PG(pulse generator) | Генератор импульсов, используется также для обозначения сигнала ОС по положению видеоголовок |
| PIP(picture in picture) | Картинка в картинке |
| PLL(phase locked loop) | Фазовая подстройка частоты |
| Pre.Amp | Предварительный усилитель |
| PWB(printer wiring board) | Печатная плата |
| PWM(pulse width modulation) | Широтно-импульсная модуляция(ШИМ) |

| R(red)(color signal red) | Сигнал красного цвета |
| --- | --- |
| RAM(random access memory) | Запоминающее устройство с произвольной выборкой (ОЗУ) |
| RC(reading clock) | Отсчет кадров |
| RCP(remote control panel) | Пульт дистанционного управления |
| REC(record) | Запись |
| RECT(rectifier) | Выпрямитель, детектор |
| REF(reference) | Опорный сигнал |
| REG(regulator) | Стабилизатор, регулятор |
| REEP (reel pulse) | Импульсы с датчика вращения(подкатушечника) |
| REW(rewind) | Перемотка |
| REV(reverse) | Реверс, назад |
| RF(radio frequency) | Радио частота |
| ROM(read only memory) | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) |
| RT(rotary transformer) | Вращающийся трансформатор |
| RUN IND (runing indicator) | Датчик вращения |

| SC(sand castle) | Стробирующий импульс |
| --- | --- |
| SCR | Тактовые импульсы центрального процессора |
| SCL | Тактовая шина |
| SDA | Шина данных |
| SEL(select) | Выбор |
| SENS(sensor) | Датчик |
| SERVO | Система автоматического регулирования(САР) |
| SEP(separator) | Селектор |
| SI(serial-data in) | Последовательный вход шины данных |
| SLD(side lock detector) | Детектор внешней синхронизации |
| SIF(sound intermediate frequency) | Промежуточная частота звука |
| Sol(solenoid) | Катушка электромагнита |
| SO(serial-data out) | Выход последовательных данных |
| S/N(signal to noise) | Отношение сигнал/шум |
| SP(standart play) | Стандартное воспроизведение |
| S.REEL(supply reel sensor) | Датчик подающего подкатушечника |
| SRCH(search) | Поиск |
| SRV(servo) | Серво |
| S.TRACK(slow tracking) | Замедленный трекинг |
| STBY(standby mode) | Режим ожидания(готовности) |
| S-VHS(syper VHS) | Система видеозаписи |
| SW 25/30HZ(25/30 Hz head switching pulse) | Сигнал переключения видеоголовок |
| SYNC(sinchronizing sighal) | Сигнал синхронизации |
| Sys.con(system control) | Управление системой |

| T.PHOTO(take up photo) | Фотодатчик(сигнал фотодатчика) ракорда начала ленты |
| --- | --- |
| T/L(tuner/line) | Сигнал переключения входов |
| TP(test point) | Тестовая точка |
| T.REEL(take up reel sensor) | Приемная катушка (датчик) |
| TRAP | Режекторный фильтр |

| UL(unloading) | Выброс, разгрузка(кассеты) |
| --- | --- |

| V(vert)(vertical) | Вертикальный, кадровый |
| --- | --- |
| V.D.(vertical defrlection) | Вертикальное отклонение |
| V.LOCK(vertical lock) | Частота следования кадровых синхроимпульсов |
| V.DRV(vertical drive pulse) | Кадровый импульс |
| VDUB(video dubbing) | Перезапись видео сигнала |
| V/F(voltage to frequency cjverter) | Преобразователь напряжение-частота |
| VHS(video home sistem) | Система видео записи |
| Vol(volume) | Громкость |
| V-REF(voltage reference) | Опорное напряжение |
| VP(vertical pulse) | Кадровый импульс |
| VSS(vertical sync separator) | Селектор кадровых синхроимпульсов |
| Vss(voltage super source) | Напряжение питания |
| VTR(video tape recorder) | видеомагнитофон |

| WC(write clock) | Ввод тактовый |
| --- | --- |
| WTH(color signal WHITE) | Сигнал белого(цвета) |
| WTH BAL CONT(wite balanse control) | Контроль баланса белого |

| Y(liminance signal) | Сигнал яркости |
| --- | --- |
| Y/C (luminance/cromiminance) | Сигнал яркости/цветности |
| YE(YEL)(color signal YELLOW) | Сигнал желтого (цвета) |
| YL(luminance signal (low companent)) | Сигнал яркости(низкая компонента) |

Существует большое количество видов элементов электрических схем, имеющих самые разные функции, поэтому, нет единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно встретить на схемах. Ниже, в таблицах приведены некоторые примеры условных графических изображений электрооборудования и проводок, элементов электрических цепей на схемах, взятых из различных действующих в настоящее время документов.

Таблица 1. Обозначения  коробок, щитов, шкафов, щитов, пультов

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Коробка ответвительная |  | Щиток групповой аварийного освещения |  |
| Коробка вводная |  | Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления |  |
| Коробка протяжная, ящик протяжной |  | Шкаф, панель двустороннего обслуживания |  |
| Коробка, ящик с зажимами |  | Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания (на примере - из 2х шкафов) |  |
| Щиток магистральный рабочего освещения |  | Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двустороннего обслуживания (на примере - из 3х шкафов) |  |
| Щиток групповой рабочего освещения |  | Щит открытый (на примере - из 3х панелей) |  |

Таблица 2. Обозначения выключателей, переключателей и штепсельных розеток

| Наименование |  | Изображение | Наименование |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатель. Общее изображение |  |  | Штепсельная розетка. Общее изображение |  |  |
| Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 1-полюсный |  | Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 2х-полюсная |  |
|  | 1-полюсный сдвоенный |  |  |  |  |
|  | 1-полюсный строенный |  |  | 2х-полюсная сдвоенная |  |
|  | 2х-полюсный |  |  | 2х-полюсная с защитным контактом |  |
|  | 3х-полюсный |  |  | 3х-полюсная с защитным контактом |  |
| Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 1-полюсный |  | Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 2х-полюсная |  |
|  | 1-полюсный сдвоенный |  |  | 2х-полюсная сдвоенная |  |
|  | 1-полюсный строенный |  |  | 2х-полюсная с защитным контактом |  |
|  | 2х-полюсный |  |  | 3х-полюсная с защитным контактом |  |
| Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP44 до IP55: | 1-полюсный |  | Штепсельная розетка со степенью защиты от IP44 до IP55: | 2х-полюсная |  |
|  | 2х-полюсный |  |  | 2х-полюсная с защитным контактом |  |
|  | 3х-полюсный |  |  | 3х-полюсная с защитным контактом |  |
| Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP20 до IP23: | 1-полюсный |  | Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | один выключатель и штепсельная розетка |  |
|  | 2х-полюсный |  |  | два выключателя и штепсельная розетка |  |
|  | 3х-полюсный |  |  | три выключателя и штепсельная розетка |  |
| Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP44 до IP55: | 1-полюсный |  | Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | один выключатель и штепсельная розетка |  |
|  | 2х-полюсный |  |  | два выключателя и штепсельная розетка |  |
|  | 3х-полюсный |  |  | три выключателя и штепсельная розетка |  |

Таблица 3. Изображения светильников и прожекторов при раздельном изображении на плане оборудования и электрических сетей

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильник с лампой накаливания. Общее изображение |  | Светильник с лампой накаливания для аварийного освещения |  |
| Светильник с люминесцентной лампой. Общее изображение |  | Светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения |  |
| Светильник с разрядной лампой высокого давления |  | Светильник с лампой накаливания для специального освещения (световой указатель), напр, для запасного выхода |  |
| Прожектор, напр, с лампой накаливания Общее изображение |  |  |  |

Таблица 4. Изображения светильников и прожекторов при совмещенном изображении на плане оборудования и электрических сетей

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильник с лампой накаливания. Общее изображение |  | Люстра |  |
| Светильник с лампой накаливания на тросе |  | Прожектор |  |
| Светильник с лампой накаливания на стене здания, сооружения для наружного освещения |  | Группа прожекторов с направлением оптической оси в одну сторону |  |
| Светильник с люминесцентными лампами |  | Группа прожекторов с направлением оптической оси во все стороны |  |
| Светильник с люминесцентными лампами, установленными в линию |  | Светофор сигнальный (с тремя лампами) |  |
| Светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для наружного освещения |  | Патрон ламповый: стенной |  |
| Светильник с разрядной лампой высокого давления на кронштейне для наружного освещения |  | Патрон ламповый: подвесной |  |
| Светильник с разрядной лампой высокого давления на опоре для наружного освещения |  | Патрон ламповый: потолочный |  |

Таблица 5. Условное графическое обозначение электрических машин

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Статор. Обмотка статора. Общее обозначение |  | Ротор. Общее обозначение |  |
| Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  | Машина электрическая. Общее обозначение |  |
| Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  | Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор - Г(G), двигатель - М(M), тахогенератор - ТГ(BR) и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток, например генератор трехфазный |  |
| Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора - в треугольник |  | Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник |  |
| Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  | Машина постоянного тока с параллельным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  | Машина постоянного тока со смешанным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов |  | Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения |  |

Таблица 6. Условное графическое обозначение трансформаторов, автотрансформаторов, дросселей

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя |  | Трансформатор однофазный с магнитопроводом |  |
| Трансформатор однофазный с магнитопроводом трехобмоточный |  | Автотрансформатор однофазный с магнитопроводом |  |
| Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой |  | Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом |  |

Таблица 7.  Условное графическое обозначение некоторых электроизмерительных приборов

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Электросчетчик |  | Датчик температуры |  |
| Амперметр |  | Гальванометр |  |
| Вольтметр |  | Осциллограф |  |

Таблица 8. Линии электрической связи, провода, кабели и шины

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия электрической связи, провод, кабель, шина |  | Графическое пересечение двух линий электрической связи, электрически не соединенных |  |
| Корпус машины, аппарата, прибора |  | Линии электрической связи с двумя ответвлениями |  |
| Заземление |  |  |  |

Таблица 9. Род тока и напряжения, виды соединения обмоток, формы импульсов

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток постоянный |  | Ток переменный трехфазный 50Гц |  |
| Ток переменный |  | Полярность отрицательная |  |
| Ток постоянный и переменный |  | Полярность положительная |  |

Таблица 10. Устройства коммутационные и контактные соединения

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель путевой: однополюсный |  | Контакт электротеплового реле |  |
| Выключатель кнопочный нажимной: с замыкающим контактом |  | Выключатель трех полюсный с автоматическим возвратом |  |
| С размыкающим контактом |  | Контакт для коммутации сильноточной цепи (контактора, пускателя) замыкающий |  |

Таблица 11. Коммутационные устройства и контактные соединения

| Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий |  | Контакт концевого выключателя: 1) замыкающий 2) размыкающий |  |
| Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | Выключатель ручной |  |
| Контакт размыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | Контакт контактного соединения: 1) разъемного соединения 2) разборного соединения 3) неразборного соединения |  |
|  |  | Соединение контактное разъемное |  |
| Контакт термореле |  | Переключатель однополюсный многопозиционный |  |

Принципиальные схемы систем автоматики вентиляционных установок

| ## модули управления |  |
| --- | --- |
| Модули управления кондиционерами (МУК) предназначены для обеспечения контроля функционирования и режима работы нескольких климатических оборудований. При этом используется схема «основной» – «резервный». Кроме того, это оборудование необходимо для интеграции системы кондиционирования автономного помещения с устройством пожарной сигнализации, электроснабжения и остальными подсистемами. Благодаря модулям управления обеспечивается чередование работы установленных кондиционеров. При этом задаётся наиболее приемлемое время для равномерной выработки ресурса. Современные модели модулей управления могут быть встроенными, а также наружными, то есть располагающимися на самом оборудовании либо зафиксированными на одной из стен в помещении. Владельцы этих устройств в любое время имеют возможность осуществлять мониторинг состояния двух систем кондиционирования. Внутри одного здания либо на небольшой территории можно одновременно управлять работой нескольких кондиционеров. Как правило, передача данных происходит по общему высокоскоростному кабелю.. |  |

| Модель | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модули управления Electrotest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Master Modul W для приточных систем с водяным нагревом и фреоновым или водяным охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Master Modul E-17 для приточных систем с электрическим нагревом до 17кВт и фреоновым или водяным охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Master Modul E-34 для приточных систем с электрическим нагревом до 34кВт и фреоновым или водяным охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модули управления EVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-210-W-11 для приточно-вытяжных систем с водяным нагревом и рекуператором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-210-W-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-210-W-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-45-10 для приточных систем с электрическим нагревом до 45кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-45-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-45-31 для приточно-вытяжных систем с электрическим нагревом до 45кВт и рекуператором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-45-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-60-10 для приточных систем с электрическим нагревом до 60кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-60-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-60-31 для приточно-вытяжных систем с электрическим нагревом до 60кВт и рекуператором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUAT-E-60-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-W-11 для приточно-вытяжных систем с водяным нагревом, фреоновым охлаждением и рекуператором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-W-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-W-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E45-10 для приточных систем с электрическим нагревом до 45кВт и фреоновым охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E45-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E45-31 для приточно-вытяжных систем с электрическим нагревом до 45кВт, фреоновым охлаждением и рекуператором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E45-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E60-10 для приочных систем с электрическим нагревом до 60кВт и фреоновым охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E60-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E60-31 для приточно-вытяжных систем с электрическим нагревом до 60кВт, фреоновым охлаждением и рекуператором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUA-236-E60-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Интеллект систем управления

Корпорация Mitsubishi Electric является элитой электронной индустрии Японии. Компания выпускает системы управления инженерными сетями здания, системы слежения и управления наземным и воздушным транспортом, системы навигации для самолетов и космических спутников. Достижения всех этих отраслей используются и при разработке систем кондиционирования. «Интеллект» кондиционеров проявляется в двух категориях:

- Разнообразность и гибкость собственных алгоритмов и средств управления.

- Открытость и способность интегрироваться в «чужие» системы управления более высокого ранга.

Пульты управления

В зависимости от класса кондиционеров Mitsubishi Electric предлагает различные способы управления. Самые простые из них предусмотрены для бытовых кондиционеров. Но даже в этом классе набор технологий, которые применяет компания, впечатляет. Только в бытовых кондиционерах Mitsubishi Electric применяется принцип нечеткой логики (fuzzy logic), который другие производители обычно используют в мультизональных системах. Метод нечеткой логики позволяет создать наиболее комфортную температуру для каждого пользователя.

PAR-21MAA

В новейших Deluxe моделях бытовой серии используется инфракрасный датчик дистанционного определения температуры I SEE (модели MSZ-FA), который определяет температуру пола и стен и направляет поток охлажденного или подогретого воздуха в нужную точку. Для управления кондиционером обычно используют беспроводной пульт. Однако в некоторых ситуациях, например при установке кондиционера в офисе, удобнее иметь проводной пульт, который не может потеряться. Бытовые кондиционеры Mitsubishi Electric допускают подключение проводного пульта (модели MSZ-FA, MSZ-GA/GB/GC). Если в доме установлено несколько кондиционеров, целесообразно предусмотреть центральный пульт управления. Mitsubishi Electric предлагает несколько видов таких пультов. Наиболее простые из них имеют небольшой монохромный дисплей и кнопки управления. С таких пультов можно управлять каждым внутренним блоком индивидуально или всеми сразу, следить за состоянием каждого блока, получать информацию о неисправностях.

Многофункциональный центральный контроллер G-50A (GB-50A)

G-50A


GB-50A

В 2003 г. Mitsubishi Electric первой разработала систему центрального управления G-50A, которая позволяет управлять кондиционерами во всем здании или в нескольких зданиях с компьютера. Для этого используется локальная компьютерная сеть Ethernet или телефонное соединение. Представьте себе здание с системой кондиционирования, в котором нет ни одного пульта. Вместо этого каждый пользователь в соответствии с правом доступа может на экран своего компьютера вывести виртуальный пульт. Более того, имея доступ к мобильному Интернету, можно управлять кондиционированием своего офиса. Возможность управлять системой кондиционирования дистанционно может выглядеть очень привлекательной. Контроллер G-50 позволяет следить за состоянием всей системы в реальном времени через Интернет, а также получать информацию об ошибке на электронную почту или мобильный телефон (последняя возможность зависит от оператора мобильной связи). Раньше подобные фантастические возможности были доступны только для владельцев мультизональных систем Сити Мульти. Однако Сити Мульти стоит довольно дорого, и многие заказчики предпочитают устанавливать обычные бытовые кондиционеры или кондиционеры серии Mr.Slim. Теперь Mitsubishi Electric позволяет управлять любым типом своих кондиционеров, используя абсолютно любой пульт управления из ассортимента Сити Мульти (для бытовых кондиционеров MSZ-GA, MSZ-FA, MFZ-KA, SLZ-KA, SEZ-KA, всех Mr.Slim на фреоне R407C, R410A).

Взаимодействие с системами "умный дом"

Все чаще заказчик желает управлять с одного контроллера не только кондиционерами у себя в квартире или дома, но одновременно всеми системами, например освещением, отоплением, аудио-видео техникой, вентиляцией и т.д. Существует множество разнообразных устройств от разных производителей, которые создают «Умный дом». С точки зрения наладчика, принципиальным среди этого многообразия является протокол обмена данными. Mitsubishi Electric поддерживает практически все наиболее популярные технологии: LonWorks, BACnet, XML. Это означает, что заказчик и проектировщик могут быть уверены: кондиционеры Mitsubishi Electric можно интегрировать в любой «умный» дом.

|  |  | # Электросхема вентиляции и кондиционера Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (ручное управление) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (ручное управление) (продолжение) Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (ручное управление) (продолжение) Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (ручное управление) (продолжение) Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (автоматическое управление) Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (автоматическое управление) (продолжение) Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (автоматическое управление) (продолжение) Электрическая схема вентилятора и управления системой кондиционирования воздуха (автоматическое управление) (продолжение).

Контроллер для регулирования температуры в системах отопления с приточной вентиляцией ОВЕН ТРМ33-Щ4

Назначение

Прибор ОВЕН ТРМ33 предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции с водяным калорифером.

ТРМ32 выпускается в щитовом корпусе типа Щ4, степень защиты со стороны лицевой панели IP54.

### Функциональные возможности терморегулятора ОВЕН ТРМ33

  Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону

  Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер

  Работа в различных режимах:

- прогрев калорифера при запуске системы

- защита системы от превышения температуры обратной воды

- защита водяного калорифера от замерзания

- дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи

- автоматический переход в летний режим

  Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-232 через адаптер ОВЕН АС2

  Встроенный интерфейс RS-485 по заказу

Бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

### Функциональная схема прибора

Функциональная схема ТРМ33-Щ4

# Входы для измерения температуры

Ко входам 1...3 в зависимости от их типа подключаются температурные датчики ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100 для контроля:

  Тнаруж. – температуры наружного воздуха;

  Тприт. – температуры приточного воздуха;

  Тобр. – температуры обратной воды в контуре теплоносителя.

### Входы для диагностики работоспособности системы

Ко входам 4...6 подключаются датчики для диагностики работоспособности системы:

  С1 – коммутирующее устройство (таймер, тумблер и т. п.) для дистанционного перевода системы в дежурный режим работы;

  С2 – датчик контроля работы вентилятора для автоматического перевода системы в дежурный режим при неисправности вентилятора;

  С3 – датчик контроля протока воды через калорифер для автоматического перевода системы в режим защиты от замораживания при прекращении протока.

### Управление вентилятором, жалюзи и регулирование температуры

По результатам измерений температур и опроса входных датчиков С1, С2, С3 ПИД-регулятор ТРМ33-Щ4 управляет работой вентилятора и жалюзи, а также положением запорно-регулирующего клапана (КЗР) для поддержания заданной температуры в системе отопления.

### Режимы работы

В приборе предусмотрено 6 режимов работы.

Прогрев калорифера

Перед началом работы ТРМ33-Щ4 осуществляет прогрев калорифера. Время прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуатационных параметров системы. Для более быстрого разогрева прибор формирует команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное открытие КЗР.

Индикация режима:

P––0 – работа прибора в режиме прогрева калорифера.

Управление системой приточной вентиляции

Управление системой приточной вентиляции прибор осуществляет, обеспечивая:

Поддержание температуры приточного воздуха Тприт. на заданном уровне.

Защиту от превышения температуры обратной воды Тобр., возвращаемой в теплоцентраль.

Защиту от замораживания воды в калорифере.

Поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне

Температура приточного воздуха в системе Туст.прит. задается пользователем при программировании прибора. Нагрев приточного воздуха осуществляется теплоносителем, проходящим через калорифер. ТРМ33-Щ4 по температуре уставки Туст.прит. с помощью выходных реле управляет жалюзи и вентилятором, подающими приточный воздух, а также положением КЗР, подающим теплоноситель в калорифер. Управление КЗР осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с высокой точностью.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

Тобр.min < Тобр. < Тобр.max, Тприт. > Тавар.

Индикация режима:

Р––2 – работа в режиме поддержания температуры приточного воздуха.

Защита от превышения температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль

Управление температурой обратной воды осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком Тобр. = f(Tнаруж.). График обратной воды строится прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек А, В и С. При превышении заданного значения температуры обратной воды Тобр.i > Тобр.max.i прибор прерывает управление КЗР по Тприт. и переходит на управление по сигналу рассогласования Ei = Тобр.i – Тобр.max.i. После возврата Тобр.i в допустимые пределы регулирование продолжается по Тприт.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

Тобр. > Тобр.max, Тприт. > Тавар.

Индикация режима:

Р––3 – работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды.

Пример графика температуры обратной воды – Тобр. = f(Tнаруж.)

Защита от замораживания воды в калорифере

При падении температуры приточного воздуха или температуры обратной воды ниже заданной пользователем критической температуры, либо возникновения неисправности входных датчиков (обрыв или короткое замыкание), система переходит на работу в режиме защиты от замораживания воды в калорифере. Для максимально быстрого повышения температуры ТРМ33-Щ4 формирует команду на полное открытие КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалюзи.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

Тобр. < Тобр.min или Тприт. < Тавар. или замыкание датчика С3.

Индикация режима:

Р––4 – работа в режиме защиты от замораживания воды в калорифере.

Дежурный режим

Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе приточной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33-Щ4 контролирует только температуру обратной воды, вентилятор выключен и жалюзи закрыты. Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью внешнего коммутирующего устройства С1, либо установив нужное значение в соответствующем программируемом параметре.

Индикация режима:

Р––1 – работа в дежурном режиме.

Летний режим

Это экономичный режим, поскольку управления температурой приточного воздуха не осуществляется. КЗР при этом полностью закрыт и циркуляция воды через калорифер прекращена. ТРМ33-Щ4 автоматически переводит систему на работу в летнем режиме при превышении температурой наружного воздуха значения Тлетн., заданного при программировании прибора. Отключение летнего режима происходит при достижении Тнаруж. значения Тнаруж.А.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

Тнаруж. > Тлетн.

Индикация режима:

Р––5 – работа в летнем режиме.

### Модификации

### Элементы управления

Технические характеристики

|  | Технические характеристики |
| --- | --- |

### Программируемые параметры

|  | Параметры регулирования |
| --- | --- |

|  | Параметры графика обратной воды Тобр. Max = f(Tнаруж.) |
| --- | --- |

|  | Общие параметры прибора |
| --- | --- |

|  | Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков |
| --- | --- |

|  | Параметры ПИД регулирования |
| --- | --- |

|  | Параметры цифровых фильтров |
| --- | --- |

### Схемы подключения

Схема подключения

Схема подключения ТРМ33-Щ4 к сетевому адаптеру АС2

.

«Схемы автоматического управления».

Самостоятельная работа  по дисциплине электрооборудование

Для студентов, обучающихся специальности  150414    Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных  машин и установок.

______________________________________________________________

Евдокимов П.Е. – преподаватель электротехники и электрооборудования ГОУ ТК № 28

Сдано в печать 28.02.2011.

Формат бумаги 60х90/16

Тираж 16 экз.

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Технологический колледж № 28»

Адрес: Москва, ул. Кабельная, 2

Тел. 8 (495) 673-54-22

E-mail: 78@prof.educom.ru