Государственное бюджетное образовательной учреждение

средняя общеобразовательная школа № 588

Колпинского района Санкт-Петербурга

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ОРГАНАЙЗЕР ПИСЕМ

Выполнил:  Кобец Кирилл,

учащейся 6 «В» класса

Руководитель проекта: Бисикова Ирина Николаевна

учитель по технологии

Санкт-Петербург

2014

Оглавление

Название раздела                                                                 Страница

- Проблемная ситуация …………………………………………       3

- Задача ……………………………………………………………      3

- Пути решения проблемы………………………………………        3

4.  Анализ предстоящей деятельности  ………………………….        4

- Изучение рынка органайзеров   …………………………………......       4

- Аналоги органайзеров из сети интернет  …………………..…       5

- Выбор лучшего аналога………………………………………….     6

- Выбор материала для рамки  ………….………………….……..     6

- Инструменты и оборудование для реализации проекта ………     7

- История  появления органайзеров и подставок для корреспонденций ….     7

- Требования, которым должен соответствовать органайзер …..    7

12. Последовательность изготовления …………… ……………….     8

13. Правила охраны труда при изготовлении проекта …………. .      9

14.Экологическое обоснование проекта ……………………….... .      9

15. Экономическое обоснование проекта ……………………….. ..    10

16.Эстетическая оценка проекта ……………………….………… ..    10

17. Рекламный проспект проекта ………………….……………….     11

18. Самооценка процесса проектирования …….…………….….. ..    12

19. Приложение ……………………………….……………………..    13

20. Список использованной литературы ……….………………….     23

1. Проблемная ситуация

Впереди новый 2015 год. Мне захотелось сделать подарок маме на Новый год своими руками. Такой, что бы был полезен дома, был необычный и неожиданный. На уроках технологии в 5-6 классе я изучил много разных тем по работе с древесиной и металлом, но интересней мне работать с  деревом. К тому же я неплохо освоил работу  ручным лобзиком и имею сильные руки, чтобы выпилить быстро и аккуратно.

Нам домой много приносят корреспонденции, кладут её в почтовый ящик, а потом мама оставляет её в коридоре. Она может упасть, завалиться, и мы тратим достаточно времени на её поиск. Вот я и решил сделать своими руками органайзер писем, счетов и другой какой-либо корреспонденции, удобный и полезный для мамы.

Возникли сразу ряд вопросов:

- Каким размером и формой будет органайзер?

- Из скольких  деталей  будет  состоять?

- Где будет находится в коридоре или в комнате?

- Получиться ли у меня  все задуманное?

2. Задача

Для выполнения своей работы, я  определил для себя ряд задач:

- Необходимо выбрать форму органайзера, чтобы мне было его изготовление под силу.

- Разработать эскиз, чертежи для всех деталей.

- Выполнить изделие от «А» до «Я» и оформить проект.

3. Пути решения проблемы

При помощи интернета  я начал выбор формы органайзера.

Так как я живу в Колпино, а это район Санкт-Петербурга, то мне захотелось отразить символику своего места проживания.

Одним из символов Санкт-Петербурга является решетка Летнего сада, разводные мосты и вид с реки Нева на Адмиралтейство. К тому же я живу в районе, где очень известен «Ижорский завод». Вот все это я и решил отразить в своем органайзере.

Так у меня получилось центральное здание Ижорского завода на фоне разводных мостов и Адмиралтейство. И символично, и интересно.

- Анализ предстоящей деятельности

Составил план своей работы:

- Идея

    - Задача

        - Пути решения задачи

        - Результат и анализ  своей работы

5. Изучение рынка органайзеров

В настоящее время существует большое разнообразие органайзеров, и все они имеют назначение.

Есть как классические формы, так и дизайнерские.

По размеру от больших до маленьких. Выбор огромен, только зависит от денежных возможностей покупателя.

Есть органайзеры из пластмассы, из древесины, из металла, из проволоки, выполнены массовым путем или в ручную.

Итоговое решение о форме, размерах и цвете, я сформировал рассмотрев ряд аналогов в интернете (аналоги приведены в таблице № 6)

Итак, будет прямоугольная форма, разная по высоте и положению, но с элементами символов своего города.

6. Аналоги органайзеров из сети интернет

№ 1

Понравился цвет древесины, её фактура и отделка, самая простая форма.

№ 2

Понравилось расположения писем, счетов (и вертикальное, и горизонтально), необычная, дизайнерская форма.

№ 3

Понравилось цвет, прямые линии, простая форма

7. Выбор лучшего аналога

| № п/п | Критерии выбора | Варианты аналогов из сети интернет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | № 2 | № 3 |
|  | Внешний вид рамки |  |  |  |
|  | Геометрическая форма, габариты |  |  |  |
|  | Количество деталей |  |  |  |
|  | Простота изготовления |  |  |  |
|  | Доступность используемых материалов |  |  |  |
|  | Техническая сложность рамки |  |  |  |
|  | Функциональность |  |  |  |
|  | Желание сделать в качестве подарка |  |  |  |
|  | ИТОГО | 4 | 6 | 3 |

Итак, из № 1 я возьму доступность использования материалов, из № 2 – разноуровневость  расположения  деталей, из № 3  - прямолинейность форм, деталей.

- Выбор материала

Данный органайзер можно выполнить из небольшого куска фанеры, толщиной 4 мм.

- По виду древесины: фанера хвойных пород

- По количеству слоёв: трехслойная

- По виду обрабатываемой поверхности фанеры: шлифованная с двух

- По виду обрабатываемой поверхности фанеры: шлифованная с двух сторон

Гласным критерием для моей работы – это легкость выпиливания деталей ручным способом.

9. Инструменты и оборудование для реализации проекта

Для изготовления органайзера мне потребуется следующие  инструменты:

- Для зарисовки эскиза и построения чертежей: карандаш, линейка, циркуль, транспортир

- Для изготовления изделия:  ручной лобзик с пилками, ручная дрель,  набор надфилей, наждачная бумага

- Для отделки: электровыжигатель по дереву, кисти для окончательной отделки.

10.   История  появления органайзеров и подставок для корреспонденций:

История возникновения удобных вещей для хранения писем и счетов берет своё начало из  Древнего Египта. Еще в далекие времена, во время зарождения письменности, необходимо было создать предметы для хранения писем, посланий. И не простые, а эстетичными, удобными и доступными. А уже массовое производство пришлось на Америку. Так же наши царские семьи пользовались такими органайзерами.

11. Требования, которым должен соответствовать органайзер:

- Соответствие полученного органайзера заданной формы и идеи.

- Сохранение пропорций и гармоничных линий аналогов

- Необходимо составить перечень всех деталей, учесть места их креплений, а также вариант отделки.

- Работать аккуратно, бережно, опираясь на правила охраны труда

- Последовательность изготовления:

Данный органайзер  выполнен для домашнего хранения писем, счетов. Места хранений корреспонденции: 1 – для вертикального расположения, 2- для горизонтального.

Органайзер прямоугольной формы, из 7 деталей, имеет общие габариты: 370*85*180

Перечень деталей:

- Передняя деталь – 1 штука

- Правая передняя боковая деталь – 1 штука

- Средняя деталь – 1 штука

- Правая средняя боковая деталь – 1 штука

- Левая боковая общая деталь – 1 деталь

- Задняя деталь – 1 штука

- Нижняя деталь – 1 штука

Используемые материалы:

- Фанера, S=4 мм – (400*300) мм – 1 штука

- Водно-дисперсионный клей-экспресс «Столяр-момент» – 1 шт.

- Шпаклевка по дереву «Экстра» акриловая, водостойкая, цвет дуб – 1 шт.

- Морилка неводная, дуб – 1 шт.

- Тонирующий лак антисептический, экологичный,  по дереву на водной основе – 1 шт.

ХОД РАБОТЫ:

На каждом этапе работы, я выполнял проверку, качество выполнения узла.

Применяемые соединения – это шиповое (торцевой и глухое) и  клеевое.

- Зарисовка эскиза, разработка чертежей органайзера, выбор материалов, инструментов и приспособлений, способов монтажа деталей и отделки изделия.

- Проверка соответствия  размеров деталей чертежей друг с другом (подходят ли они друг другу)

- Перенос контуров деталей на материал (фанеру) и  изготовление их.

- Выполнение технологичных отверстий на деталях по разметке.

- Сборка  и  отделка  деталей  органайзера:

  - Сборка задней детали с левой общей боковой шиповым соединение (клеевое соединение)

  - Соединение боковой средней детали с задней деталью шиповым соединением (клеевое соединение)

  - Соединение средней детали с левой общей боковой и правой средней (клеевое соединение)

  - Сборка правой передней боковой детали к средней детали шиповым соединением (клеевое соединение)

  - Соединение передней детали с левой общей боковой шиповым соединением, одновременно с правой передней боковой.

  - Зашпаклевывание всех технологических отверстий и отшлифовывание после полного высыхания

  - Соединение верхней части органайзера и нижней деталью (клеевое  соединение)

  - Выполнение отверстий для мест крепления декоративной ручки

  - Отшлифовывание всего корпуса изделия

  - Корректировка и устранение дефектов монтажа

  - Нанесение рисунка электровыжигателем на детали органайзера

  - Тонирование корпуса органайзера под старину

  - Покрытие лаком корпуса органайзера

  - Проверка качества выполнения работы

  - Крепление декоративной ручки

- Окончательная проверка выполнения изделия

13.  Правила охраны труда при изготовлении проекта

- Организация рабочего места

- Знать и соблюдать приёмы безопасного выполнения работы (выпиливанием лобзиком, сверления ручной дрелью, сборки, покрытия лакокрасочными материалами)

- Пользоваться только исправными инструментами

14. Экологическое обоснование проекта

Органайзер выполнен  из экологически чистого материала – древесины.

Он легко утилизируется, путём сжигания.

При сборке применялся столярный клей. Количество (масса) применяемого клея не повлияет на испарение в окружающую среду. После высыхания клей безвреден.

Применяемый лак, экологически чистый, пожаробезопасный и рекомендован для применения в детских учреждениях.

Можно сказать,  что данное изделие  обладает всеми качествами экологической безопасности, безвредно для здоровья людей и окружающей среды.

15. Экономическое обоснование проекта

Себестоимость изделия  состоит из затрат на материалы и израсходованную электроэнергию. Остальные затраты я не учитываю, так как проект я выполнял в школьной мастерской.

Для изготовления рамки мне  потребуется:

фанера, С1 – (400*200) мм – 1 шт.;  клей, С2 – 1 шт.;  шпаклевка по дереву, – С 3, морилка по дереву, С 4, лак, С5 – 1 шт.; декоративная ручка С6.

| Название | Количество | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| Фанера | 400*200 | 30=00 |
| Клей «Столяр-момент» | 15 гр. | 10=00 |
| Шпаклевка по дереву | 30 гр. | 15=00 |
| Морилка по дереву | 100 мл | 15=00 |
| Лак по дереву | 150мл | 50=00 |
| Декоративная ручка | 1 | 40=00 |
| ИТОГО |  | 160=00 |

Себестоимость без затрат на электроэнергию и оплаты труда составила 160=00 рублей. Данную стоимость я считаю доступной.

16. Эстетическая  оценка проекта

Органайзер получился необычным, оригинальным. И достойно займет место среди новогодних подарков для мамы. Ведь, лучший подарок – это подарок, выполненный своими руками.

17.  Рекламный проспект проекта

Счета и письма не бросай,  а  в органайзер опускай!!!

18. Самооценка процесса проектирования

В своем проекте я поставил задачу и цель, нашел пути решения и выполнил работу.

Процесс изготовления органайзера был  для меня очень интересным.

Я многое узнал об оформление чертежей, о способах соединения деталей, подробно познакомился  с видом декоративно-прикладного творчества – пирографией (выжиганием по дереву).

Мне хотелось испытать себя, попробовать свои силы  и дизайнерские возможности, возможности работать с различными материалами.

Но не обойтись было и без ряда проблем:

- Выпиливание деталей остроугольных форм, так изначально планировался шпиль Адмиралтейства быть длиннее, но по ряду обстоятельств получился такой.

- Форма и выпиливание технологических отверстий выполнено тоже с затруднением, пришлось применять дополнительно шпаклевку.

- После нанесения морилки и лака на поверхность, был потерян рисунок выжигания, поэтому я применил эффект «под старину», а это в свою очередь оригинально отразилось на работе.

Но, не смотря на это, я считаю, свой  проект удачным. С поставленной задачей я справился.

19.  Приложение

20. Список использованной литературы

- Мелёхина С. И. Основы проектной деятельности учащихся 5-9 классов: учеб.- метод. Пособие. 1 часть. – Киров: КИПК и ПРО, 2008. -221 с.

- Технология. Технический труд 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Е.С.Глозман, А.Е.Глозман, Ю.Л.Хотунцев, О.Б.Ставрова, А.А.Электов, - 4-е. изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012. – 208 с.: ил.

- Художественное выпиливание, Ю. Соколов, "Лесная промышленность" г. Москва, 1987 г.

- Энциклопедия работ по дереву, Альберт Джексон, Дэвид Дэй, Астрель, ACT, 2005. - 317 с.: ил.

- http://ru.wikipedia.org/ , Wikipedia®, 2012 г.