Центр развития творчества детей и юношества

Нижегородской области

Технология изготовления

модели планера

Автор: Смирнов А.А.

Нижний Новгород

2013г.

Данная модель планера предназначена для запусков в зале и на улице. Для изготовления модели предложены легк доступные и дешевые материалы и не требуется специальных инструментов. Например, пенопласт нужной толщины это потолочная плитка и подложка под напольные покрытия, а инструмент найдется в любом канцелярском наборе. Так же потребуется рейка сечением 3х6мм и длинной 270мм, при желании можно использовать, например,  «китайские палочки».

Внимательно изучите чертеж и технологическую карту.

УДАЧИ!

Технологическая карта.

| № | Последовательность операций | эскиз | инструмент | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к изготовлению модели планера |  | Карандаш, линейка измерительная, ножницы, нож канцелярский, брусок с наждачной бумагой, булавки, груз. | Пенопласт толщиной 3 и 6 мм, рейка из древесины 3х6 мм и длинной 270мм, клей ПВА, дробь свинцовая D3мм |
| 1 | Изучаем чертеж Приложение 1 |  |  |  |
|  | Вырезаем шаблоны частей и деталей планера Приложение 2 |  | Ножницы или нож канцелярский |  |
| 2 | Наносим контуры частей и деталей планера на материал |  | Карандаш, линейка измерительная | Пенопласт толщиной 3мм, пенопласт толщиной 6мм |
| 3 | Вырезаем части и детали планера (крыло, стабилизатор, киль, детали для фюзеляжа) и обрабатываем их кромки |  | Нож канцелярский, линейка измерительная, брусок с наждачной бумагой | Пенопласт толщиной 3мм, пенопласт толщиной 6мм |
| 4 | Сборка носовой части фюзеляжа |  | Груз | Клей ПВА |
| 5 | Сборка хвостового оперения (состыковываем стабилизатор и киль) |  |  | Клей ПВА |
| 6 | Разделяем крыло на три части (центроплан, левое и правое ушки) и состыковываем ушки с центропланом в соответствии с чертежом. |  | Нож канцелярский | Клей ПВА |
| 7 | Сборка фюзеляжа (состыковываем носовую часть и хвостовую балку)* |  | Булавки | Клей ПВА |
| 9 | Сборка планера (крепление к фюзеляжу крыла и хвостового оперения) |  | Булавки | Клей ПВА |
|  | Для доступа в загрузочную камеру делаем загрузочное отверстие |  | Любой острый предмет диаметром не менее 3мм и не более 5мм |  |
| 10 | Балансировка планера (помешаем дробь в загрузочную камеру) |  |  | Дробь свинцовая D 3мм |
|  |  | Модель должна быть уравновешена в отметке 50% ширины крыла! |  |  |

* рейка для хвостовой балки выполнена из древесины сечением 6х3 мм. заготавливается педагогом.