Как работает сенсорный экран.

В 1971 году ученый по имени Сэмюэль Херст разработал элограф – графический планшет, работающий по 4-х проводному резистивному принципу, а уже в 1977 году он разработал пятипроводной резистивный сенсорный дисплей. В 1982 году на всемирной ярмарке был представлен первый телевизор с сенсорным экраном. С того момента технологии совершенствовались. Удешевлялись материалы и сенсорные дисплеи становились все доступнее. В наши дни для нас это уже кажется обыденностью, в отличие от того времени, когда это казалось революционным прорывом.

Резистивные сенсорные дисплеи относятся к самым простым устройствам. Они бывают нескольких видов: четырехпроводные, пятипроводные и восьмипроводные (данный тип улучшает точность отслеживания, но надежность не повышается). Четырехпроводной резистивный дисплей имеет следующую конструкцию и принцип работы.

Он состоит из стеклянной панели и гибкой пластиковой мембраны. На панель и мембрану нанесен резистивный состав. Пространство между стеклом и мембраной разделено диэлектриком, который равномерно распределен по всей плоскости резистивного дисплея. При нажатии на резистивный дисплей происходит замыкание мембраны и панели, и далее управляющая электроника регистрирует изменения и вычисляет координаты точки касания. Именно поэтому на такой тип дисплея можно нажимать любым твердым гладким предметом.

Принцип работы пятипроводного резистивного дисплея немного отличается. Данный тип резистивного дисплея считается более надежным за счет того, что здесь резистивное покрытие заменено токопроводящим составом.

Пятипроводной резистивный дисплей продолжает работать даже при повреждении части мембраны. Тут один электрод расположен на мембране покрытой токопроводящим слоем, а оставшиеся четыре на экране пластины с резистивным слоем. Как только на экран нажимают, микропроцессор регистрирует изменения напряжения мембраны и начинает вычислять координаты точки касания.

К преимуществам резистивных дисплеев можно отнести то, что они отличаются от остальных простотой устройства и дешевизной, стойкостью к загрязнению. С ними можно работать как стилусом так и рукой (даже в перчатках), в общем, любым твердым предметом. К недостаткам резистивного дисплея можно отнести следующие особенности: низкое светопропускание из-за чего вам постоянно придется увеличивать яркость дисплея, тем самым способствуя быстрой разрядке аккумуляторной батареи; низкая долговечность и низкая износоустойчивость (очень быстро царапаются).

ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЕ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ. На внутренней стороне проекционно-ёмкостного сенсорного дисплея нанесена сетка электродов с горизонтальными ведущими линиями проводящего материала и вертикальными определяющими линиями проводящего материала, разделенные слоем диэлектрика. На каждый электрод в проводящем материале процессор подает ток и измеряет напряжение. При касании проекционно-ёмкостного сенсорного дисплея пальцем емкость электродов под пальцем изменяется и контроллер, таким образом, определяет место касания. Наиболее важным достоинством проекционно-емкостных дисплеев является поддержка мультитач, более точное определение координат по сравнению с резистивными дисплеями, высокое светопропускание, определение силы нажатия, очень долговечны. Из недостатков только то, что работать с устройствами с таким типом дисплея можно только пальцем или специальным стилусом.

Как выбрать:

История современных интернет-планшетов началась в 2010 году когда Стив Джобс представил всему миру первую модель легендарного Apple iPad. Стив долго, красноречиво и эмоционально говорил, улыбался, называл iPad «магическим устройством»… а публика приняла «девайс», мягко говоря, прохладно, обозвав «гипертрофированным iPod touch». Как они ошибались…

Сейчас Apple iPad – лидер в своем классе устройств. Он быстр, красив, удобен и все производители ровняются на него, пытаясь создать альтернативу. Фактически сейчас на рынке мы наблюдаем такую ситуацию – есть iPad и много-много планшетов-конкурентов во главе с Samsung Galaxy. Очевидно, что в будущем ситуация изменится, но пока что имеем, то имеем.

Плюс iPad (сейчас уже iPad 4)  в том, что интерфейс устройства действительно максимально удобен, а планшет очень качественен, быстр и производителен.

Теперь о минусах.

Во-первых, это технология Flash, которую Apple не поддерживают и которая почему постоянно оказывается нужной!

Во-вторых, отсутствие слота для карты памяти, что, все таки является серьезным ограничением.

В-третьих, неудобство синхронизации планшета и компьютера - только через специальную программу ITunes, которая не такая и простая и имеет свои «заморочки».

Четвертый и главный минус, который может помешать выбрать iPad – цена. Все таки это дорогая «игрушка». Кстати, заблуждение о том, что «для Apple все программы надо покупать, а для Android они бесплатные» - забудьте сразу, потому, что и там и там Вам придется покупать большинство самых необходимых программ и игр (или взломать устройство, что само по себе не хорошо).

Планшеты будущего

Microsoft и университет Carnegie Mellon совместно разработали невероятно любопытный концепт пользовательского интерфейса. Skinput – таково его название – по сути представляет собой сенсорный экран, который будет располагаться прямо на вашем теле. С его помощью можно, например, контролировать звонки и писать сообщения, играть и т.д.

Для этого на плече пользователя в районе бицепса закрепляется специальная «повязка» с датчиками – она регистрирует различные вибрации, которые передаются ей при постукивании пальцем по руке. Локация удара определяется по нескольким параметрам: плотности кости в этом месте, мышечной массе и т.д. Что до пикопроектора, то он добавлен в комплект в основном для удобства и наглядности, в принципе можно обойтись и без него – достаточно запомнить расположение нескольких точек ввода на руке.