Департамент образования города Москвы

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования города Москвы

«Технологический колледж № 28»

Евдокимов П.Е.

Контрольно-оценочные материалы по физике

Тестовые задания.

Москва

2014

Контрольно-оценочные материалы по физике.

В настоящем сборнике представлены контрольно-оценочные материалы для текущего контроля знаний по физике, в основном тестовые задания закрытой формы по разделу «Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания».

- Автор: Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватель физики и электротехники.

- Рецензент: Плотникова Ирина Анатольевна, преподаватель математики и физики.

- Редактор: Малькова Людмила Алексеевна, методист

- Рукопись рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии естественнонаучных дисциплин, протокол № 2 от 24 сентября 2014 г.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 1. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает ЭДС индукции. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции максимальна, когда скорость проводника перпендикулярна и проводнику, и вектору индукции магнитного поля.

Б. Если увеличить индукцию магнитного поля, ЭДС индукции 
в движущемся проводнике уменьшится.

В. ЭДС индукции зависит только от скорости движения проводника.

Г. ЭДС индукции зависит только от длины проводника.

2. Заряженный от источника постоянного напряжения конденсатор с помощью переключателя соединяют с катушкой индуктивности (см. рисунок). Выберите правильное утверждение.

А. Когда конденсатор был соединен с источником, в цепи существовали вынужденные незатухающие колебания.

Б. Когда конденсатор соединили с катушкой, в цепи возникли свободные колебания.

В. Если последовательно с катушкой подключить резистор, 
то колебания в контуре будут затухать медленнее.

Г. При электромагнитных колебаниях в контуре заряд конденсатора и сила тока в катушке одновременно принимают максимальные значения.

3. Сердечник трансформатора не является цельным, он собран из отдельных стальных пластин. Выберите правильное утверждение.

А. Это сделано для уменьшения потерь энергии, обусловленных вихревыми токами в сердечнике.

Б. Сердечник трансформатора может быть изготовлен из меди.

В. Это сделано для уменьшения расхода стали.

Г. Между пластинами существует хороший электрический контакт.

2-й уровень

4. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся явления самоиндукции, правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в этом контуре.

Б. ЭДС самоиндукции максимальна, когда сила тока в контуре достигает максимального значения.

В. Чем больше индуктивность контура, тем меньший магнитный поток создается протекающим в этом контуре током.

Г. ЭДС самоиндукции всегда приводит к увеличению тока в контуре.

5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2,2 мкФ и катушки с индуктивностью 0,5 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если индуктивность катушки уменьшить в 4 раза, частота свободных колебаний в контуре увеличится в 2 раза.

Б. Собственная частота контура меньше 3 кГц.                   В. Собственная частота контура меньше 5 кГц.

Г. Если увеличить емкость конденсатора, частота свободных колебаний в контуре также увеличится.

6. Амперметр, включенный последовательно с резистором сопротивлением 150 Ом в цепь переменного тока, показывает силу тока 600 мА. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Мощность тока в резисторе больше 50 Вт.

Б. Амплитудное значение силы тока в цепи больше 1 А.

В. Мощность тока в резисторе больше 40 Вт.

Г. Если подключить вольтметр параллельно с резистором, вольтметр покажет больше 100 В.

3-й уровень

| 7. При вдвигании магнита в короткозамкнутую проволочную катушку (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). Б. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Линии магнитной индукции поля магнита входят в его северный полюс. |  |
| --- | --- |

8. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,2 мкФ и катушки с индуктивностью 100 мкГн. Конденсатор первоначально зарядили до напряжения 40 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Заряд конденсатора в некоторые моменты превышает 5 мкКл.

Б. Период свободных колебаний в контуре меньше 20 мкс.

В. Максимальная сила тока в контуре больше 1,2 А.

Г. Сдвиг фаз между колебаниями напряжения на конденсаторе 
и силы тока составляет четверть периода.

9. На рисунке показан график зависимости от времени ЭДС индукции в проволочном витке, вращающемся в однородном магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота переменной ЭДС больше 45 Гц.

Б. Амплитудное значение ЭДС равно 8 В.                           В. ЭДС изменяется по закону  = 8 cos 100 t.

Г. Если площадь витка равна 10 дм2, то индукция магнитного поля больше 0,5 Тл.

4-й уровень

10. Замкнутому проводу длиной 4 м придали форму квадрата и расположили его горизонтально в вертикальном магнитном поле с магнитной индукцией 50 мкТл. Сопротивление провода равно 2 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если проводу придать форму окружности, магнитный поток через контур уменьшится.

Б. Магнитный поток через контур равен 200 мкВб.

В. Индукционный ток в контуре не зависит от сопротивления контура.

Г. При выключении внешнего поля по проводу пройдет заряд 50 мкКл.

11. Конденсатор емкостью 4 нФ зарядили до напряжения 5 В и подключили к катушке с активным сопротивлением 1 Ом и индуктивностью 80 мкГн. Считая затухание возникших свободных колебаний медленным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 5 нДж.

Б. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 1 нДж.

В. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 4 мкс.

Г. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 5 мкс.

12. В колебательном контуре с конденсатором емкостью 1 мкФ резонанс наблюдается при частоте 400 Гц. Когда параллельно конденсатору подключили другой конденсатор, резонансная частота уменьшилась до 200 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индуктивность контура меньше 300 мГн.               Б. Емкость второго конденсатора равна 3 мкФ.

В. После подключения второго конденсатора общая емкость контура уменьшилась.

Г. При резонансе емкостное и индуктивное сопротивления контура одинаковы.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 2. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

| 1. На рисунке приведено схематическое изображение короткозамкнутой катушки, которую охватывает проволочный виток с источником тока и ключом. Выберите правильное утверждение. А. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено вверх. Б. При замыкании ключа в катушке на короткое время возникает индукционный ток. В. Индукционный ток в катушке всегда направлен по часовой стрелке. Г. Индукционный ток в катушке будет существовать все время, пока ключ замкнут. |  |
| --- | --- |

2. Заряженный конденсатор подключили к катушке индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Колебания в контуре прекратятся, как только заряд конденсатора станет равен нулю.

Б. Колебания заряда конденсатора и силы тока в контуре происходят в одной фазе.

В. Энергия заряженного конденсатора представляет собой энергию магнитного поля.

Г. Через некоторое время знаки зарядов обкладок конденсатора изменятся на противоположные.

3. Трансформатор понижает напряжение от 220 В до 36 В. Выберите правильное утверждение.

А. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Б. ЭДС во вторичной обмотке возникает вследствие явления электромагнитной индукции.

В. Трансформатор может понижать постоянное напряжение.

Г. Количество витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.

2-й уровень

4. Замкнутый неподвижный проводящий контур находится в постоянном однородном магнитном поле, направленном по нормали к плоскости контура. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если контур перемещать поступательно, в нем возникнет индукционный ток.

Б. ЭДС индукции в контуре тем больше, чем больше индукция магнитного поля.

В. Если плоскость контура поворачивать, в контуре возникнет индукционный ток.

Г. Если магнитное поле будет изменяться, возникнет вихревое электрическое поле.

5. Конденсатор емкостью 400 пФ и катушка индуктивностью 25 мГн образуют колебательный контур. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период свободных колебаний в контуре больше 10 мкс.

Б. Частота колебаний зависит от максимального заряда конденсатора.

В. В контуре может протекать только постоянный ток.

Г. Период свободных колебаний в контуре меньше 15 мкс.

6. Четырехполюсный генератор переменного тока вращается с частотой 1500 мин–1. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. В генераторе происходит превращение какого-либо вида энергии в электрическую энергию.

Б. Генератор вырабатывает переменный ток с частотой 50 Гц.

В. Период переменного тока равен 10 мс.

Г. Для генерирования такого же переменного тока двухполюсный генератор должен вращаться с частотой 3000 мин–1.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. Б. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. В. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. Г. Магнит удаляют от катушки. |  |
| --- | --- |

8. При свободных колебаниях в контуре амплитудное значение заряда конденсатора равно 0,2 мКл. Емкость конденсатора 20 мкФ, индуктивность катушки 4 мГн. Считая колебания незатухающими, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Максимальная сила тока в катушке меньше 500 мА.

Б. Частота собственных колебаний в контуре больше 1 кГц.

В. Напряжение на конденсаторе в некоторые моменты превышает 15 В.

Г. Сила тока в контуре и напряжение на конденсаторе колеблются в одной фазе.

9. На рисунке показан график i(t) для переменного тока. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если данный переменный ток проходит через конденсатор емкостью 1 мкФ, емкостное сопротивление конденсатора меньше 1 Ом.

Б. Действующее значение силы тока меньше 8 А.

В. Сила тока в цепи изменяется по закону

Г. Период тока равен 4 мкс.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 80 мГн сила тока увеличилась от нуля до 1 А за время 0,1 с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Энергия магнитного поля катушки увеличилась до 40 мДж.

Б. Средняя мощность тока в катушке превышала 0,3 Вт.

В. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты, большее 0,5 Дж.

Г. Если скорость изменения силы тока была постоянной, то ЭДС индукции в катушке была больше 1 В.

11. Конденсатор емкостью 10 мкФ зарядили до напряжения 400 В и подключили к катушке индуктивности. Из-за наличия активного сопротивления у контура амплитуда колебаний за период уменьшается на 1%. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Колебания в контуре являются гармоническими.

Б. Если активное сопротивление контура увеличить в 3 раза, амплитуда колебаний будет уменьшаться за период более чем на 7%.

В. За время полного затухания колебаний в контуре выделится 0,8 Дж теплоты.

Г. Энергия колебаний за период уменьшается более чем на 1,5%.

12. В сеть переменного напряжения включены последовательно конденсатор переменной емкости и катушка индуктивности без сердечника. Изменяя емкость конденсатора, добились максимального значения силы тока в цепи. После этого в катушку вдвинули сердечник. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если немного увеличить емкость конденсатора, сила тока в цепи уменьшится.

Б. После вдвигания сердечника емкостное сопротивление цепи стало больше, чем индуктивное сопротивление.

В. Если сердечник увеличил индуктивность катушки в 20 раз, то для получения максимально возможной силы тока в цепи надо уменьшить емкость конденсатора в 20 раз.

Г. Сила тока в цепи после вдвигания сердечника уменьшилась.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 3. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В однородном изменяющемся магнитном поле находится неподвижная замкнутая проволочная рамка. Выберите правильное утверждение.

А. Индукционный ток в рамке возникает при любом положении рамки.

Б. ЭДС индукции в рамке зависит только от площади рамки.

В. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, в рамке возникает индукционный ток.

Г. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, магнитный поток через плоскость рамки все время равен нулю.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Не учитывая потерь энергии при колебаниях, выберите правильное утверждение.

А. В этом контуре может существовать постоянный ток.

Б. При электромагнитных колебаниях в контуре сила тока максимальна в тот момент, когда заряд конденсатора равен нулю.

В. Направление тока в контуре не изменяется.

Г. В контуре могут возникать только вынужденные электромагнитные колебания.

3. Для передачи электроэнергии на большое расстояние напряжение повышают с помощью трансформатора до 500 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Это делают для уменьшения потерь электроэнергии при передаче.

Б. Это делают для увеличения силы тока в линии электропередачи.

В. Потери энергии в мощных трансформаторах превышают 50%.

Г. Это делают только при передаче энергии с помощью постоянного тока.

2-й уровень

4. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот контур.

Б. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, 
как внешнее магнитное поле.

В. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.

Г. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток.

5. Для получения свободных электромагнитных колебаний заряженный конденсатор емкостью 1 мкФ соединили с катушкой, индуктивность которой 10 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре больше 1 мс.

Б. Период колебаний в контуре зависит от первоначального заряда конденсатора.

В. Частота колебаний в контуре меньше 800 Гц.

Г. Амплитуда колебаний зависит от первоначального заряда конденсатора.

6. Амперметр, включенный последовательно с конденсатором емкостью 20 мкФ в цепь переменного тока частотой 50 Гц, показывает силу тока 400 мА. Считая конденсатор идеальным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе менее 200 В.

Б. Амперметр показывает амплитудное значение силы тока в цепи.

В. При протекании переменного тока через конденсатор тепло не выделяется.

Г. Вольтметр, включенный параллельно конденсатору, покажет напряжение менее 120 В.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. Б. Магнит приближают к катушке. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. |  |
| --- | --- |

8. На рисунке показан график изменения напряжения на конденсаторе при свободных колебаниях в колебательном контуре. Индуктивность контура равна 4 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону .

Б. Емкость конденсатора контура больше 500 пФ.

В. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе больше 10 В.

Г. Максимальный заряд конденсатора меньше 9 нКл.

9. В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 160 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.

Б. Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукции увеличится в 2 раза.

В. За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.

Г. Магнитный поток через катушку не изменялся.

4-й уровень

10. На рисунке показана электрическая цепь. ЭДС источника  = 6 В, внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, индуктивность катушки L = 0,2 Гн, сопротивления резисторов R1 = 2,5 Ом и R2 = 1 Ом. Активное сопротивление катушки не учитывайте. Ключ замыкают, а через длительное время размыкают. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 1 Дж.

Б. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 2 Дж.

В. Перед размыканием ключа сила тока в катушке больше 1,5 А.

Г. Сразу после замыкания ключа сила тока в резисторе R2 меньше, чем в катушке.

11. Неоновая лампа включена в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц. Считая, что лампа и зажигается и гаснет при напряжении 156 В, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Лампа горит более 3/4 периода.

Б. Лампа горит более 2/3 периода.

В. Каждая вспышка лампы длится менее 2 мс.

Г. Частота вспышек лампы 50 Гц.

12. В цепь переменного тока последовательно включены конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка с индуктивностью 0,5 Гн и активным сопротивлением 50 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При резонансе активное сопротивление катушки составляет более 15% ее индуктивного сопротивления.

Б. Индуктивное сопротивление катушки при частоте 50 Гц больше 200 Ом.

В. Резонанс в данной цепи наступает при частоте, меньшей 300 Гц.

Г. При частоте 500 Гц индуктивное сопротивление катушки больше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 4. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В неподвижной проволочной рамке, находящейся в магнитном поле, возникает индукционный ток. Выберите правильное утверждение.

А. Сила тока максимальна, когда магнитный поток через рамку
не изменяется.

Б. Если плоскость рамки параллельна линиям индукции магнитного поля, магнитный поток через рамку равен нулю.

В. Сила тока прямо пропорциональна сопротивлению рамки.

Г. Сила тока тем больше, чем медленнее изменяется магнитный поток через рамку.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Энергия заряженного конденсатора во время колебаний периодически переходит во внутреннюю энергию.

Б. Если в контуре возникли свободные колебания, то их амплитуда со временем возрастает.

В. Знаки зарядов обкладок конденсатора не изменяются при колебаниях.

Г. В контуре могут происходить свободные затухающие колебания.

3. Трансформатор повышает напряжение от 120 В до 36 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Мощность тока во вторичной обмотке больше, чем мощность, потребляемая трансформатором из сети.

Б. Количество витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

В. ЭДС индукции в каждом из витков вторичной обмотки больше, чем ЭДС индукции в каждом из витков первичной обмотки.

Г. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

2-й уровень

4. В неподвижном замкнутом проволочном витке возник индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием силы Лоренца.

Б. Магнитный поток через виток не изменялся.

В. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием вихревого электрического поля.

Г. Индукционный ток возник под действием кулоновских сил.

5. В колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания с частотой 100 кГц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Сила тока в контуре колеблется с частотой 100 кГц.

Б. Если емкость конденсатора равна 1 мкФ, то индуктивность катушки больше 1,5 мкГн.

В. Заряды на обкладках конденсатора изменяются с частотой 50 кГц.

Г. Период колебаний в контуре равен 100 мкс.

6. Вольтметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 50 Гц параллельно катушке индуктивностью 0,2 Гн, показывает 220 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитуда напряжения больше 400 В.                  Б. Действующее значение напряжения равно 220 В.

В. Действующее значение силы тока в катушке больше 3 А.

Г. Действующее значение силы тока в катушке меньше 4 А.

3-й уровень

| 7. При выдвигании магнита из короткозамкнутой проволочной катушки (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Линии магнитной индукции поля магнита выходят из его южного полюса. В. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). Г. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. |  |
| --- | --- |

8. Заряженный конденсатор емкостью 10 пФ подключили к катушке индуктивности. График дальнейших изменений заряда q конденсатора показан на рисунке. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Максимальное напряжение на конденсаторе меньше 100 В.Б. Индуктивность катушки меньше 12 мГн.

В. Заряд конденсатора изменяется по закону

Г. Амплитудное значение заряда конденсатора больше 5 нКл.

9. В катушке из 500 витков в течение 10 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 2 кВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через каждый виток изменился более чем на 5 мВб.

Б. Магнитный поток через каждый виток изменился менее чем на 8 мВб.

В. Чтобы ЭДС индукции увеличилась в 5 раз, скорость изменения магнитного потока надо увеличить также в 5 раз.

Г. ЭДС индукции в каждом витке больше 5 В.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 20 мГн, подключенной к батарейке, установилась сила тока 0,5 А. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты 2,5 мДж.

Б. Если силу тока в катушке увеличить в 2 раза, энергия магнитного поля катушки увеличится также в 2 раза.

В. Магнитный поток через катушку равен 10 мВб.

Г. ЭДС самоиндукции в катушке равна 10 мВ.

11. В колебательном контуре емкость конденсатора равна 50 мкФ, а индуктивность катушки 0,2 Гн. Амплитудное значение силы тока 40 мА. Пренебрегая активным сопротивлением контура, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота колебаний в контуре зависит от амплитуды колебаний.

Б. Сила тока уменьшается от 40 мА до 20 мА за 1/6 периода.

В. Когда сила тока равна 30 мА, напряжение на конденсаторе
больше 1,5 В.

Г. Частота колебаний в контуре больше 40 Гц.

12. В сеть переменного напряжения 50 Гц включены последовательно конденсатор емкостью 100 мкФ и катушка. Индуктивность катушки без сердечника равна 10 мГн, а при полностью введенном сердечнике 0,3 Гн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время увеличивается.

Б. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время уменьшается.

В. Если постепенно вводить в катушку сердечник, сила тока в цепи сначала возрастает, а затем убывает.

Г. Когда в катушке нет сердечника, ее индуктивное сопротивление меньше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 5. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает ЭДС индукции. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции зависит только от скорости движения проводника.

Б. Если увеличить индукцию магнитного поля, ЭДС индукции 
в движущемся проводнике уменьшится.

В. ЭДС индукции зависит только от длины проводника.

Г. ЭДС индукции максимальна, когда скорость проводника перпендикулярна и проводнику, и вектору индукции магнитного поля.

2. Заряженный конденсатор подключили к катушке индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Энергия заряженного конденсатора представляет собой энергию магнитного поля.

Б. Колебания в контуре прекратятся, как только заряд конденсатора станет равен нулю.

В. Колебания заряда конденсатора и силы тока в контуре происходят в одной фазе.

Г. Через некоторое время знаки зарядов обкладок конденсатора изменятся на противоположные.

3. Сердечник трансформатора не является цельным, он собран из отдельных стальных пластин. Выберите правильное утверждение.

А. Между пластинами существует хороший электрический контакт.

Б. Это сделано для уменьшения расхода стали.

В. Сердечник трансформатора может быть изготовлен из меди.

Г. Это сделано для уменьшения потерь энергии, обусловленных вихревыми токами в сердечнике.

2-й уровень

4. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся явления самоиндукции, правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС самоиндукции максимальна, когда сила тока в контуре достигает максимального значения.

Б. ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в этом контуре.

В. ЭДС самоиндукции всегда приводит к увеличению тока в контуре.

Г. Чем больше индуктивность контура, тем меньший магнитный поток создается протекающим в этом контуре током.

5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2,2 мкФ и катушки с индуктивностью 0,5 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Собственная частота контура меньше 5 кГц.

Б. Собственная частота контура меньше 3 кГц.

В. Если увеличить емкость конденсатора, частота свободных колебаний в контуре также увеличится.

Г. Если индуктивность катушки уменьшить в 4 раза, частота свободных колебаний в контуре увеличится в 2 раза.

6. Амперметр, включенный последовательно с резистором сопротивлением 150 Ом в цепь переменного тока, показывает силу тока 600 мА. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Мощность тока в резисторе больше 40 Вт.

Б. Амплитудное значение силы тока в цепи больше 1 А.

В. Мощность тока в резисторе больше 50 Вт.

Г. Если подключить вольтметр параллельно с резистором, вольтметр покажет больше 100 В.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. Б. Магнит удаляют от катушки. В. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. Г. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. |  |
| --- | --- |

8. При свободных колебаниях в контуре амплитудное значение заряда конденсатора равно 0,2 мКл. Емкость конденсатора 20 мкФ, индуктивность катушки 4 мГн. Считая колебания незатухающими, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота собственных колебаний в контуре больше 1 кГц.

Б. Напряжение на конденсаторе в некоторые моменты превышает 15 В.

В. Сила тока в контуре и напряжение на конденсаторе колеблются в одной фазе.

Г. Максимальная сила тока в катушке меньше 500 мА.

9. На рисунке показан график зависимости от времени ЭДС индукции в проволочном витке, вращающемся в однородном магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота переменной ЭДС больше 45 Гц.

Б. ЭДС изменяется по закону  = 8 cos 100 t.

В. Если площадь витка равна 10 дм2, то индукция магнитного поля больше 0,5 Тл.

Г. Амплитудное значение ЭДС равно 8 В.

4-й уровень

10. Замкнутому проводу длиной 4 м придали форму квадрата и расположили его горизонтально в вертикальном магнитном поле с магнитной индукцией 50 мкТл. Сопротивление провода равно 2 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через контур равен 200 мкВб.

Б. При выключении внешнего поля по проводу пройдет заряд 50 мкКл.

В. Если проводу придать форму окружности, магнитный поток через контур уменьшится.

Г. Индукционный ток в контуре не зависит от сопротивления контура.

11. Конденсатор емкостью 4 нФ зарядили до напряжения 5 В и подключили к катушке с активным сопротивлением 1 Ом и индуктивностью 80 мкГн. Считая затухание возникших свободных колебаний медленным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 5 нДж.

Б. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 5 мкс.

В. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 4 мкс.

Г. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 1 нДж.

12. В колебательном контуре с конденсатором емкостью 1 мкФ резонанс наблюдается при частоте 400 Гц. Когда параллельно конденсатору подключили другой конденсатор, резонансная частота уменьшилась до 200 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Емкость второго конденсатора равна 3 мкФ.

Б. Индуктивность контура меньше 300 мГн.

В. При резонансе емкостное и индуктивное сопротивления контура одинаковы.

Г. После подключения второго конденсатора общая емкость контура уменьшилась.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 6. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

| 1. На рисунке приведено схематическое изображение короткозамкнутой катушки, которую охватывает проволочный виток с источником тока и ключом. Выберите правильное утверждение. А. Индукционный ток в катушке будет существовать все время, пока ключ замкнут. Б. Индукционный ток в катушке всегда направлен по часовой стрелке. В. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено вверх. Г. При замыкании ключа в катушке на короткое время возникает индукционный ток. |  |
| --- | --- |

2. Заряженный от источника постоянного напряжения конденсатор с помощью переключателя соединяют с катушкой индуктивности (см. рисунок). Выберите правильное утверждение.

А. При электромагнитных колебаниях в контуре заряд конденсатора и сила тока в катушке одновременно принимают максимальные значения.

Б. Когда конденсатор соединили с катушкой, в цепи возникли свободные колебания.

В. Если последовательно с катушкой подключить резистор, то колебания в контуре будут затухать медленнее.

Г. Когда конденсатор был соединен с источником, в цепи существовали вынужденные незатухающие колебания.

3. Трансформатор понижает напряжение от 220 В до 36 В. Выберите правильное утверждение.

А. Трансформатор может понижать постоянное напряжение.

Б. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

В. ЭДС во вторичной обмотке возникает вследствие явления электромагнитной индукции.

Г. Количество витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.

2-й уровень

4. Замкнутый неподвижный проводящий контур находится в постоянном однородном магнитном поле, направленном по нормали к плоскости контура. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если магнитное поле будет изменяться, возникнет вихревое электрическое поле.

Б. ЭДС индукции в контуре тем больше, чем больше индукция магнитного поля.

В. Если плоскость контура поворачивать, в контуре возникнет индукционный ток.

Г. Если контур перемещать поступательно, в нем возникнет индукционный ток.

5. Конденсатор емкостью 400 пФ и катушка индуктивностью 25 мГн образуют колебательный контур. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота колебаний зависит от максимального заряда конденсатора.

Б. Период свободных колебаний в контуре больше 10 мкс.

В. В контуре может протекать только постоянный ток.

Г. Период свободных колебаний в контуре меньше 15 мкс.

6. Четырехполюсный генератор переменного тока вращается с частотой 1500 мин–1. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. В генераторе происходит превращение какого-либо вида энергии в электрическую энергию.

Б. Период переменного тока равен 10 мс.

В. Генератор вырабатывает переменный ток с частотой 50 Гц.

Г. Для генерирования такого же переменного тока двухполюсный генератор должен вращаться с частотой 3000 мин–1.

3-й уровень

| 7. При вдвигании магнита в короткозамкнутую проволочную катушку (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Линии магнитной индукции поля магнита входят в его северный полюс. В. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). Г. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. |  |
| --- | --- |

8. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,2 мкФ и катушки с индуктивностью 100 мкГн. Конденсатор первоначально зарядили до напряжения 40 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Максимальная сила тока в контуре больше 1,2 А.

Б. Сдвиг фаз между колебаниями напряжения на конденсаторе и силы тока составляет четверть периода.

В. Период свободных колебаний в контуре меньше 20 мкс.

Г. Заряд конденсатора в некоторые моменты превышает 5 мкКл.

9. На рисунке показан график i(t) для переменного тока. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Сила тока в цепи изменяется по закону

Б. Если данный переменный ток проходит через конденсатор емкостью 1 мкФ, емкостное сопротивление конденсатора меньше 1 Ом.

В. Действующее значение силы тока меньше 8 А.                 Г. Период тока равен 4 мкс.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 80 мГн сила тока увеличилась от нуля до 1 А за время 0,1 с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Средняя мощность тока в катушке превышала 0,3 Вт.

Б. Если скорость изменения силы тока была постоянной, то ЭДС индукции в катушке была больше 1 В.

В. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты, большее 0,5 Дж.

Г. Энергия магнитного поля катушки увеличилась до 40 мДж.

11. Конденсатор емкостью 10 мкФ зарядили до напряжения 400 В и подключили к катушке индуктивности. Из-за наличия активного сопротивления у контура амплитуда колебаний за период уменьшается на 1%. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если активное сопротивление контура увеличить в 3 раза, амплитуда колебаний будет уменьшаться за период более чем на 7%.

Б. Колебания в контуре являются гармоническими.

В. Энергия колебаний за период уменьшается более чем на 1,5%.

Г. За время полного затухания колебаний в контуре выделится 0,8 Дж теплоты.

12. В сеть переменного напряжения включены последовательно конденсатор переменной емкости и катушка индуктивности без сердечника. Изменяя емкость конденсатора, добились максимального значения силы тока в цепи. После этого в катушку вдвинули сердечник. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если немного увеличить емкость конденсатора, сила тока в цепи уменьшится.

Б. Сила тока в цепи после вдвигания сердечника уменьшилась.

В. Если сердечник увеличил индуктивность катушки в 20 раз, то для получения максимально возможной силы тока в цепи надо уменьшить емкость конденсатора в 20 раз.

Г. После вдвигания сердечника емкостное сопротивление цепи стало больше, чем индуктивное сопротивление.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 7. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В однородном изменяющемся магнитном поле находится неподвижная замкнутая проволочная рамка. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции в рамке зависит только от площади рамки.

Б. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, магнитный поток через плоскость рамки все время равен нулю.

В. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, в рамке возникает индукционный ток.

Г. Индукционный ток в рамке возникает при любом положении рамки.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. В контуре могут происходить свободные затухающие колебания.

Б. Если в контуре возникли свободные колебания, то их амплитуда со временем возрастает.

В. Энергия заряженного конденсатора во время колебаний периодически переходит во внутреннюю энергию.

Г. Знаки зарядов обкладок конденсатора не изменяются при колебаниях.

3. Трансформатор повышает напряжение от 120 В до 36 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Количество витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Б. Мощность тока во вторичной обмотке больше, чем мощность, потребляемая трансформатором из сети.

В. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Г. ЭДС индукции в каждом из витков вторичной обмотки больше, чем ЭДС индукции в каждом из витков первичной обмотки.

2-й уровень

4. В неподвижном замкнутом проволочном витке возник индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через виток не изменялся.

Б. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием силы Лоренца.

В. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием вихревого электрического поля.

Г. Индукционный ток возник под действием кулоновских сил.

5. Для получения свободных электромагнитных колебаний заряженный конденсатор емкостью 1 мкФ соединили с катушкой, индуктивность которой 10 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре больше 1 мс.

Б. Амплитуда колебаний зависит от первоначального заряда конденсатора.

В. Частота колебаний в контуре меньше 800 Гц.

Г. Период колебаний в контуре зависит от первоначального заряда конденсатора.

6. Вольтметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 50 Гц параллельно катушке индуктивностью 0,2 Гн, показывает 220 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитуда напряжения больше 400 В.

Б. Действующее значение силы тока в катушке больше 3 А.

В. Действующее значение силы тока в катушке меньше 4 А.

Г. Действующее значение напряжения равно 220 В.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит приближают к катушке. Б. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. |  |
| --- | --- |

8. На рисунке показан график изменения напряжения на конденсаторе при свободных колебаниях в колебательном контуре. Индуктивность контура равна 4 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону .

Б. Максимальный заряд конденсатора меньше 9 нКл.

В. Емкость конденсатора контура больше 500 пФ.

Г. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе больше 10 В.

9. В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 160 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через катушку не изменялся.

Б. За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.

В. Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукции увеличится в 2 раза.

Г. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.

4-й уровень

10. На рисунке показана электрическая цепь. ЭДС источника  = 6 В, внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, индуктивность катушки L = 0,2 Гн, сопротивления резисторов R1 = 2,5 Ом и R2 = 1 Ом. Активное сопротивление катушки не учитывайте. Ключ замыкают, а через длительное время размыкают. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 2 Дж.

Б. Сразу после замыкания ключа сила тока в резисторе R2 меньше, чем в катушке.

В. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 1 Дж.

Г. Перед размыканием ключа сила тока в катушке больше 1,5 А.

11. Неоновая лампа включена в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц. Считая, что лампа и зажигается и гаснет при напряжении 156 В, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота вспышек лампы 50 Гц.

Б. Лампа горит более 3/4 периода.

В. Каждая вспышка лампы длится менее 2 мс.

Г. Лампа горит более 2/3 периода.

12. В сеть переменного напряжения 50 Гц включены последовательно конденсатор емкостью 100 мкФ и катушка. Индуктивность катушки без сердечника равна 10 мГн, а при полностью введенном сердечнике 0,3 Гн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время уменьшается.

Б. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время увеличивается.

В. Когда в катушке нет сердечника, ее индуктивное сопротивление меньше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

Г. Если постепенно вводить в катушку сердечник, сила тока в цепи сначала возрастает, а затем убывает.

|  | ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ8. |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В неподвижной проволочной рамке, находящейся в магнитном поле, возникает индукционный ток. Выберите правильное утверждение.

А. Если плоскость рамки параллельна линиям индукции магнитного поля, магнитный поток через рамку равен нулю.

Б. Сила тока тем больше, чем медленнее изменяется магнитный поток через рамку.

В. Сила тока прямо пропорциональна сопротивлению рамки.

Г. Сила тока максимальна, когда магнитный поток через рамку  не изменяется.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Не учитывая потерь энергии при колебаниях, выберите правильное утверждение.

А. В контуре могут возникать только вынужденные электромагнитные колебания.

Б. В этом контуре может существовать постоянный ток.

В. При электромагнитных колебаниях в контуре сила тока максимальна в тот момент, когда заряд конденсатора равен нулю.

Г. Направление тока в контуре не изменяется.

3. Для передачи электроэнергии на большое расстояние напряжение повышают с помощью трансформатора до 500 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Это делают для увеличения силы тока в линии электропередачи.

Б. Потери энергии в мощных трансформаторах превышают 50%.

В. Это делают для уменьшения потерь электроэнергии при передаче.

Г. Это делают только при передаче энергии с помощью постоянного тока.

2-й уровень

4. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.

Б. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, 
как внешнее магнитное поле.

В. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток.

Г. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот контур.

5. В колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания с частотой 100 кГц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре равен 100 мкс.

Б. Сила тока в контуре колеблется с частотой 100 кГц.

В. Если емкость конденсатора равна 1 мкФ, то индуктивность катушки больше 1,5 мкГн.

Г. Заряды на обкладках конденсатора изменяются с частотой 50 кГц.

6. Амперметр, включенный последовательно с конденсатором емкостью 20 мкФ в цепь переменного тока частотой 50 Гц, показывает силу тока 400 мА. Считая конденсатор идеальным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При протекании переменного тока через конденсатор тепло не выделяется.

Б. Вольтметр, включенный параллельно конденсатору, покажет напряжение менее 120 В.

В. Амперметр показывает амплитудное значение силы тока в цепи.

Г. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе менее 200 В.

3-й уровень

| 7. При выдвигании магнита из короткозамкнутой проволочной катушки (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Линии магнитной индукции поля магнита выходят из его южного полюса. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). |  |
| --- | --- |

8. Заряженный конденсатор емкостью 10 пФ подключили к катушке индуктивности. График дальнейших изменений заряда q конденсатора показан на рисунке. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение заряда конденсатора больше 5 нКл.

Б. Индуктивность катушки меньше 12 мГн.

В. Максимальное напряжение на конденсаторе меньше 100 В.

Г. Заряд конденсатора изменяется по закону

9. В катушке из 500 витков в течение 10 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 2 кВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС индукции в каждом витке больше 5 В.

Б. Чтобы ЭДС индукции увеличилась в 5 раз, скорость изменения магнитного потока надо увеличить также в 5 раз.

В. Магнитный поток через каждый виток изменился более чем на 5 мВб.

Г. Магнитный поток через каждый виток изменился менее чем на 8 мВб.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 20 мГн, подключенной к батарейке, установилась сила тока 0,5 А. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через катушку равен 10 мВб.

Б. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты 2,5 мДж.

В. Если силу тока в катушке увеличить в 2 раза, энергия магнитного поля катушки увеличится также в 2 раза.

Г. ЭДС самоиндукции в катушке равна 10 мВ.

11. В колебательном контуре емкость конденсатора равна 50 мкФ, а индуктивность катушки 0,2 Гн. Амплитудное значение силы тока 40 мА. Пренебрегая активным сопротивлением контура, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Сила тока уменьшается от 40 мА до 20 мА за 1/6 периода.

Б. Когда сила тока равна 30 мА, напряжение на конденсаторе больше 1,5 В.

В. Частота колебаний в контуре зависит от амплитуды колебаний.

Г. Частота колебаний в контуре больше 40 Гц.

12. В цепь переменного тока последовательно включены конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка с индуктивностью 0,5 Гн и активным сопротивлением 50 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Резонанс в данной цепи наступает при частоте, меньшей 300 Гц.

Б. При частоте 500 Гц индуктивное сопротивление катушки больше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

В. При резонансе активное сопротивление катушки составляет более 15% ее индуктивного сопротивления.

Г. Индуктивное сопротивление катушки при частоте 50 Гц больше 200 Ом.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 9. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает ЭДС индукции. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции зависит только от длины проводника.

Б. Если увеличить индукцию магнитного поля, ЭДС индукции 
в движущемся проводнике уменьшится.

В. ЭДС индукции максимальна, когда скорость проводника перпендикулярна и проводнику, и вектору индукции магнитного поля.

Г. ЭДС индукции зависит только от скорости движения проводника.

2. Заряженный конденсатор подключили к катушке индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Колебания в контуре прекратятся, как только заряд конденсатора станет равен нулю.

Б. Колебания заряда конденсатора и силы тока в контуре происходят в одной фазе.

В. Энергия заряженного конденсатора представляет собой энергию магнитного поля.

Г. Через некоторое время знаки зарядов обкладок конденсатора изменятся на противоположные.

3. Трансформатор понижает напряжение от 220 В до 36 В. Выберите правильное утверждение.

А. Количество витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.

Б. Трансформатор может понижать постоянное напряжение.

В. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Г. ЭДС во вторичной обмотке возникает вследствие явления электромагнитной индукции.

2-й уровень

4. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся явления самоиндукции, правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в этом контуре.

Б. Чем больше индуктивность контура, тем меньший магнитный поток создается протекающим в этом контуре током.

В. ЭДС самоиндукции максимальна, когда сила тока в контуре достигает максимального значения.

Г. ЭДС самоиндукции всегда приводит к увеличению тока в контуре.

5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2,2 мкФ и катушки с индуктивностью 0,5 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если индуктивность катушки уменьшить в 4 раза, частота свободных колебаний в контуре увеличится в 2 раза.

Б. Собственная частота контура меньше 3 кГц.

В. Если увеличить емкость конденсатора, частота свободных колебаний в контуре также увеличится.

Г. Собственная частота контура меньше 5 кГц.

6. Четырехполюсный генератор переменного тока вращается с частотой 1500 мин–1. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Генератор вырабатывает переменный ток с частотой 50 Гц.

Б. В генераторе происходит превращение какого-либо вида энергии в электрическую энергию.

В. Период переменного тока равен 10 мс.

Г. Для генерирования такого же переменного тока двухполюсный генератор должен вращаться с частотой 3000 мин–1.

3-й уровень

| 7. При вдвигании магнита в короткозамкнутую проволочную катушку (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Линии магнитной индукции поля магнита входят в его северный полюс. Б. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. В. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). Г. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. |  |
| --- | --- |

8. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,2 мкФ и катушки с индуктивностью 100 мкГн. Конденсатор первоначально зарядили до напряжения 40 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Заряд конденсатора в некоторые моменты превышает 5 мкКл.

Б. Максимальная сила тока в контуре больше 1,2 А.

В. Период свободных колебаний в контуре меньше 20 мкс.

Г. Сдвиг фаз между колебаниями напряжения на конденсаторе 
и силы тока составляет четверть периода.

9. На рисунке показан график зависимости от времени ЭДС индукции в проволочном витке, вращающемся в однородном магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС изменяется по закону  = 8 cos 100 t.

Б. Если площадь витка равна 10 дм2, то индукция магнитного поля больше 0,5 Тл.

В. Частота переменной ЭДС больше 45 Гц.                                                  Г. Амплитудное значение ЭДС равно 8 В.

4-й уровень

10. Замкнутому проводу длиной 4 м придали форму квадрата и расположили его горизонтально в вертикальном магнитном поле с магнитной индукцией 50 мкТл. Сопротивление провода равно 2 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если проводу придать форму окружности, магнитный поток через контур уменьшится.

Б. Магнитный поток через контур равен 200 мкВб.

В. При выключении внешнего поля по проводу пройдет заряд 50 мкКл.

Г. Индукционный ток в контуре не зависит от сопротивления контура.

11. Конденсатор емкостью 10 мкФ зарядили до напряжения 400 В и подключили к катушке индуктивности. Из-за наличия активного сопротивления у контура амплитуда колебаний за период уменьшается на 1%. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если активное сопротивление контура увеличить в 3 раза, амплитуда колебаний будет уменьшаться за период более чем на 7%.

Б. Энергия колебаний за период уменьшается более чем на 1,5%.

В. Колебания в контуре являются гармоническими.

Г. За время полного затухания колебаний в контуре выделится 0,8 Дж теплоты.

12. В колебательном контуре с конденсатором емкостью 1 мкФ резонанс наблюдается при частоте 400 Гц. Когда параллельно конденсатору подключили другой конденсатор, резонансная частота уменьшилась до 200 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При резонансе емкостное и индуктивное сопротивления контура одинаковы.

Б. Емкость второго конденсатора равна 3 мкФ.

В. Индуктивность контура меньше 300 мГн.

Г. После подключения второго конденсатора общая емкость контура уменьшилась.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 10. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

| 1. На рисунке приведено схематическое изображение короткозамкнутой катушки, которую охватывает проволочный виток с источником тока и ключом. Выберите правильное утверждение. А. Индукционный ток в катушке будет существовать все время, пока ключ замкнут. Б. При замыкании ключа в катушке на короткое время возникает индукционный ток. В. Индукционный ток в катушке всегда направлен по часовой стрелке. Г. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено вверх. |  |
| --- | --- |

2. Заряженный от источника постоянного напряжения конденсатор с помощью переключателя соединяют с катушкой индуктивности (см. рисунок). Выберите правильное утверждение.

А. Если последовательно с катушкой подключить резистор, то колебания в контуре будут затухать медленнее.

Б. Когда конденсатор соединили с катушкой, в цепи возникли свободные колебания.

В. Когда конденсатор был соединен с источником, в цепи существовали вынужденные незатухающие колебания.

Г. При электромагнитных колебаниях в контуре заряд конденсатора и сила тока в катушке одновременно принимают максимальные значения.

3. Сердечник трансформатора не является цельным, он собран из отдельных стальных пластин. Выберите правильное утверждение.

А. Это сделано для уменьшения расхода стали.

Б. Это сделано для уменьшения потерь энергии, обусловленных вихревыми токами в сердечнике.

В. Между пластинами существует хороший электрический контакт.

Г. Сердечник трансформатора может быть изготовлен из меди.

2-й уровень

4. Замкнутый неподвижный проводящий контур находится в постоянном однородном магнитном поле, направленном по нормали к плоскости контура. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если магнитное поле будет изменяться, возникнет вихревое электрическое поле.

Б. Если плоскость контура поворачивать, в контуре возникнет индукционный ток.

В. Если контур перемещать поступательно, в нем возникнет индукционный ток.

Г. ЭДС индукции в контуре тем больше, чем больше индукция магнитного поля.

5. Конденсатор емкостью 400 пФ и катушка индуктивностью 25 мГн образуют колебательный контур. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. В контуре может протекать только постоянный ток.

Б. Частота колебаний зависит от максимального заряда конденсатора.

В. Период свободных колебаний в контуре меньше 15 мкс.

Г. Период свободных колебаний в контуре больше 10 мкс.

6. Амперметр, включенный последовательно с резистором сопротивлением 150 Ом в цепь переменного тока, показывает силу тока 600 мА. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Мощность тока в резисторе больше 40 Вт.

Б. Мощность тока в резисторе больше 50 Вт.

В. Амплитудное значение силы тока в цепи больше 1 А.

Г. Если подключить вольтметр параллельно с резистором, вольтметр покажет больше 100 В.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Б. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. В. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. Г. Магнит удаляют от катушки. |  |
| --- | --- |

8. При свободных колебаниях в контуре амплитудное значение заряда конденсатора равно 0,2 мКл. Емкость конденсатора 20 мкФ, индуктивность катушки 4 мГн. Считая колебания незатухающими, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Максимальная сила тока в катушке меньше 500 мА.

Б. Сила тока в контуре и напряжение на конденсаторе колеблются в одной фазе.

В. Частота собственных колебаний в контуре больше 1 кГц.

Г. Напряжение на конденсаторе в некоторые моменты превышает 15 В.

9. На рисунке показан график i(t) для переменного тока. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период тока равен 4 мкс.

Б. Сила тока в цепи изменяется по закону

В. Если данный переменный ток проходит через конденсатор емкостью 1 мкФ, емкостное сопротивление конденсатора меньше 1 Ом.

Г. Действующее значение силы тока меньше 8 А.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 80 мГн сила тока увеличилась от нуля до 1 А за время 0,1 с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты, большее 0,5 Дж.

Б. Энергия магнитного поля катушки увеличилась до 40 мДж.

В. Если скорость изменения силы тока была постоянной, то ЭДС индукции в катушке была больше 1 В.

Г. Средняя мощность тока в катушке превышала 0,3 Вт.

11. Конденсатор емкостью 4 нФ зарядили до напряжения 5 В и подключили к катушке с активным сопротивлением 1 Ом и индуктивностью 80 мкГн. Считая затухание возникших свободных колебаний медленным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 5 нДж.

Б. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 1 нДж.

В. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 4 мкс.

Г. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 5 мкс.

12. В сеть переменного напряжения включены последовательно конденсатор переменной емкости и катушка индуктивности без сердечника. Изменяя емкость конденсатора, добились максимального значения силы тока в цепи. После этого в катушку вдвинули сердечник. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. После вдвигания сердечника емкостное сопротивление цепи стало больше, чем индуктивное сопротивление.

Б. Если сердечник увеличил индуктивность катушки в 20 раз, то для получения максимально возможной силы тока в цепи надо уменьшить емкость конденсатора в 20 раз.

В. Если немного увеличить емкость конденсатора, сила тока в цепи уменьшится.

Г. Сила тока в цепи после вдвигания сердечника уменьшилась.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 11. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В неподвижной проволочной рамке, находящейся в магнитном поле, возникает индукционный ток. Выберите правильное утверждение.

А. Сила тока тем больше, чем медленнее изменяется магнитный поток через рамку.

Б. Если плоскость рамки параллельна линиям индукции магнитного поля, магнитный поток через рамку равен нулю.

В. Сила тока максимальна, когда магнитный поток через рамку не изменяется.

Г. Сила тока прямо пропорциональна сопротивлению рамки.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. В контуре могут происходить свободные затухающие колебания.

Б. Знаки зарядов обкладок конденсатора не изменяются при колебаниях.

В. Энергия заряженного конденсатора во время колебаний периодически переходит во внутреннюю энергию.

Г. Если в контуре возникли свободные колебания, то их амплитуда со временем возрастает.

3. Для передачи электроэнергии на большое расстояние напряжение повышают с помощью трансформатора до 500 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Это делают только при передаче энергии с помощью постоянного тока.

Б. Это делают для увеличения силы тока в линии электропередачи.

В. Потери энергии в мощных трансформаторах превышают 50%.

Г. Это делают для уменьшения потерь электроэнергии при передаче.

2-й уровень

4. В неподвижном замкнутом проволочном витке возник индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через виток не изменялся.

Б. Индукционный ток возник под действием кулоновских сил.

В. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием силы Лоренца.

Г. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием вихревого электрического поля.

5. В колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания с частотой 100 кГц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре равен 100 мкс.

Б. Сила тока в контуре колеблется с частотой 100 кГц.

В. Заряды на обкладках конденсатора изменяются с частотой 50 кГц.

Г. Если емкость конденсатора равна 1 мкФ, то индуктивность катушки больше 1,5 мкГн.

6. Вольтметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 50 Гц параллельно катушке индуктивностью 0,2 Гн, показывает 220 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитуда напряжения больше 400 В.

Б. Действующее значение силы тока в катушке меньше 4 А.

В. Действующее значение напряжения равно 220 В.

Г. Действующее значение силы тока в катушке больше 3 А.

3-й уровень

| 7. При выдвигании магнита из короткозамкнутой проволочной катушки (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. В. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). Г. Линии магнитной индукции поля магнита выходят из его южного полюса. |  |
| --- | --- |

8. Заряженный конденсатор емкостью 10 пФ подключили к катушке индуктивности. График дальнейших изменений заряда q конденсатора показан на рисунке. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индуктивность катушки меньше 12 мГн.

Б. Амплитудное значение заряда конденсатора больше 5 нКл.

В. Заряд конденсатора изменяется по закону

Г. Максимальное напряжение на конденсаторе меньше 100 В.

9. В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 160 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.

Б. Магнитный поток через катушку не изменялся.

В. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.

Г. Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукции увеличится в 2 раза.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 20 мГн, подключенной к батарейке, установилась сила тока 0,5 А. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты 2,5 мДж.

Б. Если силу тока в катушке увеличить в 2 раза, энергия магнитного поля катушки увеличится также в 2 раза.

В. Магнитный поток через катушку равен 10 мВб.

Г. ЭДС самоиндукции в катушке равна 10 мВ.

11. Неоновая лампа включена в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц. Считая, что лампа и зажигается и гаснет при напряжении 156 В, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Каждая вспышка лампы длится менее 2 мс.

Б. Лампа горит более 3/4 периода.

В. Частота вспышек лампы 50 Гц.

Г. Лампа горит более 2/3 периода.

12. В цепь переменного тока последовательно включены конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка с индуктивностью 0,5 Гн и активным сопротивлением 50 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При частоте 500 Гц индуктивное сопротивление катушки больше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

Б. При резонансе активное сопротивление катушки составляет более 15% ее индуктивного сопротивления.

В. Индуктивное сопротивление катушки при частоте 50 Гц больше 200 Ом.

Г. Резонанс в данной цепи наступает при частоте, меньшей 300 Гц.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 12. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В однородном изменяющемся магнитном поле находится неподвижная замкнутая проволочная рамка. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции в рамке зависит только от площади рамки.

Б. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, магнитный поток через плоскость рамки все время равен нулю.

В. Индукционный ток в рамке возникает при любом положении рамки.

Г. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, в рамке возникает индукционный ток.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Не учитывая потерь энергии при колебаниях, выберите правильное утверждение.

А. При электромагнитных колебаниях в контуре сила тока максимальна в тот момент, когда заряд конденсатора равен нулю.

Б. В контуре могут возникать только вынужденные электромагнитные колебания.

В. В этом контуре может существовать постоянный ток.

Г. Направление тока в контуре не изменяется.

3. Трансформатор повышает напряжение от 120 В до 36 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Б. Мощность тока во вторичной обмотке больше, чем мощность, потребляемая трансформатором из сети.

В. Количество витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Г. ЭДС индукции в каждом из витков вторичной обмотки больше, чем ЭДС индукции в каждом из витков первичной обмотки.

2-й уровень

4. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот контур.

Б. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, 
как внешнее магнитное поле.

В. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.

Г. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток.

5. Для получения свободных электромагнитных колебаний заряженный конденсатор емкостью 1 мкФ соединили с катушкой, индуктивность которой 10 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре зависит от первоначального заряда конденсатора.

Б. Амплитуда колебаний зависит от первоначального заряда конденсатора.

В. Период колебаний в контуре больше 1 мс.

Г. Частота колебаний в контуре меньше 800 Гц.

6. Амперметр, включенный последовательно с конденсатором емкостью 20 мкФ в цепь переменного тока частотой 50 Гц, показывает силу тока 400 мА. Считая конденсатор идеальным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Вольтметр, включенный параллельно конденсатору, покажет напряжение менее 120 В.

Б. При протекании переменного тока через конденсатор тепло не выделяется.

В. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе менее 200 В.

Г. Амперметр показывает амплитудное значение силы тока в цепи.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Б. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. В. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. Г. Магнит приближают к катушке. |  |
| --- | --- |

8. На рисунке показан график изменения напряжения на конденсаторе при свободных колебаниях в колебательном контуре. Индуктивность контура равна 4 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе больше 10 В.

Б. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону .

В. Максимальный заряд конденсатора меньше 9 нКл.

Г. Емкость конденсатора контура больше 500 пФ.

9. В катушке из 500 витков в течение 10 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 2 кВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Чтобы ЭДС индукции увеличилась в 5 раз, скорость изменения магнитного потока надо увеличить также в 5 раз.

Б. Магнитный поток через каждый виток изменился менее 
чем на 8 мВб.

В. Магнитный поток через каждый виток изменился более 
чем на 5 мВб.

Г. ЭДС индукции в каждом витке больше 5 В.

4-й уровень

10. На рисунке показана электрическая цепь. ЭДС источника  = 6 В, внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, индуктивность катушки L = 0,2 Гн, сопротивления резисторов R1 = 2,5 Ом и R2 = 1 Ом. Активное сопротивление катушки не учитывайте. Ключ замыкают, а через длительное время размыкают. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 1 Дж.

Б. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 2 Дж.

В. Сразу после замыкания ключа сила тока в резисторе R2 меньше, чем в катушке.

Г. Перед размыканием ключа сила тока в катушке больше 1,5 А.

11. В колебательном контуре емкость конденсатора равна 50 мкФ, а индуктивность катушки 0,2 Гн. Амплитудное значение силы тока 40 мА. Пренебрегая активным сопротивлением контура, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота колебаний в контуре больше 40 Гц.

Б. Когда сила тока равна 30 мА, напряжение на конденсаторе
больше 1,5 В.

В. Сила тока уменьшается от 40 мА до 20 мА за 1/6 периода.

Г. Частота колебаний в контуре зависит от амплитуды колебаний.

12. В сеть переменного напряжения 50 Гц включены последовательно конденсатор емкостью 100 мкФ и катушка. Индуктивность катушки без сердечника равна 10 мГн, а при полностью введенном сердечнике 0,3 Гн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Когда в катушке нет сердечника, ее индуктивное сопротивление меньше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

Б. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время увеличивается.

В. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время уменьшается.

Г. Если постепенно вводить в катушку сердечник, сила тока в цепи сначала возрастает, а затем убывает.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 13. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

| 1. На рисунке приведено схематическое изображение короткозамкнутой катушки, которую охватывает проволочный виток с источником тока и ключом. Выберите правильное утверждение. А. Индукционный ток в катушке всегда направлен по часовой стрелке. Б. При замыкании ключа в катушке на короткое время возникает индукционный ток. В. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено вверх. Г. Индукционный ток в катушке будет существовать все время, пока ключ замкнут. |  |
| --- | --- |

2. Заряженный конденсатор подключили к катушке индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Через некоторое время знаки зарядов обкладок конденсатора изменятся на противоположные.

Б. Энергия заряженного конденсатора представляет собой энергию магнитного поля.

В. Колебания заряда конденсатора и силы тока в контуре происходят в одной фазе.

Г. Колебания в контуре прекратятся, как только заряд конденсатора станет равен нулю.

3. Трансформатор понижает напряжение от 220 В до 36 В. Выберите правильное утверждение.

А. Трансформатор может понижать постоянное напряжение.

Б. Количество витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.

В. ЭДС во вторичной обмотке возникает вследствие явления электромагнитной индукции.

Г. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

2-й уровень

4. Замкнутый неподвижный проводящий контур находится в постоянном однородном магнитном поле, направленном по нормали к плоскости контура. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС индукции в контуре тем больше, чем больше индукция магнитного поля.

Б. Если магнитное поле будет изменяться, возникнет вихревое электрическое поле.

В. Если контур перемещать поступательно, в нем возникнет индукционный ток.

Г. Если плоскость контура поворачивать, в контуре возникнет индукционный ток.

5. Конденсатор емкостью 400 пФ и катушка индуктивностью 25 мГн образуют колебательный контур. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. В контуре может протекать только постоянный ток.

Б. Частота колебаний зависит от максимального заряда конденсатора.

В. Период свободных колебаний в контуре больше 10 мкс.

Г. Период свободных колебаний в контуре меньше 15 мкс.

6. Четырехполюсный генератор переменного тока вращается с частотой 1500 мин–1. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период переменного тока равен 10 мс.

Б. Для генерирования такого же переменного тока двухполюсный генератор должен вращаться с частотой 3000 мин–1.

В. В генераторе происходит превращение какого-либо вида энергии в электрическую энергию.

Г. Генератор вырабатывает переменный ток с частотой 50 Гц.

3-й уровень

| 7. При вдвигании магнита в короткозамкнутую проволочную катушку (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Б. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). В. Линии магнитной индукции поля магнита входят в его северный полюс. Г. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. |  |
| --- | --- |

8. При свободных колебаниях в контуре амплитудное значение заряда конденсатора равно 0,2 мКл. Емкость конденсатора 20 мкФ, индуктивность катушки 4 мГн. Считая колебания незатухающими, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота собственных колебаний в контуре больше 1 кГц.

Б. Максимальная сила тока в катушке меньше 500 мА.

В. Напряжение на конденсаторе в некоторые моменты превышает 15 В.

Г. Сила тока в контуре и напряжение на конденсаторе колеблются в одной фазе.

9. На рисунке показан график зависимости от времени ЭДС индукции в проволочном витке, вращающемся в однородном магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение ЭДС равно 8 В.

Б. Если площадь витка равна 10 дм2, то индукция магнитного поля больше 0,5 Тл.

В. Частота переменной ЭДС больше 45 Гц.

Г. ЭДС изменяется по закону  = 8 cos 100 t.

4-й уровень

10. Замкнутому проводу длиной 4 м придали форму квадрата и расположили его горизонтально в вертикальном магнитном поле с магнитной индукцией 50 мкТл. Сопротивление провода равно 2 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через контур равен 200 мкВб.

Б. Индукционный ток в контуре не зависит от сопротивления контура.

В. Если проводу придать форму окружности, магнитный поток через контур уменьшится.

Г. При выключении внешнего поля по проводу пройдет заряд 50 мкКл.

11. Конденсатор емкостью 10 мкФ зарядили до напряжения 400 В и подключили к катушке индуктивности. Из-за наличия активного сопротивления у контура амплитуда колебаний за период уменьшается на 1%. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Колебания в контуре являются гармоническими.

Б. Энергия колебаний за период уменьшается более чем на 1,5%.

В. За время полного затухания колебаний в контуре выделится 0,8 Дж теплоты.

Г. Если активное сопротивление контура увеличить в 3 раза, амплитуда колебаний будет уменьшаться за период более чем на 7%.

12. В колебательном контуре с конденсатором емкостью 1 мкФ резонанс наблюдается при частоте 400 Гц. Когда параллельно конденсатору подключили другой конденсатор, резонансная частота уменьшилась до 200 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При резонансе емкостное и индуктивное сопротивления контура одинаковы.

Б. Емкость второго конденсатора равна 3 мкФ.

В. После подключения второго конденсатора общая емкость контура уменьшилась.

Г. Индуктивность контура меньше 300 мГн.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 14. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает ЭДС индукции. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции максимальна, когда скорость проводника перпендикулярна и проводнику, и вектору индукции магнитного поля.

Б. ЭДС индукции зависит только от скорости движения проводника.

В. ЭДС индукции зависит только от длины проводника.

Г. Если увеличить индукцию магнитного поля, ЭДС индукции в движущемся проводнике уменьшится.

2. Заряженный от источника постоянного напряжения конденсатор с помощью переключателя соединяют с катушкой индуктивности (см. рисунок). Выберите правильное утверждение.

А. Если последовательно с катушкой подключить резистор, то колебания в контуре будут затухать медленнее.

Б. Когда конденсатор был соединен с источником, в цепи существовали вынужденные незатухающие колебания.

В. Когда конденсатор соединили с катушкой, в цепи возникли свободные колебания.

Г. При электромагнитных колебаниях в контуре заряд конденсатора и сила тока в катушке одновременно принимают максимальные значения.

3. Сердечник трансформатора не является цельным, он собран из отдельных стальных пластин. Выберите правильное утверждение.

А. Сердечник трансформатора может быть изготовлен из меди.

Б. Между пластинами существует хороший электрический контакт.

В. Это сделано для уменьшения расхода стали.

Г. Это сделано для уменьшения потерь энергии, обусловленных вихревыми токами в сердечнике.

2-й уровень

4. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся явления самоиндукции, правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в этом контуре.

Б. Чем больше индуктивность контура, тем меньший магнитный поток создается протекающим в этом контуре током.

В. ЭДС самоиндукции всегда приводит к увеличению тока в контуре.

Г. ЭДС самоиндукции максимальна, когда сила тока в контуре достигает максимального значения.

5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2,2 мкФ и катушки с индуктивностью 0,5 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если индуктивность катушки уменьшить в 4 раза, частота свободных колебаний в контуре увеличится в 2 раза.

Б. Собственная частота контура меньше 3 кГц.

В. Если увеличить емкость конденсатора, частота свободных колебаний в контуре также увеличится.

Г. Собственная частота контура меньше 5 кГц.

6. Амперметр, включенный последовательно с резистором сопротивлением 150 Ом в цепь переменного тока, показывает силу тока 600 мА. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение силы тока в цепи больше 1 А.

Б. Мощность тока в резисторе больше 50 Вт.

В. Мощность тока в резисторе больше 40 Вт.

Г. Если подключить вольтметр параллельно с резистором, вольтметр покажет больше 100 В.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Б. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. В. Магнит удаляют от катушки. Г. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. |  |
| --- | --- |

8. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,2 мкФ и катушки с индуктивностью 100 мкГн. Конденсатор первоначально зарядили до напряжения 40 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период свободных колебаний в контуре меньше 20 мкс.

Б. Заряд конденсатора в некоторые моменты превышает 5 мкКл.

В. Сдвиг фаз между колебаниями напряжения на конденсаторе и силы тока составляет четверть периода.

Г. Максимальная сила тока в контуре больше 1,2 А.

9. На рисунке показан график i(t) для переменного тока. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Действующее значение силы тока меньше 8 А.

Б. Сила тока в цепи изменяется по закону

В. Если данный переменный ток проходит через конденсатор емкостью 1 мкФ, емкостное сопротивление конденсатора меньше 1 Ом.

Г. Период тока равен 4 мкс.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 80 мГн сила тока увеличилась от нуля до 1 А за время 0,1 с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Энергия магнитного поля катушки увеличилась до 40 мДж.

Б. Если скорость изменения силы тока была постоянной, то ЭДС индукции в катушке была больше 1 В.

В. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты, большее 0,5 Дж.

Г. Средняя мощность тока в катушке превышала 0,3 Вт.

11. Конденсатор емкостью 4 нФ зарядили до напряжения 5 В и подключили к катушке с активным сопротивлением 1 Ом и индуктивностью 80 мкГн. Считая затухание возникших свободных колебаний медленным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 1 нДж.

Б. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 5 нДж.

В. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 5 мкс.

Г. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 4 мкс.

12. В сеть переменного напряжения включены последовательно конденсатор переменной емкости и катушка индуктивности без сердечника. Изменяя емкость конденсатора, добились максимального значения силы тока в цепи. После этого в катушку вдвинули сердечник. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если немного увеличить емкость конденсатора, сила тока в цепи уменьшится.

Б. Если сердечник увеличил индуктивность катушки в 20 раз, то для получения максимально возможной силы тока в цепи надо уменьшить емкость конденсатора в 20 раз.

В. Сила тока в цепи после вдвигания сердечника уменьшилась.

Г. После вдвигания сердечника емкостное сопротивление цепи стало больше, чем индуктивное сопротивление.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 15. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В однородном изменяющемся магнитном поле находится неподвижная замкнутая проволочная рамка. Выберите правильное утверждение.

А. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, магнитный поток через плоскость рамки все время равен нулю.

Б. ЭДС индукции в рамке зависит только от площади рамки.

В. Индукционный ток в рамке возникает при любом положении рамки.

Г. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, в рамке возникает индукционный ток.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Знаки зарядов обкладок конденсатора не изменяются при колебаниях.

Б. Если в контуре возникли свободные колебания, то их амплитуда со временем возрастает.

В. В контуре могут происходить свободные затухающие колебания.

Г. Энергия заряженного конденсатора во время колебаний периодически переходит во внутреннюю энергию.

3. Для передачи электроэнергии на большое расстояние напряжение повышают с помощью трансформатора до 500 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Это делают только при передаче энергии с помощью постоянного тока.

Б. Это делают для увеличения силы тока в линии электропередачи.

В. Потери энергии в мощных трансформаторах превышают 50%.

Г. Это делают для уменьшения потерь электроэнергии при передаче.

2-й уровень

4. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.

Б. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот контур.

В. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, 
как внешнее магнитное поле.

Г. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток.

5. Для получения свободных электромагнитных колебаний заряженный конденсатор емкостью 1 мкФ соединили с катушкой, индуктивность которой 10 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре зависит от первоначального заряда конденсатора.

Б. Период колебаний в контуре больше 1 мс.

В. Частота колебаний в контуре меньше 800 Гц.

Г. Амплитуда колебаний зависит от первоначального заряда конденсатора.

6. Амперметр, включенный последовательно с конденсатором емкостью 20 мкФ в цепь переменного тока частотой 50 Гц, показывает силу тока 400 мА. Считая конденсатор идеальным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе менее 200 В.

Б. Вольтметр, включенный параллельно конденсатору, покажет напряжение менее 120 В.

В. При протекании переменного тока через конденсатор тепло не выделяется.

Г. Амперметр показывает амплитудное значение силы тока в цепи.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит приближают к катушке. Б. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. |  |
| --- | --- |

8. Заряженный конденсатор емкостью 10 пФ подключили к катушке индуктивности. График дальнейших изменений заряда q конденсатора показан на рисунке. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Максимальное напряжение на конденсаторе меньше 100 В.

Б. Индуктивность катушки меньше 12 мГн.

В. Заряд конденсатора изменяется по закону

Г. Амплитудное значение заряда конденсатора больше 5 нКл.

9. В катушке из 500 витков в течение 10 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 2 кВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Чтобы ЭДС индукции увеличилась в 5 раз, скорость изменения магнитного потока надо увеличить также в 5 раз.

Б. Магнитный поток через каждый виток изменился более чем на 5 мВб.

В. ЭДС индукции в каждом витке больше 5 В.

Г. Магнитный поток через каждый виток изменился менее чем на 8 мВб.

4-й уровень

10. На рисунке показана электрическая цепь. ЭДС источника  = 6 В, внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, индуктивность катушки L = 0,2 Гн, сопротивления резисторов R1 = 2,5 Ом и R2 = 1 Ом. Активное сопротивление катушки не учитывайте. Ключ замыкают, а через длительное время размыкают. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 2 Дж.

Б. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 1 Дж.

В. Сразу после замыкания ключа сила тока в резисторе R2 меньше, чем в катушке.

Г. Перед размыканием ключа сила тока в катушке больше 1,5 А.

11. Неоновая лампа включена в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц. Считая, что лампа и зажигается и гаснет при напряжении 156 В, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Лампа горит более 3/4 периода.

Б. Лампа горит более 2/3 периода.

В. Каждая вспышка лампы длится менее 2 мс.

Г. Частота вспышек лампы 50 Гц.

12. В сеть переменного напряжения 50 Гц включены последовательно конденсатор емкостью 100 мкФ и катушка. Индуктивность катушки без сердечника равна 10 мГн, а при полностью введенном сердечнике 0,3 Гн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время уменьшается.

Б. Когда в катушке нет сердечника, ее индуктивное сопротивление меньше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

В. Если постепенно вводить в катушку сердечник, сила тока в цепи сначала возрастает, а затем убывает.

Г. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время увеличивается.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 16. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В неподвижной проволочной рамке, находящейся в магнитном поле, возникает индукционный ток. Выберите правильное утверждение.

А. Если плоскость рамки параллельна линиям индукции магнитного поля, магнитный поток через рамку равен нулю.

Б. Сила тока прямо пропорциональна сопротивлению рамки.

В. Сила тока тем больше, чем медленнее изменяется магнитный поток через рамку.

Г. Сила тока максимальна, когда магнитный поток через рамку
не изменяется.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Не учитывая потерь энергии при колебаниях, выберите правильное утверждение.

А. При электромагнитных колебаниях в контуре сила тока максимальна в тот момент, когда заряд конденсатора равен нулю.

Б. В контуре могут возникать только вынужденные электромагнитные колебания.

В. Направление тока в контуре не изменяется.

Г. В этом контуре может существовать постоянный ток.

3. Трансформатор повышает напряжение от 120 В до 36 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции в каждом из витков вторичной обмотки больше, чем ЭДС индукции в каждом из витков первичной обмотки.

Б. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

В. Мощность тока во вторичной обмотке больше, чем мощность, потребляемая трансформатором из сети.

Г. Количество витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

2-й уровень

4. В неподвижном замкнутом проволочном витке возник индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием вихревого электрического поля.

Б. Индукционный ток возник под действием кулоновских сил.

В. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием силы Лоренца.

Г. Магнитный поток через виток не изменялся.

5. В колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания с частотой 100 кГц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре равен 100 мкс.

Б. Если емкость конденсатора равна 1 мкФ, то индуктивность катушки больше 1,5 мкГн.

В. Сила тока в контуре колеблется с частотой 100 кГц.

Г. Заряды на обкладках конденсатора изменяются с частотой 50 кГц.

6. Вольтметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 50 Гц параллельно катушке индуктивностью 0,2 Гн, показывает 220 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Действующее значение силы тока в катушке меньше 4 А.

Б. Амплитуда напряжения больше 400 В.

В. Действующее значение силы тока в катушке больше 3 А.

Г. Действующее значение напряжения равно 220 В.

3-й уровень

| 7. При выдвигании магнита из короткозамкнутой проволочной катушки (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Линии магнитной индукции поля магнита выходят из его южного полюса. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). |  |
| --- | --- |

8. На рисунке показан график изменения напряжения на конденсаторе при свободных колебаниях в колебательном контуре. Индуктивность контура равна 4 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе больше 10 В.

Б. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону .

В. Максимальный заряд конденсатора меньше 9 нКл.

Г. Емкость конденсатора контура больше 500 пФ.

9. В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 160 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.

Б. Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукции увеличится в 2 раза.

В. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.

Г. Магнитный поток через катушку не изменялся.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 20 мГн, подключенной к батарейке, установилась сила тока 0,5 А. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если силу тока в катушке увеличить в 2 раза, энергия магнитного поля катушки увеличится также в 2 раза.

Б. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты 2,5 мДж.

В. Магнитный поток через катушку равен 10 мВб.

Г. ЭДС самоиндукции в катушке равна 10 мВ.

11. В колебательном контуре емкость конденсатора равна 50 мкФ, а индуктивность катушки 0,2 Гн. Амплитудное значение силы тока 40 мА. Пренебрегая активным сопротивлением контура, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Когда сила тока равна 30 мА, напряжение на конденсаторе
больше 1,5 В.

Б. Частота колебаний в контуре больше 40 Гц.

В. Частота колебаний в контуре зависит от амплитуды колебаний.

Г. Сила тока уменьшается от 40 мА до 20 мА за 1/6 периода.

12. В цепь переменного тока последовательно включены конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка с индуктивностью 0,5 Гн и активным сопротивлением 50 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При частоте 500 Гц индуктивное сопротивление катушки больше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

Б. При резонансе активное сопротивление катушки составляет более 15% ее индуктивного сопротивления.

В. Резонанс в данной цепи наступает при частоте, меньшей 300 Гц.

Г. Индуктивное сопротивление катушки при частоте 50 Гц больше 200 Ом.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 17. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает ЭДС индукции. Выберите правильное утверждение.

А. ЭДС индукции зависит только от скорости движения проводника.

Б. ЭДС индукции зависит только от длины проводника.

В. Если увеличить индукцию магнитного поля, ЭДС индукции в движущемся проводнике уменьшится.

Г. ЭДС индукции максимальна, когда скорость проводника перпендикулярна и проводнику, и вектору индукции магнитного поля.

2. Заряженный от источника постоянного напряжения конденсатор с помощью переключателя соединяют с катушкой индуктивности (см. рисунок). Выберите правильное утверждение.

А. Если последовательно с катушкой подключить резистор, то колебания в контуре будут затухать медленнее.

Б. Когда конденсатор был соединен с источником, в цепи существовали вынужденные незатухающие колебания.

В. Когда конденсатор соединили с катушкой, в цепи возникли свободные колебания.

Г. При электромагнитных колебаниях в контуре заряд конденсатора и сила тока в катушке одновременно принимают максимальные значения.

3. Сердечник трансформатора не является цельным, он собран из отдельных стальных пластин. Выберите правильное утверждение.

А. Между пластинами существует хороший электрический контакт.

Б. Это сделано для уменьшения расхода стали.

В. Это сделано для уменьшения потерь энергии, обусловленных вихревыми токами в сердечнике.

Г. Сердечник трансформатора может быть изготовлен из меди.

2-й уровень

4. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся явления самоиндукции, правильные, а какие — неправильные.

А. Чем больше индуктивность контура, тем меньший магнитный поток создается протекающим в этом контуре током.

Б. ЭДС самоиндукции максимальна, когда сила тока в контуре достигает максимального значения.

В. ЭДС самоиндукции всегда приводит к увеличению тока в контуре.

Г. ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в этом контуре.

5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2,2 мкФ и катушки с индуктивностью 0,5 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если увеличить емкость конденсатора, частота свободных колебаний в контуре также увеличится.

Б. Собственная частота контура меньше 5 кГц.                    В. Собственная частота контура меньше 3 кГц.

Г. Если индуктивность катушки уменьшить в 4 раза, частота свободных колебаний в контуре увеличится в 2 раза.

6. Четырехполюсный генератор переменного тока вращается с частотой 1500 мин–1. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период переменного тока равен 10 мс.

Б. Для генерирования такого же переменного тока двухполюсный генератор должен вращаться с частотой 3000 мин–1.

В. В генераторе происходит превращение какого-либо вида энергии в электрическую энергию.

Г. Генератор вырабатывает переменный ток с частотой 50 Гц.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. Б. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Г. Магнит удаляют от катушки. |  |
| --- | --- |

8. При свободных колебаниях в контуре амплитудное значение заряда конденсатора равно 0,2 мКл. Емкость конденсатора 20 мкФ, индуктивность катушки 4 мГн. Считая колебания незатухающими, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Напряжение на конденсаторе в некоторые моменты превышает 15 В.

Б. Максимальная сила тока в катушке меньше 500 мА.

В. Частота собственных колебаний в контуре больше 1 кГц.

Г. Сила тока в контуре и напряжение на конденсаторе колеблются в одной фазе.

9. На рисунке показан график i(t) для переменного тока. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Сила тока в цепи изменяется по закону

Б. Если данный переменный ток проходит через конденсатор емкостью 1 мкФ, емкостное сопротивление конденсатора меньше 1 Ом.

В. Период тока равен 4 мкс.

Г. Действующее значение силы тока меньше 8 А.

4-й уровень

10. Замкнутому проводу длиной 4 м придали форму квадрата и расположили его горизонтально в вертикальном магнитном поле с магнитной индукцией 50 мкТл. Сопротивление провода равно 2 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индукционный ток в контуре не зависит от сопротивления контура.

Б. Если проводу придать форму окружности, магнитный поток через контур уменьшится.

В. При выключении внешнего поля по проводу пройдет заряд 50 мкКл.

Г. Магнитный поток через контур равен 200 мкВб.

11. Конденсатор емкостью 4 нФ зарядили до напряжения 5 В и подключили к катушке с активным сопротивлением 1 Ом и индуктивностью 80 мкГн. Считая затухание возникших свободных колебаний медленным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 5 нДж.

Б. За период энергия колебаний уменьшается более чем на 1 нДж.

В. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 4 мкс.

Г. Период возникших в цепи свободных колебаний больше 5 мкс.

12. В сеть переменного напряжения включены последовательно конденсатор переменной емкости и катушка индуктивности без сердечника. Изменяя емкость конденсатора, добились максимального значения силы тока в цепи. После этого в катушку вдвинули сердечник. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если сердечник увеличил индуктивность катушки в 20 раз, то для получения максимально возможной силы тока в цепи надо уменьшить емкость конденсатора в 20 раз.

Б. После вдвигания сердечника емкостное сопротивление цепи стало больше, чем индуктивное сопротивление.

В. Сила тока в цепи после вдвигания сердечника уменьшилась.

Г. Если немного увеличить емкость конденсатора, сила тока в цепи уменьшится.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 18. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

| 1. На рисунке приведено схематическое изображение короткозамкнутой катушки, которую охватывает проволочный виток с источником тока и ключом. Выберите правильное утверждение. А. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено вверх. Б. Индукционный ток в катушке будет существовать все время, пока ключ замкнут. В. Индукционный ток в катушке всегда направлен по часовой стрелке. Г. При замыкании ключа в катушке на короткое время возникает индукционный ток. |  |
| --- | --- |

2. Заряженный конденсатор подключили к катушке индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. Через некоторое время знаки зарядов обкладок конденсатора изменятся на противоположные.

Б. Энергия заряженного конденсатора представляет собой энергию магнитного поля.

В. Колебания в контуре прекратятся, как только заряд конденсатора станет равен нулю.

Г. Колебания заряда конденсатора и силы тока в контуре происходят в одной фазе.

3. Трансформатор понижает напряжение от 220 В до 36 В. Выберите правильное утверждение.

А. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Б. Трансформатор может понижать постоянное напряжение.

В. Количество витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.

Г. ЭДС во вторичной обмотке возникает вследствие явления электромагнитной индукции.

2-й уровень

4. Замкнутый неподвижный проводящий контур находится в постоянном однородном магнитном поле, направленном по нормали к плоскости контура. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если магнитное поле будет изменяться, возникнет вихревое электрическое поле.

Б. Если плоскость контура поворачивать, в контуре возникнет индукционный ток.

В. Если контур перемещать поступательно, в нем возникнет индукционный ток.

Г. ЭДС индукции в контуре тем больше, чем больше индукция магнитного поля.

5. Конденсатор емкостью 400 пФ и катушка индуктивностью 25 мГн образуют колебательный контур. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Частота колебаний зависит от максимального заряда конденсатора.

Б. В контуре может протекать только постоянный ток.

В. Период свободных колебаний в контуре меньше 15 мкс.

Г. Период свободных колебаний в контуре больше 10 мкс.

6. Амперметр, включенный последовательно с резистором сопротивлением 150 Ом в цепь переменного тока, показывает силу тока 600 мА. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Мощность тока в резисторе больше 40 Вт.

Б. Амплитудное значение силы тока в цепи больше 1 А.

В. Если подключить вольтметр параллельно с резистором, вольтметр покажет больше 100 В.

Г. Мощность тока в резисторе больше 50 Вт.

3-й уровень

| 7. При вдвигании магнита в короткозамкнутую проволочную катушку (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. В. Линии магнитной индукции поля магнита входят в его северный полюс. Г. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). |  |
| --- | --- |

8. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,2 мкФ и катушки с индуктивностью 100 мкГн. Конденсатор первоначально зарядили до напряжения 40 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период свободных колебаний в контуре меньше 20 мкс.

Б. Максимальная сила тока в контуре больше 1,2 А.

В. Сдвиг фаз между колебаниями напряжения на конденсаторе 
и силы тока составляет четверть периода.

Г. Заряд конденсатора в некоторые моменты превышает 5 мкКл.

9. На рисунке показан график зависимости от времени ЭДС индукции в проволочном витке, вращающемся в однородном магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Если площадь витка равна 10 дм2, то индукция магнитного поля больше 0,5 Тл.

Б. Частота переменной ЭДС больше 45 Гц.

В. ЭДС изменяется по закону  = 8 cos 100 t.

Г. Амплитудное значение ЭДС равно 8 В.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 80 мГн сила тока увеличилась от нуля до 1 А за время 0,1 с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Средняя мощность тока в катушке превышала 0,3 Вт.

Б. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты, большее 0,5 Дж.

В. Энергия магнитного поля катушки увеличилась до 40 мДж.

Г. Если скорость изменения силы тока была постоянной, то ЭДС индукции в катушке была больше 1 В.

11. Конденсатор емкостью 10 мкФ зарядили до напряжения 400 В и подключили к катушке индуктивности. Из-за наличия активного сопротивления у контура амплитуда колебаний за период уменьшается на 1%. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Колебания в контуре являются гармоническими.

Б. Энергия колебаний за период уменьшается более чем на 1,5%.

В. Если активное сопротивление контура увеличить в 3 раза, амплитуда колебаний будет уменьшаться за период более чем на 7%.

Г. За время полного затухания колебаний в контуре выделится 0,8 Дж теплоты.

12. В колебательном контуре с конденсатором емкостью 1 мкФ резонанс наблюдается при частоте 400 Гц. Когда параллельно конденсатору подключили другой конденсатор, резонансная частота уменьшилась до 200 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индуктивность контура меньше 300 мГн.

Б. После подключения второго конденсатора общая емкость контура уменьшилась.

В. Емкость второго конденсатора равна 3 мкФ.

Г. При резонансе емкостное и индуктивное сопротивления контура одинаковы.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 19. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В неподвижной проволочной рамке, находящейся в магнитном поле, возникает индукционный ток. Выберите правильное утверждение.

А. Если плоскость рамки параллельна линиям индукции магнитного поля, магнитный поток через рамку равен нулю.

Б. Сила тока прямо пропорциональна сопротивлению рамки.

В. Сила тока максимальна, когда магнитный поток через рамку
не изменяется.

Г. Сила тока тем больше, чем медленнее изменяется магнитный поток через рамку.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Не учитывая потерь энергии при колебаниях, выберите правильное утверждение.

А. При электромагнитных колебаниях в контуре сила тока максимальна в тот момент, когда заряд конденсатора равен нулю.

Б. В контуре могут возникать только вынужденные электромагнитные колебания.

В. В этом контуре может существовать постоянный ток.

Г. Направление тока в контуре не изменяется.

3. Трансформатор повышает напряжение от 120 В до 36 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Количество витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Б. Мощность тока во вторичной обмотке больше, чем мощность, потребляемая трансформатором из сети.

В. Рабочий ток во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Г. ЭДС индукции в каждом из витков вторичной обмотки больше, чем ЭДС индукции в каждом из витков первичной обмотки.

2-й уровень

4. В неподвижном замкнутом проволочном витке возник индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индукционный ток возник под действием кулоновских сил.

Б. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием силы Лоренца.

В. Магнитный поток через виток не изменялся.

Г. Свободные электроны в проволоке начали упорядоченно двигаться под действием вихревого электрического поля.

5. В колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания с частотой 100 кГц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре равен 100 мкс.

Б. Сила тока в контуре колеблется с частотой 100 кГц.

В. Заряды на обкладках конденсатора изменяются с частотой 50 кГц.

Г. Если емкость конденсатора равна 1 мкФ, то индуктивность катушки больше 1,5 мкГн.

6. Амперметр, включенный последовательно с конденсатором емкостью 20 мкФ в цепь переменного тока частотой 50 Гц, показывает силу тока 400 мА. Считая конденсатор идеальным, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При протекании переменного тока через конденсатор тепло не выделяется.

Б. Вольтметр, включенный параллельно конденсатору, покажет напряжение менее 120 В.

В. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе менее 200 В.

Г. Амперметр показывает амплитудное значение силы тока в цепи.

3-й уровень

| 7. На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в короткозамкнутой проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. Б. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх. В. Магнит приближают к катушке. Г. Магнит и катушка притягиваются друг к другу. |  |
| --- | --- |

8. Заряженный конденсатор емкостью 10 пФ подключили к катушке индуктивности. График дальнейших изменений заряда q конденсатора показан на рисунке. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индуктивность катушки меньше 12 мГн.

Б. Максимальное напряжение на конденсаторе меньше 100 В.

В. Заряд конденсатора изменяется по закону

Г. Амплитудное значение заряда конденсатора больше 5 нКл.

9. В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 160 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через катушку не изменялся.

Б. Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукции увеличится в 2 раза.

В. За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.

Г. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.

4-й уровень

10. На рисунке показана электрическая цепь. ЭДС источника  = 6 В, внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, индуктивность катушки L = 0,2 Гн, сопротивления резисторов R1 = 2,5 Ом и R2 = 1 Ом. Активное сопротивление катушки не учитывайте. Ключ замыкают, а через длительное время размыкают. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Сразу после замыкания ключа сила тока в резисторе R2 меньше, чем в катушке.

Б. Перед размыканием ключа сила тока в катушке больше 1,5 А.

В. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 2 Дж.

Г. После размыкания ключа в цепи выделится количество теплоты, большее 1 Дж.

11. Неоновая лампа включена в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц. Считая, что лампа и зажигается и гаснет при напряжении 156 В, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Каждая вспышка лампы длится менее 2 мс.

Б. Лампа горит более 2/3 периода.

В. Лампа горит более 3/4 периода.

Г. Частота вспышек лампы 50 Гц.

12. В сеть переменного напряжения 50 Гц включены последовательно конденсатор емкостью 100 мкФ и катушка. Индуктивность катушки без сердечника равна 10 мГн, а при полностью введенном сердечнике 0,3 Гн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время увеличивается.

Б. При выдвигании сердечника из катушки сила тока в цепи все время уменьшается.

В. Когда в катушке нет сердечника, ее индуктивное сопротивление меньше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

Г. Если постепенно вводить в катушку сердечник, сила тока в цепи сначала возрастает, а затем убывает.

| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ВАРИАНТ 20. |  |
| --- | --- |

1-й уровень

1. В однородном изменяющемся магнитном поле находится неподвижная замкнутая проволочная рамка. Выберите правильное утверждение.

А. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, магнитный поток через плоскость рамки все время равен нулю.

Б. ЭДС индукции в рамке зависит только от площади рамки.

В. Если вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости рамки, в рамке возникает индукционный ток.

Г. Индукционный ток в рамке возникает при любом положении рамки.

2. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Выберите правильное утверждение.

А. В контуре могут происходить свободные затухающие колебания.

Б. Если в контуре возникли свободные колебания, то их амплитуда со временем возрастает.

В. Знаки зарядов обкладок конденсатора не изменяются при колебаниях.

Г. Энергия заряженного конденсатора во время колебаний периодически переходит во внутреннюю энергию.

3. Для передачи электроэнергии на большое расстояние напряжение повышают с помощью трансформатора до 500 кВ. Выберите правильное утверждение.

А. Потери энергии в мощных трансформаторах превышают 50%.

Б. Это делают только при передаче энергии с помощью постоянного тока.

В. Это делают для уменьшения потерь электроэнергии при передаче.

Г. Это делают для увеличения силы тока в линии электропередачи.

2-й уровень

4. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, 
как внешнее магнитное поле.

Б. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток.

В. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот контур.

Г. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.

5. Для получения свободных электромагнитных колебаний заряженный конденсатор емкостью 1 мкФ соединили с катушкой, индуктивность которой 10 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Период колебаний в контуре больше 1 мс.

Б. Частота колебаний в контуре меньше 800 Гц.

В. Амплитуда колебаний зависит от первоначального заряда конденсатора.

Г. Период колебаний в контуре зависит от первоначального заряда конденсатора.

6. Вольтметр, включенный в цепь переменного тока с частотой 50 Гц параллельно катушке индуктивностью 0,2 Гн, показывает 220 В. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Амплитуда напряжения больше 400 В.

Б. Действующее значение силы тока в катушке меньше 4 А.

В. Действующее значение силы тока в катушке больше 3 А.

Г. Действующее значение напряжения равно 220 В.

3-й уровень

| 7. При выдвигании магнита из короткозамкнутой проволочной катушки (см. рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. А. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. Б. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. В. Линии магнитной индукции поля магнита выходят из его южного полюса. Г. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть сверху). |  |
| --- | --- |

8. На рисунке показан график изменения напряжения на конденсаторе при свободных колебаниях в колебательном контуре. Индуктивность контура равна 4 мГн. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Максимальный заряд конденсатора меньше 9 нКл.

Б. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе больше 10 В.

В. Емкость конденсатора контура больше 500 пФ.

Г. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону .

9. В катушке из 500 витков в течение 10 мс возбуждалась постоянная ЭДС индукции 2 кВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Магнитный поток через каждый виток изменился менее 
чем на 8 мВб.

Б. Чтобы ЭДС индукции увеличилась в 5 раз, скорость изменения магнитного потока надо увеличить также в 5 раз.

В. Магнитный поток через каждый виток изменился более 
чем на 5 мВб.

Г. ЭДС индукции в каждом витке больше 5 В.

4-й уровень

10. В катушке с индуктивностью 20 мГн, подключенной к батарейке, установилась сила тока 0,5 А. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. ЭДС самоиндукции в катушке равна 10 мВ.

Б. Если катушку отключить от источника тока и замкнуть накоротко, в ней выделится количество теплоты 2,5 мДж.

В. Магнитный поток через катушку равен 10 мВб.

Г. Если силу тока в катушке увеличить в 2 раза, энергия магнитного поля катушки увеличится также в 2 раза.

11. В колебательном контуре емкость конденсатора равна 50 мкФ, а индуктивность катушки 0,2 Гн. Амплитудное значение силы тока 40 мА. Пренебрегая активным сопротивлением контура, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Когда сила тока равна 30 мА, напряжение на конденсаторе
больше 1,5 В.

Б. Сила тока уменьшается от 40 мА до 20 мА за 1/6 периода.

В. Частота колебаний в контуре зависит от амплитуды колебаний.

Г. Частота колебаний в контуре больше 40 Гц.

12. В цепь переменного тока последовательно включены конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка с индуктивностью 0,5 Гн и активным сопротивлением 50 Ом. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

А. Индуктивное сопротивление катушки при частоте 50 Гц больше 200 Ом.

Б. При резонансе активное сопротивление катушки составляет более 15% ее индуктивного сопротивления.

В. Резонанс в данной цепи наступает при частоте, меньшей 300 Гц.

Г. При частоте 500 Гц индуктивное сопротивление катушки больше, чем емкостное сопротивление конденсатора.

ОТВЕТЫ.

Физика 11 класс. Тема: Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания

|  | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | 4-й вариант | 5-й вариант | 6-й вариант | 7-й вариант | 8-й вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9-й вариант | 10-й вариант | 11-й вариант | 12-й вариант | 13-й вариант | 14-й вариант | 15-й вариант | 16-й вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 17-й вариант | 18-й вариант | 19-й вариант | 20-й вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Контрольно-оценочные материалы по физике.

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.

Евдокимов П.Е. – преподаватель физики ГАПОУ ТК № 28

Сдано в печать 24.09.2014.

Формат бумаги 60х90/16

Тираж 30 экз.

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования города Москвы

«Технологический колледж № 28»

Адрес: Москва, ул. Верхние поля, 27

Тел. 8 (495) 359-65-29

E-mail: 28-3@prof.educom.ru