Практическая работа

«ИЗУЧЕНИЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ»

Экологический шум - одна из форм загрязнения окружающей среды. Увеличение уровня шума сверх природного отрицательно действует на человека: повышается утомляемость, снижается умственная активность, возникают неврозы. Для определения шумового показателя можно использовать шумометр или воспользоваться таблицей с готовыми показателями уровня шума для определенных источников.

Цель работы:

—	оценить степень шумового загрязнения в разных участках микрорайона;

- научиться производить математические расчеты по формуле;

- освоить навык работы с шумометром.

Оборудование: шумометр, блокнот, карандаш.

Ход работы:

- Выбрать участок дороги (можно вблизи своего дома) и подсчитать количество проехавших через него транспортных единиц в течение часа.

- Шумометром определить шумовой показатель каждого вида транспорта на обочине дороги и около дома (при подсчете учитывать все виды транспорта: поезд, грузовик, трактор, автобус, легковой автомобиль, мотоцикл, трамвай, троллейбус и т. д.)

Отчетное задание:

1. Заполнить таблицу, определив шумовое загрязнение по формуле: ш =∑ (р · п), где:

ш - общее шумовое загрязнение,

∑- знак суммирования,

р - шумовой показатель у дома,

п - количество данного вида транспорта, проехавшего по участку за один час.

| Вид транспорта | Шумовой показатель |  | Кол-во транспорта за час | Общее шумовое загрязнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На обочине дороги | У дома |  |  |
| Поезд Грузовик Трактор Автобус и т. д. |  |  |  |  |

2. Заполнить сводную таблицу.

| Место исследования | Общее шумовое загрязнение |
| --- | --- |
| Магазин |  |
| Школа |  |
| Гаражи |  |
| Клуб |  |
| и т. д. |  |

- Сравнить результаты и выявить наиболее неблагоприятные участки микрорайона.

- Определить причины снижения транспортного шума вблизи домов.

- Предложить меры защиты от шумового загрязнения.

- Как уменьшить шумовое загрязнение в городе, что можете сделать вы в борьбе с шумовым загрязнением?