Тестовые задания по дисциплине: «Электронная техника»,

специальность: 200104.51 Авиационные приборы и комплексы.

Вариант №1

ЗАДАНИЕ №1. Полупроводники. Общие свойства

При увеличении температуры электропроводность у примесных полупроводников:

А) остаётся постоянной

Б) уменьшается

В) уменьшается, а при высоких температурах начинает возрастать

Г) возрастает, а при высоких температурах начинает убывать

ЗАДАНИЕ №2. Диоды

Полупроводниковые диоды не предназначены:

А) для выпрямления напряжения

Б) для усиления сигнала

В) для стабилизации напряжения

Г) для коммутации электрических цепей

ЗАДАНИЕ №3. Светодиоды

Для производства пультов дистанционного управления аппаратурой:

А) светодиоды не используют

Б) светодиоды видимого излучения

В) ультрафиолетовые светодиоды

Г) используют инфракрасные светодиоды

ЗАДАНИЕ №4. Стабилитроны

Укажите, какой участок вольтамперной характеристики стабилитрона используется для его работы в схемах стабилизации напряжения:

IПР

0,3А

0,2А

3

0,1А

-1В

-2В

-3В

UОБР 					UПР										    2

-0,1А

1В

2В

-0,2А

-0,3А

1

участок 1 (выделенный красным цветом)

участок 2 (выделенный синим цветом)

участок 3 (выделенный зелёным цветом)

ЗАДАНИЕ №5. Фотодиоды

С ростом освещённости внутреннее сопротивление фотодиода:

А) остаётся постоянным

Б) увеличивается

В) уменьшается

Г) не изменяется

ЗАДАНИЕ №6. Оптроны

Оптроны или оптронные пары служат:

А) для гальванической развязки цепей передачи данных или для 	коммутации в цепях управления

Б) для связи цепей переменного и постоянного тока

В) для связи высоковольтных цепей

Г) для фильтрации помех

ЗАДАНИЕ №7. Тиристоры

Длительность отпирающего импульса тиристора зависит:

А) от его вольтамперной характеристики

Б) от вида нагрузки

В) от величины управляющего тока

Г) от величины управляющего напряжения

ЗАДАНИЕ №8. Биполярные транзисторы

Данное условное графическое изображение обозначает:

А) полевой транзистор МДП-типа

Б) биполярный транзистор p-n-p типа

В) биполярный транзистор n-p-n типа

Г) полевой транзистор с каналом p-типа

ЗАДАНИЕ №9. Биполярные транзисторы

Транзисторная схема с общей базой применяется:

А) для коммутации цепей

Б) для усиления сигнала

В) для регулировки и стабилизации напряжения источников питания

Г) для генерации белого шума

ЗАДАНИЕ №10. Логические устройства

Установите соответствие логических элементов их функциям:

А)			          Б)			        В)

1

&

1

| функция |  | элемент |
| --- | --- | --- |
| 1 | логическое отрицание («НЕ»), инвертор |  |
| 2 | логическое умножение («И»), конъюнктор |  |
| 3 | логическое сложение («ИЛИ»), дизъюнктор |  |

ЗАДАНИЕ №11. Интегральные микросхемы

Выберите три параметра, которые являются общими для всех типов микросхем и позволяют их сравнивать между собой при выборе схемы устройства:

1) быстродействие

2) потребляемая мощность

3) объём памяти

4) способ адресации

5) коэффициент усиления

6) нагрузочная способность

ЗАДАНИЕ №12. Источники питания. Выпрямители

Схемой мостового выпрямителя является:

+

+

+

~

~

~

-

-

-

А) 				   Б) 				       В)

ЗАДАНИЕ №13. Источники питания. Преобразователи

Напряжение вторичной обмотки понижающего трансформатора:

А) пропорционально количеству витков во вторичной обмотке

Б) пропорционально количеству витков в первичной обмотке

В) обратно пропорционально количеству витков во вторичной обмотке

Г) обратно пропорционально количеству витков в первичной обмотке

ЗАДАНИЕ №14. Источники питания. Сглаживающие фильтры

Два из данных радиоэлементов не применяются в схемах пассивных сглаживающих фильтров:

А) транзистор

Б) диод

В) индуктивность

Г) ёмкость

ЗАДАНИЕ №15. Стабилизаторы напряжения и тока

Схемой параметрического стабилизатора является:

UВХ

UВХ

UВХ

UВЫХ

UВЫХ

UВЫХ

А)				Б)				В)

ЗАДАНИЕ №16. Усилители

Идеальный усилитель должен обладать следующими характеристиками:

А) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → ∞

Б) KU → ∞, RВХ → 0, RВЫХ → ∞

В) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → 0

Г) KU → 0, RВХ → 0, RВЫХ → 0,

где KU – коэффициент усиления по напряжению, RВХ и RВЫХ – входное и выходное сопротивление.

ЗАДАНИЕ №17. Генераторы гармонических колебаний

Частота собственных колебаний LC-контура определяется по формуле:

А) 			      Б) 			 	В)

ЗАДАНИЕ №18. Импульсные устройства

При индуктивном характере нагрузки (LC) прямоугольный импульс, проходя через неё, будет претерпевать искажение формы. Выберите, какой должна быть форма импульса на индуктивности:

L	         UИ

I                 R           UL				1

UL				2

UL                  			3

ЗАДАНИЕ №19. Радиосигналы

Диаграмма, изображающая зависимость параметров гармоник сигнала от их частот, называется:

А) передаточной характеристикой

Б) вольтамперной характеристикой

В) амплитудно-частотной характеристикой

Г) спектром

ЗАДАНИЕ №20. Электрические помехи в электронных приборах

Наиболее сложным для подавления является следующий вид помехи:

А) белый шум

Б) тепловой шум

В) сосредоточенная помеха

Г) фликкер-шум

Ответы к заданиям.

| 1 | Г |
| --- | --- |
| 2 | Б |
| 3 | Г |
| 4 | 1 |
| 5 | В |
| 6 | А |
| 7 | Б |
| 8 | Б |
| 9 | В |
| 10 | 1 - А, 3 - Б, 2 - В |
| 11 | 1, 2, 6 |
| 12 | Б |
| 13 | А |
| 14 | А, Б |
| 15 | В |
| 16 | В |
| 17 | Б |
| 18 | 3 |
| 19 | Г |
| 20 | Г |

Тестовые задания по дисциплине: «Электронная техника»,

специальность: 200104.51 Авиационные приборы и комплексы.

Вариант №2

ЗАДАНИЕ №1. Полупроводники. Общие свойства

Укажите, каким зонам полупроводника соответствуют данные определения:

1) зоны, для преодоления которых электрону необходимо сообщить 	дополнительную 	энергию

2) зоны, в которых все уровни при температуре абсолютного нуля 	заполнены электронами

3) зоны, в которые могут переходить электроны при 	возбуждении атома (например, при повышении температуры)

| зоны полупроводника |  | определение |
| --- | --- | --- |
| А | валентные зоны |  |
| Б | зоны проводимости |  |
| В | запрещенные зоны |  |

ЗАДАНИЕ №2. Диоды

Полупроводниковые диоды не предназначены:

А) для усиления сигнала

Б) для преобразования сигнала

В) для стабилизации напряжения

Г) для коммутации электрических цепей

ЗАДАНИЕ №3. Светодиоды

Значение порогового напряжения свечения светодиода определяется:

А) максимально допустимым прямым напряжением

Б) максимально допустимым обратным напряжением

В) напряжением, при котором достигается максимум свечения

Г) по вольтамперной характеристике

ЗАДАНИЕ №4. Стабилитроны

Укажите, какой участок вольтамперной характеристики стабилитрона используется при необходимости для его работы в качестве диода:

IПР

0,3А

0,2А

3

0,1А

-1В

-2В

-3В

UОБР 					UПР										    2

-0,1А

1В

2В

-0,2А

-0,3А

1

участок 1 (выделенный красным цветом)

участок 2 (выделенный синим цветом)

участок 3 (выделенный зелёным цветом)

ЗАДАНИЕ №5. Фотодиоды

Для производства приёмников в дистанционном управлении:

А) используют фотодиоды видимого света

Б) используют фотодиоды инфракрасного света

В) используют фотодиоды ультрафиолетового света

Г) фотодиоды не используют

ЗАДАНИЕ №6. Оптроны (оптронные пары)

Внутренними элементами оптрона являются:

А) светодиод и фотодиод

Б) светодиод и фоторезистор

В) фотодиод и фототранзистор

Г) фотодиод и фоторезистор

ЗАДАНИЕ №7. Тиристоры

Управляющий электрод тиристора должен:

А) выдерживать большие токи

Б) обладать чувствительностью к помехам

В) иметь низкое входное сопротивление

Г) низким потреблением тока

ЗАДАНИЕ №8. Биполярные транзисторы

Данное условное графическое изображение обозначает:

А) полевой транзистор МДП-типа

Б) биполярный транзистор p-n-p типа

В) биполярный транзистор n-p-n типа

Г) полевой транзистор с каналом p-типа

ЗАДАНИЕ №9. Биполярные транзисторы

Транзисторная схема с общим эмиттером применяется:

А) для гальванической развязки электрических цепей

Б) для усиления сигнала

В) для стабилизации напряжения источников питания

Г) для увеличения выходного сопротивления участка цепи

ЗАДАНИЕ №10. Логические устройства

Установите соответствие логических элементов их функциям:

А)			          Б)			        В)

1

&

1

| функция |  | элемент |
| --- | --- | --- |
| 1 | логическое отрицание («НЕ»), инвертор |  |
| 2 | логическое умножение («И»), конъюнктор |  |
| 3 | логическое сложение («ИЛИ»), дизъюнктор |  |

ЗАДАНИЕ №11. Интегральные микросхемы

Современные методы производства микросхем позволяют интегрировать в них элементы с минимально допустимой площадью:

А) 150 нм

Б) 120 нм

В) 100 нм

Г) 90 нм

ЗАДАНИЕ №12. Источники питания. Выпрямители

Схемой мостового выпрямителя является:

+

+

+

~

~

~

-

-

-

А) 				   Б) 				       В)

ЗАДАНИЕ №13. Источники питания. Преобразователи

Расположите элементы источника вторичного электропитания в последовательности преобразования напряжения:

А) выпрямитель

Б) трансформатор

В) стабилизатор

Г) сглаживающий фильтр

ЗАДАНИЕ №14. Источники питания. Сглаживающие фильтры

Два из данных радиоэлементов применяются в схемах пассивных сглаживающих фильтров:

А) транзистор

Б) диод

В) индуктивность

Г) ёмкость

ЗАДАНИЕ №15. Стабилизаторы напряжения и тока

Схемой стабилизатора выходного напряжения не является:

UВХ

UВХ

UВХ

UВЫХ

UВЫХ

UВЫХ

А)				Б)				В)

ЗАДАНИЕ №16. Усилители

Идеальный усилитель должен обладать следующими характеристиками:

А) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → 0

Б) KU → ∞, RВХ → 0, RВЫХ → ∞

В) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → ∞

Г) KU → 0, RВХ → 0, RВЫХ → 0,

где KU – коэффициент усиления по напряжению, RВХ и RВЫХ – входное и выходное сопротивление.

ЗАДАНИЕ №17. Генераторы гармонических колебаний

Частота собственных колебаний LC-контура определяется по формуле:

А) 			      Б) 			 	В)

ЗАДАНИЕ №18. Импульсные устройства

При емкостном характере нагрузки (RC) прямоугольный импульс, проходя через неё, будет претерпевать искажение формы. При С=C2 искажение привело также и к уменьшению амплитуды импульса. Выберите правильный вариант ответа:

С		        UИ

I              R           А)  UC				С1

Б)  UC				С2

А) С1 < C2

Б) С1 > C2

ЗАДАНИЕ №19. Радиосигналы

Измерительный прибор, позволяющий регистрировать форму и параметры различных сигналов – это:

А) мультиметр

Б) анализатор спектра

В) осциллограф

Г) анализатор вольтамперных характеристик

ЗАДАНИЕ №20. Электрические помехи в электронных приборах

В зависимости от величины своей амплитуды электрическая помеха:

А) может иметь постоянную величину, не зависящую от амплитуды 	сигнала

Б) может иметь величину, пропорциональную амплитуде сигнала

В) может возрастать в геометрической прогрессии

Г) синусоидально изменяться в зависимости от амплитуды сигнала

Установите для данных определений характер помехи, согласно таблице:

| характер помехи |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | степенная |  |
| 2 | мультипликативная |  |
| 3 | аддитивная |  |
| 4 | периодическая |  |

Ответы к заданиям (вариант 2)

| 1 | А - 2, Б - 3, В - 1 |
| --- | --- |
| 2 | А |
| 3 | Г |
| 4 | 2 |
| 5 | Б |
| 6 | А |
| 7 | Г |
| 8 | В |
| 9 | Б |
| 10 | 1 - Б, 3 - А, 2 - В |
| 11 | Г |
| 12 | А |
| 13 | Б, А, Г, В |
| 14 | В, Г |
| 15 | Б |
| 16 | А |
| 17 | В |
| 18 | А |
| 19 | В |
| 20 | 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г |