Тестовые задания по дисциплине: «Материаловедение»,

специальность: 200104.51 Авиационные приборы и комплексы.

Вариант №1

ЗАДАНИЕ №1. Механические свойства металлов и сплавов

Пластичность металла или сплава это:

А) свойство сопротивляться проникновению в него другого более прочного материала

Б) способность деформироваться и не разрушаться под воздействием значительных механических нагрузок

В) способность возвращаться к своей первоначальной форме после прекращения действия нагрузки

Г) способность разрушаться без заметной пластической деформации

ЗАДАНИЕ №2. Эксплуатационные свойства металлов и сплавов

Установите для каждого из следующих свойств:

А) жаропрочность

Б) термостойкость

В) жаростойкость

соответствующее ему определение:

- – это способность противостоять воздействию окисляющей среды при высокой температуре

- – способность противостоять размягчению или разрушению при высокой температуре

- – способность противостоять воздействию тепловых ударов

ЗАДАНИЕ №3. Диаграмма «железо-углерод»

Сколько кристаллических модификаций может образовывать чистое железо:

А) пять

Б) четыре

В) три

Г) две

ЗАДАНИЕ №4. Определение состава стали по диаграмме «железо-углерод»

Сплав, образующийся при температуре 727°С и содержащий 0,8% углерода, называется:

А) перлит

Б) аустенит

В) феррит

Г) эвтектика

ЗАДАНИЕ №5. Определение состава чугуна по диаграмме «железо-углерод»

Доэвтектический белый чугун – это сплав, с содержанием углерода:

А) до 0,8%

Б) от 0,8% до 2,14%

В) от 2,14% до 4,3%

Г) выше 4,3%

ЗАДАНИЕ №6. Легированные стали

Расшифруйте наименование стали 20ХН3А:

А) сталь высококачественная, с содержанием углерода 0,2%, хрома – 1%, никеля – 3%, алюминия – 1%;

Б) сталь высококачественная, с содержанием углерода 0,2%, хрома – 1%, никеля – 3%;

В) сталь, с содержанием углерода 20%, хрома – 1%, никеля – 3%, алюминия – 1%;

Г) сталь, с содержанием хрома – 20%, никеля – 1%, алюминия – 3%;

ЗАДАНИЕ №7. Деформация и прочность сплавов

Наклёп – это свойство металла или сплава упрочняться:

А) при деформации

Б) при термической обработке

В) при химико-термической обработке

Г) при легировании

ЗАДАНИЕ №8. Испытание металлов и определение их качества

Установите в таблице соответствие приборов их назначению:

| вид испытания металлических образцов |  | прибор |
| --- | --- | --- |
| 1 | испытание на растяжение |  |
| 2 | определение твёрдости |  |
| 3 | испытание на удар |  |

А) маятниковый копр

Б) разрывная машина

В) прибор Виккерса

ЗАДАНИЕ №9. Физический анализ металлов и сплавов

Теплопроводность –  это:

А) количество тепла, которое необходимо сообщить телу массой m, чтобы нагреть его до определенной температуры

Б) увеличение длины материала при нагреве до определенной температуры

В) количество тепла, которое необходимо для нагревания 1 грамма вещества на 1°С

Г) свойство материала проводить определенное количество тепла в единицу времени через единицу сечения

ЗАДАНИЕ №10. Анализ сплавов

Строение кристаллической решётки входящих в сплав компонентов можно получить с помощью:

А) термического анализа

Б) металлографического анализа

В) рентгеновского анализа

Г) химического анализа

ЗАДАНИЕ №11. Пластическая деформация

Zr – цирконий и Ti – титан являются более пластичными металлами, чем Mg – магний и Zn – цинк, так как

А) имеют гранецентрированную кубическую кристаллическую решётку

Б) имеют меньшую температуру плавления

В) имеют меньшую плотность

ЗАДАНИЕ №12. Свойства пластически деформированных сплавов

Аксиальная текстура сплава – это:

А) мелкозернистая структура

Б) направленная ориентация зёрен

В) крупнозернистая структура

Г) наличие в сплаве примесей

ЗАДАНИЕ №13. Термическая обработка металлов и сплавов

Как закалочная среда при термической обработке стали не используется:

А) минеральное масло

Б) пластмасса

В) расплавленные соли

Г) вода

ЗАДАНИЕ №14. Химико-термическая обработка металлов и сплавов

Присвойте каждому виду химико-термической обработки:

А) алитирование

Б) силицирование

В) цементация

применяемый для неё химический элемент:

- углерод

- алюминий

- кремний

ЗАДАНИЕ №15. Способы обработки металлов и сплавов давлением

При растяжении двух образцов из одинакового материала и при одинаковых условиях, имеющих длину  ℓ  и  2ℓ , степень и скорость их деформации будет:

А) одинаковой

Б) приблизительно одинаковой

В) у короткого образца – в два раза ниже, чем у длинного

Г) у короткого образца – в два раза выше, чем у длинного

ЗАДАНИЕ №16. Способы обработки металлов и сплавов давлением

Выберите подходящий способ обработки давлением металла или сплава, не имеющего достаточной пластичности:

А) выдавливание

Б) волочение

В) ни один из данных способов

ЗАДАНИЕ №17. Способы обработки металлов и сплавов давлением

Установите, какие операции соответствуют достигаемой точности деталей:

| деталь |  | операция |
| --- | --- | --- |
| 1 | самый высокий класс точности |  |
| 2 | средний класс точности |  |
| 3 | невысокий класс точности |  |

А) горячая штамповка

Б) холодная штамповка

В) ковка

ЗАДАНИЕ №18. Основы литейного производства

Преимуществом литейного производства не является:

А) неограниченная масса отливок

Б) минимальный коэффициент использования материала

В) получение отливок любой сложности из труднообрабатываемого материала

Г) близость отливок по форме и размерам к конечным форме и размерам изделия

ЗАДАНИЕ №19. Основы сварочного производства. Пайка

Защитной средой при сварке алюминиевых сплавов является:

А) ацетилен

Б) кислород

В) аргон

Г) бензол

ЗАДАНИЕ №20. Основы сварочного производства. Пайка

При сварке применяют следующие виды соединений:

1			     2			     3			   4

Укажите для каждого из них вид:

А) угловое

Б) нахлёсточное

В) стыковое

Г) тавровое

Ответы к заданиям (вариант 1)

| 1 | Б |
| --- | --- |
| 2 | А-2, Б-3, В-1 |
| 3 | Г |
| 4 | А |
| 5 | В |
| 6 | Б |
| 7 | А |
| 8 | 1-Б, 2-В, 3-А |
| 9 | Г |
| 10 | В |
| 11 | А |
| 12 | Б |
| 13 | Б |
| 14 | А-2, Б-3, В-1 |
| 15 | Г |
| 16 | А |
| 17 | 1-Б, 2-А, 3-В |
| 18 | Б |
| 19 | В |
| 20 | 1- В, 2-А, 3-Г, 4-Б |

Тестовые задания по дисциплине: «Материаловедение»,

специальность: 200104.51 Авиационные приборы и комплексы.

Вариант №2

ЗАДАНИЕ №1. Механические свойства металлов и сплавов

Усталостная прочность металла или сплава это:

А) способность выдерживать ударные нагрузки

Б) свойство сопротивляться проникновению в него другого более прочного материала

В) способность выдерживать большое количество знакопеременных нагрузок без разрушения

Г) способность выдерживать ударные нагрузки без разрушения

ЗАДАНИЕ №2. Эксплуатационные свойства металлов и сплавов

Установите для каждого из следующих свойств:

А) термостойкость

Б) жаропрочность

В) жаростойкость

соответствующее ему определение:

- – это способность противостоять воздействию окисляющей среды при высокой температуре

- – способность противостоять размягчению или разрушению при высокой температуре

- – способность противостоять воздействию тепловых ударов

ЗАДАНИЕ №3. Диаграмма «железо-углерод»

При какой концентрации углерода принято разделять сплавы железа с углеродом на стали и чугуны:

А) 0,2%

Б) 0,8%

В) 2,14%

Г) 6,67%

ЗАДАНИЕ №4. Определение состава стали по диаграмме «железо-углерод»

Жидкое и твёрдое состояние сплава ограничивается на его диаграмме двумя из следующих линий:

А) мёбиус

Б) ликвидус

В) солидус

Г) гистерезис

ЗАДАНИЕ №5. Определение состава чугуна по диаграмме «железо-углерод»

Сплав, образующийся при температуре 1147°С и содержащий 4,3% углерода, называется:

А) перлит

Б) аустенит

В) феррит

Г) эвтектика

ЗАДАНИЕ №6. Легированные стали

Расшифруйте наименование стали 30ХГС-Ш:

А) сталь самая высококачественная, с содержанием углерода 0,3%, хрома – 1%, марганца – 1%, кремния – 1%;

Б) сталь шарикоподшипниковая, с содержанием углерода 0,3%, хрома – 1%, марганца – 1%, кремния – 1%;

В) сталь самая высококачественная, с содержанием углерода 30%, хрома – 1%, марганца – 1%, кремния – 1%;

Г) сталь шарикоподшипниковая, с содержанием углерода 30%, хрома – 1%, марганца – 1%, кремния – 1%;

ЗАДАНИЕ №7. Деформация и прочность сплавов

Укажите для точек 1 – 4  диаграммы растяжения образца сплава

характеристики прочности:

А) предел текучести

Б) предел упругости

В) предел прочности

Г) разрыв

ЗАДАНИЕ №8. Испытание металлов и определение их качества

Испытание металлических образцов на усталость осуществляется:

А) маятниковым копром

Б) нагревом до их полного разрушения

В) повторными циклами растяжения-сжатия

Г) вдавливанием в образцы стального шарика

ЗАДАНИЕ №9. Физический анализ металлов и сплавов

Установите в таблице, какие свойства металла характеризуют следующие формулы:

А)   	где  – количество тепла;   – длина и сечение материала; -  					температуры в разных точках измерения;  – время

Б) 		где  – количество тепла, m – масса образца, Т - температура

В)  		где – длина материала; Т – температура

| измеряемое свойство материала |  | формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | коэффициент линейного расширения |  |
| 2 | теплопроводность |  |
| 3 | теплоёмкость |  |

ЗАДАНИЕ №10. Анализ сплавов

Точное количество компонентов и примесей в сплаве даёт:

А) термический анализ

Б) дефектоскопия

В) рентгеновский анализ

Г) химический анализ

ЗАДАНИЕ №11. Пластическая деформация

Увеличение числа плоскостей скольжения в кристаллической решётке металла приводит:

А) к увеличению прочности

Б) к увеличению пластичности

В) к увеличению хрупкости

ЗАДАНИЕ №12. Свойства пластически деформированных сплавов

При наклёпе латунь и алюминиевые сплавы (выберите 2 правильных ответа):

А) легче обрабатываются резаньем

Б) хуже обрабатываются резаньем

В) легче обрабатываются давлением

Г) хуже обрабатываются давлением

ЗАДАНИЕ №13. Термическая обработка металлов и сплавов

Разупрочнение сплава вызывает:

А) закалка

Б) отпуск

В) старение

Г) отжиг

ЗАДАНИЕ №14. Химико-термическая обработка металлов и сплавов

Процессом химико-термической обработки не является:

А) нормализация

Б) азотирование

В) цементация

Г) алитирование

ЗАДАНИЕ №15. Способы обработки металлов и сплавов давлением

Определите приведённым в таблице способам обработки соответствующие для них схемы деформаций металлической заготовки

| способ обработки |  | схема деформации |
| --- | --- | --- |
| 1 | осадка |  |
| 2 | волочение |  |
| 3 | выдавливание |  |

А			    Б				В

ЗАДАНИЕ №16. Способы обработки металлов и сплавов давлением

Холодная штамповка и прокатка применяются для получения изделий:

А) с менее высокими механическими свойствами

Б) с более точными размерами и высококачественной поверхностью

В) с большими геометрическими размерами

Г) со сложной конфигурацией

ЗАДАНИЕ №17. Способы обработки металлов и сплавов давлением

Во избежание возникновения внутренних дефектов при ковке крупногабаритных изделий:

А) нагрев и остывание должны происходить быстро

Б) нагрев должен происходить медленно, а остывание – быстро

В) нагрев и остывание должны происходить медленно

Г) нагрев должен происходить быстро, а остывание – медленно

ЗАДАНИЕ №18. Основы литейного производства

Расположите по порядку этапы технологического процесса литья:

А) плавка металла

Б) разработка оснастки

В) подготовка шихты

Г) изготовление форм

ЗАДАНИЕ №19. Основы сварочного производства. Пайка

Низкую способность к пайке или сварке имеет:

А) оловянистая бронза

Б) латунь

В) медь

Г) золото

ЗАДАНИЕ №20. Основы сварочного производства. Пайка

В качестве флюса для ручной пайки тугоплавких металлов применяют:

А) глицерин

Б) канифоль

В) ортофосфорную кислоту

Г) воск

Ответы к заданиям (вариант 2)

| 1 | В |
| --- | --- |
| 2 | А-3, Б-2, В-1 |
| 3 | В |
| 4 | Б, В |
| 5 | Г |
| 6 | А |
| 7 | Б, А, В, Г |
| 8 | В |
| 9 | 1-В, 2-А, 3-Б |
| 10 | Г |
| 11 | Б |
| 12 | А,Г |
| 13 | Г |
| 14 | А |
| 15 | 1-В, 2-Б, 3-А |
| 16 | Б |
| 17 | В |
| 18 | Б-[ВГ]-А |
| 19 | Б |
| 20 | В |