Комарова Татьяна Николаевна

преподаватель специальных дисциплин

Государственное бюджетное  образовательное учреждение

среднего профессионального образования Московской области

Воскресенский индустриальный техникум

Московская область,  г. Воскресенск

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ПО ТЕМЕ «ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ И ИХ РАСЧЕТ»

Цель образовательного процесса – обучение, воспитание и развитие компетентной личности, способной вести самостоятельный поиск информации, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, применять полученные знания в практической деятельности.

Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость развития у обучающихся творческой инициативы, воспитания у них потребности в самообразовании, стремления к повышению уровня своей теоретической подготовки, а также к совершенствованию умений самообразовательной деятельности.

Обозначенные требования к подготовке обучающихся делают их конкурентоспособными на современном рынке труда.

В этой связи,  всё большее значение приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и умения использовать различные средства информации с целью поиска необходимого знания.

ФГОС нового поколения регламентируют требования сопровождения самостоятельной работы методическим обеспечением.

Для обучающихся методическое обеспечение является, в первую очередь, источником предметных знаний и умений. Кроме того,  методические пособия способствуют  развитию интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной сфер будущего профессионала.

Дисциплина «Электротехника» является базой для специальных дисциплин специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», и имеет целью дать обучающимся углубленное понимание электромагнитных явлений и научить сознательно пользоваться основными законами электротехники при решении практических задач.

Самостоятельная работа по дисциплине «Электротехника» подразумевает  изучение теоретических вопросов, решение задач, выполнение лабораторных  и расчетно-графических работ, ориентированных на использование измерительной и вычислительной техники.

Обязательным элементом учебного процесса  по дисциплине является выполнение  лабораторных работ.

В качестве примера представляю методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе по  теме «Трехфазные цепи и их расчет».

Теоретические сведения.

При изучении материала  темы «Трехфазные цепи и их расчет» необходимо обратить внимание на связь между фазными и линейными токами, а также между фазными и линейными напряжениями для соединений «звездой» и «треугольником», как при симметричной, так и при несимметричной нагрузке. При расчете несимметричных трехфазных цепей со статической нагрузкой рекомендуется строить векторные топографические диаграммы, которые дают во многих случаях наглядное представление о соотношениях между напряжениями и токами в различных участках цепи. Необходимо обратить особое внимание на способы определения последовательности фаз для трехфазной системы, а также на измерение мощности с помощью двух ваттметров.

В процессе изучения учебного материала рекомендуется пользоваться вопросами для самопроверки:

1) В трехфазную линию включены два приемника по схеме "треугольник". Начертите соответствующую схему и введите в нее измерительные приборы для измерения линейных и фазных токов и напряжений.

2) Начертите такую же схему для приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом.

3) Напишите выражения для мгновенных значений напряжений, образующих трехфазную симметричную систему (для фазы А начальную фазу напряжения принять равной нулю).

4) Напишите выражения для мгновенных значений токов, образующих симметричную трехфазную систему, если начальная фаза тока в фазе А равна 30°.

5) Приемник соединен треугольником. В фазу А включен реостат, в фазу В -катушка (L, R), в фазу С - конденсатор. Начертите топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

6) Действующее значение линейного тока в симметричном приемнике, соединенном по схеме "звезда" без нейтрального провода, равно I. В одном из линейных проводов произошел обрыв. Чему равны токи в двух других линейных проводах?

7) Напишите выражения для активной, реактивной и полной мощностей трехфазной системы.

8) Изобразите топографическую векторную диаграмму напряжений и покажите на ней векторы токов для трехфазной системы, соединенной по схеме "звезда" с нейтральным проводом, если в одну фазу включен резистор с сопротивлением R, а в две другие - катушки с индуктивностями L1 и L2

9) Изобразите топографическую векторную диаграмму напряжений и покажите на ней векторы токов для трехфазной системы, соединенной треугольником, если в одну фазу включен элемент с параметром R, во вторую - с параметром L, и в третью - с параметром С.

10) Изобразите схему компенсации реактивной мощности для повышения коэффициента мощности трехфазной системы.

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется предварительно решить типовые задачи.

Задачи для подготовки к лабораторной работе

- Потребитель, соединенный по схеме «звезда» (нагрузка равномерная), включен в трехфазную сеть переменного тока с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В. Коэффициент мощности нагрузки соs φ=0,5, ток в фазе Iф=22 А. Определить полное, активное и реактивное сопротивления потребителя в фазе, а также полную, активную и реактивную мощности нагрузки.

- Три одинаковые группы ламп накаливания, соединенные по схеме «звезда», включены в трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В. Определить полную мощность, потребляемую нагрузкой, если линейный ток Iл=16,5 А.

- Приемник энергии, соединенный по схеме «звезда», подключен к трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения Uл =220 В и имеет в каждой фазе сопротивление R =100 Ом. Определить значения тока в линии и в нейтральном проводе.

- Дано соединение звездой с нейтральным проводом. Действующие значения токов в фазах IA = IB = IC = 5A. Нагрузка в фазах: А и В - активная, С – активно-индуктивная (j=60). Чему равен ток в нейтральном проводе?

- Дано соединение звездой с нейтральным проводом. Нагрузка фазы А активная, фазы В - индуктивно-емкостная (φ=60°), фазы С – активно-индуктивная (φ=60°). Определить ток в нейтральном проводе, если IA = IB = IC = 1 A. Построить векторную диаграмму

- Определить ток в нейтральном проводе, если   Uсети = 220В

7. Определить Z и cos φ симметричной нагрузки, если показания приборов: pV=>220B, рA=>4√3 A, pW=528Вт

Критериями успешного выполнения лабораторной работы являются:

1. Получение экспериментальных данных, соответствующих заданиям, приведенным в методических указаниях.

2. Наличие всех расчетов согласно требованиям таблиц экспериментальных данных с указанием используемых формул и приведением примера расчета одной строки таблицы.

3. Построение необходимых графиков зависимостей и векторных диаграмм токов и напряжений с  соблюдением масштабов.

4. Письменные выводы о проделанной работе в плане соответствия полученных экспериментальных данных теоретическим положениям.

5. Способность обучающихся:

а) объяснить характер полученных экспериментальных результатов;

б) сравнить их с теоретическими выкладками;

в) объяснить их физический смысл;

г) сформулировать причины и допустимость отличий экспериментальных данных от теоретических.

Рекомендации по оформлению отчета о лабораторной работе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа

- Трехфазная цепь при соединении потребителя  «треугольником» и «звездой».

Цель работы: ознакомление со схемой трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии «звездой» и «треугольником»; установление соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при различной нагрузке фаз.

Приборы и оборудование: 1. Лабораторный стенд «Уралочка». 2. Мультиметры.  3. Блоки переменных сопротивлений.  4. Соединительные провода

- Основные теоретические сведения

1. Фазы трехфазного потребителя могут соединяться в звезду или треугольник. В лабораторной работе исследуется активная нагрузка, соединенная в звезду  и треугольник.

При соединении в звезду фазный ток равен линейному току IФ=IЛ, линейное напряжение больше фазного в √3 раз: UЛ=√3•UФ.

При соединении в треугольник линейное напряжение равно фазному UЛ=UФ, а линейный ток больше фазного в √3 раз: IЛ=√3• IФ.

Потребитель считается симметричным, если сопротивления его фаз равны ZA=ZB=ZC и несимметричным, когда ZA≠ZB≠ZC.

2. Если обмотки трехфазного генератора соединены звездой, то линия может быть трехпроводной (без нейтрального провода) и четырехпроводной (с нейтральным проводом).

Ток в нейтральном проводе равен геометрической сумме линейных токов:

- IN=IA+IB+IC.

При симметричной нагрузке нейтральный провод бесполезен  и его не

применяют (ток в нейтральном проводе отсутствует IN=0). Фазные токи составляют симметричную систему, т.е. их действующие значения равны между собой, а углы сдвига между векторами равны 120º.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Для несимметричной нагрузки напряжение на нейтральном проводе, сопротивлением  которого можно пренебречь, равно нулю (UN=0). Ток в нейтральном проводе существует,  его величина зависит от степени несимметрии фазных токов, но обычно он меньше линейных токов.

Если при несимметричной нагрузке нулевой провод будет отсутствовать (ZN=∞, YN=0), то появится напряжение между нейтральными точками источника и приемника. Фазные напряжения не будут составлять симметричную систему, а поэтому фазные токи окажутся несимметричными.

При обрыве одного из линейных проводов (например, С) возникает напряжение на месте разрыва в 1,5 раза больше, чем UФ. На фазах А и В появляются напряжения, которые в сумме равны линейному. Если нагрузка резко несимметричная, то одно из напряжений окажется больше фазного. Нормальная работа потребителей в этом случае невозможна.

Кроме того, фазные напряжения не будут оставаться постоянными, они  будут изменяться с изменением сопротивлений фаз потребителя. Таким образом, нейтральный провод выравнивает фазные напряжения при несимметричном потребителе и делает возможным его работу.

3. При соединении потребителя треугольником угол сдвига между фазными напряжением и током зависит от характера нагрузки. При симметричном потребителе линейный ток отстает от соответствующего фазного всегда на угол 30º.

С изменением сопротивления одной из фаз меняются силы тока этой фазы и токи в линейных проводах, но не изменяется режим работы двух других фаз.

Соединение в треугольник исключает возможность появления повышенных напряжений на фазах потребителя при обрыве одного из проводов, как эта бывает при соединении в звезду.

Например, при обрыве провода С фазы ВС и СА окажутся соединенными последовательно и включенными под линейное напряжение UAB, поэтому при симметричном потребителе на каждой из фаз появится напряжение, равное половине линейного. Напряжение на зажимах фазы АВ не изменится и она будет продолжать работать в прежнем режиме.

4. Мощность каждой фазы можно найти по формулам:

SФ=UФ •IФ,  PФ= UФ •IФ•cos φФ,  QФ= UФ •IФ•sin φФ

sin φФ=X/Z,  cos φФ=R/Z.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Для несимметричной нагрузки мощность всего трехфазного потребителя

- S=√Р2+Q2,

где  Р=РА+РВ+РС,  Q=QА+QВ+QС.

Для симметричного потребителя, соединенного по схеме звезда:

- S=√3•UЛ•IЛ, Р=3•РФ= √3•UФ •IФ•cosφФ, Q=3•QФ=√3•UФ •IФ•sinφФ

Для симметричного потребителя, соединенного по схеме треугольник:

- S=3• SФ=√3•UЛ•IЛ, Р=3•РФ= √3• UЛ•IЛ •cosφФ Q=3•QФ=√3• UЛ•IЛ •sinφФ.

- Порядок выполнения работы

1. Собрать цепь (рисунок 1) и показать ее преподавателю для проверки.

2. При замкнутых тумблерных выключателях включить цепь. Установить симметричную нагрузку и измерить силу токов и напряжения в цепи. Показания приборов записать в таблицу 1.

3. Разомкнуть нейтральный провод, убедиться, что это не вносит никаких изменений в работу цепи.

4. Выяснить, как при симметричной нагрузке нейтральный провод влияет на силу токов и напряжения при обрыве линейного провода С.

5. При одинаковых сопротивлениях двух фаз А и В исследовать влияние изменения сопротивления фазы С при замкнутом и разомкнутом нейтральном проводе на режим работы цепи.

6. Подобрать необходимые приборы. Собрать цепь (рисунок 2) и показать ее преподавателю для проверки.

7. При замкнутом тумблерном выключателе включить цепь. Установить симметричную нагрузку и записать показания приборов в таблицу 2.

8. При одинаковых сопротивлениях двух фаз исследовать влияние сопротивления фазы ВС на режим работы цепи. Результаты записать в таблицу 2.

9. Повторить измерения п.2 и 3 для разомкнутого линейного провода С.

Рисунок 1. Схема для изучения трехфазной цепи при соединении потребителя звездой.

Рисунок 2. Схема для изучения трехфазной цепи при соединении потребителя треугольником.

- Обработка результатов опытов для схемы «звезда»

1. По результатам опытов рассчитать отношение линейного напряжения UСА к фазному UС.

2. Рассчитать активную мощность каждой фазы и всего потребителя.

3. По лабораторной работе сделать заключение относительно: а) соотношения между линейным и фазным напряжениями потребителя при

симметричной и несимметричной нагрузках; б) соотношения между фазными и линейными токами потребителя; в) целесообразности нейтрального провода при

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

симметричной нагрузке; г)  роли нейтрального провода при несимметричной нагрузке; д) роли нейтрального провода при обрыве линейного провода; е) распределения напряжения на отдельных фазах при несимметричной нагрузки фаз, если отсутствует нулевой провод; ж) определения мощности трехфазного потребителя; з) причин неполного совпадения опытных результатов с теорией. Выводы записать в отчет.

Расчёты:

Выводы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Обработка результатов опытов для схемы «треугольник»

1. По результатам опытов рассчитать отношение линейного тока IB к фазному IBС.

2. Рассчитать мощность каждой фазы и всего потребителя.

3. Для п. 1, 4,7 таблицы 2 построить векторные диаграммы напряжений и токов потребителя.

4. По лабораторной работе сделать заключение относительно: а) соотношения между линейным и фазным токами потребителя при симметричной и несимметричной нагрузках; б) соотношения между фазными и линейными напряжениями потребителя; в) изменения фазных напряжений и токов при изменении сопротивления одной из фаз; г) влияния обрыва одного линейного провода на режим работы электрической цепи; д) определения мощности трехфазного потребителя. Выводы записать в отчет.

Расчёты:

Выводы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Вопросы для контроля

- Нарисуйте схему трехфазной цепи при соединении потребителя «звездой»  и   «треугольником».

- Как связаны между собой фазные и линейные токи и напряжения при соединении потребителя  по схеме «звезда»?

- Как связаны между собой фазные и линейные токи и напряжения при соединении потребителя  по схеме «треугольник»?

- Какова роль нейтрального провода при несимметричной нагрузке?

- Напишите формулы активной, реактивной и полной мощности симметричного потребителя, соединенного по схеме «звезда».

- Напишите формулы активной, реактивной и полной мощности симметричного потребителя, соединенного по схеме «треугольник».

- Расскажите об электроизмерительных приборах, применяемых в лабораторной работе.

Таблица 1. Опытные и расчетные данные для изучения трехфазной цепи при соединении потребителя по схеме «звезда».

| № п/п | Нагрузка | Нейтраль | Провод С | Из опыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Из расчета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IA,A | IB,A | IC,A | IN,A | UЛ,B | UA,B | UB,B | UC,B | UN,B |  | UCA | PA,Вт | PВ,Вт | PС,Вт | P,Вт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UC |  |  |  |  |
| 1 | Симметричная | Замкнута | Замкнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разомкнута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замкнута | Разом- кнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Разомкнута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Несимметричная | Замкнута | Замкнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Разомкнута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Опытные и расчетные данные для изучения трехфазной цепи при соединении потребителя  по схеме «треугольник».

| № п/п | Нагрузка | Линейный провод | Из опыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Из расчета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UАВ,B | UВС,B | UСА,B | IАВ,A | IВС,A | IСА,A | IC,A | IB,A | IA,A |  | IВ | PAВ,Вт | PВС,Вт | PСА,Вт | P,Вт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IВС |  |  |  |  |
| 1 | Симметричная | Замкнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Несимметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Симметричная Несимметричная | Разом- кнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа считается выполненной после представления обучающимся индивидуального письменного отчета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, и ответов на все контрольные вопросы, заданные преподавателем.

Оценивание лабораторной работы

| Критерии оценки | Количественная оценка индивидуальных достижений |
| --- | --- |
| 1.Теоретическая подготовленность обучающихся к выполнению лабораторной работы | 10% |
| 2. Соблюдение указанной последовательности выполнения лабораторной работы | 10% |
| 3 Умения и навыки безопасного обращения с лабораторным оборудованием | 20% |
| 4 Исследовательское умение, экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения измерений, наблюдение развития процессов. Формирование ПК. 2.1; ОК 3; ОК 6. | 15% |
| 5.Формирование практических (профессиональных) умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности или учебных (умений решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебно-профессиональной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и МДК. Формирование ПК.1.1; ПК 2.3; ПК 4.4, ОК 1; ОК 6; ОК 8. | 15% |
| 6. Правильность полученных результатов | 20% |
| 7. Грамотность и аккуратность оформления лабораторной работы | 10% |
| Итого | 100% |

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |  |
| 90-100 | 5 |  | отлично |
| 80- 89 | 4 |  | хорошо |
| 70- 79 | 3 |  | удовлетворительно |
| менее70 | 2 |  | неудовлетворительно |

Литература

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник.- М.6 ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008.

- Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных полей. Решение задач: Учебное пособие.- М.:2007.

- Хромоин П.К., Электротехнические измерения, -М.:ФОРУМ,2011.

- Панфилов В. А., Электрические измерения, -М.: Издательский центр

«Академия», 2006.

- Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. - М.

Корона Принт, 2010