Бюджетное учреждение  профессионального образования

«Урайский политехнический колледж»

Утверждаю

Директор БУ ПО «УПК»

Севастьянова А.А.

подпись

«___»._________.20___ г.

Комплект

контрольно-оценочных оценочных средств

учебной дисциплины

ВЧ.МДК 03.02 Оборудование и технология плотничных работ

(код и наименование учебной дисциплины)

основной профессиональной образовательной программы

по  профессии НПО

270802.13Мастер жилищно-коммунального хозяйства

(код, наименование)

г.Урай, 2014 г

Разработчики:

БУ ПО «Урайский политехнический колледж» мастер п/о Ягур В.Н.

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

___________________ _________________ _____________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Эксперты от работодателя:

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ВЧ.МДК 03.02 Оборудование и технология плотничных работ

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

КОС разработаны на основании:

основной профессиональной образовательной программы по профессии НПО 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

программы ВЧ. МДК 03.02 Оборудование и технология плотничных работ

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

# 1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ВЧ.МДК 03.02 Оборудование и технология плотничных работ

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии | Тип задания № задания | Форма промежуточной аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша) | осуществляет ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша) | осуществляет ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша) | Устное задание | Дифференцированный зачет 3 курс 5 семестр |
| Умения: -определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, сооружений; | правильность определения причин и устранения неисправностей конструктивных элементов зданий и сооружений | определяет причины и устраняет неисправности конструкций зданий, сооружений |  |  |
| -проводить плотничные работы при ремонте, осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий | правильность выполнения действий, соблюдение технологического процесса плотничных работ при выполнении ремонтных работ конструктивных элементов зданий | проводит плотничные работы при ремонте осуществляет ремонт конструктивных элементов зданий |  |  |
| -использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ | правильное использование инструментов и приспособлений для выполнения ремонтных работ, соблюдение требований безопасных методов труда | использует инструменты и приспособления для выполнения ремонтных работ, с соблюдением безопасных методов труда |  |  |
| Знания: -сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, конструкций | типы зданий и сооружений по назначению, конструктивные элементы зданий, сооружений, методы проведения ремонта | типы зданий и сооружений по назначению, конструктивные элементы зданий, сооружений, методы проведения ремонта |  |  |
| -оборудование и технологию плотничных работ; -основные конструктивные элементы здания и их ремонт | назначение деревообрабатывающего оборудования, основные и вспомогательные части деревообрабатывающего оборудования, технологический процесс выполнения плотничных работ, конструктивные элементы лестничных пролетов, окон, дверей, крыши, способы ремонта | назначение деревообрабатывающего оборудования, основные и вспомогательные части деревообрабатывающего оборудования, технологический процесс выполнения плотничных работ, конструктивные элементы лестничных пролетов, окон, дверей, крыши, способы ремонта |  |  |
| -устройства и правила эксплуатации применяемых инструментов и приспособлений | виды и назначение инструмента и приспособлений для выполнения ремонтных работ | виды и назначение инструмента и приспособлений для выполнения ремонтных работ |  |  |

1.2 Организация контроля и оценивания

| Форма промежуточной аттестации | Организация контроля и оценивания |
| --- | --- |
| Дифференцированный зачет 3 курс 5 семестр | - накопительная система оценивания по результатам устного опроса по темам МДК |

2. Структура контрольного задания

2.1. Тестовые задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)

Задание 1

Обозначьте основные части столярного верстака.

А-основание;

Б -стойки;

В-прокладки;

Г -задние тиски;

Д -сквозные гнезда(отверстия);

Е-передние тиски;

Ж –верстачная доска(крышка);

Эталон: а, г, д, е, ж.

Задание 2

Для чего покрывают столешницу верстака олифой или лаком?

1.Для более красивого внешнего вида верстака;

2.Для повышения долговечности;

3.Для удобства работающего.

Эталон: 1,2.

Задание 3.

При выполнении каких операций под обрабатываемую деталь необходимо подложить доску, чтобы не повредить верстак.

1.При пилении;

2.При строгании;

3.При долблении;

4.При шлифовании.

Эталон: 1, 3.

Задание 4.

По какому признаку выбирают высоту верстака?

Эталон: по росту.

Задание 5.

При каком случае резания поверхность древесины получается более чистой.

1.При резании вдоль волокон;

2.При резании в торец;

3.При резании поперек волокон;

Эталон:1.

Задание 6.

Какой разметочный инструмент применяется для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки-детали?

1.Угольник.

2.Штангенциркуль

3.Ерунок.

4.Малка.

Эталон:3.

Задание 7.

Что дает предварительная разметка древесины?

1.Получение качественных и точных заготовок.

2.Минимальное количество отходов.

3.Сокращение рабочего времени.

Эталон:1,2.

Задание 8.

Верно ли, что отвес применяют для проверки вертикальности деревянных конструкций?

1.Да.

2.Нет.

Эталон:1.

Задание 9.

Перечислите инструменты для разметки углов.

1.Угольник.

2.Ерунок.

3.Уровень.

4.Малка.

5.Рулетка.

6.Линейка.

Эталон:1,2,4.

Задание 10.

Согласны ли Вы, что материал размечают с учетом припуска на дальнейшую обработку?

1.Да.

2.Нет.

Эталон:1.

Задание11.

Какой сортамент пиломатериалов получают при распиловке древесины?

1.Брусья.

2.Фанеру.

3.Щиты.

4.Бруски.

5.Доски.

Эталон:1,4,5.

Задание 12.

Какую операцию нужно предварительно выполнить чтобы получить ровный пропил?

1.Фугование.

2.Разметку.

3.Шлифование.

Эталон:2.

Задание13.

Верно ли, что шерхебель применяется для грубого строгания?

1.Да.

2.Нет.

Эталон:1.

Задание 14.

Определите инструмент, соответствующий виду строгания.

1.Грубое строгание.                         А) рубанок с 1-м ножом.

2.Среднее строгание.                       Б) рубанок с двумя ножами.

3.Чистое строгание.                         В) рубанок-шерхебель.

Эталон: 1-в, 2-а, 3-б.

Задание15.

Назовите каким должно быть качество обрабатываемой поверхности?

1.Гладкой.

2.Без задиров.

3.Без шероховатостей.

4. Без вырывов.

5.Без сучков.

6.Без свилеватости.

Эталон:1,2,3,4.

Задание 16.

Назовите основной контрольный инструмент для проверки обработанных заготовок (деталей)

1.Рулетка.

2.Уровень.

3.Угольник.

Эталон:3.

Задание 17.

Что учитывают при выборе ширины долот?

1.Механические свойства обрабатываемой древесины.

2.Ширину вырабатываемого гнезда.

3.Вид долот.

Эталон:2.

Задание 18.

Какие из перечисленных правил безопасности труда относятся к работе долотом и стамеской?

1.Нельзя резать в направлении себя.

2.Нельзя резать на себя.

3.Нельзя резать деталь с упором на грудь.

4.Нельзя оставлять данные инструменты на краю стола или верстака.

Эталон:1,2,3,4.

Задание19.

Как наносится разметка при долблении сквозных гнезд?

1.С одной стороны заготовки.

2.С двух сторон заготовки.

Эталон:2.

Задание 20.

Согласны ли Вы, что диаметр отверстий под деревянные нагели должен быть меньше диаметра нагеля?

1.Да.

2.Нет.

Эталон:2.

Задание 21.

Заполните пропуски:   Дверной блок состоит из _____________________________ и _________________

Эталон: дверной коробки и дверного полотна.

Задание 22.

Какие станки относятся к станкам общего назначения.

1.Круглопильные станки.

2Фрезерные станки.

3.Шипорезные станки

4.Универсальные станки.

5.Комбинированные станки.

6.Сверлильно-пазовальные станки.

Эталон:1,2,3,5,6.

Задание 23.

Какой станок применяют для раскроя древесины?

1.Фуговальный.

2.Рейсмусовый.

3.Круглопильный.

Эталон:3.

Задание 24.

Установите соответствие между цветом кнопки на пульте управления и ее назначением.

1.Кнопка «Пуск»                    а) красный цвет.

2.Кнопка «Стоп»                    б) черный цвет.

Эталон:1-б, 2-а.

Задание 25.

Можно ли утверждать, что главная задача обработки на фуговальном станке – получение плоской прямой пласти и одной боковой стенки в таком виде, чтобы они были под прямым углом друг к другу.

1.Да.

2.Нет.

Эталон:1.

Задание 26.

Верно ли утверждение:

Режущий инструмент на шлифовальных станках – шлифовальная лента, состоящая из бумажной или тканевой основы и прикрепленных к ней с помощью клея абразивных зерен?

1.Да.

2.Нет.

Эталон:1.

Задание 27.

Верно ли утверждение:  «Оконный блок состоит из оконной коробки и оконных переплетов»?

1.Да.

2.Нет.

Эталон:1.

Задание 28.

Чем закрепляется стекло в оконных блоках?

1.Обкладкой.

2.Штапиком.

3.Обвязкой.

Эталон:2.

Задание 29.

Укажите, какая перегородка считается более прогрессивной?

1.Каркассная.

2.Щитовая.

3.Дощатая.

Эталон:1.

Задание 30.

Выберите материал, которым обрабатывают доски для покрытия полов.

1.Пестициды.

2.Антиперены.

3.Антисептики.

Эталон:3.

2.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка 20мин.;

выполнение25мин.;

всего 45 мин:

2.3. Критерии оценки заданий

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки выполнения задания | Оценка |
| --- | --- | --- |
| сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, конструкций; оборудование и технологию плотничных работ; основные конструктивные элементы здания и их ремонт; устройства и правила эксплуатации применяемых инструментов и приспособлений; | Правильно и в полном объеме дан ответ | 27-30 баллов |
|  | Правильно, но не в полном объеме дан ответ | 15-26 баллов |
|  | Ответ неверный | 0 баллов |

- Оценка результатов достижения студентов осуществляется при ответе на тестовые задания, максимальное количество баллов 30

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 27-30 баллов | 5 | отлично |
| 21-26 баллов | 4 | хорошо |
| 15-20 баллов | 3 | удовлетворительно |
| 1-14 баллов | 2 | неудовлетворительно |

3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Учебники, плакаты, макеты, модели.

## 3.1 Пакет экзаменатора

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемые компетенции | Показатели оценки | Критерии оценки | Условия выполнения заданий |
| Задание № 1 (устный ответ) Время выполнения задания 15 минут |  |  |  |
| уметь: определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, проводить плотничные работы при ремонте; осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий; использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ; | Правильно отвечает на вопросы | Процент результативности (правильных ответов) 27-30 баллов- оценка «5» 21-26 баллов- оценка «4» 15-20- баллов- оценка «3» 1-14 баллов- оценка «2» | Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) опорный конспект Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)рабочая программа |
| знать: сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, конструкций; оборудование и технологию плотничных работ; основные конструктивные элементы здания и их ремонт; устройства и правила эксплуатации применяемых инструментов и приспособлений; | Правильно отвечает на вопросы | Процент результативности (правильных ответов) 27-30 баллов- оценка «5» 21-26 баллов- оценка «4» 15-20 баллов- оценка «3» 1-14 баллов- оценка «2» | Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) опорный конспект Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)рабочая программа |