Урок технологии в 7 классе (юноши)

Учитель технологии Троценко Сергей Александрович

ПЛАН  УРОКА

Класс 7                                  Дата _______________

Тема урока: «Настройка рубанков и шерхебелей»

Тип урока: урок изучения нового.

Цели урока:

- научить учащихся производить настройку рубанков, фуганков, шерхебелей;

- развитие рационального мышления.

- воспитывать аккуратность.

Форма урока:  фронтальная.

Методы обучения:  рассказ, объяснение, показ приемов работы, демонстрация наглядных пособий, использование мультимедийной аппаратуры, устный опрос, анализ практической работы.

Оборудование и материалы: рубанки, фуганки, шерхебели, киянки, молотки, линейки, мультимедийная установка.

Задание на дом: подготовка сообщений по правилам соединения деталей на гвоздях и шурупах.

Литература и источники:

1. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. – М. : Советская энциклопедия, 1979.-1408 с.

2. Объекты труда: пособие для учителя. , авт. В.И. Коваленко.- М.: Просвещение, 1993.

3. Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко .Д. Технология: технический труд, учебник для 7 класса, - М.: Вентана-Гграф, 2008.

Ход урока

- Организационный момент.

Кроссворд «Инструменты».

Вопросы:

- Инструмент для первоначального грубого строгания досок (железко – с овальной режущей кромкой).

- Ручной деревообрабатывающий инструмент для получения строганием плоских или фигурных поверхностей.

- Фигурная линейка.

- Стол для столярной работы.

- Деревообрабатывающий инструмент.

- Размерная линия при разметке в технологическом процессе.

| Ш | Е | Р | Х | Е | Б | Е | Л | Ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У |  |  |  |  | Е |  |
|  |  | Б |  | В |  |  | К |  |
| С | Т | А | М | Е | С | К | А |  |
|  |  | Н |  | Р |  |  | Л |  |
|  |  | О |  | С |  |  | О |  |
|  |  | К |  | Т |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  | Р | И | С | К | А |  |  |  |

II. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Как правильно произвести заточку стамески? Ее доводку и правку?

- Как затачивать зубья пил для поперечной резки древесины?

- Как производится разводка пил?

- Расскажите о назначении и строении рубанка, фуганка, шерхебеля.

2. Сообщение темы и цели урока.

III. Изложение программного материала.

- Объяснение учителя.

Всякий инструмент требует ухода за ним, содержания в необходимой для работы форме.

Для получения качественного строгания рубанок, фуганок, шерхебель нуждаются в настройке.

Для настройки струга рубанка, фуганка, шерхебеля необходимо:

- повернуть струг подошвой вверх;

- выдвинуть режущую кромку ножа на нужную величину и без перекоса, то есть параллельно плоскости подошвы (у рубанка 0,3 – 0,5 мм, у шерхебеля до 3 мм.);

- измерить высоту выдвинутой кромки можно с помощью линейки или специального приспособления.

Учащимся предлагается вместе с учителем выполнить настройку рубанка и обращается внимание на разницу в креплении ножа с дверной колодкой и металлической колодкой.

Выполняя настройку рубанка вместе с учащимися обратить внимание на то, что при заклинивании ножа он немного перемещается вместе с клином, поэтому выставлять нож перед заклиниванием следует на меньшую высоту.

Перекос ножа при установке устраняется нанесением ударов по бокам ножа.

В стругах металлической колодкой металлический нож зажимается винтом и является одновременно стружколомателем.

Посмотрите, как удаляется стружка из подошвы (показ комментируется).

Засорившееся металлом отверстие на подошве очищают, вытягивают стружку вверх или проталкивая ее тонкой щеткой.

- Инструктирование по правилам безопасности при настройке струга:

- не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей  кромки;

- беречь руки от ран и порезов металлической стружкой, не сметать стружку руками.

IV. Практическая работа.

Выполнение задания:

- Разобрать выданные учителем струги.

- Настроить режущую кромку ножа и закрепить нож.

- Обменяться стругами в парах между собой, найти друг у друга ошибки, допущенные при настройке; обсудить их и устранить совместно.

- Произвести строгание выданных учителем заготовок.

V. Итог урока.

1. Оценка выполненной работы, сравнение строганных заготовок.

2. Ответы на вопросы:

- Как должна располагаться режущая кромка у рубанка и фуганка?

- Как правильно выдвинуть лезвие рубанка?

- Как вы думаете, почему нельзя выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки?

- Заключительное слово учителя.

Посудите сами, задание у вас было одно, материал один и тот же, средства труда (инструменты) одинаковые), а при сравнении выполненной работы мы обнаружили, что все они разные. О чем это свидетельствует? Как раз о третьем слагаемом мастерства – индивидуальном стиле. Ведь что такое  процесс труда для человека? Определенная совокупность операций. Чтобы выполнить их, надо произвести некоторые движения. Эти движения обычно не задаются точно, одинаково повториться у людей они не могут, тут имеется определенная свобода, наличие разных умений и навыков. Поэтому может быть (это мы видели) много вариантов исполнения одной и той же операции.  Нахождение оптимального варианта действия и воспроизводство его наилучшим образом в условиях заданной технологии и есть мастерское исполнение труда, достичь которого помогают производственный опыт человека, его смекалка, техническая выучка, воля. Будем к этому стремиться. Стараться всегда выполнять работу по оптимальному варианту: с наибольшей производительностью и наименьшими затратами энергии.