Для построения чертежа и изготовления выкройки нужны следующие измерения:

Р – рост

О – обхват

С – полуобхват

Ш – ширина

Д – длина

В – высота

Ц – центр

Техника снятия мерок

| Условное обозначение измерения | Наименование измерения | Правила снятия мерок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сш | Полуобхват шеи | Снимают по основанию шеи по седьмому шейному позвонку и яремной впадиной | Записывается половинное значение |
| Сг1 | Полуобхват груди первый | Сантиметровая лента проходит по нижним углам лопаток, спереди над основанием грудных желез. | Половинное значение |
| Сг2 | Полуобхват груди второй | Сантиметровая лента проходит по нижним углам лопаток спереди через центры грудных желез | Половинное значение |
| Сг3 | Полуобхват груди третий | Измеряют по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки грудных желез | Половинное значение |
| Ст | Полуобхват талии | Измеряют по горизонтальной линии вокруг туловища на уровне талии | Половинное значение |
| Сб | Полуобхват бедер | Измеряют по горизонтали по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота | Половинное значение |
| Шг | Ширина груди | Измеряют по горизонтали над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин | Половинное значение |
| Дтс | Длина спины до талии | Измеряют сзади от линии талии до высшей точки проектируемого шва у основания шеи | Записывается полностью |
| Дтп | Длина переда до талии | Измеряют спереди от высшей точки проектируемого шва у основания шеи, через выступающую точку грудной железы до линии талии | Записывается полностью |
| Вг | Высота груди | Измеряют спереди от высшей точки проектируемого шва у основания шеи, до выступающей точки грудной железы | Записывается полностью |
| Впрз | Высота проймы сзади | Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин | Записывается полностью |
| Впк | Высота плеча косая | Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва | Записывается полностью |
| Цг | Центр груди | Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез | Половинное значение |
| Шс | Ширина спины | Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин | Половинное значение |
| Дизд | Длина изделия | Измеряют посередине спины от 7 ш.п. до уровня желаемой длины | Записывается полностью |
| Шп | Ширина (длина) плечевого ската | Измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной точки | Записывается полностью |
| Друк | Длина рукава | Измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины | Записывается полностью |
| Оп | Обхват плеча | Сантиметровая лента обхватывает руку на уровне подмышечной впадины | Записывается полностью |
| Оз | Обхват запястья | Сантиметровая лента обхватывает запястье руки | Записывается полностью |
| Дсб | Длина изделия сбоку | Сантиметровая лента идет вдоль правого бока от линии талии до желаемой длины изделия | Записывается полностью |
| Вс | Высота сидения | Сантиметровая лента проходит вертикально от линии талии по правому боку до пересечения с горизонтальной поверхностью | Записывается полностью |
| Шн | Ширина брюк по низу | Определяется по желанию заказчика или ориентируются по стопе | Записывается полностью |

Прибавки на свободное облегание одежды.

Прибавки необходимы:                                                                                                               1) для обеспечения движения в одежде, нормального воздухообмена                                   2) для создания модной формы одежды

Прибавки обозначают заглавной буквой П, малыми буквами обозначают участки, на которых даны прибавки.

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ ПРИБАВОК.

| Измерение | Условное обозначение прибавки | Степень облегания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полуприлегающее | прилегающее | свободное |
| Полуобхват груди | Пг | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
| Полуобхват талии | Пт | 1-2 | 2-4 | 4-5 |
| Полуобхват бедер | Пб | 0,5-1 | 1,5-2 | Свыше 5 |
| Обхват плеча | Поп | 4-6 | 6-8 | Свыше 15-18 |

АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН С ОБХВАТОМ ГРУДИ 88, 96, 100 ПРИ РОСТЕ 164 СМ.

| Уловные обозначения измерений | Размеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 88 | 96 | 104 |
| Сш | 17,5 | 18,3 | 19,1 |
| Сг1 | 42,7 | 45,7 | 48,7 |
| Сг2 | 46,2 | 50,2 | 54,2 |
| Сг3 | 44,0 | 48,0 | 52,0 |
| Ст | 32,8 | 37,0 | 41,2 |
| Сб | 46,0 | 50,0 | 54,0 |
| Шг | 16,4 | 17,2 | 18,0 |
| Дтс | 42,8 | 43,0 | 43,2 |
| Дтп | 43,5 | 44,7 | 45,9 |
| Вг | 25,4 | 27,0 | 28,6 |
| Впрз | 20,8 | 21,4 | 22,1 |
| Впк | 42,6 | 43,2 | 43,8 |
| Шс | 17,2 | 18,2 | 19,2 |
| Шп | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
| Друк | 55,2 | 55,6 | 56,0 |
| Оп | 26,9 | 29,7 | 32,5 |
| Оз | 15,7 | 16,3 | 16,9 |
| Дсб | 105,4 | 105,8 | 106,2 |
| Дсп | 103,3 | 103,9 | 104,5 |

Инструкционная карта:                                                                              Построение чертежа фартука с нагрудником.

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват талии | Ст | 31 |  |
| 2 | Полуобхват бедер | Сб | 44 |  |
| 3 | Длина изделия | Дизд | 35 |  |
| 4 | Длина нагрудника | Дн | 15 |  |

Построение:

| №№ П\П | Буквен- ное обозна-чение | Описание построения | Формула | Значение | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение фартука |  |  |  |  |  |
|  | В | Построить с левой стороны листа прямой угол в точке В |  |  |  |
|  | ВН | От точки В вниз отложить расстояние ВН | ВН=Дн+Дизд | ВН=15+35=50 |  |
|  | ВТ | От точки В вниз отложить расстояние ВТ | ВТ=Дн | ВТ=15 |  |
|  | ВВ1 | От точки В в право отложить расстояние ВВ1 | ВВ1=Сб:2 | ВВ1=44:2=22 |  |
|  | НН1 | От точки Н вправо отложить расстояние НН1 | НН1=ВВ1 | НН1=22 |  |
|  | ВНВ1Н1 | Построить прямоугольник соединив точки ВНВ1Н1 | - | - |  |
|  | В1Т1 | От точки В1 отложить расстояние В1Т1 | В1Т1=ВТ | В1Т1=15 |  |
|  | ТТ1 | Соединить точки Т и Т1 | - | - |  |
|  | ВВ2 | От точки В вправо отложить значение ширины верха нагрудника | ВВ2 =п\в (постоянная величина) | ВВ2=7 |  |
| 10 | ТТ2 | От точки Т вправо отложить значение ширины нагрудника по линии талии | ТТ2= ВВ2+1,5 | ТТ2=7+1,5=8,5 |  |
|  | В2Т2 | Соединить точки В2Т2 | - | - |  |
| Построение кармана |  |  |  |  |  |
|  | ТК | От точки Т вниз отложить расстояние ТК | ТК=п/в | ТК=5 |  |
|  | КК1 | От точки К вправо отложить расстояние КК1 | КК1=п\в | КК1=5 |  |
|  | К1 | Из точки К1 вправо и вниз построить прямой угол | - | - |  |
|  | К1К2 | От точки К1 вправо отложить расстояние К1К2 | К1К2=п\в | К1К2=12 |  |
|  | К1К3 | Построить прямоугольник соединив точки К1К2К3К4 | - | - |  |
| Построение пояса |  |  |  |  |  |
|  | П | Построить прямой угол в точке П | - | - |  |
|  | ПП1 | От точки П вниз отложить ширину пояса ПП1 | ПП1=п\в | ПП1=5 |  |
|  | ПП2 | От точки П вправо отложить длину пояса ПП2 | ПП2=Ст+30 | ПП2=31+30=61 |  |
|  | ПП1П2П3 | Построить прямоугольник соединив точки ПП1П2П3 | - | - |  |
| Построение бретели |  |  |  |  |  |
|  | Б | Построить прямой угол в точке Б | - | - |  |
|  | ББ1 | От точки Б вниз отложить ширину бретели ББ1 | ББ1=п\в | ББ1=5 |  |
|  | ББ2 | От точки Б вправо отложить длину бретели ББ2 | ББ2=п\в | ББ2=50 |  |
|  | ББ1Б2Б3 | Построить прямоугольник соединив точки ББ1Б2Б3 | - | - |  |

Построение чертежа основы фартука

Детали выкроек фартука

Инструкционная карта для построения клиньевой юбки

(6 клиньев)

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обхват талии | От | 68 |  |
| 2 | Обхват бедер | Об | 90 |  |
| 3 | Длина изделия | Дизд | 50 |  |
| 4 | Длина спины до талии | Дтс | 35 |  |
| 5 | Число клиньев | n | 6 |  |

Прибавки

| № п\п | Наименование мерки | Условное обозначение | Величина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обхват талии | Пт | 2 |
| 2 | Обхват бедер | Пб | 4 |

Построение:

| №№ п\п | Буквен- ное обозна-чение | Описание построения | Формула | Значение | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т | Посредине листа поставить точку Т | - | - | - |
| 2 | ТН | От точки Т вниз отложить расстояние ТН | ТН=Дизд | ТН=50 |  |
| 3 | ТБ | От точки Т вниз отложить расстояние ТБ | ТБ=Дтс:2 | ТБ=35:2=17,5 |  |
| 4 | - | Провести через точки Т,Б,Н горизонтальные линии | - | - |  |
| 5 | ТТ1, ТТ2 | От точки Т влево и вправо отложить расстояние равное половине ширине клина по линии талии | ТТ1=ТТ2= (От+Пт):12 | ТТ1=ТТ2= (68+2):12=5,8 |  |
| 6 | ББ1, ББ2 | От точки Б влево и вправо отложить расстояние равное половине ширине клина по линии бедер | ББ1=ББ2= (Об+Пб):12 | ББ1=ББ2= (90+4):12=7,8 |  |
| 7 | - | Через точку Н провести горизонтальные линии влево и вправо | - | - |  |
| 8 | Т1Н1 | Соединить между собой точки Т1и Б1, продолжить линию до пересечения с линией низа | - | - |  |
| 9 | Т2Н2 | Соединить между собой точки Т1и Б1, продолжить линию до пересечения с линией низа | - | - |  |
| 10 | ТТ3 | От точки Т вниз отложить расстояние ТТ4(понижение линии талии) | ТТ4=п\в | ТТ4=1 |  |
| 11 | НН3 | От точки Н вниз отложить расстояние НН4(понижение линии талии) | НН4=п\в | НН4=1 |  |
| 12 | Т1Т3Т2Б2 Н2Н3Н1Б1 | Обвести контур чертежа сплошной основной линией |  |  |  |

Чертёж построения конической юбки.

| Наименование линий изделия. | Припуски на швы |
| --- | --- |

Раскладка лекал клиньевой юбки.

Инструкционная карта

Построение основы с цельнокроеным рукавом.

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват шеи | Сш | 17 |  |
| 2 | Полуобхват груди 2 | Сг2 | 43 |  |
| 3 | Полуобхват талии | Ст | 32 |  |
| 4 | Обхват плеча | Оп | 26 |  |
| 5 | Длина спины до талии | Дтс | 37 |  |
| 6 | Длина изделия | Дизд | 88 |  |

Прибавки

| № п\п | Наименование мерки | Условное обозначение | Величина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват груди | Пг | 6-8 |
| 2 | Обхват плеча | Поп | 5-7 |

Построение:

| №№ п\п | Буквен- ное обозна-чение |  | Описание построения | Формула | Значение | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение сетки чертежа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В | Построить прямой угол с вершиной в точке В |  | - | - |  |
| 2 | ВВ1 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ1 (ширина изделия) |  | ВВ1=(Сг2:2)+ (Пг:2) | ВВ1= 43:2+8:2=25,5 |  |
| 3 | ВН | От точки В вниз отложить расстояние ВН |  | ВН=Дизд | Вн=88 |  |
| 4 | ВВ1НН1 | Построить прямоугольник соединив точки ВВ1НН1 |  | - | - |  |
| Построение горловины |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВВ2 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ2 (ширина горловина) |  | ВВ2=Сш:3+1 | ВВ2=17:3+1= 6,7 |  |
| 6 | ВВ3 | От точки В вниз отложить расстояние ВВ3 (глубина горловины спинки) |  | ВВ3=ВВ2:3 | ВВ3= 6,7:3=2,2 |  |
| 7 | ВВ4 | От точки В вниз отложить расстояние ВВ4 (глубина горловины полочки) |  | ВВ4=ВВ2+1 | ВВ4= 6,7+1=7,7 |  |
| 8 | В2В3 В2В4 | Соединть точки В2и В3, В2В4 вогнутыми линиями с помощью лекала |  | - | - |  |
| Построение рукава |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В1Г | От точки В1 вниз отложить расстояние В1Г (глубина проймы) |  | В1Г= Оп:2+Поп | В1Г= 26:2+7=20 |  |
| 10 | В1В5 ГГ1 | От точки В1 и Г вправо отложить расстояние В1В5 и ГГ1 (длина рукава) |  | В1В5=ГГ1= п\в=5-6см | В1В5=ГГ1=6 |  |
| 11 | В5Г1 | Соединить точки В5Г1 |  | - | - |  |
| Построение линий бока, низа и талии |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГГ2 | От точки Г вниз отложить расстояние ГГ2 |  | ГГ2=ГГ1 | ГГ2=6 |  |
| 13 | Г3 | Расстояние Г1Г2 делим пополам |  | Г3=Г1Г2:2 |  |  |
| 14 | Г3Г4 | От точки Г3 восстановить перпендикуляр на котором отложить глубину прогиба |  | Г3Г4=п\в=1,5 | Г3Г4=1,5 |  |
| 15 | Г1Г4Г2 | Соединить точки Г1Г4Г2 вогнутой линией |  | - | - |  |
| 16 | Н1Н2 | От точки Н1 вправо отложить расстояние Н1Н2 (расширение низа) |  | Н1Н2=п\в= 10-12 | Н1Н2=10 |  |
| 17 | Г2Н2 | Соединить точки Г2Н2 прямой линией |  | - | - |  |
| 18 | Н2Н3 | От точки Н2 вверх отложить расстояние Н2Н3 (повышение линии бока) |  | Н2Н3=п\в= 1,5-2 | Н2Н3=1,5 |  |
| 19 | НН4 | От точки Н вправо отложить расстояние НН4 (вспомогательная точка) |  | НН4=НН1:2 | НН4=25,5:2= 12,7 |  |
| 20 | НН4Н3 | Соединить точки НН4Н3 (линия низа) |  | - | - |  |
| 21 | В3Т | От точки В3 вниз отложить расстояние В3Т (длина до линии талии) |  | В3Т=Дтс | В3Т=37 |  |
| 22 | ТТ2 | От точки Т провести горизонтальную линию до пересечения с линией бока, т.Т2 |  | - | - |  |
| 23 | Т2Т3 | От точки Т2 вверх отложить расстояние Т2Т3(повышение линии талии) |  | Т2Т3=п\в= 1,5-2 | Т2Т3=1,5 |  |
| 24 | ТТ4 | От точки Т вправо отложить расстояние ТТ4 (вспомогательная точка) |  | ТТ4=ТТ1:2 | ТТ4=25,5:2= 12,7 |  |
| 25 | ТТ4Т3 | Соединить точки ТТ4Т3 (линия талии) |  | - | - |  |
| 26 | В3В2В1В5 Г5Г3Г2Т3 Т2Н3Н4Н ТВ3 | Соединить точки В3В2В1В5 Г5Г3Г2Т3 Т2Н3Н4Н ТВ3 (контур чертежа спинки) |  | - | - | Обвести контур чертежа сплошной линией |
| 27 | В4В2В1В5 Г1Г4Г2Т3 Т2Н3Н4Н ТВ4 | Соединить точки В4В2В1В5 Г1Г4Г2Т3 Т2Н3Н4Н ТВ4 (контур чертежа полочки) |  | - | - | Обвести контур чертежа сплошной линией |

Чертёж построения

Наименование линий

Припуски на швы

Раскладка лекал.

Инструкционная карта: Построения чертежа прямой юбки

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват талии | Ст | 34 |  |
| 2 | Полуобхват бедер | Сб | 45 |  |
| 3 | Длина изделия | Дизд | 50 |  |
| 4 | Длина спины до талии | Дтс | 35 |  |

Прибавки

| № п\п | Наименование мерки | Условное обозначение | Величина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обхват талии | Пт | 1 |
| 2 | Обхват бедер | Пб | 3 |

Построение:

| №№ п\п | Буквен- ное обозна-чение | Описание построения | Формула | Значение | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т | Построить прямой угол в точке Т | - | - |  |
| 2 | ТН | От точки Т вниз отложить расстояние ТН (длина юбки) | ТН=Дизд | ТН=50 |  |
| 3 | ТБ | От точки т вниз отложить расстояние ТБ (положение линии бедер) | ТБ=Дтс:2 | ТБ=35:2=17,5 |  |
| 4 | ТТ1 | От точки Т вправо отложить расстояние ТТ1 (ширина юбки) | ТТ1=Сб+Пб | ТТ1= 45+3=48 |  |
| 5 | НН1 | От точки Н вправо отложить расстояние НН1 | НН1=ТТ1 | НН1=48 |  |
| 6 | Т1Н1 | Соединить точки Т1Н1 | - | - |  |
| 7 | ББ1 | От точки Б вправо провести горизон-тальную линию | - | - |  |
| 8 | ТТ2 | От точки Т вправо отложить расстояние ТТ2 (ширина заднего полотнища) | ТТ2=Сб:2 | ТТ2=45:2= 22,5 |  |
| 9 | Т2Н2 | От точки Т2 вниз провести верти-кальную линию до пересечения с лини-ей низа (линия бока) | - | - |  |
| 10 | Т2О | От точки Т2 вверх отложить расстояние Т2О | Т2О=п\в=1 | Т2О=1 |  |
| 11 | ТОТ1 | Соединить точку О с точками Т и Т1 (линия талии) | - | - |  |
| 12 | ББ3=Б1Б4 | От точек Б и Б1 отложить расстояние до осевых линий вытачек | ББ3=Б1Б4= Сб*0,2 | ББ3=Б1Б4= 45*0,2=9 |  |
| 13 |  | От точек Б3 и Б4 провести вверх вертикальные линии до пересечения с линией талии | - | - |  |
| 14 | ∑ | Сумма вытачек | ∑=(Сб+Пб)- (Ст+Пт) | ∑=(45+3)-(34+1)=13 | - |
| 15 | Т3Т4 | Ширина боковой вытачки | Т3Т4=∑:2 | Т3Т4=13:2=6,5 |  |
| 16 | Т5Т6 | Ширина задней вытачки | Т5Т6=∑:3 | Т5Т6=13:3=4,3 |  |
| 17 | Т7Т8 | Ширина передней вытачки | Т7Т8=∑:6 | Т7Т8=13:6=2,2 |  |
| 18 | - | Отложить ширину каждой вытачки – половину её размера в обе стороны от осевой линии | Т3Т4:2 Т5Т6:2 Т7Т8:2 | Т3Т4=6,5:2=3,2 Т5Т6=4,3:2=2,1 Т7Т8=2,2:2=1,1 |  |
| 19 | Б2Б5 | От точки Б2 вверх отложить расстояние Б2Б5 (конец боковой вытачки) | Б2Б5=п\в | Б2Б5=1 |  |
| 20 | Б3Б6 | От точки Б3 вверх отложить расстояние Б3Б6 (конец задней вытачки) | Б3Б6=п\в | Б3Б6=2 |  |
| 21 | Б4Б7 | От точки Б4 вверх отложить расстояние Б4Б7 (конец передней вытачки) | Б4Б7=п\в | Б4Б7=4 |  |
| 22 | - | Построить вытачки соединив точки Т4Б5Т3 Т6Б6Т5 Т8Б7Т7 | - | - |  |
| 23 | - | Стороны боковой вытачки Т4Б5 и Т3Б5 разделить пополам от точки выполнить прогиб | Т4Б5:2 Т3Б5:2 | Прогиб =0,5 |  |
| 24 | ТТ5Б6Т6 Т30,5Б5Б2 Н2НБТ | Обвести контур чертежа заднего полотнища основной линией | - | - | - |
| 25 | Т1Б1Н1Н2 Б2Б50,5Т4 Т7Б7Т8Т1 | Обвести контур чертежа переднего полотнища основной линией | - | - | - |

Чертеж построения чертежа

Наименование линий

Припуски на обработку

Инструкционная карта: Построение основы  полочки и спинки приталенного силуэта.

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват шеи | Сш | 17 |  |
| 2 | Полуобхват груди 1 | Сг1 | 42 |  |
| 3 | Полуобхват груди 2 | Сг2 | 46 |  |
| 4 | Полуобхват талии | Ст | 32 |  |
| 5 | Полуобхват бедер | Сб | 46 |  |
| 6 | Обхват плеча | Оп | 27 |  |
| 7 | Длина спины до талии | Дтс | 42 |  |
| 8 | Длина изделия | Дизд | 100 |  |
| 9 | Ширина плеча | Шп | 13 |  |
| 10 | Ширина спины | Шс | 17 |  |
| 11 | Ширина груди | Шг | 20 |  |
| 12 | Высота плеча косая | Впк | 42 |  |
| 13 | Высота груди | Вг | 25 |  |

Прибавки

| № п\п | Наименование мерки | Условное обозначение | Величина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват груди | Пг | 5 |
| 2 | Полуобхват шеи | Пш | 1,5 |
| 3 | Полуобхват талии | Пт | 2 |
| 4 | Полуобхват бедер | Пб | 1 |
| 5 | Ширина спины | Пшс | 1 |
| 6 | Ширина груди | Пшг | 2 |

Построение:

| №№ п\п | Буквен- ное обозна-чение | Описание построения | Формула | Значение | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение сетки чертежа |  |  |  |  |  |
| 1 | В | Построить прямой угол в точке В | - | - |  |
| 2 | ВВ1 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ1(ширина сетки) | ВВ1=Сг2+Пг | ВВ1=46+5= 51 |  |
| 3 | ВВ2 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ2 (ширина спинки) | ВВ2= Шс+Пшс | ВВ2=17+1=18 |  |
| 4 | В1В3 | От точки В2 влево отложить расстояние В2В3 (ширина переда) | В2В3= Шг+(Сг2- Сг1)+Пшг | В2В3=20+(46-42)+2=26 |  |
| 5 | В2В3 | От точки В2 вправо отложить расстояние В2В3 (ширина проймы) | В2В3=ВВ1-(ВВ2+В1В3) | В2В3=51-(18+26)=9 |  |
| 6 | ВГ | От точки В вниз отложить расстояние ВГ (глубина проймы) | ВГ= 0,5*Дтс+1,5 | ВГ= 0,5*42+1,5= 22,5 |  |
| 7 | ВТ | От точки В вниз отложить расстояние ВТ (положение линии талии) | ВТ=Дтс+Пдтс | ВТ=42+1=43 |  |
| 8 | ТБ | От точки Т вниз отложить расстояние ТБ (положение линии бедер) | ТБ=0,5*Дтс-2 | ТБ=0,5*42-2= 19 |  |
| 9 | ВН | От точки В вниз отложить расстояние ВН (длина изделия) | ВН= Дизд+Пдтс | ВН= 100+1=101 |  |
| 10 | Из точек Г,Т,Б,Н провести горизонтали до пересечения с вертикалью опущенной из точки В1. На пересечении поставить соответственно точки Г1, Т1, Б1,Н1. Из точек В2 и В3 вниз провести вертикали до линии ГГ1, места пересечения обозначить точками Г2 и Г3. |  |  |  |  |
| Построение чертежа спинки |  |  |  |  |  |
| 11 | ВВ4 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ4 (ширина горловины) | ВВ4=Сш:3+Пшс | ВВ4= 17:3+1,5=7,2 |  |
| 12 | ВВ5 | От точки В вниз отложить расстояние ВВ5 (глубина горловины) | ВВ5=ВВ4:3 | ВВ5= 7,2:3=2,4 |  |
| 13 | В4В5 | Соединить точки В4 и В5 вогнутой линией | - | - |  |
| 14 | В4В6 | Из точки В4 раствором циркуля равным В4В6 поставить засечку | В4В6= Шп+раствор вытачки | В4В6= 13+2=15 |  |
| 15 | ТВ6 | Из точки Т раствором циркуля равным ТВ6 поставить засечку | ТВ6=Впк+0,5 | ТВ6=42+0,5= 42,5 |  |
| 16 | В4В6 | Соединить точки В4 и В6 (линия плеча)- | - | - |  |
| 17 | В4в1 | От точки В4 вправо отложить расстояние В4в1 | В4в1=п\в | В4в1=3 |  |
| 18 | в1в2 | От точки в1тложить расстояние в1в2 (раствор вытачки) | в1в2=(1,5-3) | в1в2=2 |  |
| 19 | в1в3 | От точки в1 вверх отложить расстояние в1в3(завышение вытачки) | в1в3=п\в=0,3-0,5 | в1в3=0,5 |  |
| 20 | в1в4 | От точки в1 вниз отложить расстояние в1в4 (глубина вытачки) | в1в4=7-10 | в1в4=8 |  |
| 21 | в4в5 | Точку в4 соединить с точкой в2, продлить линию на 0,5 см точка в5 | - | - |  |
| 22 | в5В6 | Соединить точки в5 и В6 (плечевой срез) | - | - |  |
| 23 | В4в3в4 в5В6 | Обвести основной линией плечевой срез и плечевую вытачку | - | - |  |
| 24 | В6В7 | Из точки В6 на линию В2Г2 восстановить перпендикуляр |  |  |  |
| 25 | Г2Г4 | Из точки Г2 вверх отложить расстояние Г2Г4 (вспомогательная точка) | Г2Г4=В7Г2:3+2 | Измерить расстояние Г2В7 :3+2 |  |
| 26 | Г2О | От точки Г2 отложить расстояние Г2О | Г2О= Г2Г3*0,2+0,7 (Г2Г3=В2В3) | Г2О= 9*0,2+0,7=2,5 |  |
| 27 | Г2Г5 | От точки Г2 вправо отложить расстояние Г2Г5 (положение боковой линии) | Г2Г5=Г2Г3:2 | Г2Г5=9:2=4,5 |  |
| 28 | В6Г4 ОГ5 | Соединить плавной вогнутой линией точки В6Г4ОГ5 (линия проймы спинки) | - | - |  |
| Построение чертежа полочки |  |  |  |  |  |
| 29 | Т1В8 | От точки Т1 вверх отложить расстояние Т1В8 | Т1В8= Дтп+0,5 | Т1В8=43+0,5=43,5 |  |
| 30 | В8В9 | От точки В8 проводим вертикаль на которой влево откладываем расстояние В8В9 | В8В9=ВВ4 | В8В9=7,2 |  |
| 31 | В8В10 | От точки В8 вниз отложить расстояние В8В10 (глубина горловины) | В8В10= В8В9+1 | В8В10=7,2+1=8, |  |
| 32 | В9В10 | Соединить плавной линией точки В9В10 (линия горловины) | - | - |  |
| 33 | Г1Г7 | От точки Г1 влево отложить расстояниеГ1Г7 (положение нагрудной вытачки) | Г1Г7= Г3Г1:2-1 Г3Г1=В3В1 | Г1Г7= 26:2-1=12 |  |
| 34 | В9Г8 | Соединить точки В9иГ7, на линии отложить расстояние В9Г8 | В9Г8=Вг | В9Г8=25 |  |
| 35 | В9В11 | Из точки В9 раствором циркуля равным В9В11 сделать засечку | В9В11= 2(Сг2-Сг1)+1,5 | В9В11=2(46-42)+1,5=9,5 |  |
| 36 | Г8В11 | Из точки Г8 раствором циркуля равным Г8В11 сделать засечку | Г8В11=В9Г8 | Г8В11=25 |  |
| 37 | - | Соединить точки Г8 и В 11 (левая сторона вытачки) | - | - |  |
| 38 | Г3В12 | От точки Г3 вверх отложить расстояние Г3В12 | Г3В12=Г2В7 (по спинке) | Г3В12= измерить |  |
| 39 | Г3Г9 | От точки Г3 вверх отложить расстояние Г3Г9 (вспомога-тельная точка) | Г3Г9= Г3В12:3 |  |  |
| 40 | Г9В12 | Из точки Г9 через точку В12 влево раствором циркуля равным Г9В12 отложить дугу | - | - |  |
| 41 | В11В13 | Из точку В11 раствором циркуля равным В11В13 отложить дугу | В11В13=Шп | В11В13=13 Соединить точки В11 и В13 |  |
| 42 | В13Г9 | Соединить вспомогательной линией точкиВ13 и Г9 | - | - |  |
| 43 | Г9г | Отрезок В13Г9 разделить пополам, поставить точку г | Г9г=В13Г9:2 |  |  |
| 44 | гг1 | От точки г вправо восстановить перпендикуляр на котором отложить расстояние =1см | гг1=1 |  |  |
| 45 | Г3О1 | Угол Г3 разделить пополам, на биссектрисе отложить отрезок Г3О1 | Г3О1= 0,2*Г2Г3 | Г3О1= 0,2*9=1,8 |  |
| 46 | В13г1Г9 О1Г5 | Плавно соединить точки В13г1Г9О1Г5- линия проймы переда | - | - |  |
| Построение талиевых вытачек |  |  |  |  |  |
| Осевые линии вытачек |  |  |  |  |  |
| 1 | Г2Т2Б2 Н2 | Из точки Г5 вниз через линию талии провести линию до линии низа (осевая линия боковой вытачки) |  |  |  |
| 2 | в4Г10Б3 | Из точки в4 вниз провести линию до линии бедер (осевая линия задней вытачки) |  |  |  |
| 3 | Г8Б4 | Из точки Г8 вниз провести линию до линии бедер (осевая линия передней вытачки) |  |  |  |
| Предварительный расчет суммы вытачек |  |  |  |  |  |
| 4 | ∑-сумма вытачек |  | ∑=ВВ1-(Ст+Пт) | ∑=51-(32+2)=17 |  |
| Боковая вытачка |  |  |  |  |  |
| 5 | Т3Т4 | Ширина боковой вытачки | Т3Т4=∑:2 | Т3Т4= 17:2=8,5 |  |
| 6 | Б2Б5 | От точки Б2 вверх отложить расстояние подъема боковой вытачки | Б2Б5=1см |  |  |
| 7 | Г5Т3Б5 Т4Г5 | Соединить полученные точки (контур боковой вытачки) |  |  |  |
| Задняя вытачка |  |  |  |  |  |
| 8 | Т5Т6 | Ширина задней вытачки | Т5Т6=∑:3 | Т5Т6= 17:3=5,7 |  |
| 9 | Б3Б6 | От точки Б3 вверх поднимаемся на расстояние равное 4 см (конец задней вытачки) | Б3Б6=4см |  |  |
| 10 | Г10Т5Б6Т6Г10 | Соединить полученные точки, обвести контур задней вытачки |  |  |  |
| Передняя вытачка |  |  |  |  |  |
| 11 | Т7Т8 |  | Т7Т8=∑:6 | Т7Т8= 17:6=2,8 |  |
| 12 | Б4Б7 | От точки Б4 вверх отложить расстояние 6 см, (конец передней вытачки) | Б4Б7=6 |  |  |
| 13 | Г7Г11 | От точки Г7 вниз отложить расстояние 4 см (верхняя точка передней вытачки) | Г7Г11=4 |  |  |
| 14 | Г11Т7Б7Т8Г11 | Соединить полученные точки (контур передней вытачки) |  |  |  |
| Оформление чертежа основы полочки и спинки |  |  |  |  |  |
| 15 | Обвести контур чертежа сплошной основной линией, выделяя отдельно деталь спинки и полочки |  |  |  |  |

Построение чертежа основы.

Линии и срезы на чертеже

Припуски на обработку срезов

Инструкционная карта

Построение основы прямых брюк

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват талии | Ст | 30 |  |
| 2 | Полуобхват бедер | Сб | 40 |  |
| 3 | Длина изделия | Дизд | 100 |  |

Прибавки

| № п\п | Наименование мерки | Условное обозначение | Величина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват талии | Пт | 1 |
| 2 | Полуобхват бедер | Пб | 2 |

Построение:

| №№ п\п | Буквен- ное обозна-чение | Описание построения | Формула | Значение |  | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т | Построить прямой угол в точке Т |  |  |  |  |
| 2 | ТН | От точки Т вниз отложить расстояние ТН (длина изделия) | ТН=Дизд | ТН=100 |  |  |
| 3 | ТШ | От точки Т вниз отложить расстояние ТШ (длина шага) | ТШ=Сб:2+2 | ТШ= 40:2+2=22 |  |  |
| 4 | ТБ | От точки Т вниз отложить расстояние ТБ (положение линии бедер) | ТБ=(ТШ:3)*2 | ТБ=(22:3)*2= 14,6 |  |  |
| 5 | БК | От точки Б вниз отложить расстояние БК (положение линии колена) | БК=БН:2 | БК=86:2=43 |  |  |
| 6 | - | От точек Б,Ш,К,Н провести вправо горизонтальные вспомогательные линии | - | - |  |  |
| 7 | ШШ1 | От точки Ш вправо отложить расстояние ШШ1 (ширина передней половинки) | ШШ1=Сб:2 | ШШ1= 40:2=20 |  |  |
| 8 | Ш1Ш2 | От точки Ш1 вправо отложить расстояние Ш1Ш2 (линия среднего шва) | Ш1Ш2=Сб:10 | Ш1Ш2= 40:10=4 |  |  |
| 9 | ШШ3 | От точки Ш вправо отложить расстояние ШШ3 (линия заутюжки) | ШШ3=ШШ2:2 | ШШ3=24:2=12 |  |  |
| 10 | Т2,К2,Н2 | Через точку Ш3 провести вертикальную линию вверх и вниз | - | - |  |  |
| 11 | Ш1Т1 | От точки Ш1 вверх провести вертикальную линию до пересечения с линией талии. | - | - |  |  |
| 12 | Т1Т3 | От точки Т1 влево отложить расстояние Т1Т3 | Т1Т3=1 | - |  |  |
| 13 | Т3Т4 | От точки Т3 влево отложить расстояние Т3Т4 (ширина по линии талии) | Т3Т4= (Ст+Пт):2 +2 (раствор вытачки) | Т3Т4=(30+1):2+2=17,5 |  |  |
| 14 | Т2Т5 | От точки Т2 вниз отложить расстояние Т2Т5 (длина вытачки) | Т2Т5=8 | - |  |  |
| 15 | т1Т2т2 | От точки Т2 влево и вправо отложить по половине раствора вытачки | (р-р вытачки=2см) | 2:2=1 |  |  |
| 16 | Б1С | Соединить точки Б1Ш2, расстояние разделить пополам | Б1С=Б1Ш2:2 | Б1С=9:2=4,5 |  |  |
| 17 | СС1 | Соединить точки С и Ш1, расстояние разделить пополам | СС1=СШ1:2 | СС1=4:2=2 |  |  |
| 18 | Ш1С2 | От точки Ш1 вверх отложить расстояние Ш1С2 (вспомога-тельная точка) | Ш1С2=Ш1Ш2 | Ш1С2=4 |  |  |
| 19 | Н2Н3 | От точки Н2 вверх отложить расстояние Н2Н3 | Н2Н3=1 |  |  |  |
| 20 | Т4т1Т5т2 Т3Б1С2С1 Ш2К1Н1 Н3НКШБ Т4 | Оформить переднюю половинку брюк соединив точки Т4т1Т5т2Т3Б1С2С1Ш2К1Н1Н3НКШБТ4 | - | - |  |  |
| Построение задней половинки брюк |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Вычерчиваем чертеж передней половинки брюк, с буквенными обозначениями |  |  |  |  |
| 22 | Ш1Ш4 | От точки Ш1 вниз откладываем расстояние Ш1Ш4 | Ш1Ш4=1,5 |  |  |  |
| 23 | Ш4Ш5 | От точки Ш4 вправо отложить расстояние Ш4Ш5 | Ш4Ш5= Сб : 4 – 1 | Ш4Ш5=40 : 4 – 1 = 9 |  |  |
| 24 | Т1Т6 | От точки Т1 влево отложить расстояние Т1Т6 (средняя линия) | Т1Т6=Т1Т2:2 | Т1Т6=8:2=4 |  |  |
| 25 | Ш4Т6 | Соединить точки Ш4Т6 вертикальной наклонной линией | - | - |  |  |
| 26 | Т6Т7 | От точки Т6 вверх отложить расстояние Т6Т7 | Т6Т7= Сб : 10 – 2 | Т6Т7=40:10-2=2 |  |  |
| 27 | Б3Б4 | От точки Б3 вверх отложить расстояние Б3Б4 | Б3Б4=Т6Т7 | Б3Б4=2 |  |  |
| 28 | Т7Т6Б4Б3 Ш2Ш5 | Соединить точки Т7Т6Б4Б3Ш2Ш5 плавной линией (средняя линия) | - | - |  |  |
| 29 | Т7Т8 | Соединить точки Т7 и Т горизонтальной линией, на ней влево отложить расстояние Т7Т8 | Т7Т8= Ст : 2 + Пт + 4 ( раствор двух вытачек ) | Т7Т8=30 : 2 + 1 + 4 = 20 |  |  |
| 30 | - | Т7Т8 разделить на три равные части (местоположение вытачек) | Т7Т8:3 | Т7Т8:3= 20:3=6,7 | - |  |
| 31 | - | От данных точек вниз опустить перпендикуляры | Длина вытачек =12см Раствор вытачек=2см | От вспомога-тельных точек отложить по половине р-ра вытачек |  |  |
| 32 | - | Оформить линию талии и вытачки | - | - | - |  |
| 33 | Б4Б5 | Соединить точки Б и Б4, от точки Б4 отложить расстояние Б4Б5 | Б4Б5= Сб : 2 + Пб | Б4Б5=40 : 2 + 2 = 22 |  |  |
| 34 | КК4 К1К3 | От точек К и К1 расстояние КК4 и К1К3 (ширина по линии колена) | КК1=К1К3=2 | - |  |  |
| 35 | НН5 Н1Н4 | От точек Н и Н1 отложить расстояние НН5 и Н1Н4 (ширина по линии низа) | НН5=Н1Н4=2 | - |  |  |
| 36 | Н2Н6 | От точки Н2 вниз отложить расстояние Н2Н6 | Н2Н6=1 | - |  |  |
| 37 | Т8Б5К4Н5 | Оформить боковой срез соединив точки Т8Б5К4Н5 | - | - |  |  |
| 38 | Н5Н6Н4 | Оформить нижний срез соединив точки Н5Н6Н4 | - | - |  |  |
| 39 | Ш5А | Расстояние Ш5К3 разделить пополам, точка А (вспомогательная) | Ш5А=АК3 | - |  |  |
| 40 | АА1 | От точки А влево отложить 1 см, прогиб шагового среза | АА1=1см | - |  |  |
| 41 | Н4К3А1 Ш5 | Оформить шаговый срез соединив точки Н4К3А4Ш5 | - | - |  |  |

Построение чертежа основы брюк

Срезы и линии брюк

Припуски на обработку

Инструкционная карта

Построение чертежа основы прямой блузки

Необходимые мерки:

| № п\п | Наименование | Условное обозначение | Типовые мерки | Свои мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват шеи | Сш | 17 |  |
| 2 | Полуобхват груди 1 | Сг1 | 39 |  |
| 3 | Полуобхват груди 2 | Сг2 | 42 |  |
| 4 | Полуобхват бедер | Сб | 46 |  |
| 5 | Ширина груди | Шг | 15 |  |
| 6 | Центр груди | Цг | 8,8 |  |
| 7 | Длина переда до талии | Дтп | 41,5 |  |
| 8 | Высота груди | Вг | 25 |  |
| 9 | Длина спины до талии | Дтс | 40 |  |
| 10 | Высота плеча косая | Впк | 39 |  |
| 11 | Ширина спины | Шс | 16 |  |
| 12 | Ширина плеча | Шп | 13 |  |

Прибавки

| № п\п | Наименование мерки | Условное обозначение | Величина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуобхват груди | Пт | 5 |
| 2 | Ширина спины | Пшс | 1,5 |
| 3 | Ширина груди | Пшг | 1 |

Построение:

| №№ п\п | Буквен- ное обозна-чение | Описание построения | Формула | Значение | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение сетки |  |  |  |  |  |
| 1 | В | В точке В построить прямой угол | - | - |  |
| 2 | ВВ1 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ1(ширина блузки) | ВВ1=Сг2+Пг | ВВ1=42+5=47 |  |
| 3 | ВТ | От точки В вниз отложить расстояние ВТ (линия талии) | ВТ=Дтс+0.5 | ВТ= 40+0,5=40,5 |  |
| 4 | ТБ | От точки Т вниз отложить расстояние ТБ (линия бедер) | ТБ=п/в=16-18 | ТБ=17 |  |
| 5 | ВВ1Б1Б | Построить прямоугольник соединив точки ВВ1Б1Б | - | - |  |
| 6 | ТТ1 | От точки Т вправо провести горизонталь | - | - |  |
| 7 | ВГ | От точки В вниз отложить расстояние ВГ (линия груди) | ВГ=Дтс:2+1,5 | ВГ=40:2+1,5= 21 |  |
| 8 | ГГ1 | От точки Г вправо провести горизонталь | - | - |  |
| 9 | ГГ2 | От точки Г вправо отложить ГГ2 | ГГ2=Шс+Пшс | ГГ2=16+1,5= 17,5 |  |
| 10 | Г2Г3 | От точки Г2 вправо отложить расстояние Г2Г3 | Г2Г3=Сг2:4 | Г2Г3=42:4= 10,5 |  |
| 11 | Г2В2 Г3В3 | От точек Г2 и Г3 вверх провести вертикальные линии | - | - |  |
| 12 | Г2Г4 | От точки Г2 вправо отложить расстояние Г2Г4 (боковая линия) | Г2Г4=Г2Г3:2 | - |  |
| 13 | Г4Т2Б2 | Провести боковую линию соединив точки Г4Т2Б2 | - | - |  |
| Построение чертежа спинки |  |  |  |  |  |
| 14 | ВВ4 | От точки В вправо отложить расстояние ВВ4 (ширина горловины) | ВВ4=Сш:3+0,7 | ВВ4=6,4 17:3+0,7= |  |
| 15 | ВВ5 | От точки В вниз отложить расстояние ВВ5 (глубина горловины) | ВВ5=п\в=2,5 | ВВ5=2,5 |  |
| 16 | В4В5 | Оформить линию ростка, соединив точки В4В5 плавной линией | - | - |  |
| 17 | П1 | Из точки Т раствором циркуля равным R1 сделать засечку | R1=Впк+0,5 | R1= 39+0,5=39,5 |  |
| 18 | П1 | Из точки В4 раствором циркуля равным R2 сделать засечку | R2=Шп+2 | R2=13+2=15 |  |
| 19 | В4ПП1 | Соединить точки В4ПП1 (линия плеча) | - | - |  |
| 20 | Г2П2 | От точки Г2 вверх отложить расстояние Г2П2 (вспомогательная точка) | Г2П2=п/в=8 | Г2П2=8 |  |
| 21 | Г2П3 | Угол Г2 разделить пополам, на биссектрисе отложить расстояние Г2П3 | Г2П3=2,3 | - |  |
| 22 | П1П2П3 Г4 | Провести линию проймы, плавно соединить точки П1П2П3Г4 | - | - |  |
| 23 | Б2Б3 | От точки Б2 вправо отложить расстояние Б2Б3 (расширение по линии бедер) | Б2Б3=(Сб-Сг2):2 | Б2Б3=(46-42):2=2 |  |
| 24 | Г4Б3 | Соединить точки Г4 и Б3 (боковая линия) | - | - |  |
| Построение чертежа переда |  |  |  |  |  |
| 25 | Т1В6 | От точки т1 вверх отложить расстояние Т1В6 | Т1В6=Дтп+0,5 | Т1В6= 41,5+0,5=42 |  |
| 26 | В6В7 | От точки В6 влево отложить расстояние В6В7 (ширина горловины) | В6В7=ВВ4 (по спинке) | В6В7=6,4 |  |
| 27 | В6В8 | От точки В6 вниз отложить расстояние В6В8 (глубина горловины) | В6В7=ВВ4+1 | В6В7= 6,4+1=7.4 |  |
| 28 | В7В8 | Провести линию горловины, соединить плавной линией точки В7В8 | - | - |  |
| 29 | Г1Г5 | От точки Г1 влево отложить расстояние Г1Г5 (нагрудная вытачка) | Г1Г5=Цг | Г1Г5=8,8 |  |
| 30 | В7Г6 | Соединить точки В7 и Г5, отложить на линии расстояние В7Г6 (длина нагрудной вытачки) | В7Г6=Вг | В7Г6=25 |  |
| 31 | В7В9 | От точки В7 влево раствором циркуля В7В9 сделать засечку | В7В9=(Сг2-Сг1)*2+1 | В7В9=(42-39)*2+1=7 |  |
| 32 | Г6В9 | Из точки Г6 вверх раствором циркуля Г6В9 сделать засечку | Г6В9=Вг | Г6В9=25 |  |
| 33 | П4 | R1=Шп из точки В9 R2=Дтп из точки В1 | R1=13 R2=41,5 |  |  |
| 34 | В9П4 | Соединить точки В9 и П4 (линия плеча) | - | - |  |
| 35 | Г3П5 | От точки Г3 вверх отложить расстояние Г3П5 (вспомогательная точка) | Г3П5=п/в=6 | Г3П5=6 |  |
| 36 | Г3П6 | Угол Г3 разделить пополам, на биссектрисе отложить расстояние Г3П6 | Г3П6=1,5 | - |  |
| 37 | П4П5 | Соединить точки П4П5, расстояние разделить пополам, | П4П5:2 1 |  |  |
| 38 | П41П5П6 Г4 | Провести линию проймы, соединить точки П41П5П6 Г4 | - | - |  |
| 39 | Б2Б4 | От точки Б2 влево отложить расстояние Б2Б4 (расширение по линии бедер) | Б2Б4=(Сб-Сг2):2 | Б2Б4=(46-42):2=2 |  |
| 40 | Г4Б4 | Соединить точки Г4 и Б4 (линия бедер) | - | - |  |
| 41 | - | Обвести контур чертежа сплошной основной линией | - | - | - |

Построение чертежа основы