Расчёт и табличное определение режимов резания при фрезеровании

Дано: Материал заготовки – Серый чугун, 210 НВ

Вид обработки – черновое торцовое фрезерование плоскости шириной В=80 мм, длиной l = 120 мм.

Припуск на обработку h = 2мм.

Заготовка – отливка.

Обработка без охлаждения.

Станок вертикально-фрезерный 6Т12

Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить основное время.

Решение

1 Выбираем фрезу и устанавливаем её геометрические параметры (см. Приложение 1). Для торцового фрезерования диаметр фрезы определяется по формуле

Dф = 1,6 · В                                     (1)

где  В – ширина фрезерования, мм.

Dф = 1,6 · 80 = 128 мм

Принимаем стандартное значение диаметра торцовой насадной  фрезы со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава ВК6 по ГОСТ 9473-80  Dф = 125 мм [1, с.187].

Число зубьев фрезы, оснащенной твердым сплавом, определяется по формуле

z = (0,08÷0,1)·D,                                 (2)

где обозначения прежние

z = (0,08÷0,1)·125 = 10 шт.

Определим геометрические параметры торцовой фрезы:   ω=35 °;  φ1 = 1;  φ=30 °;   α1 = 8 °;   αn = 12 °;   γ = 10 ° [4, с.390].* 1

2 Назначаем режим резания

Глубина резания определяется по заданию t=h=2мм

Назначаем стойкость инструмента и его допустимый износ: Т = 180 мин [1, с.290], hз = 2 мм [5, с.50]* 2

Назначаем подачу, мм/зуб* 3

Sz = 0,2 – 0,4 мм/зуб.

Принимаем Sz = 0,3 мм/зуб [1, с.283].

Определяем скорость резания, допускаемую режущими свойствами фрезы, аналитическим методом по формуле

νрез=Сν⋅DфqTm⋅tx⋅Szy⋅Bu⋅zp⋅Kν ,                            (3)

где Сv , q, m, x, y, u, p -  коэффициент и показатели степени,

Сv = 445, q = 0,2, m = 0,32, x = 0,15, y =0,35, u = 0,2, p = 0  [1, с.286]

Dф – диаметр фрезы, мм;

Т – стойкость инструмента, мин;

t – глубина резания, мм;

Sz –подача на зуб, мм/зуб;

В – ширина фрезерования, мм;

z – число зубьев фрезы;

Кv – поправочный коэффициент на скорость резания

Кv=Км⋅Кп⋅Ки,                                     (4)

где Км – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала;

____________________________________________________________________________________

* 1 Дополнительные источники: [2, с.248] [4, с.369] [4, с.676, 790, 945] [6, с.366]

* 2 Дополнительные источники: [2, с.444] [4, с.400] [6, с.203]

* 3 Если в справочной литературе дана подача на оборот Sо, мм/об, необходимо найти подачу на зуб по формуле Sz = So/z,   где z – число зубье

Км=190НВn,   [1, с.262]                         (5)

где НВ – фактические параметры обрабатываемого материала;

n – показатель степени,

n = 0,95 [1, с.262];

Км=1902100,95=0,91

Кп - коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки,

Кп = 0,8 [1, с.263];

Ки - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала,

Ки = 1 [1, с.263];

Кv=0,91⋅0,8⋅1=0,72

νрез=445⋅800,21800,32⋅20,15⋅0,30,35⋅200,2⋅80⋅0,72=115м/мин

Определим скорость резания табличным методом

v = vТ · Kv ,                                 (6)

где vТ – табличное значение скорости резания,

vТ = 126 м/мин        [9, с.307]

Кv – поправочный коэффициент на скорость резания

Kv = Kм· Kи· Kn· Кс· Кф· Kо · Kв · Kφ,                        (7)

где Kм – коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого материала

Kм  = 0,89  [9, с.20];

Kи  - коэффициент, учитывающий материал инструмента

Kи =  1,0 [9, с.308];

Kn  - коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности

Kn = 0,8 [9, с.308];

Кс - коэффициент, учитывающий шифр типовой схемы фрезерования

Кс = -

Кф - коэффициент, учитывающий форму обрабатываемой поверхности

Кф = -

Kо - коэффициент, учитывающий условия обработки

Kо = 1,0 [9, с.308];

Kв – коэффициент, учитывающий отношение фактической ширины фрезерования к нормативной

Kв = 1,0 [9, с.309];

K φ  - коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане

K φ = 1,3 [9, с.308].

Подставляя значения в формулу 7 и 6, получим

Кv = 0,89 · 1 · 0,8 · 1 · 1 · 1,3  = 0,92

v = 126 · 0,92 = 116,6 м/мин

Определим частоту вращения шпинделя по формуле

n=1000⋅Vрезπ⋅D,                                  (8)

где Vрез – аналитическая скорость резания;

остальные обозначения прежние

n=1000⋅1153,14⋅125=293об/мин

Корректируем частоту вращения по паспорту станка

nд = 315 об/мин  [7, с.422]

Определим действительную скорость резания, м/мин, по формуле

Vд=π⋅D⋅nд1000,                               (9)

где обозначения прежние

Vд=3,14⋅125⋅3151000=126м/мин

Находим минутную подачу, м/мин, по формуле

SM = Sz · z ·nд                               (10)

где Sz – подача на зуб, мм/зуб;

z – число зубьев фрезы, шт;

nд – действительная частота вращения шпинделя, об/мин

SM = 0,3 · 10 · 315 = 945 м/мин

Корректируем подачу по паспорту станка. Принимаем SMд = 1000 м/мин [7, с.422]

Из формулы 10 найдем подачу на зуб

Sz = 100010⋅315=0,31мм/зуб

Определяем силу резания, Н, по формуле

Рz=10⋅Cp⋅tx⋅Szy⋅Bu⋅zDфq⋅nw⋅Kp,                         (11)

где Сp , x, y, u, q, w -  коэффициент и показатели степени,

Ср = 54,5;  x = 0,9, y =0,74, u = 1,0, q = 1, w = 0  [1, с.291]

Dф – диаметр фрезы, мм;

t – глубина резания, мм;

Sz –подача на зуб, мм/зуб;

В – ширина фрезерования, мм;

z – число зубьев фрезы;

n – действительная частота вращения шпинделя, об/мин;

Кмр – поправочный коэффициент на силу резания, учитывающий обрабатываемый материал

Км=НВ190n             [1, с.264]                (12)

где НВ – фактические параметры обрабатываемого материала;

n – показатель степени,

n = 1,0 [1, с.264];

Км=2101901=1,1

Рz=10⋅54,5⋅20,9⋅0,310,74⋅801⋅101251⋅3150⋅1,1=2639Н

Сравниваем силу резания с допустимой силой механизма станка

Pz < Pzдоп                                   (13)

где Pzдоп = 15000 Н [7, с.422];

2639 < 15000 Н,

следовательно, выбранная подача допустима

Определяем крутящий момент, Н·м

Мкр=Рz⋅Dф2⋅100,                              (14)

где обозначения прежние

Мкр=2639⋅1252⋅100=1649,3 Н·м

Находим мощность, затрачиваемую на резание, по формуле

Nрез=Pz⋅vд1020⋅60,                                 (15)

где Рz – сила резания, Н;

vд – действительная скорость резания, м/мин

Nрез=2639⋅1261020⋅60=5,4кВт

Сравниваем мощность резания с мощностью привода станка

Nрез ≤ Nшп ,                                   (16)

где Nшп – мощность шпинделя станка

Nшп = Nэ.дв · η,                                   (17)

где Nэ.дв – мощность электродвигателя станка, кВт

Nэ.дв  = 7,5 кВт  [7, с.422];

η  - КПД станка

η = 0,8    [7, с.422]

Nшп = 7,5 · 0,8 = 6 кВт

Так как 5,4< 6 кВт, следовательно, обработка возможна

3 Определяем основное время, мин, по формуле

Тo=LSM⋅i ,                               (18)

где L – длина пути инструмента или детали в направлении подачи, мм, определяется по формуле

L = l + l1 + l2 ,                                     (19)

где l – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l1 – длина врезания, мм

l1 = 19 мм [3, с.84];

l2 – длина перебега фрезы, мм

l2 = 1 ÷ 6 мм [3, с.84]. Принимаем l2 = 5 мм

L = 120 + 19 + 5 = 144 мм

SМ – минутная подача, м/мин;

i – число проходов

i = h|t                                       (20)

где h – припуск на обработку, мм;

t – глубина резания, мм.

Так как h = t, то i = 1

По формуле 18

Тo=1441000⋅1=0,14мм

Рисунок 1 – Схема фрезерования плоскости торцовой фрезой

Перечень использованной литературы

1   Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога – машиностроителя,  Т2. М.: Машиностроение, 1986. 496 с.

2   Малов А.Н. Справочник технолога – машиностроителя, Т2 М.: Машиностроение, 1973 г.

3 Антонюк В.Е. и др. Краткий справочник технолога механического цеха. Минск: Беларусь, 1968 г.

4  Малов А.Н. Справочник металлиста., Т3 М.: Машиностроение, 1977 г.

5  Абрамов Ф.Н. Справочник по обработке металлов резанием. К.:  Машиностроение, 1983. 239 с.

6 Общемашиностроительные нормативы режимов резания, 4.1 – М.: Машиностроение, 1974 г.

7  Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. М.: Машиностроение, 1990.-448 с.

8 Долматовский Г.А. Справочник технолога, М.: Машиностроение, 1956 г.

9 Баранчиков В.И., Жаринов А.В. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. – М.: Машиностроение, 1990.-400 с.

Приложение 1

Выбор диаметра фрезы в зависимости от вида фрезерования

При торцовом фрезеровании диаметр фрезы определяется по формуле

Dф = 1,6 · В,

где  В – ширина фрезерования, мм.

При фрезеровании дисковыми фрезами диаметр фрезы выбирается по ГОСТ в зависимости от ширины фрезерования В.

При фрезеровании концевыми и шпоночными фрезами диаметр фрезы можно принимать равным ширине фрезерования В.

Определение числа зубьев фрезы

Число зубьев фрезы из быстрорежущей стали при черновой обработке определяется по формуле

z=1,2Dф,

где Dф – диаметр фрезы, мм

При чистовой обработке

z=2Dф

Для фрез, оснащенных твердым сплавом, число зубьев определяется следующим образом:

- для обработки чугуна      z = (0,08÷0,1)·D;

- для обработки стали       z = (0,04÷0,06)·D;

Для цилиндрических фрез число зубьев определяется по формуле

z=mDф,

где m – коэффициент, определяется по таблице 1

Таблица 1

| Цилиндрические фрезы | Угол наклона зуба ω | Коэффициент m |
| --- | --- | --- |
| С крупным зубом цельные | < 30 ° | 1,05 |
| С мелким зубом цельные | 15 – 20 ° | 2 |
| С крупным зубом сборные | 20 ° 45 ° 55 – 60 ° | 0,9 0,8 0,5 |