Расчёт составляющих силы резания и мощности при точении по эмпирическим формулам

Дано: Материал заготовки - Сталь 20 (σв = 500 МПа).

Вид обработки – наружное продольное точение.

Глубина резания t = 4 мм.

Подача Sо = 0,7 мм/об.

Скорость резания v = 140 м/мин.

Геометрические элементы резца: φ=45º, φ1=45º, α=8º, γ=+10º, λ=+5º,

r=1 мм, форма передней поверхности резца - радиусная с фаской.

Материал резца – Т15К6.

Станок токарно-винторезный 16К20

Необходимо: определить Pz , Py ,Px ; возможность обработки

Решение

Определим составляющие силы резания по эмпирической формуле

P=10⋅Cp⋅tx⋅Sy⋅vn⋅Kp,                          (1)

где Ср – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, материала инструмента и условий обработки;

t – глубина резания, мм;

S – подача на оборот, мм/об;

v – скорость резания, м/мин:

x, y, n – показатели степени;

Кр – поправочный коэффициент на силу резания

Кр=Км⋅Кϕ⋅Кγ⋅Кλ⋅Кr,                          (2)

где Км – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала;

Кφ – коэффициент, зависящий от главного угла в плане;

Кγ – коэффициент, зависящий от переднего угла;

Кλ – коэффициент, зависящий от угла наклона режущей кромки;

Кr – коэффициент, зависящий от радиуса при вершине.

По источнику 1 (с.273-275) заполним таблицы 1 и 2

Таблица 1

|  | Ср | x | y | n | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pz | 300 | 1 | 0,75 | -0,15 | 0,73 |
| Py | 243 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 0,62 |
| Px | 339 | 1 | 0,5 | -0,4 | 0,91 |

Таблица 2

|  | Км | Кφ | Кγ | Кλ | Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp z | 0,73 | 1 | 1 | 1 | - |
| Kp y | 0,73 | 1 | 1 | 0,75 | - |
| Kp x | 0,73 | 1 | 1 | 1,25 | - |

Определим коэффициент на обрабатываемый материал для стали

Км=σв750n,  [1, с.264]                       (3)

где σв = 500 МПа, по заданию;

n – показатель степени, n = 0,75 [1, с.264]

Км=5007500,75=0,73

Определим коэффициенты на составляющие силы резания по формуле 2, подставляя в формулу значения из таблицы 2

Крz=0,73⋅1⋅1⋅1=0,73

Крy=0,73⋅1⋅1⋅0,75=0,62

Крx=0,73⋅1⋅1⋅1,25=0,91

Определим составляющие силы резания по формуле 1, подставляя в формулу значения из таблицы 1 и 2

Pz=10⋅300⋅41⋅0,70,75⋅140−0,15⋅0,73=3169Н

Py=10⋅243⋅40.9⋅0,70,6⋅140−0,3⋅0,62=1425Н

Px=10⋅339⋅41⋅0,70,5⋅140−0,4⋅0,91=978Н

Определим мощность, затрачиваемую на резание, и сравним её с мощностью станка по формуле

Nрез=Pz⋅v60⋅1020,                            (4)

Nрез ≤ Nшп,                               (5)

где Nшп – мощность шпинделя станка, кВт, определяется по формуле

Nшп = Nэ.д. · η,                            (6)

где Nэ.д. – мощность двигателя станка, кВт,

η – к.п.д. станка

Nэ.д. = 10 кВт; η = 0,75 [2, с.421]

остальные обозначения прежние

Nрез=3169⋅14060⋅1020=7,2кВт

Nшп = 10 · 0,75 = 7,5 кВт

7,2 < 7,5,

следовательно, обработка возможна

Перечень использованной литературы

1  Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога – машиностроителя.  Т 2. М.: Машиностроение, 1986. 496 с.

2  Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. М.: Машиностроение, 1990.-448 с.