МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Республики Мордовия среднего профессионального образования

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»

Методическая разработка урока производственного обучения

ПМ04»Пошив изделий по индивидуальным заказам».

По теме:  Соединение рукава с проймой.

2курс, группа очно  -заочная /вечерняя/

Профессия – портной.

Разработала :

Мастер п/о Сорочкина  О.В.

Высшая квалификационная категория

Саранск 2014г.

ПМ.04. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Раздел 2 Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Тема  04.9.  Пошив халата из хлопчато бумажной ткани.

Урок № 6.

Тема урока: Соединение рукава с проймой.

Цели урока:

Учебная:    Закрепление  теоретических знаний, полученных во время

изучения  ПМ.04. «Пошив изделий по индивидуальным

заказам»

ПК1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование

для - влажно тепловой обработки узлов и изделий.

ПК1.4Выполнять поэтапную обработку швейных изделий

различного ассортимента на машинах или в ручную с

разделением труда и  индивидуально.

ПК1.5.Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с

использованием оборудованием для влажно – тепловой

обработки.

ПК1.6.Соблюдать правила безопасности труда.

ПК1.7.Пользоваться технической ,технологической и

нормативной документацией.

ПК2.1.Выполнять поузловой контроль качества швейного

изделия.

ПК2.2.Определять причины возникновения дефектов при

изготовлении изделия.

ПК2.3.Предупреждать и устранять дефекты швейной

обработки.

Воспитывающая: Воспитывать у учащихся общие компетенции:

О.К. 1- Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

О.К.2-Организовывать собственную деятельность, исходя из

цели и способов её достижения, определённых

руководителем.

О.К.3-Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять

технический и итоговый контроль, оценку и коррекцию

собственной деятельности, нести ответственность за

результаты своей работы.

О.К.4 – Осуществлять поиск информации, необходимой  для

Эффективного выполнения профессиональных задач.

О.К.5-испрльзовать информационно – коммуникационные

технологии  в профессиональной  деятельности .

О.К.6-Работать в команде, эффективно  общаться с

коллегами, руководством, клиентами.

Развивающая:      Развивать у учащихся умения:

- применять теоретические знания на практике;

- анализировать ошибки в процессе обработки изделия;

- творческие способности учащихся ;

-прививать навыки культуры, труда и производства.

Методическая:  Активизация мыслительной  деятельности учащихся.

Материально -техническое оснащение урока:

Инструкционно - технологические  карты , образцы  рукавов

с различной обработкой оката,  рисунок на доске ,плакат с

рукавами разного покроя.

Инструменты и приспособления :раскройные столы, швейное

оборудование, ножницы, ручные инструменты , линейки,

утюг или парогенератор.

Тип урока:  Выполнение сложных комплексных работ.

Методы ведения урока :

словесный: объяснение , беседа с постановкой проблемных вопросов,

диалог,   дополнительный инструктаж по необходимости.

наглядный: личный показ трудных приемов мастером,  подготовка

рукава  к  вмётыванию, соединения рукава с проймой

на фигуре заказчика.

практический :самостоятельная работа учащихся.

Межпредметные связи:

О.П.Оборудование и технология обработки изделий- темы :

«Режимы В.Т.О»; «Стачивающие машины, спецмашины».

МДК .04.01.-тема:»Соединение рукавов с проймой»

Место проведения урока: учебная мастерская.

Время занятий: 4 часа.

Ход урока

I.   Организационный момент – 5 мин.:

-приветствие учащихся;

-раппорт дежурного о явке учащихся;

-проверка готовности учащихся к уроку.

II. Вводный инструктаж – 45 минут:

1. сообщить тему и учебную цель урока;

2.ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы.

3.проверка теоретических  знаний учащихся методом опроса,

необходимых при соединении рукава с проймой.

Вопросы для беседы с учащимися

| Вопросы: | Ответы: |
| --- | --- |
| .Сколько способов соединения рукава с проймой вы знаете? | .Существует 2 способа соединения рукава с проймой – в открытую, когда стачивают бокавой или плечевой шов изделия и закрытую, когда стачивают оба шва, пройма замкнута. |
| Какая разница между вмётыванием рукава втачного и рубашечного покроя.? | Разница между данными рукавами в том что, рукав рубашечного покроя вмётывается в открытую пройму а втачной в закрытую. |
| . Какие ещё рукава вмётывают в открытую пройму? | В открытую пройму вмётывают рукава используемые в одежде спортивного стиля и по народным мотивам. С квадратной проймой, рукав имеющие ластовицу, рукав реглан. |
| .Для какой цели делают посадку по окату рукава? | .Для правильного положения рукава на фигуре, а также для обеспечения свободы движения руки по верхнему окату делают посадку. |
| .От чего зависит величина посадки в рукаве? | Величина посадки зависит от направления моды, структуры ткани. В индивидуальном пошиве, фигуры заказчика. |
| Какова величина посадки в изделии с втачным рукавом классической формы? | Посадка на рукав закладывается в расчёте 0,1 мм на каждый сантиметр. но не более 4-6 см. |
| Что делают с проймой перед вмётыванием в неё рукав? | Для предохранения проймы от растяжения по краю проймы переда и спинки на участках вниз от плечевого шва на10-12 см. и на расстоянии 0,7-1,3см. от срезов проймы прокладывают машинную строчку или кромку. |
| На каком этапе соединения рукава с проймой применяется влажно тепловая обработка? | После вмётывания рукава в пройму по окату сутюживают посадку носиком утюга, заходя на рукав на 1,5-2 см. или после соответствия посадки, собранной по окату, и проймы в которую будет вмётан рукав. |
| .Назовите технические условия вмётывания рукава в пройму? | При вмётывании рукава применяют х /б нитки светлых тонов, длина стежка 0,7 -1 см. |
| .Рукав вмётывают по рукаву или по пройме? | Рукав вкладывают в пройму изделия лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и вмётывают со стороны рукава. |
| . На каком расстоянии от среза рукава прокладывают 2 параллельные строчки, если они необходимы? | Для более равномерного распределения посадки по рукаву прокладывают 2парраллельные строчки. Одна на 1-1,2см. от среза вторая 0,5-0,7см. от первой. |
| Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при выполнении В.Т.? | -утюг нельзя оставлять на изделии и отвлекаться; -соблюдать температурный режим; -нельзя касаться подошвы пальцами, проверяя степень его нагревания; -нельзя остужать утюг, ставя его в ведро с водой; -не утюжить изделие, не проверив нагрев утюга на кусочке ткани. |

Личный  показ  мастером трудовых приемов:

- обучение трудовым приёмам по подготовке  рукава к  соединению с проймой (прокладывание параллельных строчек по окату, сутюживание посадки ), соединение рукава с проймой дозированным методом;

-предупреждение ошибок, возможно возникших при выполнении задания;

- показ способов  самоконтроля.

Вопросы при показе трудовых приемов

| Вопросы: | Ответы: |
| --- | --- |
| По какой части рукава можно определить левый или правый рукав. ? | Левый и правый рукав можно определить по срезу средней части рукава, на передней половинке срез будет больше. |
| Как правильно прикрепить рукав к пройме? | Для правильного соединения необходимо на рукаве и пройме найти контрольные точки или надсечки, между которыми находят середину в верхней части оката рукава и проймы, полученные точки соединяют. |
| Допускают ли посадку на нижней части оката рукава? | В индивидуальном пошиве, если рука очень полная и верхняя часть оката не обеспечивает свободу рукава , тогда делают посадку на нижней его части. |
| По каким признакам определяют правильность посадки рукава? | Правильность посадки определяют так: передний перекат длинного рукава должен быть параллелин борту и перекрывать 2/3 кармана, в коротком – окат горизонтален низу, а рука строго по середине рукава. |
| Чем отличаются рукава на сутулую и перегибистую фигуру от типовых? | У рукава на сутулую фигуру окат смещён в сторону переда, соответственно контрольные точки тоже смещены по часовой стрелке, а у перегибистой всё смещено в сторону спинки, против часовой. |
| На чём утюжат окат рукава сутюживая посадку? | Рукав раскладывают на столе, проймой к работающемку или на колодке . |
| Какие рукава не вмётывают? | Цельнокроеные рукава в пройму не вмётывают так –как они выкроены вместе с лифом изделия |
| Сколько строчек прокладывают при втачивании рукава в пройму?. | Рукава втачивают в пройму начиная от локтевого шва к переднему по нижней части оката , затем- по верхней части оката до переднего шва рукава, т.е. чтобы в нижней части проймы строчка была двойная |
| По какой детали втачивают рукав в пройму и почему? | Рукав втачивают оп рукаву, не допуская защипов и складок при втачивании, расправляя посадку |
| Какие машины применяются при обработке срезов рукавов? | Срезы обрабатывают на спец. машинах 51А и 51 кл., а для изделий из трикотажных полотен 5 ниточным стачивающее- обмёточным оверлоком. |
| Назовите Т.Б, для ручных работ? | -нельзя вкалывать иглы в одежду, брать в рот, разбрасывать по столу, оставлять вколотыми в изделие; -ножницы должны находиться с правой стороны, с закрытыми лезвиями. |
| Какие правила Т.Б. необходимо соблюдать при выполнении машинных работ.? | Смотрите технику безопасности. |

Акцентировать внимание учащихся на качественном выполнении задания, соблюдении норм времени и культуры труда, Т.У., Т.Б., рациональном использовании рабочего времени.

III. Текущий инструктаж – проводится методом обхода рабочих мест учащихся с целью:

–проверка  организации и начала  работы, организации рабочих мест учащихся, соблюдение правил техники безопасности

-проверка и инструктирование о правильности выполнения  учащимися приёмов работы по  подготовке рукава  к В. Т.О. и её проведению

-соединения рукава с проймой

-наблюдение за качеством выполняемых работ, приемами пользования инструментами, соблюдения технических условий.

-консультирования по мере необходимости и оказанию помощи отстающим советом, разъяснением, дополнительными показами рабочих приемов.

-меж операционный контроль качества выполнения учебно- производственных работ, исправление и предупреждение  ошибок учащихся в работе.

IV. Заключительный инструктаж:

- Подведение итогов учебного занятия.

- Приём выполненных учебно – производственных работ учащихся.

- Разбор типичных ошибок, допущенных в работе.

- Отметить лучшие работы.

- Анализ и оценка работ учащихся.

- Сообщение домашнего задания : Рекомендовать учебник  А.Т.Трухановой «Технология женской и детской легкой одежды»,М. 2000г. Тема :Обработка рукавов ,соединение их с проймой     (глава 3 тема 3.18  стр.196 ) и  М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам»: Учебник для начального проф. образования -М. 2013г(глава 4 тема 4.12. стр.195).

- .Уборка мастерской.

Литература:

- Крючкова   Г.А.  –Технология швейных изделий – М.,«Академия » 2010г.\

- Силаева М. А.  «Пошив изделий по индивидуальным заказам»: Учебник для начального проф. образования -М. 2013г.

- Бровина Е.В., Курдыба А.А., Филатова Н.Г., Сайганова Е.Ю., ШевчукЗ.В.

-Швея  портной: комплект инструкционно технологических карт по

производственному обучению.  «учебник XXI века, учебное пособие

Феникс 2001г.Ростов на Дону.

- Амирова Э.К., Труханова А.Т. ,Саккулина О.В., Саккулин Б.С.- Технология швейного производства : среднее профессиональное образование ,издательский центр « Академия «  Москва  2004г.

- Ерзенкова Н.В.  Женская одежда в деталях.- Минск, «Полымя»1994г.

Ростов-на –Дону,2002г.

6  «Легкая женская одежда. Конструирование и моделирование»

Ростов –на –Дону, «Феникс» 2001 г

7   .А.Т.Труханова «Технология женской и детской легкой одежды»-

М.,»Высшая школа»  2000г.