МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов»

Конспект открытого урока физики

«Амперметр. Измерение силы тока»

Учитель физики

Сверкунова В.Н.

Великий Устюг

2014-2015 уч.год

Науку все глубже постигнуть стремись,

Познанием вечного жаждой томись.

Лишь первых познаний блеснет тебе свет,

Узнаешь: предела для знания нет.

Фирдоуси, персидский поэт,

940-1030 г.г.

Цель урока: путем проведения опыта и анализа полученных данных, сделать вывод о значении силы тока на различных участках цепи.

Задачи урока:

Образовательная: повторить понятия: электрический ток, источники тока; правила определения цены деления измерительного прибора, составления электрических цепей; дать определение силы тока, ознакомить школьников с методом измерения силы тока, изучить принцип действия амперметра.

Развивающая: формировать интеллектуальные умения анализировать, сравнивать результаты экспериментов; активизировать мышление школьников, умение самостоятельно делать выводы, развивать речь; продолжить развитие умения работать с физическими приборами. Тренировка в переводе значения силы тока из дополнительных единиц измерения в основные.

Воспитательная: развитие познавательного интереса к предмету, расширение кругозора учащихся, показать возможность использования полученных на уроках знаний в жизненных ситуациях.

Тип урока: комбинированный.

Вид урока:  урок практических самостоятельных работ (исследовательского типа).

Применяемая технология

Оборудование для учителя: ноутбук, проектор.

Оборудование для обучающихся: два компьютера (ноутбука), два амперметра, соединительные провода, два источника тока, два ключа, две лампочки.

План урока:

І. Организационный момент.

ІІ. Актуализация знаний.

ІІІ. Изучение нового материала.

ІV. Проведение исследования учащимися.

V .Физкультминутка

VI. Анализ проведенного исследования.

VII. Повторение. Решение задач

VІII. Рефлексия

IХ.Постановка домашнего задания

Ход урока

| Этап | Содержание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I. Орг. момент II. Повторение | Приветствие, проверка готовности к уроку Работа с листами самооценки. 1. Что такое электрический ток? Ученик: Направленное, упорядоченное движение свободных заряженных частиц под действием электрического поля. 2. Но все ли частицы при направленном движении могут создавать электрический ток под действием электрического поля? Давайте посмотрим на список частиц, и выберем из них те, которые могут создавать электрический ток: - электрон; - протон; - нейтрон; - (+) ион; - атом; - (-) ион. А какие частицы и почему не могут при своем движении создавать ток? Ученик: Не могут: нейтрон, атом – не имеют заряда. 3. Назовите, вещества, относящиеся к проводникам, и скажите, какие заряженные частицы образуют ток в этих проводниках при распространении в них электрического поля? медь; резина; железо. сталь; алюминий; пластмасса. стекло; керамика; дерево.. Правильно, ребята, в большинстве случаев именно из металлов делают, сооружают, изготавливают: основные элементы электрических приборов, линии электропередач и прочие электропроводящие системы, (частицы – электроны). 4. Ребята, какие условия должны быть выполнены, для того чтобы в проводнике сколь угодно долго протекал электрический ток? - наличие свободных заряженных частиц; - источник тока, т.е. наличие электрического поля, приводящее в движение электроны; - замкнутая электрическая цепь. 5. А теперь давайте вспомним, какие источники тока бывают? Разгадайте и запишите зашифрованные здесь источники электрического тока, в основу работы которых положены превращения различных видов энергии в электрическую. (Ответ: термоэлемент; фотоэлемент; аккумулятор; генератор.) 6. Ребята, а вместо следующего вопроса – конверт. Давайте посмотрим, что в нем? Рис. 2 А вы знаете, для чего они нужны? Кто-нибудь может их прочитать? Что из них можно составить? Ученик: Эти знаки – элементы электрической цепи, их схематическое изображение. (Один из учеников изображает на доске схему электрической цепи из предложенных элементов). Учитель: Такое соединение элементов в электрической цепи называется последовательным. 7. Вместо последнего вопроса измерительный прибор. - 1-е число — цена деления прибора; - 2-е число — предел измерения прибора; - 3-е число — значение, на которое указывает стрелка. | Листы самооценки выдать каждому |
| III. Изучение нового материала IV. Практическая работа | Скажите, что мы уже знаем по разделу – «Электрические явления»? Как звучала тема нашего прошлого урока? (Сила тока. Единицы силы тока.) Что мы еще должны знать о силе тока? ( как и чем ее измерить) Тогда попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока. (выдвигают предположения) Запишите в тетрадь. - Амперметр. Измерение силы тока. Сформулируйте цель урока и задачи. - измерение силы тока. Задачи: - выяснить какой прибор необходим. - как пользоваться прибором. - измерить силу тока на разных участках цепи. Скажите, что нам важно знать о приборе, которым измеряют силу тока? Что его отличает от других приборов? - как выглядит, - как работает, - как правильно включить, - как определить результат измерения, - как обозначить на схеме. Можно ли включать амперметр в цепь с силой тока превышающей его максимальное значение? (Нет). Для того чтобы уметь им пользоваться, необходимо знать следующие правила: • Включается амперметр в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют. • Включение амперметра производится с помощью двух клемм, или двух зажимов: (+) и (-). Посмотрите на амперметры на ваших столах. Клемму со знаком (+) нужно обязательно соединять с проводом, идущим от (+) полюса источника.  в случае "зашкаливания" — выхода стрелки за пределы шкалы — немедленно разомкните цепь! • Беречь прибор от резких ударов и тряски, пыли. • На электрических схемах обозначается: Прежде чем приступить к измерению силы тока, нужно определить цену деления амперметра. Вспомните, как определить цену деления прибора... берем два ближайших штриха, отмеченных числами, из большего числа вычитаем меньшее, и полученный результат делим на число штрихов между цифрами. Потренируемся определять цену деления и показания амперметра. Давайте теперь попробуем измерить силу тока в цепи. Как вы думаете, куда именно нужно подключить амперметр, что бы измерить силу тока в лампочке? Будут ли отличаться показания амперметра, если включить его до лампочки и после лампочки? На эти вопрос вы ответите сами после выполнения экспериментального задания. Прежде чем выполнять экспериментальное задание повторим правила работы и ТБ. Вы разделены на 4 группы две будут работать практически с оборудованием и две на компьютерах. Вам будет нужно собрать цепь и заполнить отчет о работе. У вас на столах лежат приборы: Источник тока(батарейка), лампочка на подставке, ключ, два амперметра, соединительные провода. Соберите электрическую цепь по схеме, которая перед вами. Не забудьте, что клемму со знаком (+) нужно обязательно соединять с проводом, идущим от (+) полюса источника. Ученики выполняют работу: собирают цепь, измеряют силу тока, делают вывод. Соберите электрическую цепь по рисунку 1. Запишите показания амперметра. + _ Рис 1 Нарисуйте схему соединения приборов в цепь . - Включите амперметр так, как показано на рисунках 2 и 3. Зарисуйте схемы соединения цепи. Снимите показания амперметра в обоих случаях. Рис 2 Рис 3 Давайте сделаем вывод о результатах нашей работы? Показания амперметра не зависят от места включения амперметра в цепь. Это видно из опыта, т.к. оба амперметра показывают одно и тоже. Сила тока на всех участках электрической цепи карманного фонарика одинакова. Какая цель стояла перед нами в начале урока? Смогли ли мы ее достигнуть? | Перечисляют. (виды зарядов. Способы электризации. Проводники и непроводники, электрическое поле, строение атома, что такое электрический ток, и сила тока? |
| V. итог урока | Запись д.з Рефлексия (работа с листами самооценки. |  |