Тестомесильные машины зарубежного и отечественного производства с подкатной дежой

#### Тестомесильные машины «Diosna» с подкатной дежой

#### Тестомесильные машины «Diosna» (Германия) с подкатной дежой (рис. 1) предназначены для высококачественного ускоренного замеса дрожжевого теста на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Особенностями этих машин является следующее:

- дежа и месильный спиральный механизм из высококачественной нержавеющей стали;

- гидравлический захват дежи, дежа с прозрачной пылезащитной крышкой;

- защита электродвигателя;

- кнопочное управление;

- два часовых реле с синхронным электродвигателем;

- две скорости вращения рабочего механизма.

Технические характеристики тестомесильных машин «Diosna» представлены в табл. 1

Рис. 1. Тестомесильные машины «Diosna» с подкатной дежой

Таблица 2

Технические характеристики тестомесильных машин «Diosna»

с подкатной дежой и спиральным месильным механизмом

| Модель | Количество скоростей | Максимальная загрузка по тесту, кг | Мощ-ность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPV 120 A D | 2 | 120 | 8 | 1400х790х1510/1950 | 1000 |
| SPV 160/180 A D | 2 | 160 | 11 | 1500х950х1470/2010 | 1515 |
| SPV 200 A D | 2 | 200 | 16 | 1530х950х1470/2010 | 1535 |
| SPV 240 A D | 2 | 240 | 16 | 1580х1010х1470/2010 | 1550 |

Тестомесильные машины «Glimek» с подкатной дежой

#### Тестомесильные машины «Glimek» (Швеция) с подкатной дежой (рис. 2) предназначены для высококачественного ускоренного замеса дрожжевого теста на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Особенности машин «Glimek» с подкатной дежой:

- нижняя рама и смесительная головка выполнены из литого чугуна;

- месильный механизм - из нержавеющей стали;

- съемная чаша - из нержавеющей стали с большими резиновыми колесами для легкого перемещения по любому половому покрытию;

- уникальный подъемник чаши и двигательный механизм;

- два таймера для низких и высоких скоростей с автоматическим контролем замеса;

- 2-скоростной двигатель.

Технические характеристики тестомесильных машин «Glimek» представлены в табл. 2.

Таблица 2

Технические характеристики тестомесильных машин «Glimek»

с подкатной дежой

| Модель | Количество скоростей | Максимальная загрузка по тесту, кг | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM-120AE | 2 | 120 | 6 | 750х2015х1445 | 1075 |
| SM-161M | 2 | 160 | 9,5 | 1260х1785х1420 | 1710 |
| SM-241M | 2 | 240 | 9,5 | 1260х1785х1420 | 1745 |

#### Рис. 2. Тестомесильные машины «Glimek» с подкатной дежой

Тестомесильные машины «Sigma» с подкатной дежой

#### Тестомесильные машины «Sigma» (Италия) с подкатной дежой (рис. 3) предназначены для высококачественного ускоренного замеса дрожжевого теста на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Особенностями машин являются:

- дежа и рабочие органы (спираль, вал) выполнены из нержавеющей  стали;

- наличие двух скоростей вращения спирального рабочего механизма;

- реверсивное движение дежи и спирали;

- наличие кнопки для встряхивания дежи;

- электронный контроль процесса замеса с тремя таймерами;

- наличие 20-ти индивидуальных циклов смешивания.

Технические характеристики тестомесильных машин «Sigma» с подкатной дежой представлены в табл. 3.

#### Рис. 3. Тестомесильные машины «Sigma» с подкатной дежой

Таблица 3

Технические характеристики тестомесильных машин «Sigma» с подкатной дежой

| Модель | Количество скоростей | Максимальная загрузка по тесту, кг | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG-RB 80 | 2 | 80 | 720х1430х1660 | 640 |
| MAG-RB 120 | 2 | 120 | 785х1500х1660 | 650 |
| MAG-RB 160 | 2 | 160 | 885х1760х1900 | 980 |
| MAG-RB 200 | 2 | 200 | 885х1830х1900 | 1015 |

#### Тестомесильная машина с подкатной дежой «Прима-300»

«Прима-300» - двухскоростная автоматическая тестомесильная машина со спиральным месильным механизмом, центральным отсекателем, подкатной вращающейся цилиндрической толстостенной дежой из нержавеющей стали емкостью 300 л. «Прима-300» предназначена для замеса теста из пшеничной и ржаной муки (рис. 4). Машина применяется при производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, в том числе слоеных изделий.

Рис. 4. Тестомесильная машина «Прима-300»

По информации производителя интенсивный замес на машине «Прима-300» улучшает качество продукции. При замесе теста в машине «Прима-300» у изделий увеличивается объем, мякиш становится более эластичным, пористость - равномерной и мелкой, корка - более интенсивно окрашенной, замедляется черствение.

Эксплуатационные достоинства машины «Прима-300»:

- возможность интенсивного замеса, способствующего сокращению стадии брожения теста, оптимальные скорости вращения дежи и месильного механизма позволяют использовать современные методы тестоприготовления;

- повышение температуры теста при замесе составляет не более 1-2 С;

- все элементы конструкции, контактирующие с тестом, выполнены из нержавеющей стали;

- наличие двух скоростей вращения месильного механизма, двух таймеров для установки времени замеса, автоматического переключения с малой скорости замеса на повышенную;

- функция реверсивного вращения дежи (при работе на малой скорости);

- возможность контроля нагрузки привода рабочего органа во время работы с помощью амперметра, расположенного на пульте управления.

Элементами конструкции, обеспечивающими надежную работу и удобство эксплуатации «Прима-300» являются:

- автоматическая система управления;

- гидравлический привод подъема-опускания траверсы и фиксации дежи, узлы и агрегаты гидравлической системы;

- привод вращения месильного органа - групповая клиноременная передача;

- привод вращения дежи - зубчатая передача, обеспечивающая надежность работы и плавный пуск двигателя привода вращения;

- устройство подвода ведущей шестерни зубчатой передачи в зацепление после фиксации дежи в рабочем положении, исключающее повреждение механизма привода в случае удара шестерен «зуб в зуб»;

- два опорных ролика, смонтированных на станине, исключающие смещение дежи во время замеса;

- патрубки на крышке дежи, дающие возможность присоединять устройства загрузки сыпучих и жидких компонентов; смотровое стекло, позволяющее визуально контролировать процесс замеса;

- система блокировок, обеспечивающая безопасность персонала при работе машины.

Технические характеристики тестомесильной машины «Прима-300» представлены в табл. 4.

Таблица 4

Технические характеристики тестомесильной машины с подкатной дежой «Прима-300»

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Производительность по тесту, кг/замес: для теста влажностью 37-41 % для теста влажностью 42-46 % для теста влажностью 47 % и выше | 100 150 180 |
| Минимальная загрузка (влажность теста не менее 42 %), кг | 30 |
| Продолжительность замеса, мин | 5-8 |
| Объем используемой дежи, л | 300 |
| Частоты вращения месильного механизма, об/мин | 102; 204 |
| Частота вращения дежи, об/мин | 12,8 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 17,6 |
| Напряжение питания, В/Гц/фаз | 380/50/3 |
| Габаритные размеры с дежой, мм: длина ширина высота | 1875 1260 1340 |
| Масса, кг | 1530 |

Тестомесильная машина с подкатной дежой "Прима-160"

Рис. 5. Тестомесильная машина «Прима-160» Двухскоростная тестомесильная машина с возможностью интенсивного замеса на повышенной скорости для замешивания пшеничного, ржано-пшеничного, ржаного теста и теста для кондитерских изделий. Предназначены для эксплуатации в 1-3-х сменном режиме в условиях промышленного производства. Схема замеса: спиральный месильный орган, центральный отсекатель, подкатная вращающаяся цилиндрическая дежа из нержавеющей стали емкостью 160 литров. Применение интенсивного замеса: сокращает время замеса и созревания теста, компенсирует, в определенной степени, недостатки муки низкого качества, принци-пиально улучшает качество готовой продукции: увеличивается объем изделий, мякиш становится более эластичным, пористость - равномерной и мелкой, замедляется черствение. «Прима-160» имеет полуавтоматическую систему управления, позволяющую: устанавливать общее время замеса и время замеса на малой скорости автоматически переключать вращение месильного органа с малой скорости на повышенную временное прерывание цикла по требованию оператора, с последующим его продолжением отрабатывать цикл замеса только на малой, или только на повышенной скорости включать прямое или реверсивное вращение дежи на малой скорости замеса автоматически останавливать машину по окончании времени замеса с подачей звукового сигнала. Для надежной работы и удобства эксплуатации конструкцией предусмотрено: элементы конструкции, контактирующие с тестом - из нержавеющей стали реверсивное вращение дежи на малой скорости; гидравлический привод подъема - опускания траверсы и фиксации дежи, узлы и агрегаты гидравлической системы - от лучших европейских производителей; привод вращения месильного органа - групповая клиноременная передача; привод вращения дежи с устройством плавного пуска двигателя, исключающий повреждение элементов конструкции в случае удара шестерен привода «зуб в зуб»; дежа Д-160 - с отличной маневренностью и возможностью установки в положение с наклоном для санитарной обработки; крышка со смотровым стеклом, конструкция крышки позволяет практически исключить пыление муки при замесе. Таблица 5 Технические характеристики тестомесильной машины с подкатной дежой «Прима-160» Объем используемой дежи, л; 160. Максимальная масса теста*, кг/замес; 100. Минимальная масса теста, кг/замес; 3. Номинальная потребляемая мощность, кВт; 8.0. Номинальное напряжение, В; 3NPE~380. Габаритные размеры, мм; 1582x990x1050. Масса, кг, не более (без дежи Д-160); 420. - масса дежи Д-160, кг, не более; 120.

Тестомесильная машина "Прима-300Р" с загрузчиком опары

Рис. 6. Тестомесильная машина «Прима-300Р» Комплекс работает в двух режимах: - Тестомесильная машина "Прима -300Р" Двухскоростная полуавтоматическая тестомесильная машина для интенсивного замеса теста. Выгрузка замешанного теста производится подъемом и опрокидыванием машины. - Загрузчик опары Представляет собой исполнительный механизм и может функционировать только совместно с тестомесильной машиной "Прима-300Р". Предназначен для перегрузки опары из подкатных деж Т1-ХТ2Д в дежу тестомесильной машины для последующего замеса теста. Управление осуществляется с панели управления тестомесильной машины "Прима-300Р" и обеспечивает: подъем и опускание платформы загрузчика опары, управление режимами замеса и механизированной выгрузкой теста. Таблица 6 Технические характеристики тестомесильной машины с подкатной дежой «Прима-300Р» Объем дежи в тестомесильной машине "Прима-300Р", л; 300. Максимальная масса теста, кг/замес; 200. Минимальная масса теста, кг/замес; 5. Номинальная потребляемая мощность, кВт; 17.6. Номинальное напряжение, В; 3PE~380. Грузоподъемность загрузчика опары, кг, не более; 240. Габаритные размеры в исходном положении, мм; -. Габаритные размеры при опрокидывании дежи, мм; -. Габаритные размеры при опрокидывании тестомесильной машины, мм; -. Масса , кг, не более; 1830.

Правила эксплуатации тестомесильной машины

ТММ – 1М.

| Выполняемая операция | Детальное объяснение |
| --- | --- |
| - Проверить санитарно-техническое состояние машины | Проверить исправность пускорегулирующих устройств, корпуса, заземления, наличие резинового коврика, чистоту |
| - Вкатить дежу на фундаментальную плиту | Накатить два колеса на штифты, а среднее – на канавку фундаментальной плиты |
| - Убедиться, что дежа закреплена | Повернуть дежу так, чтобы механизм соединения клацнул |
| - Проверить работу машины на холостом ходу | Включить машину на 30 – 40 с, убедиться, что дежа вращается, а рычаг совершает сложное движение по эллипсу |
| - Включить машину | Нажать кнопку «Стоп» |
| - Загрузить в начале жидкие продукты, а затем муку | Для крутого теста загрузить 50% дежи объема, средней консистенции – 80% объема дежи |
| - Опустить дежу т защитные ограждения (щитки) | До упора (для срабатывания микропереключателя) |
| - Включить машину | Нажать кнопку «Пуск» |
| - Замешивать тесто в течении 7 – 20 минут | Тесто месить до тех пор пока оно не станет отставать от дежи и месильного рычага |
| - При необходимости добавлять продукты | Добавлять продукты следует при полной остановке машины |
| - Когда тесто замешано машину отключить | Нажать кнопку «Стоп». Выключать машину следует в тот момент, когда рычаг находится в верхнем положении |
| - При необходимости месильный рычаг поднять в верхнее положение | С помощью маховика, который находится на валу двигателя |
| - Поднять дугу или решетчатую крышку | С помощью рукоятки |
| - Нажать на педаль и скатить дежу | Следует брать двумя руками за край дежи |
| - Разгрузить дежу | Тесто извлечь с помощью скребка, счищая со стенок |
| - Выполнить санитарную обработку машины | Помыть дежу вначале холодной, а затем горячей водой, вытереть насухо |

Тестомесильная машина ТММ – 1М

Рисунок 1.Строение ТММ – 1М

| 1. | Фундаментальная плита |
| --- | --- |
| 2. | Педаль |
| 3. | Тележка на колесах |
| 4. | Дежа – рабочая камера (объем 140 л) |
| 5. | Предохранительный щит |
| 6. | Месильный рычаг – рабочий орган |
| 7. | Шарнир |
| 8. | Крышка |
| 9. | Корпус |
| 10. | Рычаг |
| 11. | Дверца |
| 12 | Кнопочная станция |

№ 1 - Какой объем имеет дежа тестомесильной машины ТММ – 1М? - Как определить готовность теста? - Собрать пазл. Дать название машине и рассказать принцип работы машины. Проблемная ситуация: при включении машины двигатель не работает.

№ 2 - Каким образом можно убедится, что дежа закреплена на плите? - Что является рабочим органом в тестомесильной машине ТММ – 1М? - Собрать пазл. Дать название машине и рассказать принцип работы машины. Проблемная ситуация: при отключении машины месильный рычаг остался в середине дежи.

№ 3 - Расскажите принцип работы тестомесильной машины ТММ – 1М. - Сколько времени необходимо для замеса теста средней густоты? Почему? - Собрать пазл. Дать название машине и рассказать принцип работы машины. Проблемная ситуация: тесто прилипло к рабочей поверхности дежи и рабочих органов.

№ 4 - Какие защитные устройства имеет тестомесильной машины ТММ – 1М? - Каким образом осуществляется скатывание машины с плиты? - Собрать пазл. Дать название машине и рассказать принцип работы машины. Проблемная ситуация: тесто плохо отмывается от стенок дежи.

Оценочная таблица независимого эксперта

| Критерии | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | ПС | 1 | 2 | 3 | ПС | 1 | 2 | 3 | ПС | 1 | 2 | 3 | ПС |
| Организованность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимопомощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целесообразность распределения ролей среди членов малой группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение принять решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильность и полнота ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стремление к успеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценочная таблица независимого эксперта

| Критерии | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | ПС | 1 | 2 | 3 | ПС | 1 | 2 | 3 | ПС | 1 | 2 | 3 | ПС |
| Организованность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимопомощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целесообразность распределения ролей среди членов малой группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение принять решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильность и полнота ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стремление к успеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |