По линейным размерам. Чтобы определить расстояние этим способом, надо: 
держать перед собой линейку на расстоянии вытянутой руки (50-60 см от глаза) и измерить по ней в миллиметрах видимую ширину или высоту предмета, до которого требуется определить расстояние; 
- ширину предмета, выраженную в сантиметрах, разделить ширину в миллиметрах, и результат умножить на 6 -постоянное число ,( получим расстояние_)
Пример:
Столб высотой 2 м (200 см) закрывается по линейке 4 мм, то расстояние до него будет 200 х 6 = 1200; 1200: 8 = 150 м (действительное расстояние)
УдАчИ))))

- Ориентирование на местности

Одним из важных элементов культуры каждого человека является знание основ топографии и умение ориентироваться на местности. Человек должен уметь читать карту, определять место стоянки, выбирать маршрут движения и сохранять его направление. Важно также уметь определять высоту, ширину объекта на местности и расстояние до него.

Техника чтения карты известна из курса географии. Напомним, что карты бываютгеографические и топографические. Эта разница зависит от того, какая территория изображается на них.

Топографическая карта гораздо подробнее изображает на одном листе местность и объекты, находящиеся на этой местности. С помощью условных топографических знаков - маленьких рисунков, которые немного похожи на местные предметы, если смотреть на них сверху, на карте показано местоположение отдельных предметов.

Условно все топографические знаки делятся на пять групп:

         Строения и сооружения;

         Дорожная сеть;

         Гидрография;

         Растительность;

         Рельеф.

Все знаки имеют три отличительных свойства - форму, цвет и размер.

Рельеф местности изображается с помощью горизонталей - тонких извилистых линий коричневого цвета, которых нет на местности, но которые позволяют оценить по карте наличие склонов, выступов, углублений и т.п. Самое главное свойство горизонталей состоит в том, что любые точки, взятые на одной и той же горизонтали, находятся на одной высоте над уровнем моря.

При работе с картой приходится измерять расстояние между пунктами, вычислять углы. Для этого необходимо, прежде всего, знать масштаб карты - отношение длины линии на карте к длине соответствующей линии на местности, выраженных в одинаковых мерах длины. Существуютчисленные и линейные масштабы карт.

Численный масштаб карты записывается в виде дроби или отношения двух чисел. 1 : 25 000, что означает: 1 см на карте соответствует 25000 см (250 м) на местности.

Линейный масштаб - это графическое изображение численного масштаба. Он представляет из себя прямую линию, разделённую на отрезки равной длины, называемым основанием линейного масштаба.

Основание выбирается с таким расчётом, чтобы ему на местности соответствовало круглое число сотен или тысяч метров. Чем крупнее масштаб, тем больше подробностей местности показано на карте.

Измерение расстояний на карте осуществляется с помощью циркуля или курвиметра.Курвиметр имеет вид круглой коробочки с держателем. В центре прибора находится циферблат со стрелкой, внизу имеется колёсико, при помощи которого обводится маршрут. Колёсико соединено системой передач со стрелкой на циферблате, которая ведёт отсчёт величины пройденного расстояния по карте.

Чтобы определить длину маршрута с помощью курвиметра, необходимо стрелку прибора установить на нулевое положение циферблата, поставить его вертикально колёсиком на начальную точку маршрута и прокатить вдоль маршрута так, чтобы показания стрелки возрастали. В конечной точке маршрута снимают отсчёт по шкале.

В ходе работ с топографическими картами часто приходится выполнять их копирование. Копирование осуществляется путём перевода изображения отдельных условных топографических знаков на кальку при её наложении на карту. При этом, приступая к работе, необходимо наметить три контрольные точки в разных частях кальки, по которым проверяют, не сдвинулись ли карта и калька. В конце работы надо скопировать масштаб карты, год издания и отрезок ориентирующей линии - стрелку север-юг.

Любая топографическая карта предназначена, прежде всего, для ориентирования на местности.Ориентирование - это определение на местности наблюдателем своего местоположения относительно сторон горизонта, а также направления движения. Оно проводится с помощью компаса или карты, по Солнцу, Луне, Полярной звезде, приближенно по местным предметам, а также по световым, радио- и звуковым сигналам.

Ориентирование складывается из следующих основных действий:

         Определение сторон горизонта;

         Опознание местности по ориентирам;

         Определение точки стоянки и направления движения на ориентир.

Ориентирование на местности всегда начинается с определения сторон горизонта по компасу.

Компас был известен ещё до нашей эры в Китае. Существует множество компасов: ученические, спортивные жидкостные, компас Андрианова и другие.

При пользовании любым компасом следует помнить, что в свободно подвешенном состоянии магнитная стрелка своими концами будет направлена на север и на юг. Однако стрелка располагается не по направлению истинного (географического) меридиана, а по направлениюмагнитного меридиана

Угол между истинным и магнитным меридианом называется магнитным склонением. Величина его в Европе и Азии, как правило, не превышает 5-7? и может иметь знак "+" (восточное) или 
"-" (западное). В большинстве случаев, кроме районов магнитных аномалий, можно считать, что магнитный и истинный меридианы совпадают, однако для более точного ориентирования и при движении по азимуту надо учитывать величину указанного на карте магнитного склонения.

Наиболее часто используется компас Андрианова,

в котором градусные деления идут по кругу (лимбу) по ходу часовой стрелки через три градуса. Компас состоит из: корпуса, визирного кольца, магнитной стрелки, лимба и зажима.

У компаса Андрианова стрелка целиком тёмная, у него вращается визирное кольцо. Это его главная особенность. К краям крышки на одной линии приделаны две стойки для прицеливания (с прорезью и с мушкой). Компас нужно положить на ладонь левой руки, отпустить зажим, руку с компасом поднять к глазу и повернуть руку так, чтобы стрелка пришлась на нулевое деление лимба и совпала бы с линией С-Ю. Это рабочее положение компаса, которое надо выдерживать всегда. Для определения направления, не двигая прибор, надо осторожно повернуть визирное кольцо и через прорезь мушки нацелиться на ориентир, который в дальнейшем может использоваться для ориентирования при движении по азимуту.

При движении по азимуту необходимо тщательно выдерживать направление и чаще сверяться с компасом. Для более точного выхода на заданный ориентир не следует назначать очень большие расстояния между точками поворота. При обходе препятствия на противоположной его стороне надо заметить какой - либо ориентир и, обойдя, продолжить движение по азимуту из этого ориентира.

С помощью компаса выполняется ориентирование топографической карты. Для решения этой задачи на восточную или западную рамку карты кладут компас, чтобы направление "север" на лимбе компаса совпало с условным направлением "север" на карте, а затем поворачивают карту горизонтально до совмещения северного конца стрелки с указателем "север" на лимбе. Необходимо придать карте такое положение, чтобы изображение линий на карте полностью совпало с изображением на местности. При этом следует обратить внимание на то, чтобы объект, находящийся на местности слева или справа, находился на карте с той же стороны.

После того, как карта сориентирована, можно решить ряд задач. Чаще всего приходится находить на карте точку своего местоположения. Проще всего определить своё место, когда оно находится рядом с местным предметом, изображённым на карте. Условный знак этого предмета указывает точку стояния. В иных случаях прибегают к простейшим способам топографической привязки, путём отложения на карте азимутов или расстояний до местных ориентиров. При этом расстояние на местности может измеряться шагами (100 обычных шагов принимаются равными 75-80 метрам).

Стороны горизонта приближённо могут быть определены по небесным светилам или местным признакам.

Определение сторон горизонта по Луне

Надо помнить, что новая Луна всегда движется близко вслед за Солнцем: в 1 четверти отстает от Солнца на 900, в полнолуние - на 1800, в последней четверти идет впереди Солнца на 900; старая Луна идет перед самим Солнцем. Для быстрого различения фаз Луны существует хорошее правило: соединить прямой линией рожки молодого месяца - получится буква р. - “рождающаяся”, “растущая” луна. В Ш четверти Луна похожа на букву с - “стареющая”.

При полнолунии ночью стороны горизонта определяются также, как по Солнцу и часам, причем Луна принимается за Солнце.

| Положение Луны | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
| --- | --- | --- | --- |
| На востоке | 12 час дня | 6 час ночи | 12 час ночи |
| На юге | 6 час вечера | 12 час ночи | 6 час утра |
| На западе | 12 час ночи | 6 час утра | 12 час дня |

Ориентирование по Полярной звезде

Местоположение Полярной звезды определяется по созвездию Большой Медведицы: мысленно продолжают прямую, проходящую через две крайние звезды “ковша”, и откладывают на ней расстояние, равное пятикратному видимому расстоянию между этими двумя звездами

Полярная звезда опознается по яркости. Она точно указывает (ошибка менее 20) на север.

Ориентирование по солнцу

В солнечный полдень ваша тень покажет направление на север

Если нет часов, чтобы определить полуденное время или оно уже прошло, можно воспользоваться следующим способом определения направления на север. Установите вертикально небольшой (около 1 м ) шест. Отметьте конец его тени.Через некоторое время вновь отметьте конец тени. Затем проведите прямую линию от первой отметки через вторую и еще на 30-40 см. Встаньте так, чтобы носок левой ноги был у первой отметки, а правой - у конца проведенной линии. В таком положении вы стоите лицом к северу.

В ясную солнечную погоду определить стороны горизонта можно по солнцу.

Около 7 часов утра солнце бывает на востоке, в 13 часов – на юге, около 19 часов – на западе.

С помощью часов и солнца.

Довольно точно направление на север можно определить при помощи механических часов со стрелками. Часы должны показывать местное время. Положите часы на ладонь в горизонтальной плоскости. Поверните их так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Линией “север-юг” - будет биссктрисса угла, образованного стрелкой и направлением на 12 часов в зимнее время. Летом стрелки часов мы переводим на 1 час вперед. Поэтому надо взять угол между часовой стрелкой и направлением на 1 (13) час. Помните, до полудня юг находится справа от солнца, а после – слева. Следует учесть, что этот способ дает большую ошибку в южных широтах.

Ориентирование по местным предметам

В лесу определить стороны горизонта можно по лесоустроительным просекам и квартальным столбам. Просеки прорубаются в направлении с севера на юг и с запада на восток. В местах пересечения просек устанавливаются квартальные столбы, на которые наносятся цифры с указанием номера квартала. Грань между двумя наименьшими цифрами всегда ориентирована на север. По направлению запад-восток величина цифр возрастает;

Кресты на куполах православных церквей расположены в плоскости север-юг, а поднятый конец нижней перекладины указывает на север.

Алтарь в православной церкви располагается в восточной части, а в католических костелах на западной стороне.

Ориентирование по местным признакам

Наиболее точны те приметы, которые, в основном, зависят от действия солнечных лучей.

Зимой и весной снег подтаивает больше на южных склонах холмов, бугров и на северных склонах ямок или следов человека и животных. Южным называется склон, освещаемый солнцем в полдень.

Около больших камней, пней, отдельно стоящих деревьев снег быстрее оттаивает с южной стороны из-за отраженного тепла.

Летом трава на северных окраинах полян бывает гуще. Гуще она и к югу от отдельно стоящих пней, камней, стволов деревьев. С этой же стороны в жаркую погоду трава раньше начинает желтеть.

Летом с северной стороны деревьев, камней, пней земля более влажная. Южные склоны холмов бывают суше.

Северная часть муравейников круче, чем южная.

Лишайники и мхи более развиты на северной части стволов деревьев.

Кора деревьев (береза, сосна, лиственница, осина) темнее и грубее с северной стороны ствола.

Стволы сосен покрываются вторичной, более грубой корой раньше на северной стороне ствола. Там же она и выше поднимается по стволу. Особенно это заметно после дождя (кора набухает и чернеет).

На смолистых деревьях в жаркую погоду большее выделение смолы происходит с южной стороны.

Большинство этих примет не очень точны, так как в каждом регионе свои, присущие данному месту, условия. Для принятия правильного решения лучше воспользоваться различными спсобами ориентирования.

Ориентирование на местности без карты

Для движения по незнакомой местности необходим некоторый минимум сведений о маршруте: характерные ориентиры, расстояния и направления участков пути между этими ориентирами, естественные препятствия и способы их преодоления, места, удобные для привалов и ночевок, и т.д. Такие данные можно получить из топографических и географических описаний, отчетов экспедиций, описаний путешествий или путем опроса местных жителей.

Ориентирование по сквозным маршрутам

По сквозным маршрутам ориентирование при движении сводится к опознаванию на местности характерных ориентиров, намеченных на карте при предварительном изучении местности, определению направлений отрезков пути между ориентирами и сохранению этого направления в процессе движения.

Надежность ориентирования без карты при движении на незнакомой местности по сквозным маршрутам зависит от многих причин. Характер местности, достоверность имеющихся сведений о маршруте, условия погоды, время суток и, наконец, интуиция туриста и его опыт в ориентировке - все это сказывается на точности выхода к конечному пункту и времени, необходимом для преодоления пути

Определение расстояния по времени 
и средней скорости движения

Определение расстояния по времени и средней скорости движения применяется как вспомогательный способ для приближенных расчетов намеченного пути. Для этого необходимо знать среднюю скорость передвижения на различной местности.

Иногда расстояние приходится оценивать на слух по характеру звуков и их источнику, например, при движении ночью в лесу, тумане и т.д.

Предельная дальность слышимости звуков (при нормальном слухе и благоприятных условиях) от некоторых источников:

| Источник и характер звука | Дальность слышимости |
| --- | --- |
| Тракторы и гусеничные тягачи. Лязг гусениц, рокот мотора при движении по шоссе | 3-4 км |
| То же при движении по грунту | 2 км |
| Гудки автомобилей | 2-3 км |
| Автомобили грузовые. Шум мотора | 0,5-1 км |
| Громкий крик | до 1 км |
| Рубка леса | до 0,5 км |
| Негромкий разговор | до 0,1 км |

На практике существуют особенности ориентирования при движении групп людей - туристов, военных, экспедиций и т.п.

Ориентирование по туристской маркировке

Туристская маркировка - это система специальных условных обозначений, которые наносятся на местные предметы для разметки маршрутов. Маркировка включает различные виды указателей, которые в своих символах, форме, цвете и буквенно-цифровом коде несут необходимую для туриста информацию и помогают ориентироваться на местности.

Главный элемент маркировки - маршрутная марка - имеет форму прямоугольника (основной формат - 180-240 мм), на белом поле которого нанесена цветная полоса или квадрат.

Маршруты движения

Маршруты движения в зависимости от положений их начальных и конечных пунктов подразделяются на сквозные и замкнутые. Сквозными называются маршруты, у которых начальный и конечный пункты не совпадают, т.е. движение идет из одного пункта в другой; замкнутыми - такие маршруты, у которых начальный и конечный пункты совпадают, т.е. движение осуществляется с возвращением в тот же пункт.

При движении по закрытой или с малым количеством выраженных ориентиров местности следует запоминать и особенности рельефа. Во многих случаях его типовые формы служат наиболее надежными ориентирами. На однообразной местности маршруты обозначают искусственными приметами: грудами камней, зарубками и надломленными ветками на деревьях, и др.

Навыки в быстром и надежном запоминании маршрута даются не сразу. С этой целью рекомендуем ведение заметок о маршруте в записной книжке. Заметки должны содержать данные о времени начала движения и прохождения контрольных ориентиров, краткое описание ориентиров, расстояний и направлений между ними, сведения о естественных препятствиях и т.д. Заметки можно делать в виде записей или схем. Последние легче читаются и дают более наглядное представление о пройденном пути. Если предполагается передача сведений о маршруте другим лицам, то полезно фотографировать контрольные ориентиры и отдельные участки пути.

При походе по замкнутому маршруту для сохранения ориентировки и правильного выхода к начальному пункту, помимо заметок, целесообразно выполнить прокладку пути на планшете с наклеенным на него чистым листом клетчатой бумаги. Прокладка пути заключается в нанесении на планшет линии движения со всеми ее изломами и поворотами. Масштаб прокладки пути выбирается с учетом длины маршрута и размеров планшета. Расстояние между ориентирами измеряют шагами или определяют визуально. Азимуты направлений движения измеряют по компасу. Линии маршрута вычерчиваются с помощью транспортира или прямым визированием.

Прокладка пути позволяет возвращаться кратчайшим путем к исходному пункту. Для этого на планшете соединяют точки промежуточных пунктов маршрута и точку исходного пункта, определяют азимут и длину полученной линии. Затем выбирают вспомогательный ориентир и продолжают движение.

Движение без четких ориентиров

В поле, тундре, степи, где нет ярко выраженных ориентиров, можно передвигаться, используя метод створа. Руководитель, находясь в конце группы, просматривает всю цепочку людей, сопоставляет ее направление с заданным азимутом и своевременно предупреждает об отклонении от маршрута.

При наличии Солнца (Луны, звезд) можно передвигаться по азимуту, измерив угол направления по отношению к этим небесным телам. Через каждые полчаса их положение на небе нужно уточнять с помощью компаса.

В ветреную погоду полезно запоминать направление ветра, движение облаков относительно сторон горизонта. На открытой местности зимой можно ориентироваться по снежным застругам. При следовании на большие расстояния надо намечать промежуточные ориентиры, а конечный ориентир по возможности выбирать линейным.

При потере ориентировки

На легком участке можно продолжить движение всей группой до выхода на известное место. На сложном отрезке маршрута так делать нельзя: здесь лучше потратить время на тщательную разведку, чем идти вслепую.

Если разведка не дает надежды правильно сориентироваться, то при отсутствии дорог надо выходить "на воду" и идти вдоль нее вниз по течению: ручей обязательно приведет к реке, на которой группа встретит людей, жилье, получит необходимую помощь. По ходу на видных местах следует оставлять записки - это облегчит и ускорит поиск пропавших.

Определение высоты объекта

В ходе выполнения определения местоположения может возникнуть необходимость определения высоты и ширины объекта.

Один из способов определения: длина палки относится к длине своей тени, как длина дерева - к своей

CЕ:BC=AD:АB, отсюда AD=(CEхAB):BC

Определение ширины реки

Один из способов определения.

Напротив предмета на противоположном берегу поставить веху А. Повернувшись на 90 и пройдя 20 м, поставить веху В. В этом же направлении пройти вдвое меньше метров (точка С). Повернувшись на 90, идти пока веха В и предмет не будут на одной линии. Расстояние СД умножить на 2.

В жизни уметь ориентироваться на местности необходимо для того, чтобы дойти до цели. Эти навыки необходимы людям многих профессий.