МБОУ «БИЮРГАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ ПЛАНЫ – КОНСПЕКТЫ Уроков № 9, 10, 11, 12, 13 по технологии в VI классе по разделу «Технология обработки древесины, элементы машиноведения» Учитель технологии Минахметов Файзнур Гусманович 2013 год

Технология 6 класс.

Урок № 9.

Раздел. Технология обработки древесины, элементы машиноведения.

Тема. Организация и безопасность труда. Чертежи тел вращения.

Цели урока: 1. Ознакомить учащихся с содержанием занятий в школьных мастерских, организацией труда, с правилами внутреннего распорядка и безопасности труда. Расширить понятия учащихся об элементах графической грамоты, научить читать и выполнять  эскизов, чертежей деталей цилиндрической формы.

2. Способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развитие глазомера,  точности и тонкости различения цвета, формы).

3.Способствовать формированию и развитию эстетических качеств личности.

Методическое оснащение урока:

1. Материально-техническая база:

— кабинет  трудового обучения;

— инструменты, приспособления;

— материалы.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник, рабочая тетрадь;

— дополнительная литература (словари, справочники);

— плакаты;

— таблицы;

— учебно-техническая документация (утд):

— образцы объектов труда.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: рассказ, беседа, объяснение, практическая работа.

Ход урока.

I. Организационный момент:

— приветствие;

— проверка явки учащихся;

— заполнение учителем классного журнала;

— доведение до учащихся плана урока.

II. Новый материал

1) Организация рабочего места и труда.

На рабочем месте в учебной мастерской должны находиться только те предметы, которые необходимы для работы. Располагают их так, чтобы ими было наиболее удобно пользоваться. Все заготовки и инструменты кладут в зоне досягаемости рук. Чертеж или эскиз изготавливаемого изделия должен быть хорошо виден работающими.

При правильной организации рабочего места затрачивается меньше времени и сил на выполнение определенной работы – повышается производительность труда.

Для достижения высокой производительности труда важно также правильно организовать сам труд: выбрать рабочую позу – наиболее удобное для работы положение тела, правильно выполнять рабочие приемы, соблюдать режим труда и отдыха. Правильная рабочая поза способствует меньшей утомляемости организма во время труда. Наиболее удобной для большинства работ в учебной мастерской является рабочая поза «сидя-стоя». Смена положений тела дает возможность менять нагрузку на руки, особенно при монотонных работ. Рабочие верстаки, тумбочки, столы должны соответствовать росту работающего, чтобы он мог свободно садиться и вставать, принимать ту или иную рабочую позу. Приспособить рабочее место к своему росту можно двумя способами: изменить высоту верстака или поставить подставки под ноги.

2) Правила внутреннего распорядка и организация рабочего места.

- Занимать и оставлять рабочее место можно только с разрешения учителя.

- Перед работой проверить состояние рабочего места и инструментов. Обнаружив неисправные инструменты, сообщить учителю.

- Работать в спецодежде, иметь при себе дневник, тетрадь, резинку, карандаш, ручку.

- Рабочие инструменты на столярном  верстаке класть в лоток режущей частью от себя, на слесарном и универсальном – так, чтобы ими было удобно пользоваться.

- Не класть тяжелые предметы на край верстака. Следить за тем, чтобы режущие части инструментов не свисали с верстака.

- Работать только исправным и остро заточенным инструментом, не отвлекаться во время работы, контролировать ее выполнение.

- Строго соблюдать установленные для каждого вида работы правила безопасности.

- В случае недомогания или получения травмы немедленно сообщить об этом учителю.

- После работы очистить инструменты и поместить их в отведенные для них места, убрать рабочее место, почистить спецодежду, вымыть руки.

3) Графическое изображение деталей цилиндрической формы.

На уроках труда мы будем изготавливать изделия, которые наряду с плоскими прямоугольными деталями содержать и детали цилиндрической формы. Такую форму имеют, например, ручки киянок, лопат, граблей и др. В конструкторской документации цилиндрические детали изображают так, как это показано на рисунке.

При выполнении чертежей простых деталей, имеющих цилиндрическую форму, можно ограничиться одним главным видом. Знак  диаметра и осевая линия на изображении свидетельствуют о цилиндрической форме детали. Другие виды показывают только в том случае, если на деталях есть элементы, форму которых трудно показать по одному виду. Детали цилиндрической формы часто имеют такие конструктивные элементы, как фаски, галтели, буртики и др. Размеры фаски на чертеже указывают записью типа 3 х 45о, где 3 – высота фаски, 45о – угол, под которым она выполнена.

Конструктивные элементы цилиндрических деталей.

Чтобы изготовить изделие, состоящее из нескольких деталей, нужно сначала сделать отдельные детали по их чертежам, а затем собрать изделие. Для сборки изделия из готовых деталей применяют сборочные чертежи.

Сборочный чертеж относится к конструкторской документации. На нем изделие

изображают в собранном виде со всеми входящими в него деталями.

В правом нижнем углу сборочного чертежа располагают основную надпись. В ней указывают название изделия, масштаб и другие данные, относящиеся к изделию в целом. В учебных чертежах над основной надписью располагают таблицу – спецификацию, содержащую основные данные о входящих в изделие деталях. В первой графе спецификации указывают порядковые номера (позиции) деталей, входящих в изделие. Номера записывают сверху вниз. Во второй графе указывают название каждой детали. В двух последующих графах указывают количество деталей и материал, из которого они изготовлены. Последняя графа – примечание. В ней могут содержаться данные об особенностях того или иного материала. Около изображения каждой детали на сборочном чертеже наносят номер позиции, присвоенной данной детали в спецификации. На сборочном чертеже наносят только те размеры, которые необходимы для правильного соединения деталей друг с другом.

III. Закрепление материала.

Вопросы:

- Основные правила внутреннего распорядка в учебных мастерских.

- Основные правила организации рабочего места.

- Особенности графического изображения деталей цилиндрической формы.

- Изображение конструктивных элементов (фасок, галтелей, пазов, буртиков и др.).

IV. Практическая работа.

1. Вводный инструктаж учителя:

— сообщение названия практической работы;

— разъяснение задач практической работы;

2.Чтение чертежей деталей цилиндрической и фасонной форм.  (Используются учебные таблицы и классная доска).

3. Вычерчивание эскиза картофелемялки в рабочих тетрадях.

Вспомнить, что такое эскиз. Эскиз – это изображение детали, выполненное от руки, без соблюдения точного масштаба, с выдерживанием пропорции между частями детали. Правила построения эскиза, нанесения размеров.

4.Текущий инструктаж учителя (проводится по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы):

5. Заключительный инструктаж учителя:

— анализ выполнения самостоятельной работы учащимися;

— разбор типичных ошибок учащихся;

— вскрытие причин допущенных учащимися ошибок;

— повторное объяснение учителем способов устранения ошибок.

V.Заключительная часть.

1. Подведение итогов занятия.

2. Задание на дом:

- подобрать, вычислить, проставить свои размеры картофелемялки.

Технология 6 класс.

Урок № 10.

Раздел. Технология обработки древесины, элементы машиноведения.

Тема. Понятие о машине.

Цели урока: 1. Дать понятие о машине, о роли машин в современном производстве. Ознакомить с их классификацией, графическим изображением некоторых механизмов и научить составлять простейших кинематических схем.

2. Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету, графических способностей.

3. Воспитание бережного отношения к технике.

Оснащение урока:

1. Материально-техническая база:

— кабинет (мастерская) трудового обучения;

— станки, машины;

— инструменты, приспособления;

— материалы.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник (учебное пособие);

— рабочая тетрадь;

— сборник заданий;

— дополнительная литература (словари, справочники);

— плакаты;

— таблицы;

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: рассказ, объяснение, практическая работа.

Ход урока.

I. Организационный момент.

— приветствие;

— проверка явки учащихся;

— заполнение учителем классного журнала;

— проверка готовности учащихся к уроку;

— настрой учащихся на работу;

— доведение до учащихся плана урока.

II. Проверка выполнения учащимися домашнего задания. Повторение.

- Анализ подобранных размеров картофелемялки.

Вопросы для повторения:

- правила внутреннего распорядка и организации рабочего места;

- особенности выполнения чертежей деталей цилиндрической формы;

- изображение конструктивных элементов;

- особенности сборочных чертежей.

III. Изложение нового материала.

1) Роль машин в современном производстве.

Машины используют во всех отраслях народного хозяйства и в быту. Они выполняют разнообразные функции и работают в самых различных условиях. Все это учитывается при конструировании машин. Поэтому по устройству и принципу действия машины могут сильно отличаться друг от друга.

2) Понятие о машине.

Машина – техническое устройство, состоящее из механизмов и преобразующее энергию, материалы или информацию. Например, при работе сверлильного станка происходить преобразование электрической энергии в механическую, необходимую для изготовления деталей из древесины и металлических материалов.

Основные механизмы машины:

- двигательный;

- передаточный;

- исполнительный.

3) Классификация машин.

Термины «транспортный», «транспортирующий» происходят от латинского слова, означают в переводе «переносить, перемещать, перевозить». Термины «информация» и «машина» переводятся с латинского соответственно как «разъяснение, изложение» и «сооружение». Термин «энергия» в переводе с греческого означает «деятельность».

4) Механизмы машин.

Механизм – совакупность подвижно соединенных деталей (звеньев), совершающих под действием приложенных сил определенные целесообразные движения. Различают механизмы передачи движения и механизмы преобразования движения.

В каждом механизме есть ведущая и ведомая детали. Ведущая приводится в движение внешней силой (двигателем, рукой и др.), а ведомая получает движение от ведущей. Отношение частоты вращения ведущего звена механизма к частоте вращения ведомого называется передаточным числом и выражается через отношение диаметра D2  (или числа зубьев z2) ведущего шкива к диаметру D1 (или числу зубьев z1) ведомого шкива: u = D2|D1 = z2|z1.

5) Схемы.

Схема – документ, содержащий изображение составных частей изделия и поясняющий связи между ними. На схемах детали показывают условными обозначениями и приводят не все детали, из которых состоит сборочная единица механизма и прибора. Кинематические схемы показывают передачу движения.

IV. Практическая работа.

1) Вычерчивание условных обозначении для кинематических схем.

2) Вычерчивание кинематической схемы токарного станка по обработке древесины СТД – 120.

3) Обсуждение кинематики станка.

V. Заключительная часть.

1) Подведение итогов занятия.

2) Задание на дом:

- начертить кинематическую схему зажима столярного верстака.

Технология – 6 класс.                       Урок № 11.

Раздел. Технология обработки древесины, элементы машиноведения.

Тема. Токарный станок по дереву.

Цели урока: 1. Ознакомить учащихся с назначением, устройством и принципом работы токарного станка по обработке древесины (СТД-120М), с правилами организации труда, подготовки станка к работе и правилами техники безопасности.

2.Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету, овладению учащимися всеми видами памяти.

3. Воспитание бережного отношения к станочному оборудованию, к режущим инструментам.

4. Обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере.

Оснащение урока.

- Материально – техническая база:

— кабинет (мастерская) трудового обучения;

— станок СТД 120М,

— инструменты, приспособления;

— материалы.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник (учебное пособие);

— рабочая тетрадь;

— дополнительная литература (словари, справочники);

— плакаты;

— таблицы;

— учебно-техническая документация (утд):

• технологические карты (ТК);

• инструкционные карты (ИК);

• инструкционно -технологические карты (ИТК);

— образцы объектов труда;

— образцы поузловой обработки изделий;

— материалы для контроля знаний учащихся:

— карточки-задания,

— тесты.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: рассказ, объяснение, показ, практическая работа.

Ход урока.

1.Организационный момент.

— приветствие;

— проверка явки учащихся;

— заполнение учителем классного журнала;

— проверка готовности учащихся к уроку;

— настрой учащихся на работу;

— доведение до учащихся плана урока.

II. Проверка учащимися домашнего задания. Повторение.

- Проверка кинематической схемы зажима столярного верстака.

Вопросы для повторения (фронтальный опрос учащихся).

- Роль машин в современном производстве?

- Что такое машина, из каких частей она состоит?

- Классификация машин, чем отличаются рабочие машины от энергетических?

- Какие виды механизмов вы знаете?

III. Изложение нового материала.

1) Назначение токарного станка по дереву.

Изготовление цилиндрических деталей вручную – трудоемкая и длительная работа. Да и трудно получить изделие хорошего качества. Гораздо быстрее и точнее можно сделать цилиндрическую деталь на токарном станке. (Показываются изделия, изготовленные на токарном станке путем точения). Рассказывается технологические возможности станка.

2) Устройство станка.

Основные части токарного станка:

- передняя бабка,                          - подручник,

- задняя бабка,                              - электродвигатель.

- станина,

Корпус передней бабки расположен на станине. В нем установлен шпиндель, который приводится во вращательное движение от электродвигателя через ременную передачу. На шпинделе крепится двухступенчатый шкив, следовательно, шпиндель может иметь две ступени вращения. Устанавливается он в подшипниках. На конце шпинделя нарезана резьба, на нее навинчивается патрон, в котором закрепляется заготовка.

Задняя бабка служит для закрепления центра, которым поддерживается заготовка (правая опора). Заднюю бабку подводят по направляющим станины и закрепляют неподвижно болтом и гайкой. Окончательно конец заготовки поджимают специальной деталью – центром. Его перемещают вращением маховика и закрепляют зажимом.

Подручник состоит из следующих деталей: гайки с рукоятками, прижима, болта, бруса с прорезью, стержня, рукоятки. Подручник можно перемещать вдоль станины закреплять в нужном месте.

Включение и выключение станка осуществляется кнопками «пуск» и «стоп».

3) Процесс резания (точения).

Точение – это операция обработки материалов снятием стружки для получения деталей с поверхностями вращения и их различных сочетаний. Процесс точения древесины осуществляется двумя основными движениями.

Главное – вращательное движение заготовки.

Движение подачи – ручное перемещение инструмента. Вращательное движение заготовки и поступательное движение резца вызывают деформацию материала заготовки и снятие стружки.

4) Подготовка станка к работе и выбор заготовок.

На токарном станке обтачивают в основном заготовки из древесины лиственных пород – березы, бука, клена, липы, ольхи, ясеня. Они должны быть сухие, без сучков и трещин. Желательно использовать древесину с волнообразным расположением  волокон: такие заготовки в процессе обработки меньше трескаются, не раскалываются.

При подборе заготовок учитывают припуск на точение

и крепление в станочных приспособлениях: 5-6 мм. по

диаметру и 40-60 мм. по длине. На торцах заготовки

проводят диагонали. Полученные точки в местах их

пересечения накалывают шилом или наносят кернером

Рубанком сострогают боковые грани бруска, придавая

Заготовке форму восьмигранника.

Заготовки небольшого диаметра и длиной до 150

мм. закрепляют в патроне. Перед этим конец заготовки немного сострагивают под конус, забивают в патрон.

Длинные заготовки одним концом закрепляют в трезубце. Для этого в центре торца заготовки просверливают отверстие диаметром 4-5 мм. На глубину 8-10 мм. После этого через центр отверстия делают пропил ножовкой на глубину 3-5 мм. В центре другого торца заготовки кернером делают	 углубление.

Короткие заготовки большого диаметра крепят в планшайбе. Заготовка зажимается центром задней бабки. Крепление заготовки к планшайбе производится шурупами. Длина шурупа подбирается так, чтобы шуруп не входил в обрабатываемую заготовку.

Подручник устанавливают таким образом, чтобы его верхняя опорная поверхность была на 2-3 мм. выше уровня линии центров станка и отстояла от обрабатываемой детали не более чем на 3 мм. Для проверки зазора заготовку поворачивают вручную на один оборот.

5) Правила безопасности труда.

- Работать только в специальной одежде.

- Перед началом работы проверить исправность защитных сооружений.

- Для проверки исправности станка сначала провернуть шпиндель от руки, а затем запустить на холостом ходу.

- Не прикасаться к движущимся частям станка, не облокачиваться на станок и не тормозить его после выключения руками.

- Останавливать станок при измерении обрабатываемой заготовки, смене и проверке надежности ее крепления, а также при перерыве в работе.

- Во всех случаях неполадок и при возникновении любых неясностей работу прекратить и обратиться за помощью к учителю.

IV.Закрепление материала.

- Назовите основные части станка.

- В чем назначение передней, задней бабок и подручника?

- Для чего служит патрон и планшайба?

V. Практическая работа.

1) Подготовка заготовок.

2) Упражнения по закреплению заготовок.

VI.Заключительная часть.

- Уборка рабочих мест. – Подведение итогов.

Технология 6 класс.                                Урок № 12.

Раздел. Технология обработки древесины, элементы машиноведения.

Тема. Управление станком, Точение деталей цилиндрической формы.

Цели урока: 1. Ознакомить учащихся с технологией обработки цилиндрических поверхностей на токарных станках по обработке древесины, сформировать первоначальные умения и навыки изготовления  изделий с цилиндрическими поверхностями.

2.  Способствовать развитию двигательной сферы (овладение моторикой мелких мышц рук, развивать двигательную сноровку, соразмерность движений).

3.  Воспитание бережного отношения к станочному оборудованию, к режущим инструментам.

4.   Познакомить с профиссией токаря.

Оснащение урока.

1. Материально-техническая база:

— кабинет (мастерская) трудового обучения;

— токарный станок СТД 120М,

— набор стамесок, штангенциркуль;

— материалы.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник (учебное пособие);

— рабочая тетрадь;

— плакаты;

• инструкционно -технологические карты (ИТК);

— образцы объектов труда;

— образцы поузловой обработки изделий;

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: рассказ, объяснение, показ, практическая работа.

Объект работы: картофелемялка.

Ход урока.

1. Организационная часть.

— приветствие;

— проверка явки учащихся;

— заполнение учителем классного журнала;

— проверка готовности учащихся к уроку;

— настрой учащихся на работу;

— доведение до учащихся плана урока.

II. Повторение.

1) Повторение правил и приемов подготовки заготовок для точения и станка.

- Какие породы древесины используют для изготовления рукояток к столярным и слесарным инструментам?

- Почему нельзя обтачивать заготовки из влажной древесины?

- Почему нельзя допускать большого зазора между обрабатываемой поверхностью и подручником?

- Как проверить правильность установки подручника?

- Для чего служить патрон, трезубец, планшайба токарного станка?

- Какое движение в станке называют главным, а какое – вспомогательным?

III. Изложение нового материала.

1) Виды и назначение токарных резцов.

Точение деталей на станке производят специальными резцами – токарными стамесками. В отличие от обычных столярных стамесок, они имеют удлиненные рукоятки, которые позволяют надежно удерживать инструмент и легче управлять им. По качеству обработки различают черновые и чистовые точение, от этого зависит выбор инструмента.

Для черновой обработки применяют полукруглую стамеску (рейер), для чистового точения, подрезания торцов и отрезания детали – косую (майзель).

2) Приемы чернового и чистового точения.

При черновом обтачивании заготовки полукруглую стамеску передвигают по подручнику. За первый проход снимают стружку толщиной 1-2 мм. серединой лезвия стамески. Дальнейшее точение выполняют боковыми частями лезвия при движении резца как влево, так и вправо. В результате работы разными участками лезвия стамески поверхность детали получается менее волнистой. После 2-3 минуты работы проверяют надежность закрепления заготовки – поджимают ее центром задней бабки. На чистовую обработку следует оставлять 3-4 мм.

При чистовом обтачивании косую стамеску устанавливают на ребро тупым ребром вниз. Стружку срезают средней и нижней частью лезвия. Токарную стамеску держат при точении двумя руками: одной за рукоятку,  другой за стержень. За стержень стамеску обхватывают сверху или снизу. Для чернового обтачивания чаще применяется первый способ, как более надежный. Нажим на стамеску должен быть равномерным и плавным.

При подрезании торцов детали косую стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз и делают неглубокий надрез. Затем, отступив немного вправо или влево, наклоняют стамеску и срезают на конус часть заготовки. Эту операцию повторяют несколько раз, пока не останется шейка диаметром 8…10 мм. Затем деталь снимают со станка, отрезают ее концы ножовкой.

3) Проверка диаметра.

Диаметр изделия проверяют кронциркулем или штангенциркулем. Замеры следует сделать в нескольких местах по длине заготовок. Прямолинейность можно проверить линейкой или угольником на просвет.

4) Отделка поверхности.

Сразу после обтачивания поверхность детали зачищают шлифовальной шкуркой, приклеенной к деревянному бруску. Чтобы ярче выделить текстуру древесины, поверхность изделия можно отполировать бруском более твердой древесины. Эту операцию выполняют при вращении детали, так же как и шлифование.

IV. Практическая работа.

1)Вводной инструктаж:

— сообщение названия практической работы;

— разъяснение задач практической работы;

— ознакомление с объектом труда (образцом);

— ознакомление со средствами обучения, с помощью которых будет выполняться задание(оборудование, инструменты, приспособления);

— ознакомление с учебно-технической документацией (инструктаж по ТК, ИК, ИТК);

— предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы;

— инструктаж по технике безопасности:

- Не включать станок без разрешения учителя.

- Надежно крепить заднюю бабку станка.

- Проверить заготовку, чтобы она не имела трещин.

- Надежно крепить заготовку.

- Перед работой убрать все лишнее со станка и вокруг него, подготовить и разложить нужные инструменты и приспособления.

- Проверить рабочий инструмент.

- Заправить одежду, застегнуть все пуговицы, длинные волосы убрать под берет.

- Перед пуском станка надеть защитные очки.

- В процессе точения периодически останавливать станок и поджимать деталь центром задней бабки.

- Периодически останавливать станок и подводить подручник к поверхности заготовки на 2-3 мм. И надежно крепить подручник.

- Во время работы не отвлекаться и не отходить от станка.

- Все настроечные операции проводить только при отключенном станке.

- Не обрабатывать деталь вблизи трезубца.

- Не останавливать заготовку руками.

15. Обо всех неисправностях сообщить учителю.

2) Самостоятельная работа учащихся:

-  установка заготовок:

- черновое точение рейером;

- чистовое точение под размер, контроль качества;

- отделка шлифовальной шкуркой.

3) Текущий инструктаж учителя (проводится по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы):

4) Формирование новых умений:

— проверка организованности начала работы учащихся;

— проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий стол, инструменты, приспособления);

— соблюдение правил техники безопасности, санитарии и гигиены труда при выполнении задания;

5) Усвоение новых знаний:

— проверка правильности использования учащимися учебно-технической документации;

— инструктирование по выполнению задания в соответствии с технологической документацией.

5) Целевые обходы:

— инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций и задания в целом;

— концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приемах выполнения операций;

— оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания учащимся;

— контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения;

— рациональное использование учебного времени учащимися.

V. Заключительная часть.

— анализ выполнения самостоятельной работы учащимися;

— разбор типичных ошибок учащихся;

— вскрытие причин допущенных учащимися ошибок;

— повторное объяснение учителем способов устранения ошибок.

__ уборка рабочих мест.

Технология – 6 класс.             Урок № 13.

Раздел. Технология обработки древесины, элементы машиноведения.

Тема. Измерение штангенциркулем. Лабораторно-практическая работа.

Цели урока: 1. Ознакомить учащихся с назначением и устройством штангенциркуля с погрешностью измерений 0,1 мм, научить делать замеры, определить размер по шкале нониуса.

2. Способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развитие глазомера, ориентировки в пространстве, точности и тонкости различения  формы).

3. Воспитание внимательности, аккуратности.

Оснащение урока.

1. Материально-техническая база:

— кабинет (мастерская) трудового обучения;

— макет штангенциркуля, штангенциркули, набор различных деталей.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник (учебное пособие);

— рабочая тетрадь;

— плакаты;

— таблицы;

— учебно-техническая документация (утд):

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: рассказ, объяснение, показ, практическая работа.

Ход урока.

I. Организационная часть.

— приветствие;

— проверка явки учащихся;

— заполнение учителем классного журнала;

— проверка готовности учащихся к уроку;

— настрой учащихся на работу;

— доведение до учащихся плана урока.

II.Сообщение нового материала.

1) Назначение штангенциркуля.

При разметке и обработке деталей широко используется контрольно-измерительный иструмент. С простейшим из них – измерительной линейкой вы уже знакомы. Она позволяет определить размеры деталей с точностью до 1 мм. Для измерения с большей точностью (до 0,1 мм) применяют штангенциркуль. Это универсальный измерительный инструмент. С его помощью можно измерять наружные и внутренние размеры деталей и глубину отверстия.

2) Устройство штангенциркуля.

Штангенциркули бывают разных видов, они отличаются пределами и точностью измерения. Он состоит из штанги с неподвижными губками, по которой перемещается рамка с подвижными губками. Рамку можно закреплять в нужном положении стопорным винтом. На штанге нанесены деления, которые образуют миллиметровую шкалу. Цена ее деления – 1 мм.

На подвижных губках нанесена вспомогательная шкала, называемая нониусом. Она разделена на 10 равных частей, а вся длина нониусной шкалы составляет 19 мм. Значит, длина каждой части равна 1,9 мм. Эта величина является ценой деления нониуса.

3) Правила измерения

При измерении штангенциркулем целое число миллиметров отсчитывают по миллиметровой шкале до нулевого штриха нониуса, а десятые доли миллиметра – по шкале нониуса начиная от нулевой отметки до той риски, которая совпадает с какой-либо

риской миллиметровой шкалы.

Перед началом измерений штангенциркулем надо осмотреть его и проверить на точность. Для этого надо совместить губки инструмента. При этом нулевые риски обеих шкал должны совпасть. Одновременно должен совместиться десятый штрих нониуса с девятнадцатым штрихом миллиметровой шкалы.

Штангенциркуль ШЦ – II  можно применять не только для измерения, но и для разметки. С его помощью наносят прямые риски от строго прямолинейных базовых кромок или поверхностей заготовок, делают засечки, проводят окружности.

4) Правила обращения.

Штангенциркуль является дорогостоящим и точным инструментом, поэтому бережное обращение с ним должно быть основным правилом работы. Перед началом работы штангенциркуль протирают чистой мягкой тканью, удалив смазку и пыль. Нельзя очищать инструмент шлифовальной шкуркой или ножом. Измерять можно только чистые и сухие плоскости деталей, без задиров, заусенцев, стружки и царапин. Инструмент нельзя класть на нагревательные приборы и держать на солнце. Измерение следует выполнять чистыми и сухими руками.

- Измеряя деталь, нельзя допускать перекоса губок штангенциркуля. Положение их обязательно фиксируется стопорным винтом.

- Читая показания штангенциркуля, надо держать его прямо перед глазами.

- Губки штангенциркуля имеют острые концы, поэтому при пользовании им соблюдайте осторожность.

- Штангенциркуль должен лежать на рабочем месте так, чтобы им было удобно пользоваться. На него не должны падать стружки, опилки.

- После работы штангенциркуль надо протереть чистой ветошью.

III. Лабораторная работа.

«Проведение измерений с помощью штангенциркуля ШЦ – I».

Вводный инструктаж учителя:

— сообщение названия практической работы;

— разъяснение задач практической работы;

Работу лучше проводить фронтально, выдав каждому учащемуся деталь и штангенциркуль.

Порядок выполнения работы:

1) Внимательно изучить рисунок с изображением штангенциркуля и заполнить таблицу:

2) Измерить образцы и заполнить таблицу.

Н - наружный размер,

В – внутренний размер,

Г – глубина.

Образец для измерений( пример).

IV. Заключительная часть.

1) Заключительный инструктаж учителя:

— анализ выполнения самостоятельной работы учащимися;

— разбор типичных ошибок учащихся;

— вскрытие причин допущенных учащимися ошибок.

2) Уборка рабочих мест.

МОУ «БИЮРГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА РТ ПЛАНЫ – КОНСПЕКТЫ Уроков № 9, 10, 11, 12, 13 по технологии в VI классе по разделу «Технология обработки древесины, элементы машиноведения» Учитель технологии Минахметов Файзнур Гусманович 2003 год