Управление образования и науки Липецкой области

Г(О)БОУ СПО Грязинский технический колледж

Специальность 190631

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
»ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин

Протокол №__от «___» ________2014 г

Председатель цикловой комиссии                   _____________С. Н. Петрова

Грязи-2014

Методическая разработка рекомендована для использования в учебном процессе. Предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Техническая механика» специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Составитель:  О. А. Ушакова       преподаватель спецдисциплин

Рецензент:

Оглавление

Аннотация

Введение

1. Межпредметные связи

2. Цели и задачи олимпиады

3. Подготовка к проведению олимпиады

4. Организация и проведение олимпиады

- Основная часть

  - Олимпиада как самостоятельная внеаудиторная работа студентов.

  - «Техническая механика» - как связующее звено общетехнических и специальных дисциплин (теоретическая основа проведения олимпиады)

  - «Техническая механика» - как основа формирования специалиста (практическая основа проведения олимпиады)

  - Поздравление и награждение победителей

6. Результаты олимпиады

Заключение

Литература

Приложения

Аннотация

Методическая разработка по проведению олимпиады по дисциплине «Техническая механика» отражают полный комплекс материала по теоретической и практической подготовки студентов во время их самостоятельной внеаудиторной работы по заданию преподавателя.

Данный материал может быть использованы преподавателями дисциплины «Техническая механика» по  специальностям машиностроительного профиля, которые имеют аналогичную программу по данному предмету.

Введение

Дисциплина «Техническая механика» входит в цикл дисциплин, призванных обеспечить общепрофессиональную подготовку студентов специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и состоит из трех разделов: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов» и «Детали машин».

Организация учебного процесса по заной форме обучения, согласно Государственного образовательного стандарта третьего поколения, предполагает выделение на проведение аудиторных занятий 180 часов. Успешное усвоение дисциплины «Техническая механика» зависит от умения студентами выполнять практические работы.

Переход страны на рыночные условия хозяйствования и связанные с этим повышенные требования к конкурентоспособности экономики предъявляют новые, более высокие требования к профессиональной подготовке квалифицированных специалистов, которые должны уметь быстро приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать высоким мастерством, профессиональной мобильностью и компетентностью.

Предмет «Техническая механика является базой при изучении дисциплин специального цикла и тесно связан с ними (рис.1., рис.2.).

Одной из важных форм внеурочной работы со студентами является подготовка и проведение олимпиад по предметам специального и общеобразовательного циклов.

Данная предметная олимпиада по дисциплине «Техническая механика» проводится среди студентов второго курса специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Она содержит задания теоретического и практического характера.

Подготовка и проведение олимпиады требует большой подготовки и ответственности, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Участие в олимпиаде принимают студенты, наиболее успешно успевающие по данной дисциплине.

Олимпиада способствует активизации умственной деятельности студентов, обогащению и углублению знаний по данной дисциплине, прививает интерес к выбранной профессии и предмету.

1. Межпредметные связи

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года» сказано, что содержание среднего профессионального образования определяется не только требованиями сегодняшнего дня, но и перспективами развития науки, техники, производства, которые в значительной мере обусловлены взаимосвязями наук, контактами различных областей знаний.

Основная задача преподавателя технической механики – основного общетехнического предмета, который является базой всех специальных предметов, - состоит в том, чтобы у студента техникума возник стойкий интерес к предмету, объясняющему многие явления реальной жизни и практической деятельности, с которыми студент уже сталкивался. Это невозможно без установления межпредметных связей. Она считает «возможным и нужным для согласования позиций последователей, для выработки рабочего определения понятия «межпредметные связи» выделить в содержании данного термина два значения, которые условно можно рассматривать как теоретическое и конкретное.

Теоретическое значение – межпредметные связи понимаются либо как принцип дидактики, либо как одно из проявлений принципа систематичности и последовательности, либо как дидактическое условие.

Конкретное значение – межпредметные связи понимаются как выражение фактических связей, устанавливаемых в процессе обучения или в сознании ученика между различными учебными дисциплинами.

Особенно актуальным является исследование эффективности комплексного использования профессионально направленных межпредметных связей в процессе формирования знаний, навыков и умений, подготовки студентов к практической деятельности.

Модель показывает, как МАПС объединяют общетехнические и общеобразовательные дисциплины и координируют их в единый цикл в виде многоуровневой системы.

Анализ собственного опыта и опыта, накопленного преподавателями техникумов, изучение педагогической литературы позволили установить, что осуществление межпредметных связей способствует повышению уровня подготовки учащихся при условии:

- профессиональной направленности межпредметных связей;

- установления и систематизации межпредметных связей в соответствии с развитием формулируемых знаний, с содержанием изучаемых предметов (специальных, общетехнических и общеобразовательных) и с методами обучения (выполнение контрольных работ и курсовых проектов);

- применение целенаправленных методических приемов осуществления межпредметных связей (таких, как напоминание, требование, познавательные вопросы, исторические экскурсы, примеры из практической работы учащихся и т.д.)

*

Техническая

механика

Материаловеде-ние

Электротехника *

Инженерная графика

Математика

Физика

Рис. 1. Связь технической механики с предметами общеобразовательного и общетехнического цикла

®  Предшествующие связи;

«  Сопутствующие связи.

Посмотрим, какова связь технической механики со специальными предметами.

Метрология,

стандартизация и

сертификация

Техническая механика

Техническое обслуживание автомобилей и ремонт

автомобилей

Автомобили

Электрообо-

рудование

автомобилей

Рис.2.Связь технической механики с предметами специального цикла

®  Предшествующие связи;

«  Сопутствующие связи.

Обратите внимание: техническая механика должна предшествовать всем специальным предметам, а стандартизация – технической механике.

2. Цели и задачи олимпиады

- выявление профессиональных навыков и творческих способностей студентов;

- определение качества подготовки студентов по дисциплине «Техническая механика;

- создание условий для формирования у студентов навыков самостоятельной и творческой работы.

3. Подготовка к проведению олимпиады

Олимпиада проводится среди студентов второго курса отделения «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

На предыдущих теоретических занятиях из каждой группы формируется команда участников в количестве восьми - десяти человек.

В олимпиаду включаются вопросы по разделам  «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов», которые студенты изучали в первом семестре.

4. Организация проведения олимпиады

Олимпиада проводится во внеурочное время в кабинете «Технической механики» в течение 45 минут (то есть одного педагогического часа).

Олимпиада содержит задания практического и теоретического характера:

Теоретические задания включают:

- тестовое задание, которое содержит десять вопросов теоретического характера. На каждый вопрос имеются по три ответа, среди которых студенты должны найти правильный и поставить соответствующую отметку.

- Задание «Угадай связь», которое состоит из двух листов. На первом листе имеются рисунки различных передач, которые пронумерованы цифрами от 1 до 10. На втором листе в другой последовательности даны названия этих передач и таблица для ответа в такой форме, по которой преподавателю будет удобно и достаточно быстро проверять правильность ответа.

- Кроссворд. Этот этап, как наиболее легкий и эмоциональный, идет последним в теоретическом этапе.

Каждой группе дается один кроссворд. Чтобы его решить, нужно ответить на десять вопросов.

Цель этой работы – вспомнить некоторые определения, встречающихся при изучении раздела «Теоретическая механика»

Практические задания включают:

1-ое задание: Дана фигура. Необходимо среди приведенных формул  найти правильную для определения осевого момента инерции.

2-ое задание: Оно имеет исследовательский характер. Даны пять фигур одинаковой площади. Необходимо сравнить их осевые моменты инерции.

3 – ье задание носит аналитический характер. Для заданного вала с зубчатыми колесами необходимо выбрать соответствующую эпюру крутящего момента.

4  -ое задание носит исследовательский характер. Необходимо установит такой порядок расположения зубчатых колес на валу. При котором нагрузки на вал будут наименьшими.

5 – ое задание носит расчетный характер. Необходимо определить поперечную силу и изгибающий момент на заданном расстоянии от свободного конца балки.

6 – ое задание рассчитано на устное его выполнение путем логического размышления.

7 – ое задание носит расчетный характер повышенной сложности.

8 – ое задание рассчитано на логическое размышление студента для определения студентом участка чистого изгиба.

На теоретические задания отводится время в количестве 15 минут, а на выполнение практических заданий – 30 минут.

Для каждого задания составлены специальные бланки, которые дают полное представление о правильности ответа студентами и оценки их знаний преподавателем. После каждого задания и этапа в целом подводится итог.

После проверки выполненных заданий преподаватель на каждого студента составляется итоговая ведомость (приложение  табл.1.).

2. Второй этап – поздравление и награждение победителей.

Поздравление и награждение победителей проводится на занятие перед всей группой. Студенты, занявшие призовые места награждаются почетной грамотой.

Задания для студентов оформлены следующим образом и вложены в отдельные папки.

Управление образования и науки Липецкой области

Г(О)БОУ СПО

Грязинский технический колледж

Специальность 190631
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Студента ______________________

Группа____________

Грязи, 2014

I. Теоретические задания

1. Тестовое задание (поставьте любой знак напротив соответствующего

правильного ответа).

| Задание | Отметка прав. ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. Какой знак у момента силы F относительно токи А? A F а) «+»; б) «-«; в) правильного ответа нет. |  |  |
| 2. Чему равна проекция силы F на ось Х? F Х а) –F; б) 0 ; в) + F |  |  |
| 3. Запишите формулой: суму моментов сил относительно точки Б. а) ΣМБ (Fn); б) ΣFА; в) ΣМБ; |  |  |
| 4. Правильно ли найдена равнодействующая 2-х сил? F1,2 F1 F2 а) да; б) нет; в) найти не возможно. |  |  |
| 5. Знак проекции силы F на ось Х. F Х а) «+»; б) «-«; в) определить не возможно. |  |  |
| 6. Чему равен Fгл при равновесии плоской системы сил а) 0<; б) 0; в) ≥0. |  |  |
| 7. Записать формулу для определения Mгл плоской системы сил. а) Мгл=М0(Fu); б) Fm=Fnx; в) Fm=Fny. |  |  |
| 8. Какой получится многоугольник, если система сил не находится в равновесии? а) замкнутый; б) незамкнутый; в) равносторонний |  |  |
| 9. Определить АВ, если F является центром 2-х параллельных сил: F1= F2=50 кН, АС=10 см A B C F1 F2 F а) АВ = 40 см; б) АВ = 30 см; в) АВ = 50 см. |  |  |
| 10. Записать общую формулу для определения YС плоской фигуры. а) YС=ΣАn*XСn/ ΣАn; б) YС=ΣАn*YСn/ Хс; в) ΣАn*XСn |  |  |
| Итого: |  |  |

Примечание: за каждый правильный ответ 1 балл; максимальное число – 10 баллов.

2. Угадай связь

В квадратике на пересечении номера связи и правильного ответа поставьте галочку.

| Связь Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Гибкая связь.

- Стержневая связь.

- Тело опирается о криволинейную поверхность.

- Тело опирается о ребро связи.

- Тело опирается о связь ребром.

- Жесткая заделка.

- Шарнирно неподвижная.

- Шарнирно подвижная.

Примечание: за каждый правильный ответ 1 балл; максимальное число – 8 баллов.

1.          2.        3. В точке Б

4.     	5. 	           6.

7.         8.В точке К

Виды связей и их реакции.

3. Кроссворд

По горизонтали:

1. Свойство тел восстанавливать свою форму и объем.

5. Изменение формы тела под действием внешних сил.

6. Направленный отрезок

8. Раздел «Технической механики»

10. Сила с которой связь действует на тело.

По вертикали:

2. Сила, являющаяся суммой всех сил.

3. Вид связи.

4. Совокупность нескольких сил.

7. Мера механического воздействия одного тела на другое.

9. Тело, ограничивающее перемещение другого тела.

Примечание: за каждый правильный ответ 1 балл; максимальное число – 10 баллов.

Итого баллов за кроссворд:

Итого баллов за теоретический этап:

Практические задания

1-ое задание: Какая из приведенных формул для определения Jx подойдет для сечения, изображенного на рис. 1?

Рис. 1

2 – ое задание: Сравнить осевые моменты инерции относительно оси Ох прямоугольника и квадрата, имеющих одинаковые площади (рис. 2).

Рис. 2

3 – ье задание: Для заданного вала (рис. 3) выбрать соответствующую эпюру крутящих моментов (а, б, в), m1 = 40Н-м; m2 — 180Н-м; m0 = 280 Н • м.

Рис 3

4 – ое задание: В каком порядке рациональнее расположить шкивы на валу для уменьшения нагрузки на вал (рис. 4)?

Рис 4

5 – ое задание: Определите поперечную силу и изгибающий момент в сечении 1-1 (рис. 5). Расстояние сечения от свободного конца балки 5 м.

6 – ое задание: Определите реакцию в опоре В (Рис. 6).

Рис 5                             Рис 6

7 – ое задание: Определите величину поперечной силы и изгибающего момента в сечении С, использовав схему балки (рис. 6).

8 – ое задание: Определите участок чистого изгиба (рис. 7).

Рис. 7

Примечание: за каждый правильный ответ 3 балл; максимальное число – 24 балла.

Итого баллов за практический этап:

Итого баллов за работу:

Подпись студента ________________

Подпись преподавателя __________________

- Основная часть

5.1 Олимпиада как самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Согласно типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. При этом большую роль играет такая ее разновидность, как самостоятельная внеаудиторная  работа, выполняемая студентами по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Как правило, на самостоятельную внеаудиторную работу отводится 29 - 32% от объема времени, отводимого на обязательную учебную нагрузку. Поэтому возникает настоятельная необходимость активизировать познавательную деятельность студентов с помощью различных инновационных методов, внедряя их в старые формы обучения.

В качестве примера можно привести олимпиаду, которая стимулирует мыслительную деятельность студентов, развивает их творческие способности, формирует дух соревнования, способствует систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и практических умений. Олимпиада пробуждает творческую инициативу студентов, развивает чувство ответственности и организованности, логику, смекалку, умение преодолевать трудности. Олимпиада стимулирует самостоятельное мышление, способности к развитию, совершенствованию и самореализации, исследовательские умения и навыки самостоятельной работы по приобретению знаний. Участие в олимпиаде повышает самооценку, помогает найти свое место в  группе. Олимпиада учит работать с людьми, вести дискуссию, применять полученные знания в нестандартных ситуациях, отстаивать свое мнение, развивает культуру речи и речевые навыки; учит определять тип задач, к которым относится данный пример, и выбирать соответствующий метод решения. Таким образом, олимпиада развивает коммуникативную, информационную и социальную компетентность, способность к самообразованию.

Олимпиада по дисциплине «Техническая механика», проводимая на базе студентов второго курса специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» отличается нестандартной формой проведения:

- преподаватель имеет возможность, не вмешиваясь, следить за процессом  работы команд, координировать их действия;

- при проведении олимпиады используются инновационные технологии обучения в сотрудничестве и технологии разностороннего обучения (теоретического и практического);

- олимпиада носит показательный характер;

- задания скомпонованы в такой удобной форме, что ускоряет процесс выполнения студентами и проверки правильности преподавателем, кроме того, имеют прозрачность при оценке правильности выполненных заданий;

- после каждого задания и этапа подводится итог.

Стоит остановиться на психолого-педагогических аспектах организации олимпиады. Необходимо включить как ведущие – познавательный (интерес к знаниям) и профессиональный (желание в совершенстве овладеть будущей профессией), так и дополнительные (необходимость сдать зачет, экзамен, мотив самоутверждения, престижа и карьеры) мотивы учебно-познавательной деятельности студентов. Например, участники победительницы освобождаются от сдачи итогового зачета. О начале олимпиады должны быть уведомлены все студенты, в объявлении могут быть пофамильно указаны все участники команд. При подведении итогов вручаются грамоты. Необходимо подчеркнуть, что умение принимать правильные решения в нестандартной ситуации, быть уверенным в данном выборе пригодится студентам в их будущей профессии.

При подборе заданий олимпиады следует руководствоваться тем, что ее основными целями являются не только развитие профессионального мышления, логики, тренировка сообразительности и находчивости, но и приобретение  студентами дополнительных знаний, которые не определены рамками программы по данному предмету. Кроме того задания должны носить разносторонний характер,  чтобы студентам было интересно работать и выполнять их. При решении задач олимпиады студенты применяют репродуктивные, поисковые и исследовательские методы работы.

Команда формируется студентами самостоятельно, на строго добровольной основе. Преподаватель лишь может дать только рекомендации по ее формированию. Как правило, в ее состав входит 8-10 человек, наиболее успешно обучающихся  по данной дисциплине.

Для определения значимости олимпиады после ее проведения в группе была проведена беседа, результаты которой показали, что большинство поставленных перед олимпиадой целей выполнено, студентам было интересно, особенно им понравилось разнообразие форм заданий. Они готовы принимать участие в подобных мероприятиях, интерес к дисциплине «Техническая механика» у большинства участников возрос.

5.2 «Техническая механика»  - как связующее звено между общетехническими и специальными дисциплинами (теоретическая основа проведения олимпиады)

Первый теоретический этап проводится для определения степени усвоения знаний по темам: «Статика», «Кинематика» и «Динамика».

Целями данного этапа являются:

- повторение и систематизация материала по перечисленным темам;

- прослеживание связи раздела «Теоретическая механика»» с дисциплинами специального цикла;

- умение применять полученные знания в нестандартной ситуации;

- воспитание интереса к будущей профессии.

Теоретический этап включает следующие задания:

1 – ое задание «Тестовое задание»;

2 – ое задание «Угадай передачу»;

3 – ье задание «Разгадай кроссворд».

Место проведения  первого конкурса – кабинет «Техническая механика». Оценка выполненной работы проводится преподавателем по окончанию олимпиады. Для проведения данного этапа студентам выдаются три перечисленные выше задания на специально разработанных листах, которые позволяют более рационально работать студентам и наиболее наглядно и быстро проверить правильность выполнения преподавателем.

Для выполнения студентами заданий первого этапа им необходимо знать следующий теоретический материал:

Тема. Основные понятия и аксиомы статики.

Основные понятия статики.

Материальной точкой называют геометрическую точку, обладающую массой, размерами которого можно пренебречь.

Абсолютно твердым телом называют такое тело, в котором расстояние между любыми двумя точками всегда остается неизменным.

Сила – мера механического действия одного тела на другое. Сила величина векторная. Она определяется числовым значением (модулем); точкой приложения; направлением (Рис. 1)

F1

Рис.1 Сила – векторная величина

Силы выражаются в ньютонах. 1мН = 103кН = 106 Н

Несколько сил, действующих на какое-либо тело, называют системой сил.

Системы сил, производящие на твердое тело одинаковое механическое действие называют эквивалентными.

Сила, эквивалентная данной системе, называется равнодействующей–R

Аксиомы статики.

Аксиома 1. (закон инерции).Всякое тело находится в состоянии покоя или движется прямолинейно и равномерно, пока приложенные силы не выведут ее из этого равновесия. Состояние покоя или равномерного прямолинейного движения называется равновесием.

Аксиома 2. Две силы, приложенные к твердому телу, образуют уравновешенную систему тогда, когда они равны по модулю, действуют вдоль одной прямой в противоположные стороны.

Аксиома 3 Действие данной системы на тело не изменится, если к ней добавить или от нее отнять уравновешенную систему.

Аксиома 4. (закон равенства действия и противодействия) Силы взаимодействия двух тел друг на друга равны по модулю и направлены в противоположные сторон..

Реакции связи.

Действие связи на тело называется реакцией связи. Как направить реакцию связи зависит от вида связи.

- Свободное опирание тела о связь.

RA

а) брус опирается ребром о связь (Рис.1). Реакция связи ┴ опорной поверхности.

А

Рис 1. Свободное опирание тела о связь.

б) поверхность криволинейная (Рис.2) Реакция связи направлена  ┴ к касательной, проведенной в точку касания тела и связи.

RA

Рис.2 Связь имеет криволинейную поверхность

в) брус опирается о ребро связи (Рис.3). Реакция связи направлена ┴ к поверхности тел.

RA

A

Рис.3 Брус опирается о ребро связи

- Гибкая связь (шар на нити) (Рис.4) Реакция действует вдоль нити в сторону от тела.

R

R2

R1

Рис.4 Гибкая связь

3 Стержневая связь. (Рис5) Реакции стержневых  связей направлены вдаль прямой проходящей через ось шарниров (вдоль стержней). Если стержни растягиваются, то силы реакции от тела, если стержни сжаты то к телу

R3

R1

R2

Рис 5 . Стержневая связь

4. Шарнирно - подвижная связь (Рис.6) Реакция шарнирно – подвижной опоры направлена ┴ опорной поверхности

Рис. 6 Шарнирно - подвижная связь

5. Шарнирно – неподвижная опора (Рис.7) Направление реакции вязи определить нельзя, поэтому ее раскладывают на две составляющие, Rx и Ry, которые действуют вдоль осей x и y.	.

RAy

RAy

RAx

RAx

Рис7 Шарнирно – неподвижная опора

6. Жесткая заделка (Рис. 8).Такая опора не допускает ни линейных перемещений, ни поворота. Реакция опор состоит из трех составляющих: Rx и Ry, которые действуют вдоль осей x и y и момента заделки Мз.

Рис. 8 Жесткая заделка

Тема. Плоская система сходящихся сил.

Сложение  двух сил.

Система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости и пересекаются в одной точке, называется плоской системой сходящихся сил

Две силы, проложенные к телу согласно аксиомы статики, можно складывать по правилу параллелограмма или по правилу треугольника, в результате сложения найдем равнодействующую, которую можно найти либо графически (Рис.9), либо аналитически по формуле.

Рис.9 Сложение  двух сил

F∑=F12+F22+2F1F2cosα

Частные случаи.

1. α = 0,  cos 00 = 1, sin 00 = 0 ,  F∑ = F1 + F2

2. α = 90ο,  cos 90 = 0, sin 90 = 1,  F∑ = F12+F22

- α = 180ο,  cos 180 = -1, sin 180 = 0 ,   F∑= F2 – F1,

Разложение силы по двум направлениям

Дана сила  F1 и углы φ1 и φ2, которые указывают направления. Достроим до параллелограмма, и получим искомые векторы F2 и F3.

F2=F∑ sinϕ1sinα

F2=F∑ sinϕ1sinα

Если плоская система сил находится в равновесии, многоугольник сил этой системы должен быть замкнутым.

Проекция силы на ось.

Проекция силы на ось равна произведению модуля этой силы на косинус угла между направлением силы и положительным направлением оси.

Fх = F*cos α

Если α больше 90ο, то Fx = - F cos (180 - α)

1) α = 0     Fx = F

2) α = 180ο     Fx = - F

3) α = 90 ο  	 Fx = 0

Аналитическое условие равновесия системы сходящихся сил.

Для равновесия плоской системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил системы на каждую из 2-х осей координат была равна нулю

∑Fix=0

∑Fiy=0

Момент силы относительно точки

Момент силы относительно определяется произведением модуля силы на длину перпендикуляра, опущенного на линию действия силы (рис.10)

Рис.10 Момент силы относительно точки

М0(F) = F*l.

Единицы измерения: Н*м или кгс*м.

Момент принято считать положительным, если сила стремиться вращать тело по часовой стрелке (рис.1а), и отрицательным – если против часовой стрелки (рис.10). Когда линия действия силы проходит через данную точку, ее момент относительно этой точки равен нулю, так как в рассматриваемом случае плечо равно нулю (рис.2в).

Приведение силы к точке (терема Пуассона)

При приведении силы к точке, не лежащей на линии действия силы, получаем эквивалентную систему состоящую из силы, такой же по модулю и направлению, как и данная сила, и присоединенной пары сил, момент которой равен моменту данной силы относительно точки приведения.

Приведение плоской системы сил к точке

Плоская система произвольно расположенных сил приводится к главному вектору Fгл и главному моменту Мгл.

Главный вектор системы равен геометрической сумме векторов произвольной плоской системы сил.

Главный момент системы сил равен алгебраической сумме моментов сил системы относительно точки приведения.

Условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

При равновесии плоской системы произвольно расположенных сил главный вектор и главный момент системы равны нулю. Отсюда вытекают три формы условий равновесия.

Первая форма условий равновесия:

∑Fnх = 0

∑Fny = 0

∑М0(Fn) = 0

Вторая форма условий равновесия:

∑Fnх = 0

∑МА(Fn) = 0

∑МВ(Fn) = 0

Третья форма условий равновесия:

∑МА(Fn) = 0

∑МВ(Fn) = 0

∑МС(Fn) = 0

Точки А, В, С не должны лежать на одной прямой.

Опорные устройства балочных систем

Типы опор. 1.Шарнирно- подвижная опора (рис 11) Опорная реакция RА направлена перпендикулярно к опорной поверхности.

Рис.11 Шарнирно- подвижная опора

RАх

RАy

RАy

RАy

RАх

RАх

Рис.12 Шарнирно-неподвижная опора

2. Шарнирно-неподвижная опора (рис.13) Реакция опоры состоит из вертикальной и горизонтальной составляющих RАХ и RАУ

Рис.13 Жесткая заделка

Жесткая заделка (рис.13) Опорная реакция состоит из трех неизвестных: вертикальной и горизонтальной составляющих RАХ и RАУ и реактивного момента Мз.

Виды нагрузок

Если передача нагрузки происходит в одной точке, то нагрузку называют сосредоточенной.

Часто нагрузка распределена по значительной площадке или линии (давление воды на плотину, давление снега на крышу и т.д.) тогда нагрузку считают распределенной..

Распределенную нагрузку можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (Рис. 14)

Рис.19

Где:  q – интенсивность нагрузки; l – длина стяжения;

G = q*l – равнодействующая распределенной нагрузки.

Тема.  Центр тяжести

Центр параллельных сил

Равнодействующая двух параллельных сил равна их сумме, параллельна им, направлена в ту же сторону, а ее линия действия делит прямую АВ на части, обратно пропорциональные этим силам.(Рис.20).

АВ/ВС = F1/ F2.

Рис.20 Центр двух параллельных сил

Координаты центра n – параллельных сил:

Хс = ∑ Fn*Хn/ Fn

Yс = ∑ Fn*yn/ Fn

Центр тяжести симметричного тела симметричного тела лежит в плоскости симметрии.

Центр тяжести площадей

Центр тяжести плоской фигуры определяется по формуле:

Хс = ∑Fi*Хi/∑Fi

Yс = ∑Fi*Yi/∑Fi

где: Fi – площади отдельных частей фигуры;

Хi, Yi – координаты центров тяжести этих фигур.

Центры тяжести простейших фигур:

Центр тяжести параллелограмма, а так же прямоугольника и квадрата совпадает с точкой С пресечения диагоналей.(Рис.21, а)

Рис.21 Центры тяжести простейших фигур

Центр тяжести треугольника лежит на пересечении медиан (Рис.21,б).

Положение центра тяжести кругового сектора определяют по формуле (Рис.21, в)

где а – центральный угол сектора в рад.

Положение центра тяжести сегмента круга определяют по формуле  (Рис.21, г)

5.3 «Техническая механика» - как основа формирования специалиста (практическая основа проведения олимпиады)

Усложнение конструкции агрегатов, узлов и механизмов автомобилей, ужесточение требований к их качеству обуславливают необходимость повышения уровня и совершенствования  профессиональной подготовки и мастерства специалистов.

Приобретать навыки практической подготовки и систематизировать возрастающий объем информации в области машиностроения – назначение дисциплины «Техническая механика»

В настоящее время для качественной подготовки специалистов широко применяются методы программированного обучения, тестирования, проведения лабораторно – практических занятий, внеаудиторных занятий и моделирования.

Задания, которые студенты выполняют во время второго тура, предварительно выполняются на лабораторно – практических занятиях после углубленного изучения теоретического материала.

В процессе проведения второго тура студенты должны показать следующие основные умения и навыки:

- уметь по заданным формулам определять вид сечения;

- иметь навыки сравнения осевых моментов сечения;

- уметь по эпюре крутящего момента восстанавливать схему нагружения вала;

- уметь рационально располагать шкивы на валах при кручении;

- уметь определять изгибающий момент и поперечную силу в любом сечении вала и строить их эпюры;

- уметь по внешнему виду нагружения балки определять вид нагружения.

1.3.1 Мотивация практического обучения (теоретическая основа проведения второго тура)

Для выполнения практических заданий  олимпиады предварительно рекомендуется углубленное изучение отдельных тем дисциплины «Техническая механика.

Это материалы следующих тем:

- Основные понятия «Сопротивления материалов».

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Кручение.

- Виды изгибов.

Тема. Основные понятия «Сопротивления материалов»

Основные понятия

Элементы конструкции при работе испытывают внешнее воздействие, которое оценивается величиной внешней силы. К внешним силам относят активные силы и реакции опор.

Под действием внешних сил в детали возникают внутренние силы упругости, стремящиеся вернуть телу первоначальную форму и размеры.

Внешние силы должны быть определены методами теоретической механики, а внутренние определяются основным методом сопротивления материалов — методом сечений.

Метод сечений

Метод сечений заключается в мысленном рассечении тела, плоскостью и рассмотрении равновесия любой из отсеченных частей.

Если все тело находится в равновесии, то и каждая его часть находится в равновесии под действием внешних и внутренних сил. Внутренние силы определяются из уравнений равновесия, составленных для рассматриваемой части тела.

Рассекаем тело поперек плоскостью (рис. 22). Рассматриваем правую часть. На нее действуют внешние силы F4F5F6 и внутренние силы упругости qk,распределенные по сечению. Систему распределенных сил можно заменить главным вектором R0, помещенным в центр тяжести сечения, и суммарным моментом силM0:

Рис 22

Разложив главный вектор  по осям, получим три составляющие:

Ro = Nz + Qy + Qx,    где Nz— продольная сила;

Qx— поперечная сила по оси х;

Qy— поперечная сила по оси у.

Главный момент тоже принято представлять в виде моментов пар сил в трех плоскостях проекции:   М0 = Мх + Му + Mz,    Мх — момент сил относительно Ох;Му — момент сил относительноОу,  Мz — момент сил относительноOz.

Полученные составляющие сил упругости носят название внутренних силовых факторов.

Из приведенных уравнений следует, что:

Nz— продольная сила, равная алгебраической сумме проекций на ось Ozвнешних сил, действующих на отсеченную часть бруса; вызывает растяжение или сжатие;

Qx— поперечная сила, равная алгебраической сумме проекций на ось Ох внешних сил, действующих на отсеченную часть;

Qy— поперечная сила, равная алгебраической сумме проекций на осьОу внешних сил, действующих на отсеченную часть;

силыQxиQyвызывают сдвиг сечения;

Mz— крутящийся момент, равный алгебраической сумме моментов внешних сил относительно продольной оси Oz; вызывает скручивание бруса;

Мх — изгибающий момент, равный алгебраической сумме моментов внешних сил относительно оси Ох;

Му — изгибающий момент, равный алгебраической сумме моментов внешних сил относительно осиОу;

моментыМх иМу вызывают изгиб бруса в соответствующей плоскости.

Напряжения

Величину интенсивности внутренних сил в точке поперечного- сечения называют механическим напряжением. Напряжение характеризует величину внутренней силы, приходящейся на единицу площади поперечного сечения.

Рассмотрим брус, к которому приложена внешняя нагрузка (рис.23). С помощью метода сечений рассечем брус поперечной плоскостью, отбросим левую часть и рассмотрим равновесие оставшейся правой части. Выделим на секущей плоскости малую площадку ΔА. На этой площадке действует равнодействующая внутренних сил упругости.

Вектор pср называют полным напряжением. Его принято раскладывать на два вектора (рис. 23): τ — лежащий в площадке сечения и σ — направленный перпендикулярно площадке.

Если вектор р — пространственный, то его раскладывают на три составляющие:

Нормальное напряжение характеризует сопротивление сечения растяжению или сжатию.

Касательное напряжение характеризует сопротивление сечения сдвигу.

Рис.2 3                         Рис .24

Тема. Геометрические характеристики плоских сечений

При растяжении, сжатии, смятии и сдвиге деталь сопротивляется деформации всем сечением одинаково. Здесь геометрической характеристикой сечения является площадь.

При кручении и изгибе сечение сопротивляется деформации не одинаково, при расчетах напряжений появляются другие геометрические характеристики сечения, влияющие на сопротивления сечения деформированию.

- Статический момент площади сечения

Для симметричного сечения статические моменты каждой половины площади равны по величине и имеют разный знак. Следовательно, статический момент относительно оси симметрии равен нулю.

Статический момент используется при определении положения центра тяжести сечения:

Формулы для определения положения центра тяжести можно записать в виде

- Центробежный момент инерции

Центробежным моментом инерции сечения называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на обе координаты:

Центробежный момент инерции может быть положительным, отрицательным и равным нулю. Центробежный момент инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения, равен нулю.

Оси, относительно которых центробежный момент равен нулю, называются главными. Главные оси, проходящие через центр тяжести, называют главными центральными осями сечения.

- Осевые моменты инерции

Осевым моментом инерции сечения относительно некоторой оси, лежащей в этой же плоскости, называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой оси:

- осевой момент инерции сечения относительно оси ОхJx = Ay2dA

- осевой момент инерции сечения относительно осиОуJv=Ax2dA

- Полярный момент инерции сечения

Полярным моментом инерции сечения относительно некоторой точки (полюса) называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой точки:

где ρ — расстояние до полюса (центра поворота) (рис. 24.1).

Посколькуρ2 = х2 + у2, получим: полярный момент инерции, сечения равен сумме осевых:

Осевые моменты инерции характеризуют сопротивление сечения повороту относительно соответствующей оси.

Полярный момент инерция характеризует сопротивление сечения повороту вокруг полюса (начала координат). Единицы измерения моментов инерции: м4; см4; мм4.

Моменты инерции простейших сечений

Осевые моменты инерции прямоугольника (рис. 25.2)

Рис 25

Для квадрата: h=b; Jx=Jy =h412

Полярный момент инерции круга(рис. 26)

Для круга вначале вычисляют полярный момент инерции, затем — осевые.

Представим круг в виде совокупности бесконечно тонких колец (рис. 26.3).

Рис 26

Получим формулу для расчета полярного момента инерции круга:

Подобным же образом можно получить формулу для расчета полярного момента инерции кольца:

гдеd-наружный диаметр кольца;dBH— внутренний диаметр кольца.

Если обозначитьdBH/d— с, то

Осевые моменты инерции круга и кольца(рис.27)

Используя известную связь между осевыми и полярным моментами инерции, получим:

Моменты инерции относительно параллельных осей

Оси Ох о и Ох параллельны (рис. 27).При параллельном переносе прямоугольной системы осей у0Ох0 в новое положение у0Ох значения моментов инерцииJx, Jy, Jxyзаданного  сечения меняются. Задается формула перехода без вывода.

здесь Jx— момент инерции относительно оси Ох; Jxo— момент инерции относительно осиОх0;

А — площадь сечения;

а — расстояние между осями Ох и Ох0.

Рис 27

Главные оси и главные моменты инерции

Главные оси — это оси, относительно которых осевые моменты инерции принимают экстремальные значения: минимальный и максимальный.

Главные центральные моменты инерции рассчитываются относительно главных осей, проходящих через центр тяжести.

Тема. Кручение.

Деформации при кручении

Кручение круглого бруса происходит при нагружении его парами сил с моментами в плоскостях, перпендикулярных продольной оси. При этом образующие бруса искривляются и разворачиваются на угол , называемый углом сдвига (угол поворота образующей). Поперечные сечения разворачиваются на угол ϕ, называемый углом закручивания (угол поворота сечения, рис. 28).

Длина бруса и размеры поперечного сечения при кручении не изменяются.

Рис 28

Связь между угловыми деформациями определяется соотношением

I — длина бруса;R— радиус сечения.

Длина бруса значительно больше радиуса сечения, следовательно,

- Гипотезы при кручении

- Выполняется гипотеза плоских сечений: поперечное сечение бруса, плоское и перпендикулярное продольной оси, после деформации остается плоским и перпендикулярным продольной оси.

- Радиус, проведенный из центра поперечного сечения бруса, после деформации остается прямой линией (не искривляется).

- Расстояние между поперечными сечениями после деформации не меняется. Ось бруса не искривляется, диаметры поперечных сечений не меняются.

- Внутренние силовые факторы при кручении

Кручением называется нагружение, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор — крутящий момент.

Крутящий момент в сечении равен сумме моментов внешних сил, действующих на отсеченную часть : ∑mz= 0. т. е.—т + Mz= 0; Мz = т = Мк.

Крутящие моменты могут меняться вдоль оси бруса. После определения величин моментов по сечениям строим график-эпюру крутящих моментов вдоль оси бруса. Крутящий момент считаем положительным, если моменты внешних пар сил направлены по часовой стрелке, в этом случае момент внутренних сил упругости направлен против часовой стрелки (рис. 29).Порядок построения эпюры моментов аналогичен построению эпюр продольных сил.

Рис. 29

- Напряжения при кручении

При кручении возникают только касательные напряжения, величина которых определяется по формуле:

При ρ = 0 τк = 0; касательное напряжение при кручении пропорционально расстоянию от точки до центра сечения.

Эпюра распределения касательных напряжений при кручении (рис. 30)

Мк — крутящий момент в сечении;

ρB — расстояние от точки В до центра;

τB — напряжение в точке В;

τkmax- максимальное напряжение.

Рис 30

Максимальные напряжения при кручении

ОбычноJp/ρmах обозначаютWp и называют моментом сопротивления при кручении, или полярным моментом сопротивления сечения

Таким образом, для расчета максимального напряжения на поверхности круглого бруса получаем формулу

Для круглого сечения

Для кольцевого сечения

Расчеты на  прочности при кручении

Разрушение бруса при кручении происходит с поверхности, при расчете на прочность используют условие прочности

где [τк] — допускаемое напряжение кручения.

- Виды расчетов на прочность

Существует три вида расчетов на прочность:

- Проектировочный расчет — определяется диаметр бруса (вала) в опасном сечении:

Откуда

- Проверочный расчет — проверяется выполнение условия прочности

- Определение нагрузочной способности (максимального крутящего момента)

Расчет на жесткость

Условие жесткости при кручении можно записать в виде

где ϕ0 — относительный угол закручивания, ϕ0 = ϕ/l;

[ϕ0]  1град/м = 0,02рад/м — допускаемый относительный угол закручивания.

- Тема. Виды изгибов.

Основные определения

Изгибом называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса возникает внутренний силовой фактор — изгибающий момент. Брус, работающий на изгиб, называют балкой. Изображен брус, закрепленный справа (защемление), нагруженный внешними силами и моментом (рис. 31).

.

Рис 31

Если силовая плоскость совпадает с главной плоскостью бруса, изгиб называют прямым (рис. 32).Если силовая плоскость не проходит через главную плоскость бруса, изгиб называют косым изгибом (рис. 32).

Рис 32

Внутренние силовые факторы при изгибе

Рассмотрим балку, на которую действует пара сил с моментом m и внешняя сила F (рис. 33). Для определения внутренних силовых факторов пользуемся методом сечений. Рассмотрим равновесие участка 1 (рис. 34.б).Под действием внешней пары сил участок стремится развернуться по часовой стрелке.

Рис 33

Практически величина изгибающего момента в сечении определяется из уравнения равновесия:Таким образом, в сечении 1-1 продольная сила равна нулю, изгибающий момент в сечении постоянен.

Рассмотрим равновесие участка бруса от свободного конца до сечения 2 (рис. 33.).Запишем уравнения равновесия для участка бруса:

В сечении бруса 2-2 действует поперечная сила, вызывающая сдвиг.mx2−2=0;m−F(z2−a)−Mx2=0.

Изгибающий момент в сечении:z2 — расстояние от сечения 2 до начала координат. Изгибающий момент зависит от расстояния сечения до начала координат. Изгиб, при котором в поперечном сечении бруса возникает изгибающий момент и поперечная сила, называется поперечным изгибом.

Знаки поперечных сил

Рис.34

Поперечная сила в сечении считается положительной, если она стремится развернуть сечение по часовой стрелке (рис. 34а), если против, — отрицательно (рис.34б).

Знаки изгибающих моментов

Если действующие на участке внешние силы стремятся изогнуть балку выпуклостью вниз, то изгибающий момент считается положительным (рис. 35.а), если наоборот — отрицательным (рис. 35.б).

Рис 35.

Правила построения эпюр

  - Для участка, где отсутствует распределенная нагрузка, поперечная сила постоянна, а изгибающий момент меняется по линейному закону.

  - В частном случае, когда поперечная сила на участке равна нулю, изгибающий момент постоянен (чистый изгиб), график — прямая линия, параллельная продольной оси.

3. В том месте, где к балке приложена внешняя сосредоточенная сила, на эпюреQвозникает скачок на величину приложенной силы, а на эпюре моментов — излом.

4. В сечении, где к балке приложена пара сил (сосредоточенный момент), на эпюре МИ возникает скачок на величину момента этой пары. Поперечная сила при этом не изменяется.

5. В сечении на конце балки поперечная сила равна приложенной в этом сечении сосредоточенной силе или реакции в заделке.

6. На свободном конце балки или шарнирно опертом конце момент равен нулю, за исключением случаев, когда в этом сечении приложена пара сил (внешний момент).

Нормальные напряжения

Формула для определения нормальных напряжений в любом слое поперечного сечения бруса:

где Jx— геометрическая характеристика сечения при изгибе.

Эпюра распределения нормальных напряжений при изгибе изображена на рис. 36.По эпюре распределения нормальных напряжений видно, что максимальное напряжение возникает на поверхности.

Рис 36

Рациональные сечения при изгибе

Определим рациональные сечения при изгибе, для этого сравним моменты сопротивления простейших сечений. Осевой момент инерции прямоугольника равен

Осевой момент сопротивления прямоугольника

Рис 37

Сравним сопротивление изгибу двух прямоугольных сечений (рис. 37).

Рис. 38

Вариант на рис. 38 обладает большим сопротивлением изгибу при прочих равных условиях.Осевой момент инерции круга (рис. 38.6) равен

Осевой момент сопротивления круга

Расчет на прочность при изгибе

Рассчитать на прочность — это значит определить напряжение и сравнить его с допустимым.

Условие прочности при изгибе:

где σи — допускаемое напряжение.

По этому неравенству проводят проверочные расчеты после окончания конструирования балки.

Для балок из хрупких материалов расчеты ведут по растянутой и сжатой зоне одновременно (рис. 32.8).

При проектировочном расчете определяют потребные размеры поперечных сечений балки или подбирают материал. Схема нагружения и действующие нагрузки известны.

По условию прочности можно определить нагрузочную способность балки

5.3.2 Практическое применение полученных знаний (практическая основа проведения второго тура

Перед проведением олимпиады и после изучения теоретического материала по темам: «Основные понятия «Сопротивления материалов», «Геометрические характеристики плоских сечений», «Кручение», «Виды изгибов».были проведены практические работы, инструкционные карты которых приведены ниже.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема: Определение главных центральных моментов инерции сложных плоских фигур.

Цель работы: 1. закрепление ранее полученных знаний по теме «Геометрические характеристики плоских сечений »;

2. закрепление практических знаний при решении задач.

Задание: Определить главные центральные моменты инерции сложного несимметричного сечения, составленные из простейших геометрических фигур.

Материальное обеспечение: инструкционные карты, калькулятор, линейка, транспортир, карандаш, ластик.

Рекомендации для решения задач практической работы

- Момент инерции сложной фигуры является суммой моментов инерции частей, на которые ее разбивают.

- Моменты инерции вырезов и отверстий можно представить отрицательными величинами.

- Заданные сечения симметричны, главные центральные оси совпадают с осями симметрии составного сечения.

- Моменты инерции частей, чьи главные центральные оси не совпадают с главными центральными осями сечения в целом, пересчитывают с помощью формулы для моментов инерции относительно параллельных осей.

Ход работы

- Кратко повторить теоретический материал по теме: «Геометрические характеристики плоских сечений».

- Числовые данные и схему своего варианта принять по таблице 1 и рис. 2 приложения.

- Начертить схему и записать «Дано».

- Разбить данную фигуру на простые составные части (прямоугольники, круги, треугольники и т. д.)

- Определить центр тяжести всей фигуры.

- Через найденный центр тяжести провести главные центральные оси.

- Определить моменты инерции всех составных частей относительно собственных главных центральных осей каждой составной части.

- Определить расстояние между собственной главной осью составной части и главной центральной осью всей фигуры.

- Определить главный центральный момент инерции составного сечения относительно осей.

Пример выполнения задания

Задание. Определить величину осевых моментов инерции плоской фигуры относительно осей Ох иОу (рис. 39).

Рис. 1

Решение

- Определим осевой момент инерции относительно оси Ох. Используем формулы для главных центральных моментов. Представим момент инерции сечения как разность моментов инерции круга и прямоугольника.

Для круга:

Для прямоугольника

Для прямоугольника ось Ох не проходит через ЦТ. Момент инерции прямоугольника относительно оси Ох:

где А — площадь сечения; а — расстояние между осями Ох и Ох0.

Момент инерции сечения

- Осевой момент инерции относительно оси Оу:

Момент инерции сечения

Содержание отчета

В отчет необходимо включить:

- схему задания с исходными числовыми данными;

- решение заданной схемы с подробным описанием процесса расчета;

Контрольные вопросы

- Где находится центр тяжести прямоугольника, треугольника, круга, кольца?

- Что называют статическим моментом площади?

- Как располагается центр тяжести, если тело имеет ось симметрии?

- Дать определение полярного момента инерции сечения.

- Дать определение осевого момента инерции сечения.

- Записать формулы для определения полярного и осевого момента инерции сечения простейших фигур.

- Чему равен момент инерции сечения относительно оси, не проходящей через его центр тяжести.

Приложения

Таблица 1 - Исходные данные

| № схемы на рис. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 400 | 200 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 300 | 150 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 250 | 150 |

Рис. 2

Список используемой литературы

1. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 349 с.,ил. – (Профессиональное образование).

### 2. Сетков В. И.  Сборник задач по технической механике:  Учебное пособие. – Академия, 2010. – 224с., ил. – (Среднее профессиональное образование).

### 3. Техническая механика: учебник / С. И. Евтушенко и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 348с.: ил. - (Среднее профессиональное образование).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема: Построение эпюр крутящих моментов

Цель работы: 1. закрепление ранее полученных знаний по теме «Кручение»;

2. закрепление практических знаний при решении задач.

Задание: Для стального вала круглого поперечного сечения определить значения внешних моментов, соответствующих передаваемым мощностям, и уравновешенный момент. Построить эпюру крутящих моментов по длине вала. Рациональным расположением шкивов на валу добиться уменьшения значения максимального крутящего момента на валу. Построить эпюру крутящих моментов для этого случая.

Материальное обеспечение: инструкционные карты, калькулятор, линейка, транспортир, карандаш, ластик.

Ход работы

- Кратко повторить теоретический материал по теме «Кручение».

- Числовые данные и схему своего варианта принять по таблице 1 и рисунку 3 приложения.

- Начертить схему и записать «Дано».

- Построить эпюру крутящих моментов по длине вала для предложенной в задании схемы.

- Выбрать рациональное расположение колес на валу и дальнейшие расчеты проводить для вала с рационально расположенными шкивами.

- Примеры решения задач

- Пример 1. На распределительном валу (рис. 1) установлены четыре шкива, на вал через шкив 1 подается мощность 12 кВт, которая через шкивы 2, 3, 4 передается потребителю; мощности распределяются следующим образом: Р2 = 8 кВт, Р3 = 3 кВт, Р4= 1 кВт, вал вращается с постоянной скоростью

- ω = 25 рад/с. Построить эпюру крутящих моментов на валу.

Рис 1

Решение

- Определяем моменты пар сил на шкивах. Вращающий момент определяем из формулы мощности при вращательном движении

Момент на шкиве 1 движущий, а моменты на шкивах 2, 3, 4 — моменты сопротивления механизмов, поэтому они имеют противоположное направление. Брус скручивается между движущим моментом и моментами сопротивления. При равновесии момент движущий равен сумме моментов сопротивления:

- Определяем крутящие моменты в поперечных сечениях бруса с помощью метода сечений.

Сечение I (рис. 2):

—m4 + МК1 = 0;

МК1 = m4;

МК1 = — 40Н∙м — крутящий момент отрицательный.

Сечение II (рис. 2):

—m4- m3 + МК2 = 0;

МК2 = m4 + МК2 = 40 +120 = 160 Н•м и — крутящий момент отрицательный.

Сечение III (рис. 2):

—m4— mЗ + m1 — Мкз=0;

-Мкз= m4 + m3 — m1;

-Мкз = 40 + 120 — 480;

Мкз = 320 Н∙м — крутящий момент положительный.

Сечение IV:   Мк4= — m4— m3+m1– m2 = 0.

3. Строим эпюру крутящих моментов. Заметим, что скачок на эпюре всегда численно равен приложенному вращающему момент

Выбираем соответствующий масштаб.

Откладываем значения моментов, штрихуем эпюруперпендикулярно оси вала, обводим по контуру, записываем значения моментов (см. эпюру под схемой вала (рис. 2)). Максимальный крутящий момент на участке III МКз = 320Н-м.

Пример 2. Выбрать рациональное расположение колес на вал (рис. 2). m1= 280 Н • м; m2 = 140 Н • м; m3 = 80 Н • м.

Примечание. Меняя местами колеса (шкивы) на валу можно изменять величины крутящих моментов. Рациональным расположением является такое, при котором крутящие моменты принимают минимальные из возможных значения.

Рассмотрим нагрузки на валу при различном расположении колес.

Из представленных вариантов наиболее рационально расположение шкивов в третьем случае, здесь значения крутящих моментов минимальны. Вывод: при установке шкивов желательно, чтобы мощность подавалась в середине вала и по возможности равномерно распределялась направо и налево.

Рис 2

Первый вариант: Mkmax = 500 Н • м.

Второй вариант: Mkmax = 420 Н • м.

Третий вариант: Mkmax = 280 Н • м.

- Содержание отчета

- В отчет необходимо включить:

- схему задания № 1 с исходными числовыми данными;

- решение заданной схемы с подробным  описанием процесса расчета;

- решение задания № 2 с подробным  описанием процесса расчета;

- Контрольные вопросы и задания

- Какие деформации возникают при кручении?

- Какие гипотезы выполняются при деформации кручения?

- Изменяются ли длина и диаметр вала после скручивания?

- Какие внутренние силовые факторы возникают при кручении?

- Что такое рациональное расположение колес на валу?

Приложения

Таблица 1 - Исходные данные

| № схемы на рис. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р1 | Р2 | Р3 | ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  | рад/с |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | 6 | 4 | 30 |

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

Рис.3

Список используемой литературы

1. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 349 с.,ил. – (Профессиональное образование).

### 2. Сетков В. И.  Сборник задач по технической механике:  Учебное пособие. – Академия, 2010. – 224с., ил. – (Среднее профессиональное образование).

### 3. Техническая механика: учебник / С. И. Евтушенко и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 348с.: ил. - (Среднее профессиональное образование).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Тема: Расчеты на прочность при кручении

Цель работы: 1. закрепление ранее полученных знаний по теме «Кручение»;

2. закрепление практических знаний при решении задач.

Задание: Для стального вала круглого поперечного сечения определить значения внешних моментов, соответствующих передаваемым мощностям, и уравновешенный момент. Построить эпюру крутящих моментов по длине вала. Рациональным расположением шкивов на валу добиться уменьшения значения максимального крутящего момента на валу. Построить эпюру крутящих моментов для этого случая. Дальнейшие расчеты вести для вала с рациональным расположением шкивов. Определить диаметры вала по сечениям из расчетов на прочность. Полученный больший результат округлить до ближайшего четного или оканчивающегося на 5 числа. При расчете использовать следующие данные: вал вращается с угловой скоростью 25 рад/с; материал вала — сталь, допускаемое напряжение кручения 30 МПа, модуль упругости при сдвиге 8 • 104 МПа; допускаемый угол закручивания

[ϕ0] = 0,02 рад/м.

Провести расчет для вала кольцевого сечения, приняв с = 0,9. Сделать выводы о целесообразности выполнения вала круглого или кольцевого сечения, сравнив площади поперечных сечений

Материальное обеспечение: инструкционные карты, калькулятор, линейка, транспортир, карандаш, ластик.

Ход работы

- Кратко повторить теоретический материал по теме «Кручение».

- Числовые данные и схему своего варианта принять по таблице 1 и рисунку  3 предыдущей практической работы., прибавив к своему варианту 1.

- Начертить схему и записать «Дано».

- Построить эпюру крутящих моментов по длине вала для предложенной в задании схемы.

- Выбрать рациональное расположение колес на валу и дальнейшие расчеты проводить для вала с рационально расположенными шкивами.

- Определить потребные диаметры вала круглого сечения из расчета на прочность и жесткость и выбрать наибольшее из полученных значений, округлив величину диаметра.

- Сравнить затраты металла для случая круглого и кольцевого сечений. Сравнение провести по площадям поперечных сечений валов. Площади валов рассчитать в наиболее нагруженном сечении (по максимальному крутящему моменту на эпюре моментов).

Пример выполнения задания

Задание. Для заданного бруса (рис. 1) построить эпюры крутящих моментов, рациональным расположением шкивов на валу добиться уменьшения значения максимального крутящего момента. Построить эпюру крутящих моментов при рациональном расположении шкивов.

Рис 1

Из условия прочности определить диаметры вала для сплошного и кольцевого сечении, принявСравнить полученные  результаты по полученным площадям поперечных сечений. τ=35МПа

Решение

Пользуясь методом сечений, определяем крутящие моменты на участках вала (рис. 3).

Сечение 1 (рис. 3):

Сечение 2 (рис. 3):

Сечение 3 (рис. 3):

1. Строим эпюру крутящих моментов. Значения крутящих моментов откладываем вниз от оси, т. к. моменты отрицательные.

Максимальное значение крутящего момента на валу в этом случае 1000 Н-м (рис. 3).

2. Выберем рациональное расположение колес на валу. Наиболее целесообразно такое размещение колес, при котором наибольшие положительные и отрицательные значения крутящих моментов на участках будут по возможности одинаковыми. Из этих соображений ведущий шкив, передающий момент 1000 Н*м, помещаем ближе к центру вала, ведомые шкивы 1 и 2 размещаем слева от ведущего с моментом 1000 Н*м, шкив 3 остается на том же месте

Рис 2

3. Строим эпюру крутящих моментов при выбранном расположении шкива (рис. 2).

Максимальное значение крутящего момента на валу при выбранном расположении колес на валу 600 Н*м.

4. Определяем диаметры вала по сечениям при условии, что сечение — круг.

Условие прочности при кручении:

Определяем диаметры вала по сечениям:

Округляем полученные значения:

5. Определяем диаметры вала по сечениям при условии, что сечение — кольцо.

Моменты сопротивления остаются теми же.

По условию:

Полярный момент сопротивления кольца:

Формула для определения наружного диаметра вала кольцевого сечения будет следующей:

Расчет можно провести по формуле:

Диаметры вала по сечениям:

Наружные диаметры вала кольцевого сечения практически не изменились.

Для кольцевого сечения:

6. Для вывода об экономии металла при переходе на кольцевое сечение сравним площади сечений.

При условии, что сечение — круг (рис. 3а):

Рис 3

Сплошное круглое сечение:

При условии, что сечение — кольцо:

Кольцевое сечение

Сравнительная оценка результатов:

Следовательно, при переходе с кругового на кольцевое сечение экономия металла по весу составит 1,3 раза.

Содержание отчета

- В отчет необходимо включить:

- схему задания с исходными числовыми данными;

- решение заданной схемы с подробным  описанием процесса расчета.

- Контрольные вопросы

- В каком порядке рациональнее расположить шкивы, чтобы получить минимальную нагрузку на вал? Использовать схему рис. 5.

- Как изменится напряжение в сечении, если диаметр вала уменьшить в два раза?

- Проведены расчеты вала на прочность и жесткость. Получено: диаметр вала из расчета на прочность 65 мм, диаметр вала из расчета на жесткость 70 мм. Каким должен быть вал?

- Как изменится угол закручивания вала, если крутящий момент увеличить в 4 раза, а диаметр уменьшить в 2 раза?

- Напишите условия прочности и жесткости при кручении.

Список используемой литературы

1. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 349 с.,ил. – (Профессиональное образование).

### 2. Сетков В. И.  Сборник задач по технической механике:  Учебное пособие. – Академия, 2010. – 224с., ил. – (Среднее профессиональное образование).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11

Тема: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при изгибе консольной балки

Цель работы: 1. Проверка степени усвоения студентами знаний по теме «Изгиб»

2. закрепление полученных знаний при решении задач.

Задание: Для консольной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Материальное обеспечение: инструкционные карты, калькулятор, линейка, карандаш.

Ход работы

1. Кратко повторить теоретический материал по теме «Изгиб».

2. Числовые данные и схему своего варианта принять по таблице 1 и рис. 5 приложения к практической работы №2, прибавив к своему варианту 3.

3. Начертить схему и записать «Дано».

4. Разбить балку на участки.

5. Построить эпюру поперечных сил.

6. Построить эпюру изгибающих моментов.

Пример выполнения задания

Пример. На балку действуют сосредоточенные силы и момент (рис. 1). Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Рис 1

Решение

Последовательно по участкам нагружения рассматриваем внутренние силовые факторы в сечениях. Силовые факторы определяем из условий равновесия отсеченной части. Для каждого участка записываем уравнения внутренних силовых факторов.

1. Разделим балку на участки. Балка имеет три участка, каждый из которых определяется введением новой силы или момента.

2. Рассмотрим участок 1 (рис. 3а).

y=0;−F1+Q1=0;   Q1=F1;Q1=−10кН.

Сила Q1 – отрицательна.  Сила Q на участке 1 постоянна.

mx1=0;−F1z1+Mx1=0;Mx1=0;Mx1=F1z1.

Mx – отрицательный.

При z1=0; Mx0=0;

Приz1=3м; MxA=−30кН.

Изгибающий момент меняется по линейному закону, график – прямая линия.

3. Рассмотрим участок 2 (рис. 3 б).

Сила Q2положительна.

При z2 = 3м:    ,   Mx- отрицательный,

При z2=7м

MxBслева=10⋅7−20⋅4=−10кН⋅м.

Знак сменился; МХв слева от сечения  В — положительный.

Поперечную силу и изгибающий момент можно определять сразу из зависимостей Qy= ∑Fy; Мх =∑Mx: нeсоставляя уравнения равновесия участка.

Знак каждого из слагаемых этих уравнений определяем отдельно (участок 3).

4. Рассмотрим участок 3 (рис. Зв).

Qз = -10 + 20 = 10 кН — положительна.

приz3= 7 м.:

при z3 = 10 м.    МxC = -10-10+20-10+15 = 55 кН-м.

Обращаем внимание, что для точки В получено два значения изгибающих моментов: из уравнения для участка 2 левее точки В и из уравнения для участка 3 — правее точки В.Это объясняется тем, что именно в этой точке приложен внешний момент и поэтому внутренний момент сил упругости меняется В точках приложения внешнего момента на эпюре моментов появится скачок, равный величине приложенного момента. Поперечная сила в точке В для второго и третьего участков одинакова. Следовательно, приложение внешнего момента не отражается на эпюре поперечных сил. График поперечной силы на участке 3 — прямая линия. График изменения изгибающих моментов на третьем участке также прямая линия.

5. Строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Проводим нулевые линии. Вверх от нулевой линии откладываем положительные значения, а вниз – отрицательные. Эпюра обводится толстой основной линией и заштриховываются поперек. На эпюрах указываются значения поперечных сил, изгибающих моментов и единицы измерения.

Содержание отчета

В отчет необходимо включить:

  - начертить расчетную схему и записать «Дано»

  - выполнить расчеты согласно хода работы (п. 3 – 6) с подробным описанием.

Контрольные вопросы

- Какой изгиб называют прямым? Что такое косой изгиб?

- Какие силовые факторы возникают в сечении балки при чистом изгибе?

- Какие силовые факторы возникают в сечении при поперечном изгибе?

- Сформулировать правило знаков поперечной силы.

- Сформулировать правило знаков изгибающего момента.

- Что такое нулевая линия.

Список используемой литературы

1. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 349 с.,ил. – (Профессиональное образование).

### 2. Сетков В. И.  Сборник задач по технической механике:  Учебное пособие. – Академия, 2010. – 224с., ил. – (Среднее профессиональное образование).

### 3. Техническая механика: учебник / С. И. Евтушенко и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 348с.: ил. - (Среднее профессиональное образование).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12

Тема: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при изгибе балки на двух опорах.

Цель работы: 1. Проверка степени усвоения студентами знаний по теме «Изгиб»

2. закрепление полученных знаний при решении задач.

Задание: Для балки на двух опорах построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Материальное обеспечение: инструкционные карты, калькулятор, линейка, карандаш.

Ход работы

1. Кратко повторить теоретический материал по теме «Изгиб».

2. Числовые данные и схему своего варианта принять по таблице 1 и рис. 6 приложения к практической работы №3.

3. Начертить схему и записать «Дано».

4. Определить реакции в опорах

5. Разбить балку на участки.

6. Построить эпюру поперечных сил.

7. Построить эпюру изгибающих моментов.

Пример выполнения задания

Пример. На двухопорную балку действуют сосредоточенные силы и моменты (рис. 1). Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Для двухопорной балки построение эпюр начинают с определения опорных реакций балки. Для их определения используем систему уравнений равновесия, составляем два уравнения моментов относительно шарнирных опор. Затем проводим проверку правильности решения по уравнению:

Решение

1. Определение реакций в опорах.

Уравнения равновесия:

Рис 1

Реакция в опоре направлена в обратную сторону.

Проверка: ∑Fy= 0;

-Ra + F1 + RB−F2 = 0; -36 + 35 + 71 - 70 = 0.

Реакции определены верно.

2. Для упрощения расчетов при построении эпюр поперечным сил и изгибающих моментов можно провести расчет по характерным точкам без составления уравнений.

Для этого используют известные связи между поперечной силой и изгибающим моментом и правила построения эпюр.

Участок 1 (от точки  А до точки С).

В точке А приложена реакция Ra, направленная вниз. Поперечная сила на участке постоянна: Q1= Rа= —З5кН.

Момент в точке А равен нулю. Точка С (слева). Приложена внешняя силаF1 = 35 кН, направленная вверх, — здесь возникнет скачок вверх на величину 35 кН. Момент в точке С (слева) может быть рассчитан по известной зависимости:

Участок 2 (от точки С справа до точки В).

Поперечная сила в точке С (справа) равна Qc=—Ra+F1; Qc= -36+35=-1кН.

В точке С приложена внешняя пара сил с моментом 80кН-м, следовательно, здесь проявляется скачок на величину приложенного момента:

Поперечная сила на втором участке постоянна: Q2= QCсправа. Момент в точке В определяется по зависимости:

Справа и слева от точки В момент имеет одинаковые значения.

Участок 3 (от точки В (справа) до точки D).В точке В приложена внешняя сила Rb. Здесь появляется скачок на величину 71 кН, QB= -1 + 71 = 70 кН.

Дальше по участку поперечная сила не изменяется. Момент в точке D равен нулю, т.к. здесь не приложена внешняя пара сил: MD = 0.

Рассмотрение поперечных сил и изгибающих моментов можно было провести и справа налево.

По полученным значениям сил и моментов строим эпюры (эпюры под схемой вала, рис. 3).

Содержание отчета

В отчет необходимо включить:

  - начертить расчетную схему и записать «Дано»

  - выполнить расчеты согласно хода работы (п. 3 – 7) с подробным описанием.

Контрольные вопросы

- Какой изгиб называют прямым? Что такое косой изгиб?

- Какие силовые факторы возникают в сечении балки при чистом изгибе?

- Какие силовые факторы возникают в сечении при поперечном изгибе?

- Сформулировать правило знаков поперечной силы.

- Сформулировать правило знаков изгибающего момента.

- Что такое нулевая линия.

Список используемой литературы

1. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 349 с.,ил. – (Профессиональное образование).

### 2. Сетков В. И.  Сборник задач по технической механике:  Учебное пособие. – Академия, 2010. – 224с., ил. – (Среднее профессиональное образование).

### 3. Техническая механика: учебник / С. И. Евтушенко и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 348с.: ил. - (Среднее профессиональное образование).

5.4  Поздравление и награждение победителей

Поздравление и награждение победителей происходило на следующем занятии. Победители были отмечены почетными грамотами.

Результаты олимпиады

Преподаватель по окончании олимпиады в присутствии участников и присутствующих членов комиссии проверяет правильность выполненных заданий и сообщает результаты. Максимальное количество баллов, которое может получить студент при правильном выполнении всех заданий, равняется 47. Поздравление и награждение победителей происходило на следующем занятии. Победители были отмечены почетными грамотами.

Для определения значимости олимпиады после ее проведения в каждой  группе была проведена беседа, результаты которой показали, что большинство поставленных перед олимпиадой целей выполнено, студентам было интересно, особенно им понравилось разнообразие форм заданий. Они готовы принимать участие в подобных мероприятиях, интерес к дисциплине «Техническая механика» у большинства участников возрос. Это свидетельствует о том, что олимпиада как форма обучения отнюдь не изжила себя, необходимо более смело интегрировать в нее различные инновационные технологии.

Заключение

Олимпиада по дисциплине «Техническая механика» проводилась среди студентов второго курса специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Это мероприятие вызвало у большинства студентов интерес, повысило их заинтересованность в изучении данной дисциплины. Ребята активно были увлечены работой, достаточно быстро отвечали на поставленные вопросы, четко и аккуратно выполняли задания, умело пользовались наглядным материалом. Все задания носили разнообразный характер, что еще более привлекло внимание студентов.

Работа в нестандартных условиях пробудило у студентов навыки самостоятельной, творческой и исследовательской работы. Дух соревнования заставил их принимать решения быстро и четко, не отвлекаться по мелочам. Кроме того, олимпиада помогла преподавателю выявить студентов, которые проявили наибольший интерес к изучению дисциплины «Техническая механика».

В последние годы коренным образом изменилась роль преподавателя в среднем специальном учебном заведении, повысились требования к составлению методических рекомендаций (разработок, указаний) практического направления.

Данные методическая разработка содержат весь необходимый материал и могут быть использованы преподавателями дисциплины «Техническая механика» по  специальностям машиностроительного профиля, которые имеют аналогичную программу по данному предмету и соответствующие детали и передачи.

Цели и задачи, поставленные перед проведением олимпиады, выполнены

Выявлены и награждены победители

Литература

- Гончарова Ю. В. Предметные олимпиады как фактор активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов   \\ Среднее профессиональное образование: приложение \ Ю. В. Гончарова. – 2006. - №7 с. 110 – 117

- Семушина Л. Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях /Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. – М.: Мастерство, 2001

- Зотов Ю. Б. Организация современного урока: Книга для учителя / Ю. Б. Зотов. _ М.: Просвещение, 1984

- Громцева С. Н. Поиск новых путей. – М.: 1990

- Аркуша А. И., Фролов М. И. Техническая механика. _ М., 1993

- Мовнин М. С., Израелит А. В. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1990

- Никитин Е. М. Теоретическая механика для техникумов. – М.: Наука, 1998.

- Ицкович Г. М. Сопротивление материалов. – М., 1998

- Куклин Н. Г., Куклина Г. С. Детали машин. - , 1997.

Приложения

Таблица 1

Итоговая ведомость

| Этап, задание ФИО участника | Теоретический этап (max 30 б.) |  |  | Практический этап | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тестовое задание max 10 б. | Назовите передачу max 10 б. | Кроссворд max 10 б. | За каждый правильный ответ по 3 балла |  |